长江经济带战略环境评价

重庆市垫江县生态环境准入清单

重庆市垫江县生态环境局

二〇一九年十二月

目  录

1. 全市总体管控要求	1

1.1全市产业布局相关总体管控要求	1

1.2全市生态空间总体管控要求	2

1.3全市水环境总体管控要求	13

1.4全市大气环境总体管控要求	20

1.5全市土壤总体管控要求	25

1.6全市自然资源总体管控要求	27

2. 渝东北片区总体管控要求	30

2.1重庆市渝东北片区区域研判	30

2.2渝东北片区总体管控要求	31

3. 垫江县生态环境准入清单	32

2.1垫江县区域研判	32

3.2垫江县总体管控要求	33

3.3垫江县生态环境准入清单	34

# 全市总体管控要求

## 1.1全市产业布局相关总体管控要求

表1-1  全市产业布局总体管控要求表

| 管控类型 | 管控要求 | 管控要求主要来源 |
| --- | --- | --- |
| 一、总体要求 | 1.（新增源准入）我市产业准入应首先符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）。资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目禁止准入。 | / |
|  | 2.（存量源管控）上一年度环境质量未达到相关要求的区域，应进行倍量削减替代；未达标区县（自治县）要制定并实施分阶段达标计划。新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。 | / |
| 二、长江、嘉陵江、乌江干流岸线1公里、5公里范围工业园区及产业布局总体要求。 | 1.（新增源准入）坚决禁止在长江、嘉陵江、乌江干流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，5公里范围内除现有园区拓展外严禁新布局工业园区。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） |
|  | 2.（存量源管控）按照重庆市生态优先绿色发展行动计划等相关要求，利用综合标准依法依规推动长江、乌江、嘉陵江干流沿岸1公里范围内落后产能企业“清零”。现有合规园区及企业应加强环境风险防控。 | 《重庆市实施生态优先绿色发展行动计划（2018-2020）》（渝委发〔2018〕30号）要求，“2020年，实现长江、乌江、嘉陵江干流沿岸1公里范围内现有有污染的企业，以及未入合规园区的化工企业、危化企业、重点风险源全部‘清零’。” |
| 三、项目入园要求 | 1.（新增源准入）除在安全生产或产业布局方面有特殊要求外，新建加工制造项目原则上应当进入工业园区或工业集中区（中小企业基地）（指符合“两规”的工业园区规划建设范围） | 《关于进一步调整产业结构优化产业布局加快产业转型升级高质量发展的实施意见》（渝经信发〔2018〕114号） |
|  | 2.（存量源管控）不得在工业园区以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。加快布局分散的企业向园区集中。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号）；《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号） |
| 四、化工项目相关要求 | 1.（新增源准入）新建化工项目应当进入合规化工园区，禁止在化工园区外扩建化工项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。 除长寿经开区、万州经开区、万盛经开区、潼南高新区、涪陵高新区、白涛园区、南川园区等现有化工产业集聚区外，大足高新区可布局发展锶盐深加工及新材料特色产业、江津园区可集聚发展涂料等特色精细化工，都市圈主城九区以外的其他园区可适当布局园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化工项目。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 《关于进一步调整产业结构优化产业布局加快产业转型升级高质量发展的实施意见》（渝经信发〔2018〕114号） |
|  | 2.（存量源管控）根据长江经济带化工污染专项整治工作方案相关要求，鼓励距离长江、嘉陵江和乌江干流岸线1公里范围内的化工企业搬离1公里范围以外，或者搬离现址并进入合规园区；对1公里范围以外，不符合相关规划要求或者安全和环境风险突出，经评估通过就地改造后不能达到安全、环境要求的化工企业，要在2020年底前改造进入合规园区或者依法关闭退出。 | 《重庆市长江经济带化工污染专项整治工作方案》（渝两带一路办发〔2018〕19号） |
| 五、其他 | 1.主城区及其主导上风向20公里范围内禁止投资大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目。主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。. | 《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号） 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  | 2. 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。现有上述项目，当地政府要制定并实施退出或搬迁方案。 |  |
|  | 3.严格控制过剩产能项目和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。 | 《关于进一步调整产业结构优化产业布局加快产业转型升级高质量发展的实施意见》（渝经信发〔2018〕114号） |

## 1.2全市生态空间总体管控要求

表1-2-1  功能评价区域总体管控要求表

| 属性 | 管控 |  | 管控要求 | 要求来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源涵养-生态功能区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1.严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。 | 《全国主体功能区规划》 |
|  |  |  | 2.对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等； 3.控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。 | 《全国生态功能区划(修编)》 |
|  |  |  | 4.严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为。 | 《国家重点生态功能保护区规划纲要》 |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1.坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林； 2.严格控制载畜量，实行以草定畜，在农牧交错区提倡农牧结合，发展生态产业，培育替代产业，减轻区内畜牧业对水源和生态系统的压力。 | 《全国生态功能区划(修编)》 |
|  |  | 允许开发建设活动的特殊要求 | 1.对巫山－奉节水体保护－水源涵养生态功能区的适度点状开发，发展生态旅游业、绿色农林产品加工业、清洁能源和环保建材产业，形成特色经济。按资源环境承载能力，主要向我市“一小时经济圈”进行人口梯度转移。 2.酉阳－秀山水源涵养生态功能区实施植被恢复、水土保持建设工程、加强矿山生态保护和恢复、构筑地质灾害应急预警和防治体系、调整产业结构，优化经济发展模式；阿蓬江、龚滩古镇、酉阳乌江百里画廊等原生态自然山水应重点保护。 | 《重庆市生态功能区划(修编)》 |
|  |  | 其他空间布局约束要求 | 1.要求在“川渝鄂等长江上中游重点水源涵养区等区域的25度以上坡耕地，继续实施退耕护岸林” | 《全国生态保护与建设规划(2013-2020 年)》 |
|  |  |  | 2.对巫山－奉节水体保护－水源涵养生态功能区的生态环境保护建设方向和重点是农村面源和城镇生活污水、垃圾的污染防治，进一步提高植被覆盖度，保持水土、涵养水源，进行地质灾害、石漠化和三峡水库消落区生态环境综合整治； 3.酉阳－秀山水源涵养生态功能区生态功能保护与建设的主导方向为植被恢复，突出水土保持，增加森林覆盖率，强化水文调蓄功能。 | 《重庆市生态功能区划(修编)》 |
|  |  |  | 4.三峡库区水源涵养重要区主导生态服务功能包括水源涵养、水质安全保障、生物多样性保护、洪水调蓄、土壤保持，其中三峡库区水域及生态屏障保护区生态环境保护建设的主要方向和重点是切实加强水环境保护、加强消落区生态保护与恢复重建、建设三峡水库生态屏障，三峡库区库周山地生态恢复区生态环境保护建设的主要方向和重点是加强地质灾害治理、水土流失防治、石漠化综合治理。 5.秦巴山地水源涵养重要区主导生态功能为生物多样性保护和水源涵养，辅助功能有水土保持、气候调节和地质灾害防治，其中秦巴山区水源涵养及生物多样性保护区生态环境保护建设的主要方向和重点是加强水源涵养、加强生物多样性保护与恢复培育，秦巴山区山地生态恢复区生态环境保护建设的主要方向和重点是加强地质灾害治理、水土流失防治。 | 《重庆市重点生态功能区保护和建设规划(2011-2030年)》 |
| 土壤保持-生态功能区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1.全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。 | 《全国生态功能区划(修编)》 |
|  |  |  | 2.禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。” | 《国家重点生态功能保护区规划纲要》 |
|  |  |  | 3.三峡水库145-175m库岸线至视线所及第一层山脊范围区内自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区应划为禁止开发区，依法强制保护。 | 《重庆市生态功能区划(修编)》 |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1.限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。 | 《全国主体功能区规划》 |
|  |  |  | 2.严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。 | 《全国生态功能区划(修编)》 |
|  |  | 其他空间布局约束要求 | 1.水土保持功能区发展方向为“大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。 2.对三峡库区(腹地)水体保护-水土保持生态功能区“主导生态功能为三峡水库水体保护库，辅助功能为水土保持。生态功能保护与建设应加强水污染防治和农村面源污染防治，大力进行生态屏障建设，消落区生态环境综合整治，地质灾害和干旱洪涝灾害防治。发展生态经济，建设好“万州—开县—云阳”综合产业发展区和“丰都—忠县”特色产业发展轴。按资源环境承载能力，向我市“一小时经济圈”实行人口梯度转移。 3.长寿-涪陵水体保护-营养物质保持生态功能区“主导生态功能为水土保持，辅助功能为农业营养物质保持、水体保护、水源涵养和地质灾害防治。建立植被结构优化的低山丘陵森林生态系统，强化其水源涵养和水文调蓄功能是本区的主导方向。重点任务是加大陡坡耕地的退耕还林、还草和天然林保护力度，调整完善森林植被的结构，强化植被的水土保持和水源涵养功能。 | 《全国主体功能区规划》 |
|  |  |  |  | 《重庆市生态功能区划(修编)》 |
|  |  |  | 4.三峡库区库周山地生态恢复区的“生态服务功能主要是水土保持、水源涵养、地质灾害防治等。生态环境保护建设的主要方向和重点是加强地质灾害治理、水土流失防治、石漠化综合治理。” 5.秦巴山区山地生态恢复区的“生态服务功能主要是水源涵养、水土保持等。生态环境保护建设的主要方向和重点是加强地质灾害治理、水土流失防治。” 6.武陵山区石漠化山地生态恢复区的“主导生态功能是石漠化防治、水土保持。生态环境保护建设的主要方向和重点是突出石漠化防治和水土保持建设，加强退化山地的植被恢复与重建。” 7.金佛山生态恢复区的“主导生态功能是水土保持。生态环境保护建设的主要方向和重点是加强水土保持建设，加强植被恢复与重建。” | 《重庆市重点生态功能区保护和建设规划(2011-2030年)》 |
| 生物多样性保护-生态功能区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1.禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。 | 《全国主体功能区规划》 |
|  |  |  | 2.加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种； | 《全国生态功能区划(修编)》 |
|  |  |  | 3.区内众多的国家级、省市级自然保护区的核心区应禁止开发； | 《重庆市生态功能区划(修编)》 |
|  |  | 限制开发建设活动的特殊要求 | 1.保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变 | 《全国生态功能区划(修编)》 |
|  |  | 允许开发建设活动的特殊要求 | 1.实施国家生物多样性保护重大工程，以生物多样性重要功能区为基础，完善自然保护区体系与保护区群的建设 | 《全国生态功能区划(修编)》 |
|  |  | 其他空间布局约束要求 | 1.要求在“川渝鄂等长江上中游重点水源涵养区等区域的25度以上坡耕地，继续实施退耕护岸林 | 《全国生态保护与建设规划(2013-2020 年)》 |
|  |  |  | 2.对南川-万盛常绿阔叶林生物多样性保护生态功能区的生态环境保护建设方向和重点是围绕生物多样性保护的主导方向，加强水土保持和水源涵养。重点任务是提高森林植被的覆盖率，调整森林结构，保护、完善山地森林生态系统结构，改善物种的栖息环境，强化水土保持与水文调蓄功能。加强矿山生态保护和恢复。依法强制保护和抢救珍稀濒危动植物。 | 《重庆市生态功能区划(修编)》 |
|  |  |  | 3.三峡库区生物多样性保护区“在物种多样性保护方面，结合植被恢复与生态廊道建设、湿地保护等措施，通过珍稀濒危植物群落保护，关键栖息地保护，保护区建设与完善，保护陆生生物多样性；针对一些珍稀和濒危物种资源状况，建立种质资源库以实施抢救性遗传种质资源保护。在生态系统结构和功能保护方面，重点保护三峡库区原生区域森林生态系统，使亚热带常绿阔叶林等典型原生森林区域生态斑块的连通性、整体性得到保护，建立区域生态过程得以维持的物质基础。实施重要生态斑块的保护，合理构建不同生态斑块并建立有效连接，保护重要濒危物种，恢复库区珍稀动植物重要陆生生境，库区生物多样性、生态系统结构和功能的完整性均得到有效保护。通过保护栖息地和关键物种、控制外来物种入侵来维持物种和生态过程的延续，充分发挥生态系统服务功能，提升其对区域社会经济的支撑能力。” 4.武陵山区生物多样性保护区和金佛山生物多样性保护区的主导生态功能均是生物多样性保护和水源涵养，生态环境保护建设的主要方向和重点是加强生物多样性保护、培育、水源涵养 | 《重庆市重点生态功能区保护和建设规划(2011-2030年)》 |
| 生态环境敏感区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1. 在下列区域，禁止可能造成水土流失的生产建设活动: (一)崩塌、滑坡危险区，泥石流易发区; (二)一、二级饮用水源保护区，水源涵养区，江河源头区; (三)法律、法规规定的其他水土流失严重、生态脆弱的区域。 2. 禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，采取水土保持措施，防止造成水土流失。水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等 | 《中华人民共和国水土保持法》 |
|  |  |  | 3.对喀斯特地区和渝西方山丘陵水土流失等生态脆弱重点 治理区，积极调整产业结构，控制城镇建设用地规模，对人口规模和生产活动进行合理引导，限制开发强度和密度。合理选择城镇和基础设施建设用地，防止城镇建设和区域性设施建设对生态的破坏，严禁污染工业进入，做好防护工程和生态补偿、生态修复工作。 | 《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》 |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1. 开垦五度以上、二十五度以下的荒坡地应当采取以下水土流失防治措施: (一)种植农作物、一年生林草和中药材的，应当采取修建水平梯地，配套水系道路工程等水土保持措施，或者采取等高种植，禁止顺坡耕种; (二)种植多年生林草和中药材的，应当采取降低整地强度、保护表土层、修建坡面蓄排水工程、设置植物绿篱等水土保持措施，禁止采用全垦等不合理的整地种植方式。 | 《中华人民共和国水土保持法》 |

表1-2-2  生态空间及其红线总体管控要求表

| 属性 | 管控 |  | 管控要求 | 要求来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态红线 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质，鼓励按照规划开展维护、修复和提升生态功能的活动。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排。 2. 禁止生态保护红线内空间违法转为城镇空间和农业空间。加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。 3. 禁止新增建设占用生态保护红线，确因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等无法避让的，由省级人民政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报经国务院批准。生态保护红线内的原有居住用地和其他建设用地，不得随意扩建和改建。 4. 禁止农业开发占用生态保护红线内的生态空间，生态保护红线内已有的农业用地，建立逐步退出机制，恢复生态用途。 5. 有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。 | 《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号） |
|  |  |  | 6. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线划定后，只能增加不能减少。 | 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》 |
|  |  |  | 7. 对审批中发现涉及生态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线、主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿（跨）越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。 | 《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》（环规财[2018]86号） |
|  |  |  | 8. 对贫困地区涉及生态保护红线、自然保护区的现有、新（改、扩）建生产生活等项目实施分类管控。对位于生态保护红线、自然保护区等各类保护地内现有扶贫项目，按照尊重历史、实事求是原则依法依规进行管理、运行和维护，对确与生态保护红线、自然保护区管控要求不一致的，由省级主管部门根据生态环境影响评估结果提出退出、保留或调整建议，并按规定程序报批。对新（改、扩）建扶贫项目，按照管控要求实施管理。 | 《关于生态环境保护助力打赢精准脱贫攻坚战的指导意见》（环科财[2018]162号） |
| 一般生态空间 | 空间布局约束 | 限制开发建设活动的要求 | 1. 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。 2. 从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间。生态空间与城镇空间、农业空间的相互转化利用，应按照资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，根据功能变化状况，依法由有批准权的人民政府进行修改调整。 严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 3. 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 4. 科学规划、统筹安排荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原等生态脆弱地区的生态建设，因各类生态建设规划和工程需要调整用途的，依照有关法律法规办理转用审批手续。 5. 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。 | 《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号） |
|  |  | 允许开发建设活动的要求 | 1. 鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 2. 鼓励各地根据生态保护需要和规划，结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用、矿山环境恢复治理等各类工程实施，因地制宜促进生态空间内建设用地逐步有序退出。 |  |

表1-2-3  禁止开发区总体管控要求表

| 属性 | 管控 |  | 管控要求 |  | 要求来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 森林系统 | 1. 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 2. 禁止任何人进入自然保护区的核心区。 3. 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。 4. 严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 5. 自然保护区的内部未分区的，依照《自然保护区管理条例》有关核心区和缓冲区的规定管理。 6. 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 | 《中华人民共和国自然保护区条例》 |
|  |  |  |  | 7.自然保护区属于禁止开发区域，严禁在自然保护区内开展不符合功能定位的开发建设活动。地方各有关部门要严格执行《自然保护区条例》等相关法律法规，禁止在自然保护区核心区、缓冲区开展任何开发建设活动，建设任何生产经营设施；在实验区不得建设污染环境、破坏自然资源或自然景观的生产设施。 | 《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》(环发〔2015〕57号) |
|  |  |  |  | 8.自然保护区属禁止开发区域，在自然保护区核心区和缓冲区内禁止开展任何形式的开发建设活动；在自然保护区实验区内开展的开发建设活动，不得影响其功能，不得破坏其自然资源或景观。加强涉及自然保护区的矿产资源开发活动管理，限期对自然保护区内违法违规探矿和采矿活动予以清理。加强对自然保护区内旅游活动的监管。 | 《国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》（国办发[2010]63号） |
|  |  |  | 野生动植物系统,如（鹭类、桫椤、大口鲶、长江上游珍稀特有鱼类） | 9. 禁止在水生动植物自然保护区进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙、爆破等活动。 10. 禁止在水生动植物自然保护区域内新建生产设施，对于已有的生产设施，其污染物的排放必须达到国家规定的排放标准。 11 未经批准，禁止任何人进入水生动植物自然保护区的核心区和一切可能对自然保护区造成破坏的活动。 12. 禁止在水生动植物自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。 | 《中华人民共和国水生动植物自然保护区管理办法》（农业部令2013年第5号修订） |
|  |  |  |  | 13. 禁止在相关自然保护区域建设法律法规规定不得建设的项目。机场、铁路、公路、水利水电、围堰、围填海等建设项目的选址选线，应当避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 | 《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月2日修订） |
|  |  |  | 普遍适用 | 14. 依法退出涉及自然保护区核心区或缓冲区、严重破坏生态环境的违法违规建设项目，进行必要的生态修复。 | 《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体[2018]181号） |
|  |  |  |  | 15. 严格限制在国家级自然保护区修筑设施。必须修筑设施的，应当严格控制建设区域、面积和方式，并采取有效措施保护生态环境，确保不对主要保护对象产生重大影响，确保不改变自然生态系统基本特征和结构完整性，最大限度减少对国家级自然保护区的不利影响。 禁止在国家级自然保护区修筑以下设施： （一）光伏发电、风力发电、火力发电等项目的设施。 （二）高尔夫球场开发、房地产开发、会所建设等项目的设施。 （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产公益性远景调查的设施。 （四）污染环境、破坏自然资源或者自然景观的设施。 （五）国家禁止修筑的其他设施。 | 《在国家级自然保护区修筑设施审批管理暂行办法》(国家林业局令第50号) |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | 森林系统 | 1.进一步强化对自然保护区内旅游活动的监督管理，规范旅游资源开发方式，防止因过度利用对生物多样性造成压力和破坏。严格控制保护区内旅游接待设施建设，禁止建设休闲度假型产权酒店以及与保护方向不一致的设施和项目。禁止在保护区内引进外来物种，防止入侵生物造成生态灾难。 | 《重庆市人民政府关于加强自然保护区管理工作的意见》（渝府发〔2011〕111号） |
|  |  |  |  | 2. 在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。限期治理决定由法律、法规规定的机关作出，被限期治理的企业事业单位必须按期完成治理任务。 | 《中华人民共和国自然保护区条例》 |
|  |  |  | 湿地系统 | 3. 建设项目应当不占或者少占湿地，经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照“先补后占、占补平衡”的原则，依法办理相关手续。临时占用湿地的，期限不得超过2年；临时占用期限届满，占用单位应当对所占湿地限期进行生态修复。 | 《湿地保护管理规定（国家林业局令第48号）》 |
|  |  | 允许开发建设活动的特殊要求 | 森林系统 | 1. 因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。 2. 因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。 3. 在国家级自然保护区的实验区开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构提出方案，经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门审核后，报国务院有关自然保护区行政主管部门批准；在地方级自然保护区的实验区开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构提出方案，经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。在自然保护区组织参观、旅游活动的，必须按照批准的方案进行，并加强管理；进入自然保护区参观、旅游的单位和个人，应当服从自然保护区管理机构的管理。 | 《中华人民共和国自然保护区条例》 |
|  |  |  | 野生动植物系统,如（鹭类、桫椤、大口鲶、长江上游珍稀特有鱼类） | 4. 确因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级人民政府渔业行政主管部门批准。 5. 因科学研究、教学实习需要进入自然保护区的缓冲区，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。 6. 在水生动植物自然保护区的实验区开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构提出方案，报省级人民政府渔业行政主管部门批准。 | 《中华人民共和国水生动植物自然保护区管理办法》（农业部令2013年第5号修订） |
| 自然遗产地& 地质公园 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的特殊要求 | 1. 在遗产保护范围内，禁止下列行为： (一)开山、采石、采矿、采砂等破坏景观、植被和地形地貌的活动; (二)生产砖瓦、石灰和木炭; (三)围堵、填塞溶洞以及其他可能损害地质结构或生态系统的活动; (四)破坏水体、向水体倾倒垃圾及超标排放污水; (五)捕杀、贩卖野生保护动物; (六)焚烧垃圾、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘或恶臭气体的物质; (七)采集或变卖遗产资源; (八)引进或使用外来有害物种及未检疫的野生动物; (九)其他损坏武隆喀斯特世界自然遗产资源的行为。 2. 遗产保护范围内各风景名胜区总体规划确定的核心景区为特别保护区，禁止下列行为： (一)建造坟墓; (二)建设临时建(构)筑物; (三)建设与武隆喀斯特世界自然遗产保护无关的建(构)筑物; (四)设置垃圾填埋场或固体废物集中贮存处理设施、场所。 |  | 《重庆市武隆喀斯特世界自然遗产保护办法》（渝府令第234号） |
|  |  | 限制开发建设活动的特殊要求 | 1. 世界遗产地范围应划入禁止建设区域，不得开展与遗产资源保护无关的建设活动；缓冲区范围应划入限制建设区域，严格控制各类景观游赏及旅游服务设施建设活动。 2. 世界遗产地内的建设项目，应当依法履行有关审批程序。在世界遗产地及其缓冲区范围拟建设缆车、索道、高等级公路、铁路、大型水库等对遗产地突出价值可能造成较大影响的重大建设工程项目的，应当依据《世界遗产公约操作指南》第172条的要求，至少在项目批准建设前6个月将项目选址方案、环境影响评价等材料经住房城乡建设部按程序告联合国教科文组织世界遗产中心。 3. 在遗产保护范围内进行影视拍摄或举办集会、游乐、体育、文化等大型活动，应当征得市人民政府世界自然遗产主管部门同意，依法报有关部门批准，且不得破坏遗产资源。 4. 遗产保护范围内应当严格控制各类建设活动。 在遗产保护范围内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当依法开展环境影响评价和地质灾害危险性评估，制订生态保护、污染防治和水土保持方案，保护周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。 遗产保护范围内的建设工程必须符合有关法律法规的规定和武隆喀斯特世界自然遗产保护管理规划以及经依法批准的总体规划和详细规划的要求，并经遗产管理机构审核后，依法办理相关审批手续。 |  | 《世界自然遗产、自然与文化双遗产申报和保护管理办法（试行）》（建城[2015]190号） |
|  |  |  | 5. 遗产保护范围内未经批准不得建设临时建(构)筑物。确需建设的，应当经遗产管理机构同意后，报市人民政府世界自然遗产管理部门备案。临时建(构)筑物使用期限不得超过2年，临时建(构)筑物所有权人应当自期限届满之日起15日内自行拆除。期满后确需继续使用的，可以按原审批程序申请延期一次，但延长的期限不得超过一年。 |  | 《重庆市武隆喀斯特世界自然遗产保护办法》（渝府令第234号） |
|  |  | 允许开发建设活动的特殊要求 | 1. 单位和个人在遗产保护范围内进行科学考察，应当征得遗产管理机构的同意。采集野生动植物标本，可能对生态和景观造成影响的，有关部门在依法批准前应当征求有关专家和遗产管理机构的意见。 2. 在遗产保护范围内从事各类经营活动，其经营项目、经营位置和经营规模应当符合武隆喀斯特世界自然遗产保护管理规划，征得遗产管理机构的同意，依法办理有关手续，并在指定的地点亮照经营。 |  | 《重庆市武隆喀斯特世界自然遗产保护办法》（渝府令第234号） |
|  |  | 其他空间布局约束要求 | 1. 武隆喀斯特世界自然遗产的保护、利用和管理，适用本办法。 武隆喀斯特世界自然遗产保护范围(以下简称遗产保护范围)包括经联合国教科文组织确认的武隆喀斯特世界自然遗产地天生三桥片区(含龙水峡地缝)、芙蓉洞片区(含芙蓉江流域武隆县和彭水苗族土家族自治县境内的遗产地)和后坪冲蚀天坑片区。 2. 世界自然遗产所在地县级人民政府根据世界自然遗产保护需要，可以依法组织特别保护区内的单位和个人实施迁移。因迁移对特别保护区内的土地、森林等自然资源和房屋等财产的所有权人、使用权人造成损失的，应当依法给予补偿。 特别保护区内原有的坟墓，除受国家保护具有历史、艺术、科学价值的予以保留外，应当限期迁移或者深埋，并依法给予补偿。 3. 世界自然遗产所在地县级人民政府应当加强对遗产保护范围内生态环境的保护： (一)建立珍稀和重点野生动植物目录，保护野生动植物生长环境; (二)加强森林植被保护，做好森林病虫害预测预报和动植物检疫及森林防火工作; (三)逐步推广使用环保型交通工具以及电、气、太阳能等环保能源; (四)污水、烟尘应当达标排放，生活垃圾应当进行无害化处理; (五)按照武隆喀斯特世界自然遗产保护管理规划，限制游人数量; (六)探索建立生态补偿机制。 |  | 《重庆市武隆喀斯特世界自然遗产保护办法》（渝府令第234号） |
| 风景名胜区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1. 在风景名胜区内禁止进行下列活动： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动； （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； （三）在景物或者设施上刻划、涂污； （四）乱扔垃圾。 2. 禁止违反风景名胜区规划,在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的,应当按照风景名胜区规划,逐步迁出。 |  | 《风景名胜区条例》 |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1. 在风景名胜区内从事禁止范围以外的建设活动,应当经风景名胜区管理机构审核后,依照有关法律、法规的规定办理审批手续。在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程,项目的选址方案应当报国务院建设主管部门核准。 2. 在风景名胜区内进行下列活动,应当经风景名胜区管理机构审核后,依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准： （一）设置、张贴商业广告； （二）举办大型游乐等活动； （三）改变水资源、水环境自然状态的活动； （四）其他影响生态和景观的活动。 |  |  |
| 水产种质资源保护区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1. 主要保护对象的特别保护期内（繁殖期、幼体生长期等）不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。 2. 禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。 3. 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 |  | 《水产种质资源保护区管理暂行办法》（农业部令2011年第1号） |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1. 在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。 |  |  |
| 湿地公园 | 空间布局 | 禁止开发建设活动的要求 | 1. 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）挖沙、采矿。 （四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （五）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 （六）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 （七）引入外来物种。 （八）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （九）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 |  | 《国家湿地公园管理办法》（林湿发[2017]150号） |
|  |  |  | 2.除法律法规有特别规定的以外，禁止在湿地公园范围内从事下列活动： （一）开（围）垦湿地，放牧、捕捞； （二）填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途； （三）取用或者截断湿地水源； （四）开矿、采石、取土、修坟； （五）排放污水、有毒有害物质或者倾倒固体废弃物等； （六）破坏野生动植物栖息地、鱼类洄游通道，采挖野生植物或者猎捕野生动物； （七）引进外来物种； （八）其它法律、法规禁止的行为。 |  | 《重庆市湿地公园管理暂行办法》（渝林政法[2014]2号） |
|  |  | 其他空间布局约束要求 | 1. 湿地公园实行分区管理，湿地公园分为湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区等。 湿地保育区除开展保护、监测等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。恢复重建区仅能开展培育和恢复湿地的相关活动。宣教展示区可开展以生态展示、科普教育为主的活动。合理利用区可开展不损害湿地生态系统功能的生态旅游等活动。管理服务区可开展管理、接待和服务等活动。 2. 工程建设应当不占或少占市级湿地公园的湿地。确需占用、征用的，用地单位应当征求市林业行政主管部门意见后，依法办理相关手续，并给予补偿。临时占用湿地的，期限不得超过2年；临时占用期限届满，占用单位应当对所占湿地进行生态修复。 |  | 《重庆市湿地公园管理暂行办法》（渝林政法[2014]2号） |
| 森林公园 | 空间布局 | 禁止开发建设活动的要求 | 1. 在国家级森林公园内禁止从事下列活动： （一）擅自采折、采挖花草、树木、药材等植物； （二）非法猎捕、杀害野生动物； （三）刻划、污损树木、岩石和文物古迹及葬坟； （四）损毁或者擅自移动园内设施； （五）未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气，乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物； （六）在非指定的吸烟区吸烟和在非指定区域野外用火、焚烧香蜡纸烛、燃放烟花爆竹； （七）擅自摆摊设点、兜售物品； （八）擅自围、填、堵、截自然水系； （九）法律、法规、规章禁止的其他活动。 |  | 《国家级森林公园管理办法》（国家林业局令第27号） |
|  |  |  | 森林公园必须严格按林业主管部门批准的总体规划进行开发、建设。 凡是森林公园的森林都应该纳入公益林保护的范围，禁止从事经营性采伐。 禁止在森林公园内从事狩猎活动。 禁止在森林公园内从事毁林开垦、开矿、采石、取土等破坏森林景观和非法侵占林地的活动。 森林公园必须加强生物多样性保护和污染治理，禁止破坏生态环境、自然景观和人文景观的一切行为。 占用、征用或者转让森林公园经营范围内的林地，必须征得森林公园经营管理机构同意，并按《中华人民共和国森林法》及其实施条例有关规定，办理征用、占用或者转让手续。并依法交纳有关补偿费用。 |  | 《重庆市森林公园管理办法》（重庆市林业局 渝林政法〔2013〕14号） |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1. 国家级森林公园内的建设项目应当符合总体规划的要求，其选址、规模、风格和色彩等应当与周边景观与环境相协调，相应的废水、废物处理和防火设施应当同时设计、同时施工、同时使用。 国家级森林公园内已建或者在建的建设项目不符合总体规划要求的，应当按照总体规划逐步进行改造、拆除或者迁出。 在国家级森林公园内进行建设活动的，应当采取措施保护景观和环境；施工结束后，应当及时整理场地，美化绿化环境。 2. 严格控制建设项目使用国家级森林公园林地，但是因保护森林及其他风景资源、建设森林防火设施和林业生态文化示范基地、保障游客安全等直接为林业生产服务的工程设施除外。 建设项目确需使用国家级森林公园林地的，应当避免或者减少对森林景观、生态以及旅游活动的影响，并依法办理林地占用、征收审核审批手续。建设项目可能对森林公园景观和生态造成较大影响或者导致森林风景资源质量明显降低的，应当在取得国家级森林公园撤销或者改变经营范围的行政许可后，依法办理林地占用、征收审核审批手续。 |  | 《国家级森林公园管理办法》（国家林业局令第27号） |
|  |  | 允许开发建设活动的要求 | 1. 国家级森林公园经营管理机构应当引导森林公园内及周边的居民发展具有地方特色的、无污染的种植、养殖和林副产品加工业，鼓励其从事与森林公园相关的资源管护和旅游接待等活动。 2. 在国家级森林公园内开展影视拍摄或者大型文艺演出等活动的，国家级森林公园经营管理机构应当根据承办单位的活动计划对森林公园景观与生态的影响进行评估，并报省、自治区、直辖市人民政府林业主管部门备案。 国家级森林公园经营管理机构应当监督承办单位按照备案的活动计划开展影视拍摄或者大型文艺演出等活动；对所搭建的临时设施，承办单位应当在国家级森林公园经营管理机构规定的期限内拆除，并恢复原状。 |  |  |
|  |  | 其它空间布局约束要求 | 1. 国家级森林公园经营管理机构应当对森林公园内的森林风景资源和生物多样性进行调查，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。 国家级森林公园经营管理机构应当加强对重要森林风景资源的监测，必要时，可以划定重点保护区域。 国家级森林公园经营管理机构应当严格保护森林公园内的天然林、珍贵树木，培育具有地方特色的风景林木，保持当地森林景观优势特征，提高森林风景资源的游览、观赏和科普价值。 |  |  |

表1-2-4  其它区域总体管控要求表

| 属性 | 管控 |  | 管控要求 | 要求来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四山管制区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | - 禁建区内禁止各类开发建设活动； - 重点控建区内禁止下列开皮建设活动： （一）开山、采石、建坟； （二）开矿（已依法取得采矿许可的除外）； （三）住宅类房地产开发； （四）新建、扩建工业项目； （五）新建、扩建办公楼、餐馆、招待所、培训中心、疗养院等，但列入市人民政府批准的详细规划中的雄辩开发项目除外； （六）破坏生在环境和自然景观的其他开发建设活动。 - 一般控建区内禁止进行破坏生态环境和自然景观的开发建设活动。 | 《重庆市"四山"地区开发建设管制规定》（重庆市人民政府令第204号） |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1. 禁建区、重点控建区和一般控建区内现有严重污染环境的企业和严重影响自然景观的建(构)筑物和设施应当逐步关闭、拆除或搬迁至区域外。 禁建区、重点控建区和一般控建区内符合法律、法规和本规定的建设项目，其规模、体量和建筑风格必须严格控制。 禁建区、重点控建区和一般控建区内村民自用住宅建设的用地标准和建设规模，必须符合国家和本市的相关规定。 2. 涉及禁建区、重点控建区和一般控建区内开发建设内容的各类城乡规划及其他专项规划，必须符合经市人民政府批准的"四山"地区开发建设管制规划;不符合的应当及时调整，未调整的不得作为开发建设的依据。 市规划行政主管部门应当会同有关行政主管部门组织编制重点控建区和一般控建区的控制性详细规划，报市人民政府批准后实施。 制定或调整涉及禁建区、重点控建区和一般控建区内开发建设内容的各类专项规划及其详细规划，规划在上报审批前，必须征得市规划行政主管部门的同意。 3. 禁建区、重点控建区和一般控建区内的开发建设项目必须符合经依法批准的详细规划或村级规划;未批准详细规划或村级规划的地区不得批准任何开发建设项目。 4. 禁建区、重点控建区和一般控建区的所有开发建设项目必须依法办理规划审批手续及其他法定审批手续。 下列建设项目，必须符合市人民政府批准的详细规划，并经市规划行政主管部门审查、报市人民政府同意后，再依法办理规划审批和其他审批手续: (一)禁建区内除排危抢险工程及村民自用住宅建设以外的所有建设项目; (二)重点控建区内建筑规模大于5千平方米的建设项目。 前款规定以外的建设项目(不含排危抢险工程)，应当由市规划行政主管部门审查后，再依法办理规划审批和其他审批手续。 |  |
|  |  | 允许开发建设活动的特殊要求 | 1. 禁建区内禁止各类开发建设活动，但下列活动除外: (一)排危抢险; (二)村民自用住宅建设; (三)道路、铁路、码头、桥梁、电力线路、通信线路、输气(油)管道、水利工程等重大基础设施及其必要的附属设施建设; (四)军事设施建设; (五)重要的公益性项目建设; (六)因生态环境保护、风景名胜资源保护、文物保护需要进行的建设。法律、法规对特定区域的建设管制严于前款规定的，从其规定。 |  |
|  |  | 其他空间布局约束要求 | 1. "四山"地区的下列区域为禁建区: (一)自然保护区的核心区和缓冲区; (二)风景名胜区的核心景区; (三)森林公园的生态保护区; (四)饮用水源一级保护区; (五)国家重点保护野生动物的栖息地及其迁徙廊道; (六)文物保护单位的保护范围; (七)森林密集区; (八)城市组团隔离带; (九)因保护、恢复生态环境和自然景观需要禁止开发建设的其他区域。 2. "四山"地区的下列区域为重点控建区: (一)自然保护区的实验区及外围保护地带; (二)风景名胜区的一般景区; (三)饮用水源二级保护区; (四)现有林地、绿地; (五)因保护、恢复生态环境和自然景观需要重点限制开发建设的其他区域。 3. "四山"地区除禁建区和重点控建区以外的其他因保护生态环境和自然景观需要限制开发建设的区域，为一般控建区。 |  |
| 生态公益林 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1. 一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。（国有一级国家级公益林，不得开展任何形式的生产经营活动。因教学科研等确需采伐林木，或者发生较为严重森林火灾、病虫害及其他自然灾害等特殊情况确需对受害林木进行清理的，应当组织森林经理学、森林保护学、生态学等领域林业专家进行生态影响评价，经县级以上林业主管部门依法审批后实施。集体和个人所有的一级国家级公益林，以严格保护为原则。） 2. 二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照第十二条第三款相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。 3.国家级公益林中的天然林，除执行上述规定外，还应当严格执行天然林资源保护的相关政策和要求。 | 《国家级公益林管理办法》（林资发林资发〔2017〕34号） |
|  |  | 限制开发建设活动的特殊要求 | 1. 建设工程应当不占或者少占公益林林地。 确需占用、征收公益林林地的，应当依法办理用地审核、林木采伐审批手续。 2. 国家级公益林抚育和更新性质的采伐按照国家有关规定执行。 除法律法规禁止采伐的以外，可以对地方公益林进行抚育和更新性质的采伐，采伐应当依法办理林木采伐许可证。抚育和更新性质的采伐应当采取有利于生物多样性保护和形成异龄、复层、混交森林群落的作业方式。 3. 在公益林范围内进行经营活动的，应当遵循保护优先原则，不得改变林地用途，不得破坏生态环境。 | 《重庆市公益林管理办法》（重庆市人民政府令第312号） |
| 三峡水库消落区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1. 禁止下列行为： （一）在岸线保护区进行围垦和集镇开发，引进污染项目；在岸线保留区、岸线控制区引进污染严重的项目。 （二）修坟立碑，遗弃、掩埋动物尸体以及弃土、弃物和填埋其他物体。 （三）毁林开荒或种植果树等多年生植物（生物性治理措施除外）。 （四）直接排放粪便、污水、废液及其他超过污染物排放标准的污水、废水。 （五）使用有污染的农药、化肥。 （六）其他可能造成消落区生态环境破坏、水土流失和污染水体的行为以及国家法律法规禁止的行为。 | 《重庆市三峡水库消落区管理暂行办法》（重庆市人民政府令第 267 号） |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1.限制下列行为： （一）使用消落区或占用库容； （二）在消落区堆放物品、搭建构（建）筑物、挖填工程； （三）炸山取石取土； （四）在消落区新建排污口； （五）开展农业种植； （六）国家法律法规限制的其他行为。 2.因搭建棚户经商、堆放货物沙石、从事科研活动等临时使用消落区的，不得占用库容。临时使用消落区的单位和个人应经库区区县（自治县）三峡水库管理部门核准，签订使用协议，并依法办理临时用地审批手续后方可使用。项目业主承担保护环境、恢复生态、防治污染、保护文物以及预防与控制疾病的责任，并在当年三峡水库蓄水之日的15日前按三峡水库库底清理规范进行清理。 3.长期使用消落区的基础性、公益性等建设项目不占库容的，由库区区县（自治县）三峡水库管理部门初步核查并报市三峡水库管理部门核准后，由市政府有关部门依照各自职责审批。经审批同意后再按照工程建设管理程序进行建设。 4. 长期使用消落区并占用库容的，除按照本办法第二十二条规定执行外，还应编制涉河建设方案，开展防洪影响评价（若对航道有影响，应开展航道影响评价），并向所在区县（自治县）水行政主管部门或长江水利委员会申请取得水工程建设规划同意书或工程建设方案审查同意手续后，由所在区县（自治县）三峡水库管理部门转报市三峡水库管理部门；市三峡水库管理部门核查后报国务院三峡工程建设委员会审批。经审批同意后再按基本建设程序办理建设手续。 | 《重庆市三峡水库消落区管理暂行办法》（重庆市人民政府令第 267 号） |
|  |  | 其他空间布局约束要求 | 1. 消落区内重要湿地、动植物主要栖息地、陡坡型山地、孤岛、水源保护地以及保持水土、库岸稳定的区域作为保护区。保护区内应减少和避免人类活动干扰，以保留自然状态的方式保护其结构与功能。 2. 消落区内面积大且具有观赏价值或因生态保护需要的区域可作为生态修复区。在生态修复区内通过增大耐水淹多年生植被覆盖，控制消落区的水土流失，削减陆地面源污染，发挥消落区的生态屏障作用。同时，可提高消落区湿地生物多样性，减缓消落区生态均质化，保证消落区具有正常、健康的生态功能。 | 《重庆市三峡水库消落区管理暂行办法》（重庆市人民政府令第 267 号） |

## 1.3全市水环境总体管控要求

表1-3-1全市水环境总体管控要求表（优先保护区）

| 管控类型 |  | 管控要求 | 管控要求来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、集中式饮用水水源保护区 |  |  |  |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1.在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为： （一）设置排污口； （二）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 （三）禁止堆放、存贮可能造成水体污染的物品； （四）新增船舶码头； （五）禁止任何形式的经营类行为； （六）易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站； （七）毁林开荒行为。 | （一）、（二）、（三）来自《中华人民共和国水污染防治法》以及《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》 （四）来自《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） （五）来自《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号）； （六）、（七）来自《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015） |
|  |  | 2.二级保护区内，除上述要求外，禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （二）设立装卸垃圾、油类及其他有毒有害物质的码头； （三）设置水上经营性餐饮、娱乐设施； （四）从事泊船、采砂、放养家禽、网箱养殖、水面围网养殖、坑塘养殖、捕鱼等活动； （五）使用土壤净化污水； （六）新增农业种植。 | （一）~（六）来自《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》 |
|  |  | 3.一级保护区内，除上述要求外，禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 （二）旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动。 （三）从事农业种植。 | （一）~（三）来自《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》 |
|  |  | 4.法律、法规等禁止的其他行为。 | / |
|  | 限制开发建设活动的要求 | 1.准保护区严格控制采矿、采砂等活动。 | 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015） |
|  |  | 2.法律、法规等限制的其他行为。 | / |
|  | 允许开发建设活动的特殊要求 | 1.在二级保护区内从事旅游等活动的，应按规定采取措施防止污染水体。 | 《重点流域水污染防治规划》 |
|  |  | 2.二级保护区内；城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置，生活垃圾转运站采取防渗漏措施；城镇生活污水经收集后引到保护区外处理排放，或全部收集到污水处理厂（设施），处理后引到保护区下游排放。为上述情景配套的污水治理设施可以在饮用水水源保护区内保留，但处理后的污水原则上引导保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地进行二次处理。 | 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015） 《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动计划有关问题的函》（环办环监函[2018]767号） |
|  |  | 3.二级保护区内已有农业种植应当有序调整为生态有机农业，实施科学种植和污染防治。 | 《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》 |
|  |  | 4.对雨污分流彻底的城市雨水排口、排涝口，在饮用水水源保护区内的可暂不拆除或关闭，同时加强监测监管，在非降雨季节保持干燥清洁；在降雨时，确保排水水质负荷饮用水水源地水质保护要求，否则，应限期整改，逾期整改仍不符合要求的，限期拆除或关闭。 | 《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动计划有关问题的函》（环办环监函[2018]767号） |
|  |  | 5.法律、法规等规定的其他要求。 | / |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 1.保护区划定前已有的对水体污染严重的建设项目不得增加排污量并逐步退出。 | 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015） |
|  |  | 2.保护区内货运码头、餐饮船舶等不符合相关保护要求的活动、设施应取缔或迁出。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） |
|  |  | 3.一级保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。 | 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015） |
|  |  | 4.一级保护区内所有经营性畜禽养殖活动应取缔，养殖设施应拆除；二级保护区内排放污染物的规模化畜禽养殖场应拆除或关闭；分散式畜禽养殖圈舍应做到养殖废物全部资源化利用，且尽量远离取水口，不得向水体直接倾倒畜禽粪便和排放养殖废水；饮用水水源二级保护区内网箱养殖、坑塘养殖、水面围网养殖等活动，未采取有效措施防止污染水体的应取缔。 | 《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动计划有关问题的函》（环办环监函[2018]767号） |
|  |  | 5.法律、法规规定的其他退出要求。 | / |
| 污染物排放管控 | 饮用水水源和其他特殊水体保护要求 | 1.不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。 | 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773-2015）》 |
|  |  | 2.根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。 | 《中华人民共和国水污染防治法》 |
| 环境风险防范 |  | 1.对饮用水水源保护区内排放重金属等有毒有害污染物的企业，优先取缔关闭；对饮用水水源保护区受重金属污染的土壤，修复处理以确保饮用水水源环境安全；对天然背景值超标、水厂无法处理的重金属等污染的水源，需尽快更换。 | 《重点流域水污染防治规划》 |
|  |  | 2.（强化风险行业企业监管）强化对水源周边可能影响水源安全的制药、化工、造纸、采选、制革、印染、电镀、农药等重点行业企业的执法监管。 | 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号） |
|  |  | 3.（健全保护区内危险化学品运输管理制度。）保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。 | 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015） |
|  |  | 4.（推进风险防控体系建设，落实环境风险防控措施）配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设；二级保护区内乡级及以下道路和景观步行道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。穿越饮用水水源保护区的船只，应配备防止污染物洒落、溢流、渗漏设备。 | 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015） 《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动计划有关问题的函》（环办环监函[2018]767号） |
| 其他要求 |  | 1.（开展饮用水水源规范化建设）开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。2020年，长江经济带地级及以上城市饮用水水源规范化建设比例达到60%以上。 | 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号） |
|  |  | 2.（备用、应急水源建设）单一水源供水的地级及以上城市应于2020年底前基本完成备用水源或应急水源建设。 | 国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发﹝2015﹞17号） |
| 二、湿地自然保护区 |  |  |  |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1.妥善处理自然保护区与当地经济建设和居民生产生活的关系，不得在保护区核心区和缓冲区内建设任何生产设施及开展旅游活动。 | 《中华人民共和国自然保护区条例》 |
|  |  | 2.除法律法规有特别规定的以外，在湿地内禁止从事下列活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地；（二）永久性截断湿地水源；（三）挖沙、采矿；（四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；（六）引进外来物种；（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | 《湿地保护管理规定（国家林业局令第48号）》 |
|  |  | 3. 法律、法规等禁止的其他行为。 | / |
|  | 限制开发建设活动的要求 | 1.涉及自然保护区的新建或改（扩）建取水口，应严格限制布局在实验区范围内，并编制生态影响专题报告，严格进行生态准入审查。 | 《重庆市贯彻落实长江经济带沿江取水口排污口和应急水源布局规划实施方案》（渝水〔2017〕178号） |
|  |  | 2.机场、铁路、公路、水利水电、围堰、围填海等建设项目的选址选线，应当避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 | 《中华人民共和国野生动物保护法》 |
|  |  | 3. 法律、法规等限制的其他行为。 | / |
|  | 允许开发建设活动的特殊要求 | 1.在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量。 | 《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》(环发〔2015〕57号) |
|  |  | 2.在保护区附近新建排污口，应该保证保护区水体不受污染。 | 《中华人民共和国水污染防治法》 |
|  |  | 3.法律、法规等规定的其他要求。 | / |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 1.对在核心区和缓冲区内违法开展的水（风）电开发、房地产、旅游开发等活动，要立即予以关停或关闭，限期拆除，并实施生态恢复。 | 《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》(环发〔2015〕57号) |
|  |  | 2.对违法排放污染物和影响生态环境的项目，要责令限期整改；整改后仍不达标的，要坚决依法关停或关闭。 |  |
|  |  | 3.对自然保护区内已设置的取水权，要限期退出；对自然保护区设立之前已存在的合法取水权，以及自然保护区设立之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的取水权，要分类提出差别化的补偿和退出方案，在保障取水权人合法权益的前提下，依法退出自然保护区核心区和缓冲区。 |  |
|  |  | 4.法律、法规等规定的其他退出要求。 | / |

表1-3	-2全市水环境总体管控要求表（工业污染）

| 管控类型 |  | 管控要求 | 管控要求主要来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1. 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  |  | 2. 坚决禁止在长江、乌江、嘉陵江干流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） |
|  |  | 3. 坚决禁止长江、乌江、嘉陵江干流岸线5公里范围内新布局工业园区。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号），括号内的内容来自《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号） |
|  |  | 4.严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  | 允许开发建设活动的要求 | 1.除在安全生产或产业布局方面有特殊要求外，新建加工制造项目原则上应当进入工业园区或工业集中区（中小企业基地）（指符合“两规”的工业园区规划建设范围） | 《关于进一步调整产业结构优化产业布局加快产业转型升级高质量发展的实施意见》（渝经信发〔2018〕114号） |
|  |  | 2.新建化工项目应当进入化工园区，禁止在化工园区外扩建化工项目。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 3. 加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。 | 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号） |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 1.按照重庆市生态优先绿色发展行动计划等相关要求，利用综合标准依法依规实现长江、乌江、嘉陵江干流沿岸1公里范围内落后产能企业企业“清零”。 | 《重庆市实施生态优先绿色发展行动计划（2018-2020）》（渝委发〔2018〕30号） |
|  |  | 2.距离长江、嘉陵江和乌江干流岸线1公里范围内的化工企业，进入化工园区。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） |
|  |  | 3.在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的现有排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的企业，当地政府要制定并实施退出或搬迁方案。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  |  | 4. 依法取缔、撤销不符合有关规划、区划要求或位于环境敏感区域内的化工园区。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） |
|  |  | 5. 城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 | 《水污染防治行动计划》（国发﹝2015﹞17号） |
| 污染物排放管控 | 区域水污染物削减/替代要求 | 1. （临超标区域削减要求）新建、改建、扩建工业项目所在地水环境主要污染物现状浓度占标准值90%~100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。 | 《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发﹝2012﹞142号） |
|  |  | 2.（超总量或不达标区域管控）对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的地区，暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。 | 《中华人民共和国水污染防治法》 |
|  |  | 3.（淘汰落后产能）对未完成年度淘汰任务的区县（自治县），暂停审批或核准其相关行业新建项目。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  |  | 4.（化解过剩产能）严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 | 《中共中央 国务院 关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018.6.16） |
|  | 水污染控制措施要求 | 1.（工业废水排放收集）排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第45条 |
|  |  | 2.（工业集聚区水污染治理）集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。 2020年年底前，全市49个市级及以上工业园区的拓展区和其他工业园区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  |  | 3.（依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水）组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。 | 《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体〔2018〕181号） |
|  |  | 4.（重点水污染物管控）严格控制影响三峡库区水体的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷及重金属等污染物总量。回水区河流实施总氮排放控制。加大对三峡库区及上游总磷污染防治。按照《长江“三磷”专项排查整治行动工作方案》等相关要求，对“三磷”进行排查整治，推动长江经济带磷化工产业链绿色发展，从源头控制长江经济带“三磷”污染。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） 《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》（发改环资[2016]370号） 《长江“三磷”专项排查整治行动工作方案》（环办水体函〔2019〕211号） |
|  |  | 5.（重点行业整治）全面取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等严重污染水环境的“十一小”企业，防止死灰复燃。巩固造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造（生化制药）、制革、农药、电镀以及涉磷产品等“十一大”行业污染整治成果。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） |
| 环境风险防控 |  | 1.（禁止准入）禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 《重庆市工业项目环境准入规定》第十二条 |
|  |  | 2.（限制准入）严格限制江河上游石化产业环境准入，防范水环境风险。严格限制高风险化学品生产、使用，并逐步淘汰替代。 | 《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号）、《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  |  | 3.（开展突发环境事件风险评估）长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） |
|  |  | 4.（开展环境应急演练）每年至少开展1次全市环境应急综合演练，各区县每年至少开展1次应急演练。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） |
|  |  | 5.（应急物资储备）市和各区县政府建设环境应急物资储备库，企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 | 《重庆市污染防治攻坚战重点工程补充清单（2018.7）》 |
|  |  | 6.（风险源调查及控制）以石油化工、合成氨、氯碱、磷化工、有色冶炼、油田开采、制浆造纸等行业为重点，开展环境风险源调查，实施分级分类动态管理，督促落实环境风险主体责任，建设流域风险监控预警平台。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  |  | 7.（园区风险防控）督促园区企业建设防止环境风险物质泄漏扩散的封堵、围栏、喷淋、吸收、收集、处理等设施，并在环境风险单元安装风险标识。 | 《重庆市“环境安全”保障实施方案（2018-2022）年》 |
|  |  | 8.（安全隐患排查）每年度（两会两节、汛期、高温或冰冻灾害等重点时段）对涉及危险化学品、危险废物、放射性物品的企业开展安全隐患排查整治专项行动。 |  |
| 资源开发效率要求 |  | 1.（清洁生产）新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国内基本水平，其中都市圈和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。2020年规模化以上企业清洁生产审核比例达到90%以上。 | 《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号） 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） |
|  |  | 2.（高耗水行业定额）电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  |  | 3.（加强工业水循环利用）推进矿井水综合利用，煤矿矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。对钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等行业中具备使用再生水条件但未充分利用的企业，暂停其新增取水许可审批。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |

表1-3-3全市水环境总体管控要求表（城镇生活污染）

| 管控类型 |  | 管控要求 | 管控要求主要来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1.（严格城市规划蓝线管理）城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积。新建项目一律不得违规突破城市规划蓝线。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求留足河道、湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  |  | 2.（入河排污口）长江经济带“两口一源”布局规划中规定的严格限制排污区，在现状污染物入河量未削减至水域限制排污总量范围内之前，原则上不得新建、扩建入河排污口；对污染物入河量已经削减至限制排污总量范围内或者现状污染物入河量小于限制排污总量的水域，原则上可在不新增污染物入河量的前提下，采取“以新带老、削老增新”等手段，严格限制设置新的入河排污口。 | 《重庆市贯彻落实长江经济带沿江取水口排污口和应急水源布局规划实施方案》（渝水〔2017〕178号） |
|  | 限制开发建设活动的要求 | 1.（入河排污口）对于位于长江经济带“两口一源”布局规划中规定的严格限制排污区水域的已建市政入河排污口，对水域水质影响重大的，结合污水处理设施的建设情况和规划要求，对入河排污口进行合并与调整，采用城市污水截流系统统一收集，城市污水处理厂统一处理。对分布较为集中的市政入河排污口，归并后统一进行深度处理。 |  |
|  | 允许开发建设活动的要求 | 1. （生态空间）长江、嘉陵江河道保护线（按照两江防洪标准水位或防洪护岸工程划定，下同）外侧城镇规划建设用地内尚未建设的区域控制绿化缓冲带不少于50m，40条一级支流不少于30m；长江、嘉陵江及40条一级支流河道保护线外侧非城镇建设用地区域不少于100m。绿化缓冲带内要保持原有的状况和自然形态，原则上应为绿地，除护岸工程及必要的市政设施外，禁止修建任何建筑物和构筑物。对已有人为破坏的必须进行生态恢复，禁止破坏生态环境的开发行为。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
| 污染物排放管控 | 水污染控制措施要求 | 1.（污水处理设施建设与改造）根据污水收集处理负荷、处理工艺技术水平以及有关要求，全面完成城市污水处理设施建设或改造工作，并达到相应排放标准或再生利用要求。2022年，城市污水处理厂全面达到一级A排放标准，县城、城市污水集中处理率分别达到85%、95%左右。对所有执行二级及以下标准的城镇污水处理设施实施提标改造。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）（环水体〔2017〕142号）》 |
|  |  | 2.（加强乡镇污水处理设施运行管理）全面排查已建乡镇污水处理设施运行管理情况，根据排查发现的问题，制定方案，及时整改。进一步完善运行管理长效机制，落实保障，加强日常巡查，确保设施有效运行。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 2.（城乡污水管网配套建设）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水的截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。城镇新区建设均应实行雨污分流。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 3.（污泥处置）污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  |  | 4.（社会服务业污染治理设施）机动车清洗业、机动车维修厂（含4S店）、餐饮、宾馆、学校、医院、高速公路服务区、5000平方米以上商场、综合大楼及住宅小区等单位（场所）的水污染治理设施应按相关要求建设，各区县应对上述单位（场所）建立动态源清单，每年推进完成10%的整治任务。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 5.（城市黑臭水体整治）全面完成全市48段城市建成区黑臭水体整治工作，建立健全长效机制。确保城市建成区河面无漂浮物、河岸无垃圾、无违法排污口，基本消除水体黑臭。加强排水设施维护，定期开展排查，对发生病害的管网及时修补更换，对雨污水错接的管网进行改造，及时修补更换有问题的污水处理设施，确保污水处理设施正常运行。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
| 资源开发效率要求 |  | 1.到2020年，实现缺水城市再生水利用率达到20%以上；能够将70%的降雨就地消纳和利用的土地面积达到城市建成区面积的20%以上；地级及以上缺水城市达到国家节水型城市标准要求。 | 《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号） |

表1-3-4全市水环境总体管控要求表（农业污染）

| 管控类型 |  | 管控要求 | 管控要求主要来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1.（禁养区要求）畜禽禁养区内，禁止从事畜禽养殖，但因教学、科研等特殊需要，经区县（自治县）人民政府批准保留，并符合环境保护要求的除外。 | 《重庆市环境保护条例》（2018年修正） |
|  |  | 2.（三峡库区消落带）禁止在三峡库区消落带从事畜禽养殖、水产养殖、种植、餐饮等对水体有污染的生产经营行为。 | 《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》 |
|  |  | 3.（水产养殖方式）江河湖库以及三峡库区175米水位淹没区内禁止采用网箱及投放化肥、粪便、动物尸体（肢体、内脏）、动物源性饲料等污染水体的方式从事水产养殖。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  |  | 4.（水生生物捕捞）禁止使用农药及其他有毒物毒杀、捕捞水生生物。 | 《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》 |
|  | 限制开发建设活动的要求 | 1.（限养区总量控制）畜禽养殖限养区实行畜禽养殖存栏总量控制，畜禽养殖存栏总量超过畜禽养殖存栏控制总量时，该区域内不得再新建、扩建畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 | 《重庆市畜禽养殖区域划分管理规定》（渝府发〔2007〕103号） |
|  | 允许开发建设活动的要求 | 1.（邻岸农业要求）在毗邻江河、湖泊、水库的农田，所在地乡镇人民政府应当引导发展绿色、有机农业，防止农业面源污染。 | 《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》 |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 1.（禁养区退出要求）畜禽养殖禁养区内的畜禽养殖场（除因教学、科研等特殊需要并经县级以上人民政府批准保留的外）必须坚决予以取缔、关闭、搬迁，并拆除生产设施。 | 《重庆市人民政府关于贯彻<畜禽规模养殖污染防治条例>的实施意见》（渝府发〔2014〕37号） |
|  |  | 2.（限养区、适养区退出要求）对限养区、适养区内，污染严重的畜禽养殖场、养殖小区和畜禽养殖密集区域，区县（自治县）人民政府应当组织编制综合整治方案，采取科学饲养、清洁生产、建设完善污染治理和综合利用设施、有计划搬迁、关闭等措施，减少畜禽养殖废弃物产生量和排放量。 | 《重庆市人民政府关于贯彻<畜禽规模养殖污染防治条例>的实施意见》（渝府发〔2014〕37号） |
| 污染物排放管控 | 水污染控制措施要求 | 1.（畜禽养殖污染治理及废弃物资源化利用）现有畜禽养殖场根据环境承载能力和周边土地消纳能力配套建设完善雨污分流、粪便污水处理或资源化利用设施。新建、改建、扩建畜禽养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并完善雨污分流、粪便污水资源化利用设施。养殖粪污深度处理后仍然超过土地消纳能力的畜禽养殖场（小区），要实施减产缩能或关停。实施病死畜禽无害化处理项目。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 2.（化肥农药使用减量化）实施测土配方施肥，积极开展有机肥替代化肥，开展水肥一体化和绿肥种植。2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达93%以上，化肥使用总量不超过95.5万吨、农药使用总量不超过1.73万吨，利用率达到35%以上。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） 《重庆市实施生态优先绿色发展行动计划》（渝委发〔2018〕30号） |
|  |  | 3.（农业废弃物资源化利用）提高农业废弃物资源化利用水平。2020年，提高农作物秸秆综合利用率达到85%以上，“三品一标”种植面积比重达到30%以上。农膜回收率达到80%以上。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） 《重庆市实施生态优先绿色发展行动计划》（渝委发〔2018〕30号） |
|  |  | 4.（加快农村环境综合整治）实施农村生活污水、垃圾收运处理设施县域统一规划、统一建设、统一管理，建立农村环境污染治理设施长效运管机制。以脏乱差治理、畜禽养殖污染整治、垃圾及污水处理等为重点，加快农村环境综合整治。到2020年，完成1200个行政村的农村环境综合整治。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 5.（推进重点区域农田退水治理）在三峡库区、南水北调水源地等敏感区域以及大中型型灌区建设生态沟渠、植物隔离条带、净化塘、地表径流积池等设施减缓农田氮磷流失，减少对水体环境的直接污染。各地明确农田退水治理的重点区域。 | 《重点流域水污染防治规划》（环水体〔2017〕142号） |
|  |  | 6.（农产品主产区水环境保护要求）农产品主产区，以保护和恢复地力为主要目标，加强水污染的统筹防控。提高有色金属矿采选冶炼、石油开采及加工、化工、焦化、电镀、制革等行业环境准入要求，避免重金属、有机污染物与面源污染叠加，加剧水质改善难度。水库、灌溉、排涝等水利建设应发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产和生态用水需求，降低对水生态和水环境的影响。不得进行自然生态系统的开荒以及侵占水面、湿地、林地、草地，控制化肥施用量，严格控制江河、湖泊、水库等水域新增人工养殖，防范水质富营养化。 | 《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号） |
| 环境风险防控 |  | 1．（农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。 | 《农用地土壤环境管理办法（试行）》（中华人民共和国环境保护部 中华人民共和国农业部 部令 第46号） |
|  |  | 2.（农药使用风险）不得在饮用水水源保护区、河道内丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械。 严禁在饮用水水源保护区内使用农药，严禁使用农药毒鱼、虾、鸟、兽等。按规定禁止使用剧毒高毒高残留农药。 | 《农药管理条例》（2017年修订） 《市农委关于开展剧毒高毒高残留农药专项整治行动的通知》 |

表1-3-5全市水环境总体管控要求表（港口船舶污染）

| 管控类型 |  | 管控要求 | 管控要求主要来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放管控 | 水污染控制措施要求 | 1.（积极治理船舶污染）船舶含油污水、生活污水等含有有毒有害物质的污水，残油、废油，垃圾等禁止进入水体。装载运输油类或有毒货物，应采取防止溢流和渗漏措施。依法强制报废超过使用年限的船舶。2020年年底前按有关环保标准完成已投运船舶改造，港口码头污染排放达到环保有关要求，经改造不能达标的限期予以淘汰。 | 《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》 《中华人民共和国水污染防治法》 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 2.（加强港口码头污染防治）推动使用专用船舶接收、转运船舶垃圾、污水工作，建立港口码头收集船舶垃圾、污水的接收、转运、处置制度和机制。规范渔业船舶管理，建立动态管理台账。开展船舶及码头污水、垃圾治理，实施12个船舶废弃物接收处置暨清漂码头工程，基本实现长江干线上游以及重要支流船舶废弃物接收处置全覆盖。2020年前船舶及码头污水排放全面达到环保要求。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 3.（定期开展长江支干流漂浮物清理工作）建设主城区长江干支流漂浮物清理及处置工程项目、三峡库区水域漂浮物清理收运系统工程。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号）；《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） |
| 环境风险防控 |  | 1.（提高港口码头水污染应急处置能力）大力推进船舶废弃物集中处理和化学品运输船舶洗舱基地建设工程，提高船舶垃圾、含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急处置能力。按照集中与分散处理相结合的原则，港口、码头、装卸站及船舶修造厂应于2020年年底前达到环保设施建设要求。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 2.（应急预案及风险防范措施）港口、码头、装卸站的经营单位应制定防治船舶及其有关活动污染水环境的应急预案。运载危险品或者污染危害性货物，应当制定相关防治船舶溢漏应急预案，采取防溢流、防渗漏、防坠落等措施。 | 《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 3.（安全隐患排查整治）每年度（两会两节、汛期、高温或冰冻灾害等重点时段）对涉及危险化学品、危险废物、放射性物品的运输港口码头开展安全隐患排查整治专项行动。 | 《重庆市“环境安全”保障实施方案（2018-2022）》 |

表1-3-6 全市水环境总体管控要求表（重点流域（区域）污染）

| 管控类型 |  | 管控要求 | 管控要求主要来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放管控 | 水污染控制措施要求 | 1.（三峡库区）对化学需氧量、氨氮、总磷等污染物采取针对性治理措施。回水区河流实施总氮排放控制。汇入富营养化湖库的河流应实施总氮排放控制。加大对三峡库区及上游总磷污染防治。在本市销售及使用的洗涤制品，其总磷酸盐含量应当符合国家环境标志产品技术要求。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） 《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》 《重庆市贯彻落实长江经济带生态环境保护规划重点任务分工方案的函》（渝环函〔2018〕40号） 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 2.（劣Ⅴ类河流整治）全面落实“河长制”，着力整治梁滩河、花溪河、太平河、汇龙河等劣Ⅴ类河流，基本实现市控断面无劣Ⅴ类水质。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 3.（重点河流整治）着力整治涪江、龙溪河、彭溪河等流域面积500平方公里以上的38条重点河流，到2022年总体达到河流水环境功能类别要求，水环境质量得到阶段性改善，三峡库区水质保持良好。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 4.（不达标河流整治及巩固）着力整治临江河、玉滩水库等不达标河流。其他水质不达标河流需编制水体达标方案并按方案推进项目实施。进一步巩固綦江河、御临河、桥溪河、新田河、芦沟溪、龙溪河、小安溪、碧溪河、卧龙河、梁滩河等流域综合整治成果，保证水质稳定达标。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  | 5.（流域横向生态保护补偿）对流域面积500平方公里以上且流经2个区县（自治县）以上的19条次级河流，实施流域横向生态保护补偿。 | 《重庆市建立流域横向生态保护补偿机制实施方案（试行）》（渝府办发〔2018〕53号） |
|  |  | 6.（良好水体保护）对江河源头及现状水质达到或优于Ⅲ类的江河湖库开展生态环境安全评估，制定生态环境保护方案。继续推进长寿湖、玉滩水库良好水体生态环境保护工作，进一步完善生活污水整治、水库植物生态保育、生态修复等工程；按照酉酬水库、大洪湖生态环境保护实施方案相关要求，确保酉酬水库和大洪湖生态环境保持水体良好。以入湖河流为主线，以清水产流为主要治理思路，以削减氮、磷入湖污染负荷为主要措施，防止水体富营养化。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》 《水质较好的湖泊生态环境保护总体规划（2013-2020）》 |

## 1.4全市大气环境总体管控要求

表1-4-1全市大气环境总体管控要求表（优先保护区）

| 分类 | 管控类型 | 管控要求 | 管控来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受体敏感区 | 空间布局约束 | 1.一类功能区内的建设用地及其以外所设300米宽的缓冲带，原则上按一类功能区对应的标准执行。 | 《重庆市环境空气质量功能区划分规定（渝府发〔2016〕19号）》 |

表1-4-2全市大气环境总体管控要求表（受体敏感区）

| 分类 | 管控类型 | 管控要求 | 管控来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受体敏感区 | 空间布局约束 | 1.主城区及其主导上风向20公里范围内禁止投资大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目。主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 | 《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号） |
|  |  | 2.主城区基本淘汰 35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉，鼓励 65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉实施节能和超低排放改造；其他片区城市建成区基本淘汰 10 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉、茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施。主城区、近郊区禁止新建燃煤锅炉；渝东北片区、渝东南片区城市建成区原则上不再新建 35 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建 10 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号）、《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号） |
|  |  | 3.重点控制区域内（主城区、近郊区）建筑面积 1000 平方米以上或者混凝土用量500 立方米以上的房屋建筑和市政基础设施工程，禁止现场搅拌混凝土。主城区内环快速路以内禁止新建、扩建混凝土搅拌站，内环快速路与绕城高速公路之间区域混凝土搅拌站数量不得增加，已建成的混凝土搅拌站不得扩大产能，其他地区严格控制新建、改建、扩建混凝土搅拌站项目。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 4.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务、加工服务、服装干洗、机动车维修等项目。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号）、《重庆市大气污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2017〕第9号） |
|  |  | 5.对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。继续推进城市建成区污染企业搬迁改造或者关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工等大气污染企业搬迁工程，逾期未完成的予以停产。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号）、《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发〔2010〕33号)、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 6.通过改造提升、集约布局、关停并转等方式对“散乱污”企业分类治理。.对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业进行全面排查，制订综合整治方案，集中整治镇村产业集聚区。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号） |
|  | 污染物排放管控 | 1.2019年1月1日起，全面供应国Ⅵ标准车用汽、柴油。2019年7月1日起实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。完成主城片区、渝西片区储油库和年销售汽油5000吨以上加油站在线监控设施建设。 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（环大气[2018]179号）、《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 2.实行货运车、高排放车辆等限行。制定实施主城片区高排放车辆、货运车等限行方案。逐步实施内环（含）以内区域货运车行驶总量控制，国Ⅰ排放标准汽油车、国Ⅲ排放标准柴油车限行。禁止向汽车和摩托车销售普通柴油或者其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械、内河和江海直达船舶销售渣油或者重油。新增和更换的公交车、出租车、公务车使用纯电动车。鼓励个人购买新能源汽车和纯电动车。依法依规加快淘汰老旧柴油货车。 | 《重庆市环境保护局全面开展污染防治攻坚战工作方案》（渝环〔2018〕168号）、《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、机动车污染防治技术政策（2017）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 3.港口、码头、装卸站等建设环保设施，新建及改造的港口、码头应配套建设岸电设施，逐步对规模以上港口实施船舶靠岸停泊期间使用岸电或采取燃料替代措施。 | 《重庆市环境保护局全面开展污染防治攻坚战工作方案》（渝环〔2018〕168号） |
|  |  | 4.全面执行施工工地扬尘控制规范，落实十项强制规定。严格落实“定车辆、定线路、定渣场”，控制建筑渣土消纳场扬尘。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 5.针对建筑装修、汽修喷涂作业、干洗等行业，严格执行有机溶剂挥发性有机物含量限值标准，鼓励使用低毒、低挥发性溶剂。新建、改建、扩建干洗店应当使用具有净化回收干洗溶剂功能的全密闭式干洗机。现有干洗店使用开启式干洗机的，必须进行改装，增加压缩式制冷回收系统，强制回收干洗溶剂。推广使用低挥发性有机物新产品，服装干洗和机动车维修等行业应设置异味和废气处理装置。不得在禁止的时段和区域内燃放烟花爆竹，逐步扩大禁放区域（场所）和限放区域范围。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号）、《重庆市大气污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2017〕 |
|  |  | 6.开展餐饮油烟深度治理，完成所有公共机构和火锅等餐饮业油烟深度治理，安装高效油烟净化装置，鼓励低于国家排放标准50%排放。不得在城市建成区、人口集中区域露天焚烧树枝树叶、枯草、垃圾、电子废物、油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，不得在禁止的区域内露天烧烤食品。 | 《重庆市大气污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2017〕第9号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号）、《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市环境保护局全面开展污染防治攻坚战工作方案》（渝环〔2018〕168号） |
|  |  | 7.在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当限期改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市大气污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2017〕第9号） |

表1-4-3全市大气环境总体管控要求表（高排放区）

| 分类 | 管控类型 | 管控要求 | 管控来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高排放区 | 空间布局约束 | 1.严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。严格执行钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。重点压缩中小型水泥企业过剩产能。 | 《重庆市大气污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2017〕第9号）、《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市实施生态优先绿色发展行动计划（2018-2020年）》（渝委发[2018]30号）、《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》（环发[2015]92号）、《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》（工信部节〔2018〕136号）、《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号） |
|  |  | 2.通过改造提升、集约布局、关停并转等方式对“散乱污”企业分类治理。对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业进行全面排查，制订综合整治方案，集中整治镇村产业集聚区。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号） |
|  |  | 3.全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。 | 《重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（渝环〔2017〕252号） |
|  |  | 4.禁止新建单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。按照国家要求分步淘汰关停环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦以下燃煤机组，并落实相关政策。 | 《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 5.在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业,对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。 | 《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发〔2010〕33号) |
|  | 污染物排放管控 | 1.在 2020 年以前，我市 30 万千瓦及以上燃煤发电机组必须完成超低排放（超低排放改造暂不含W型火焰锅炉和循环流化床锅炉）和节能改造；其他不具备超低排放改造条件的燃煤发电机组必须实施达标排放治理和节能改造；经整改后仍不符合能耗、环保、质量安全等要求的，必须淘汰关停。 | 《重庆市环境保护局全面开展污染防治攻坚战工作方案》（渝环〔2018〕168号、《关于转发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（渝环〔2016〕58号）、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015〕164号）、《重庆市生态文明建设“十三五”规划》（渝府发〔2016〕34号） |
|  |  | 2.涪陵区、江北区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、綦江区、大足区、璧山区、铜梁区、武隆区等16个区和万盛经开区2020年底前，严禁核准、备案、审批新建和扩大产能的烧结砖瓦建设项目。严防借技术改造为名扩大产能，严禁以联合重组等为名保留落后生产装备，重组整合企业产品方案和生产规模必须符合产业政策。 | 《加强重点区域烧结砖瓦企业大气污染整治深化蓝天行动工作方案》（渝府办〔2017〕20号） |
|  |  | 3.重点区域（主城区、近郊区）要实行VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。2020年底前，重点区域要严格限制石油化工、有机化工、包装印刷、工业涂装等四大行业核准、备案、审批新建和扩大产能的涉高VOCs排放建设项目。 | 《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》（渝环〔2017〕252号） |
|  |  | 4.“五大类”即汽车和摩托车整车制造、汽车和摩托车零部件制造、印刷包装生产、汽车维修服务、其他典型工业企业；“五个环节”即原辅材料环节、工艺升级改造环节、废气末端治理环节、在线监测监管环节、设备达标运行维护环节，做到清洁生产、工艺先进、排放达标。 | 《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》（渝环〔2017〕252号） |
|  |  | 5.制定实施工业涂装、化工、石化、包装印刷等挥发性有机物排放重点行业和油品储运销综合整治方案，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。依法依规安装、使用污染防治设施，采用低毒、低挥发性原辅材料，或者进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 6.主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区域重点行业。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 7.推动钢铁等行业超低排放改造，焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控，开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2020年年底前基本完成。推动水泥、玻璃制品、垃圾焚烧发电等行业在已达标的基础上深度治理。推动烧结砖瓦企业分类整治，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 8.加大冬春季、秋冬季工业企业生产调控力度，持续实行水泥、烧结砖瓦行业错峰生产，逐步制定钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业错峰生产方案，实施差别化管理。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号）、《关于实行水泥企业错峰生产的通知》（渝经信发〔2016〕98号） |
|  |  | 9.物流等行业应优先选择新能源汽车、替代能源汽车等清洁能源汽车；用于这些用途的柴油车应安装DPF、SSCR 或SCR 等排气后处理装置。建设城市绿色物流体系，减少汽、柴油货车中转，大力推广利用纯电动汽车开展货运中转。港口、码头、装卸站等建设环保设施，新建及改造的港口、码头应配套建设岸电设施，逐步对规模以上港口实施船舶靠岸停泊期间使用岸电或采取燃料替代措施。 | 《机动车污染防治技术政策》（环保部公告 2017年 第69号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 10.推进工业园区环保设施升级。对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号） |
|  |  | 11.全面执行施工工地扬尘控制规范，落实十项强制规定。严格落实“定车辆、定线路、定渣场”，控制建筑渣土消纳场扬尘。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  | 环境风险防控 | 1.强化工业园区环境风险管控。实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。 | 《关于印发重庆市贯彻落实长江经济带生态环境保护规划重点任务分工方案的函》（渝环函〔2018〕40号） （4） |
|  |  | 2.强化环境应急队伍建设和物资储备。开展以石化、化工、有色金属采选等行业为重点，加强企业和园区环境应急物资储备。 | 《关于印发重庆市贯彻落实长江经济带生态环境保护规划重点任务分工方案的函》（渝环函〔2018〕40号） |
|  |  | 3.实施有毒有害物质全过程监管。严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批。 | 《关于印发重庆市贯彻落实长江经济带生态环境保护规划重点任务分工方案的函》（渝环函〔2018〕40号） |
|  |  | 4.禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 《重庆市工业项目环境准入规定 （修订）》（渝办发〔2012〕142号） |
|  | 资源开发效率要求 | 1.在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；现有使用高污染燃料的设施应当限期淘汰或者改用天然气、页岩气、电、风能等其他清洁能源。 | 《重庆市大气污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2017〕第9号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 2.到2020年，重点企业清洁生产审核比例达到90%以上。新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。重点控制区域内（主城区、近郊区）新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 | 《重庆市工业项目环境准入规定 （修订）》（渝办发〔2012〕142号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 3.新建耗煤项目实行煤炭减量替代，加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用。大力推进散煤治理，按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |

表1-4-4全市大气环境总体管控要求表（布局敏感区）

| 分类 | 管控类型 | 管控要求 | 管控来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布局敏感区 | 空间布局约束 | 1.严格限制燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。 | 《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号） |
|  |  | 2.通过改造提升、集约布局、关停并转等方式对“散乱污”企业分类治理。对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业进行全面排查，制订综合整治方案，集中整治镇村产业集聚区。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号） |
|  |  | 3.全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。 | 《重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（渝环〔2017〕252号） |
|  | 污染物排放管控 | 1.积极应对臭氧超标,推进汽车摩托车制造维修行业、包装印刷行业、家具制造行业、石油化工行业、医药制造行业、有机化学品制造行业、其他典型工业企业等行业以及油品储运销等交通源挥发性有机物污染防治。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案 （2018－2020年）》（渝委发〔2018〕28号） |
|  |  | 2.全面执行施工工地扬尘控制规范，落实十项强制规定。严格落实“定车辆、定线路、定渣场”，控制建筑渣土消纳场扬尘。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 2.加大冬春季、秋冬季工业企业生产调控力度，持续实行水泥、烧结砖瓦行业错峰生产，逐步制定钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业错峰生产方案，实施差别化管理。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |

表1-4-5全市大气环境总体管控要求表（弱扩散区）

| 分类 | 管控 | 管控要求 | 管控来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱扩散区 | 空间布局约束 | 1.严格限制燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。 | 《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号） |
|  |  | 2.通过改造提升、集约布局、关停并转等方式对“散乱污”企业分类治理。对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业进行全面排查，制订综合整治方案，集中整治镇村产业集聚区。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号） |
|  |  | 3.全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。 | 《重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（渝环〔2017〕252号） |
|  | 污染物排放管控 | 1.积极应对臭氧超标,推进汽车摩托车制造维修行业、包装印刷行业、家具制造行业、石油化工行业、医药制造行业、有机化学品制造行业、其他典型工业企业等行业以及油品储运销等交通源挥发性有机物污染防治。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案 （2018－2020年）》（渝委发〔2018〕28号） |
|  |  | 2.加大冬春季、秋冬季工业企业生产调控力度，持续实行水泥、烧结砖瓦行业错峰生产，逐步制定钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业错峰生产方案，实施差别化管理。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 3.全面执行施工工地扬尘控制规范，落实十项强制规定。严格落实“定车辆、定线路、定渣场”，控制建筑渣土消纳场扬尘。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |

表1-4-6全市大气环境总体管控要求表（一般管控区）

| 分类 | 管控 类型 | 管控要求 | 管控来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境一般管控区 | 空间布局约束 | 1.开展重点区域烧结砖瓦企业综合整治，涉及涪陵区、江北区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、綦江区、大足区、璧山区、铜梁区、武隆区等16个区和万盛经开区，2020 年底前，严禁核准、备案、审批新建和扩大产能的烧结砖瓦建设项目。严防借技术改造为名扩大产能，严禁以联合重组等为名保留落后生产装备，重组整合企业产品方案和生产规模必须符合产业政策。 | 《加强重点区域烧结砖瓦企业大气污染整治深化蓝天行动工作方案》（渝府办〔2017〕20号） |
|  |  | 2.涉铅项目（铅锌矿采选除外）应进入已完成规划环境影响评价的工业园区。工业园区以外的现有涉铅企业，应尽快搬迁入园。 | 《关于印发重庆市涉铅行业环境保护指导意见的通知》（渝环〔2013〕310号） |
|  |  | 3.通过改造提升、集约布局、关停并转等方式对“散乱污”企业分类治理。对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业进行全面排查，制订综合整治方案，集中整治镇村产业集聚区。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》（渝委发[2018]28号）、《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号） |
|  |  | 4.全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。 | 《重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（渝环〔2017〕252号） |
|  | 污染物排放管控 | 1.鼓励对农作物秸秆进行综合利用，如还田、作沼气原料等，禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及市人民政府划定的其他禁止区域内露天焚烧行为。严禁在城市建成区周边20公里范围内、机场周边15公里范围内、高速公路及铁路两侧各5公里范围内、国道及省道公路干线两侧各2公里范围内以及重点区域、人口聚集区焚烧秸秆。 | 《重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（渝环〔2017〕252号）、《关于加强露天焚烧秸秆管理的通告》（渝农发〔2016〕277号） |
|  |  | 2.2018年7月1日起，全面实施新生产船舶发动机第一阶段排放标准，推广使用电、天然气等新能源或清洁能源船舶。鼓励淘汰船龄 20 年以上的内河运输船舶。加快推进码头建设岸基供电设施并督促使用清洁能源，2020 年年底前完成 11 个码头岸基供电设施建设或者改造，基本完成长江干线重庆段码头岸基供电设施建设或者改造；新建码头同步规划、设计、建设岸电设施，逐步对规模以上港口实施船舶靠岸停泊期间使用岸电或采取燃料替代措施。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 3.限时完成原油成品油码头油气回收治理，推进油品储运销综合整治，完成全市储油库和年销售汽油5000吨以上加油站在线监控设施建设。 严格落实行业规范和各类工业炉窑的环保、能耗等标准，加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、 天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。按照国家要求，加强、燃煤热风炉、燃煤加热和烘干炉（窑）、煤气发生炉等工业炉窑整治工作，禁止掺烧高硫石油焦。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 4.完成露天矿山综合整治。全面完成露天矿山摸底排查，加快环境修复和绿化，推进绿色矿山建设。对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经有关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 5.针对建筑装修、汽修喷涂作业、干洗等行业，严格执行有机溶剂挥发性有机物含量限值标准，鼓励使用低毒、低挥发性溶剂。新建、改建、扩建干洗店应当使用具有净化回收干洗溶剂功能的全密闭式干洗机。现有干洗店使用开启式干洗机的，必须进行改装，增加压缩式制冷回收系统，强制回收干洗溶剂。服装干洗和机动车维修等行业应设置异味和废气处理装置。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 6.现有污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾中转站均应当采取措施对排放的恶臭废气进行治理。垃圾填埋气应当进行气体导排、焚烧或治理，实现达标排放。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 7.科学施用农药、化肥。减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少农用氨挥发排放。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 8.新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 9.主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区域重点行业。 | 《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  | 环境风险防控 | 1.禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 《重庆市工业项目环境准入规定 （修订）》（渝办发〔2012〕142号） |
|  | 资源开发效率要求 | 1.在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；现有使用高污染燃料的设施应当限期淘汰或者改用天然气、页岩气、电、风能等其他清洁能源。 | 《重庆市大气污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2017〕第9号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |
|  |  | 2.到2020年，重点企业清洁生产审核比例达到90%以上。新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。重点控制区域内（主城区、近郊区）新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 | 《重庆市工业项目环境准入规定 （修订）》（渝办发〔2012〕142号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号） |

## 1.5全市土壤总体管控要求

表1-5全市土壤总体管控要求表

| 分类 | 属性 | 管控类型 |  | 管控要求 | 管控来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先保护 | 农用地优先保护区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1.禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 2.禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 3.禁止在优先保护类耕地周边新建8类重点行业企业。 4.法律、法规禁止的其他行为。 | 《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发〔2016〕31号）、《中华人民共和国基本农田保护条例》（1999.1.1起施行）、《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》（渝府发[2016]50号）、《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部农业部令第46号）、《重庆市农用地土壤污染治理与修复规划（2017—2020年）》（评审稿）、《重庆市“田园行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1.实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 2.对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的区县（自治县）进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。 3.法律、法规限制的其他行为。 |  |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 1.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 2.法律、法规规定的其他退出要求。 |  |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 | / |  |
|  |  | 环境风险防范 |  | 1.优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。 2.推行秸秆还田、化肥农药减量化、增施有机肥、少耕免耕与轮作、农膜减量与回收利用等措施，切实保护优先保护类耕地土壤环境质量。 |  |
| 重点管控 | 建设用地污染风险重点管控区1-重点风险源区域 | 环境风险防控 |  | 1.土壤污染重点监管单位应该严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。并对监测数据的真实性和准确性负责。生态环境主管部门发现土壤污染重点监管单位监测数据异常，应当及时进行调查。设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门应当定期对土壤污染重点监管单位周边土壤进行监测。 2.土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 3.土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构，并报地方人民政府生态环境主管部门备案。 | 《中华人民共和国土壤污染防治法》（本法自2019年1月1日起施行）、《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》（渝府发[2016]50号）、《重庆市“田园行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  | 建设用地污染风险重点管控区2-污染地块 | 环境风险防控 |  | 1.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关环境保护主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。 2.对拟收回的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及上述企业用地拟改变用途为居住、商业和学校等公共设施用地的环境敏感性用地的潜在污染场地应开展土壤环境调查与风险评估；确定为污染地块的，在开发利用前要开展治理修复，使其满足土地开发利用的土壤环境质量要求。 3.全市各级国土、规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 4.对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。 5.根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及联动监管机制，将建设用地土壤环境管理要求纳入用地规划和供地管理，严格控制用地准入，强化暂不开发污染地块的风险管控。严格土壤污染重点行业企业搬迁改造过程中拆除活动的环境监管。 | 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号）、《中共中央 国务院 关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018.6.16）、《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发〔2016〕31号）、《重庆市环境保护条例》（2017.6.1）、《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》（渝府发[2016]50号）、《重庆市“田园行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  | 建设用地污染风险重点管控区3-疑似污染地块 | 环境风险防控 |  | 1.结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 2.根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及联动监管机制，将建设用地土壤环境管理要求纳入用地规划和供地管理，严格控制用地准入，强化暂不开发污染地块的风险管控。严格土壤污染重点行业企业搬迁改造过程中拆除活动的环境监管。 3.对暂不开发利用的关闭、搬迁工业企业原址场地，或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，土地使用权人应当设置限制进入标识，采取隔离、定期开展监测等措施，防止污染扩散。 4.土地使用权人在转产或者搬迁前，应当清除遗留的有毒、有害原料或者排放的有毒、有害物质。禁止将未经环境风险评估的潜在污染场地土壤或者经环境风险评估认定的污染土壤擅自转移倾倒。 | 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号）、《中共中央 国务院 关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018.6.16）、《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发〔2016〕31号）、《重庆市环境保护条例》（2017.6.1）、《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》（渝府发[2016]50号）、《重庆市“田园行动”实施方案（2018-2022年）》 |
|  | 建设用地污染风险重点管控区4-重金属污染防控重点区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | / | 《重庆市重金属污染综合防治“十三五”规划（送审稿）》、《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》（渝府发[2016]50号）、《重庆市“田园行动”实施方案（2018-2022年）》、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018）22号〕 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1.长江、嘉陵江干流及主要支流沿岸严格控制重有色金属冶炼等项目的环境风险，合理布局生产设施设备。 2.法律、法规限制的其他行为。 |  |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 1.新、改、扩建电镀生产线原则应进入电镀集中加工区。现有涉重企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐，满足行业规范要求。 2.法律、法规规定的其他退出要求。 |  |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 | 1.涉重金属产业发展规划必须开展规划环境影响评价，合理确定涉重金属产业发展规模和空间布局。推进涉重金属企业园区化工作，强化园区重金属污染集中防控。 |  |
|  |  | 环境风险防控 |  | 1.严守环境准入底线，落实国家和重庆市有关涉重金属产业环境准入规定，新建涉重金属排放企业应在工业园区内选址建设。禁止在生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区新建涉及重金属排放的项目。 2.禁止在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），新建、扩建排放重点重金属的工业项目。 3.加大涉重金属企业污染综合整治力度，对经整治达不到要求的依法予以关闭；提高涉重金属企业清洁生产水平，降低重金属污染排放强度，涉重金属园区及企业污染稳定达标排放；建立完善重金属污染事故应急预警、监测、风险评估体系和环境管理体系，初步形成较完善的重金属污染综合防治能力，保障区域环境质量稳定达标。 4.加强涉重金属危险废物贮存场的环境风险评估，加强含铅、铬、锰废渣等涉重金属危险废物的无害化处置利用，制定涉重金属危险废物综合整治方案并开展工程示范。 5.加强金属矿采选、金属冶炼、电镀、铅酸蓄电池等涉重金属企业环境风险评估工作；以拟开发建设居住、商业、学校、医疗和养老机构等项目的污染地块为重点，持续推进涉重金属污染地块的环境风险评估与治理修复。 |  |
| 一般管控 | 土壤一般管控区1 | 空间布局约束 | 其他空间布局约束要求 | 1.明确管理要求。建立调查评估制度。对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地市、县级人民政府负责开展调查评估。 2.地方各级城乡规划部门要结合土壤环境质量状况，加强城乡规划论证和审批管理。地方各级国土资源部门要依据土地利用总体规划、城乡规划和地块土壤环境质量状况，加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管。地方各级环境保护部门要加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。建立城乡规划、国土资源、环境保护等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。 |  |

## 1.6全市自然资源总体管控要求

表1-6  全市自然资源总体管控要求表

| 分类 | 管控类型 |  | 管控要求 | 管控来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源利用效率 | 水资源 | 生态用水补给区 | 1.管控区生态用水量 （1）根据资源利用上线成果及重点流域水污染防治计划、水体达标方案等成果，明确管控区生态用水量（或水位、水面）。 （2）优先保障枯水期供水和生态水量。保障长江干支流 58 个主要控制节点生态基流占多年平均流量比例在 15％左右，其中干流在 20％以上。 （3）加强江河湖库水量调度管理，结合当地水量调度方案，提出闸坝联合调度、生态补水等措施，重点保障枯水期生态基流量。主要由于水资源利用不当造成水环境质量下降的地区，要科学计算生态流量，并将生态流量保障作为达标方案的重要内容。 （4）长江、嘉陵江、乌江一级支流采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。对不能保证生态基流的，要采取减少闸坝数量等措施保证生态流量。 2.新增取水建设项目准入要求 （1）工业节水及循环利用。到2020年，电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。推进矿井水综合利用，煤矿矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。 （2）城镇节水。新建城区硬化地面，可渗透面积要达到40%以上。到2020年，缺水型区县（自治县）城市建成区达到国家节水型城市标准要求。自2018年起，单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑，应安装建筑中水设施。 （3）农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。 3.取水总量已超过控制指标地区 （1）对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可，制定并严格实施用水总量削减方案，对主要用水行业领域实施更严格的节水标准。 （2）对临界超载地区，暂停审批高耗水项目，严格管控用水总量，加大节水和非常规水源利用力度，优化调整产业结构；对不超载地区，严格控制水资源消耗总量和强度，强化水资源保护和入河排污监管。 4.取水口布局要求 （1）禁止在长江三峡水库南岸排污控制区（南岸区长江右岸鸡冠石至纳溪沟，长度4km）、长江三峡水库江北排污控制区（江北区长江左岸唐家沱至铜锣峡入口，长度1.5km）、綦江区排污控制区（綦江区綦江河冶炼集团排污口至三江石溪口闸坝，长度1.5km）3个不宜取水区内新建城市生活取水口。 （2）对于现状供水能力不足、保证率低的取水口，进行相应的改（扩）建；对位于岸线开发较集中水域的取水口，进行迁建。新建工业、农业和生态等取水口时应避免影响生活取水，同时满足用水总量控制要求。 （3）水量条件有限的支流河段，在优先保障生活取水和生态用水的前提下，严格按照用水总量控制红线，控制工业和农业生产取水量。涉及自然保护区的新建或改（扩）建取水口，应严格限制布局在实验区范围内。 | 《长江经济带生态环境保护规划》、《水体达标方案编制技术指南（试行）》（环办污防函〔2016〕563号）、《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号）、《重庆市环境保护局 重庆市发展改革委 重庆市水利局关于印发重庆市贯彻落实长江经济带生态环境保护规划重点任务分工方案的函》（渝环函〔2018〕40号）、《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》、《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》（厅字〔2017〕25号）、《重庆市贯彻落实长江经济带沿江取水口排污口和应急水源布局规划实施方案》（渝水〔2017〕178号） |
|  |  | 地下水开采重点管控区 | 1.地下水禁止开采或限制开采区，禁止新增取用地下水。 2.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和城镇公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  | 土地资源 |  | 1.国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。 禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。 2.加强建设用地规划引领管控：（1）严控城乡建设用地规模；（2）优化建设用地结构布局。 3.促进建设用地立体综合开发：（1）鼓励建设用地立体开发；（2）支持土地综合开发利用；（3）推行多层标准化厂房建设。 4.实施城镇存量土地盘活利用：（1）推进城镇低效用地再开发；（2）鼓励低效工业用地内涵挖潜。 5.提高农村建设用地利用效率：（1）严格农村用地标准控制；（2）盘活存量集体建设用地。 | 国土资源部关于推进土地节约节约利用的指导意见（国土资发〔2014）119号〕、节约集约利用土地规定（中华人民共和国国土资源部令第61号）、重庆市国土房管局关于深入推进节约集约用地的实施意见（渝国土房管规发〔2016〕13号） |
|  | 能源资源 |  | 1.到2020年，全市能源消费总量不超过10594万吨标准煤，全市非化石能源占一次能源消费总量比重达到 15%以上，重庆煤炭消费总量不超过2015年水平，煤炭消费比重降低到55%以下，天然气消费比重提高到14%以上。到2020年，全市电力用煤占煤炭消费总量比重达到全国平均水平，全市燃煤发电机组平均发电标煤耗降低至310克/千瓦时。新建耗煤项目实行煤炭减量替代，加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用。 | 《重庆市“十三五”能源发展规划》、《重庆市生态文明建设“十三五”规划》（渝府发〔2016〕34号）、《长江经济带生态环境保护规划》(环规财[2017]88号)、《关于印发重庆市贯彻落实长江经济带生态环境保护规划重点任务分工方案的函》（渝环函〔2018〕40号）、《重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（渝府办发〔2018〕134号）、《重庆市实施生态优先绿色发展行动计划（2018-2020年）》（渝委发 〔2018〕30号） |
| 岸线资源 | 全线管控要求 | 沿线1公里、5公里布局要求 | 1.严禁在长江干流及主要支流岸线五公里范围内新布置工业园区。 | 《重庆市人民政府办公厅关于征求<重庆市关于习近平总书记视察重庆专题回访调研报告整改方案>（征求意见稿）》 |
|  |  |  | 2.禁止在长江干流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室2018年10月12日） |
|  |  |  | 3.除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。 | 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号） |
|  |  |  | 4.坚决禁止在长江、乌江、嘉陵江干流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。 5.距离长江、嘉陵江和乌江干流岸线1公里范围内的化工企业，进入化工园区。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） |
|  |  |  | 6.按照重庆市生态优先绿色发展行动计划等相关要求，利用综合标准依法依规实现长江、乌江、嘉陵江干流沿岸1公里范围内现有有污染的企业，以及未入合规园区的化工企业、危化企业、重点风险源分类整治。 | 《重庆市实施生态优先绿色发展行动计划（2018-2020）》（渝委发〔2018〕30号） |
|  |  | 部分空间布局准入要求 | 1.在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。现有排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的企业，当地政府要制定并实施退出或搬迁方案。 | 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号） |
|  |  | 准入要求 | 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室2018年10月12日） |
|  | 优先保护岸线分区 | 空间布局约束 | 1.江津区、永川区全部及九龙坡区、大渡口部分长江岸线等区域处于国家级自然保护区的核心区和缓冲区，目前按照贵委要求划为了保护区或者保留区，考虑到所处区县经济社会发展的市级需要和有关实例（比如：永川朱沱港区等），建议对于经济社会发展需要必须建设的重要开发利用项目，在符合有关规划的前提下，经科学论证和报批后可建设 | 《重庆市水利局关于长江岸线开发利用和保护总体规划岸线功能区划分成果意见的函》（渝水函[2015]159号） |
|  |  |  | 2.以生态保护为主划定的保留区，严禁破坏生态的岸线利用行为和不符合其功能定位的开发建设活动，允许防洪工程及生态旅游设施等工程建设。 对于因风景区等特定目标而划定的保留区，如龚滩古镇及乌江百里画廊，只能建设相应的符合目标的工程项目，如生态休闲设施、公共管理设施和旅游码头等相关配套工程，不得用作其他用途，不得建设工业港口、货运码头等生产性设施。 | 《重庆市水利局办公室关于印发长江经济带重要河道岸线开发利用和保护总体规划》（渝水办河[2016]35号） |
|  |  |  | 3.依法取缔、撤销不符合有关规划、区划要求或位于环境敏感区域内的化工园区。 | 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号 |
|  |  |  | 4.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 5.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建。扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 6.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 7.禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 8.禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室2018年10月12日） |
|  |  | 生态敏感区（如自然保护区、水产种质资源保护区、湿地公园等）和高功能水体（饮用水源地、1类功能区等）的管控执行生态管控总体要求和水环境优先保护区管控总体要求。 |  |  |
|  | 重点管控岸线分区 | 港口作业区/码头、工业园区、工业项目 | 1.对于目前开发利用程度较高，继续开发利用对防洪安全、河势稳定、水资源保护可能产生影响而划定的岸线控制利用区，如（长江）重庆主城段及长寿段部分岸线及部分水源地的二级保护区，如（乌江）涪陵、彭水县城段及部分水源地的二级保护区，在该类功能内须严格控制新增开发利用项目，确保岸线开发利用密度不再增加以及岸线开发利用对防洪的累积效应最小化，对于某些需要保留且可能实施调整的项目进行必要的调整，如适度集中或外移搬迁等。 2.对于岸线开发利用对防洪安全、河势稳定、河流生态保护可能造成一定影响而划定的岸线控制利用区，要针对性的加以控制和指导：（1）对于因水资源及水生态保护而划定的岸线，如（长江）主城段水产种质资源保护区的缓冲区、实验区及江津段自然保护区的实验区，如（嘉陵江）合川段南方大口鲶国家级水产种质资源保护区（实验区），要严格控制开发利用的方式，严禁建设对水资源及水生态保护有影响的危险品码头、排污口、电厂排水口、电厂灰场等项目。（2）对于位于城区的岸线利用区，应加大控制利用的力度，注意岸线的节约化、集约化利用，为未来的可持续发展留下预留岸线，同时保障河势稳定，保障取水口岸线的水生态安全。开发利用时需与现有规划保持一致，如码头建设要符合港区规划，排污口、取水口建设应符合水功能区规划等。 3.岸线开发利用区的管理，要充分考虑沿江地区经济社会发展的需要，根据地方城乡建设规划等相关规划，严格执行防洪评价、水资源论证和环境影响评价等相关行政审批制度后，可建设港口码头、跨穿河建筑物、取排水口等各种符合法律法规的开发利用项目，科学合理的开发利用。 | 《重庆市水利局办公室关于印发长江经济带重要岸线开发利用规划》（渝水办河[2016]35号） |
|  |  | 江心洲开发 | 1.江心洲岸线如皇华岛，须根据江心洲所在河段的防洪情势的不同，严格按照流域防洪规划的安排，可建设防洪工程、河势控制工程、险工险段治理工程以及洲滩上人民群众生产生活必需的交通、电缆、输水管道等跨穿江设施等基础设施工程，但须严格控制工程建设标准，原则上不得建设港口码头等经营性工程项目。若国家重大工程项目的建设确实需要，须在深入分析论证项目建设对防洪安全、河势稳定、水资源保护及水生态保护的影响后，方可建设。 | 《重庆市水利局办公室关于印发长江经济带重要岸线开发利用规划》（渝水办河[2016]35号） |
|  | 一般管控岸线分区 | 城镇开发岸线 | 1. 并非城市建设用地段水系岸线以保持自然状态为主，减少基础设施扰动，展现特色景观； 城市规划建设用地段水系岸线按照“三线一路”（及满足行洪功能的“蓝线”，起生态涵养作用的“绿线”，起建筑风貌控制作用的“灰线”，以及“绿线”和“灰线”之间的公共道路）的原则，协调与开发建设的关系。 | 《重庆市主城区美丽山水城市规划》 |
|  |  |  | 2.长江、嘉陵江河道保护线（按照两江防洪标准水位或防洪护岸工程划定，下同）外侧城镇规划建设用地内尚未建设的区域控制绿化缓冲带不少于50m，40条一级支流不少于30m；长江、嘉陵江及40条一级支流河道保护线外侧非城镇建设用地区域不少于100m。绿化缓冲带内要保持原有的状况和自然形态，原则上应为绿地，除护岸工程及必要的市政设施外，禁止修建任何建筑物和构筑物。对已有人为破坏的必须进行生态恢复，禁止破坏生态环境的开发行为。 | 《重庆市“碧水行动”实施方案（2018-2022年）》（中发〔2015〕12号） |
|  |  |  | 3.对于因城市景观、生态公园、江滩风光带等特定目标而划定的区域，如南滨路4A级景区，只能建设相应的符合目标的工程项目，如生态休闲设施、公共管理设施和旅游码头等相关配套工程，不得用作其他用途，不得建设工业港口、货运码头等生产性设施。 | 《重庆市水利局办公室关于印发长江经济带重要岸线开发利用规划》（渝水办河[2016]35号） |

# 渝东北片区总体管控要求

## 2.1重庆市渝东北片区区域研判

表2-1  重庆市渝东北片区区域特征研判

| 片区 | 区位特点 | 发展定位与目标 | 区域环境目标、现状、问题 | 管控目标 | 重点解决问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渝东北片区 | 是三峡库区的主体区域，同时也是国家重点生态功能区和农产品主产区，长江流域重要生态屏障和长江上游特色经济走廊，长江三峡国际黄金旅游带和特色资源加工基地。 此外，东北部地区是渝川陕鄂结合部的区域经济中心；长江三峡黄金旅游带；秦巴山区生态扶贫发展示范区。区域内坚持差异发展、联动发展、协调发展，走产业发展与生态保护并重之路，逐步形成工业园区组团式发展结构， 产业类别多样。突出发展绿色制造、农产品加工、重型装备、纺织服装等。 | 依托长江黄金水道及渝汉、渝西、郑万高铁等交通通道，融入长江经济带综合立体交通走廊，形成以万州为中心，以“万州、开州、云阳”板块为重点，联动其他区县城和若干特色小城镇，重点构建沿长江城镇发展轴、万州、梁平、垫江城镇发展轴和万州、开州、城口城镇发展轴。 把长江三峡打造为具有世界影响力的旅游目的地。依托长江雄奇的自然山川、丰富的历史积淀、深厚的生态底蕴，突出“高峡出平湖”的建设奇迹和景观特色，构筑以万州、“两巫（巫山、巫溪）一奉（奉节）”为支撑、长江干流东西横贯，两侧腹地环湖延伸的长江三峡国际黄金旅游带。 大力发展特色产业，促进城乡自然资源加快增值。培育地理标志产品，大力发展山地特色农产品加工业，提高农产品附加值和提升农业竞争力，推进与其相关联的种植养殖业、物流业、服务业等融合发展，推动农旅融合，实施休闲农业和乡村旅游精品工程，精准带动秦巴山集中连片特困地区脱贫致富。 | 目标：区域PM2.5年均浓度2020年持续改善，年均浓度小于40ug/m3；渝东北片区水环境质量到2020年均达到 III 类标准。 现状：渝东北片区除城口县，近郊区PM2.5均超标；区域内占绝对优势比例的河流的水质均为 II 级，少部分河流水质为 IV 级以下，其中长江干流水质均为 III 级；基于各类可获取的有效土壤环境监测数据，渝东北片区未出现超标。 | 1.加强三峡库区水环境保护、提高生态服务功能和增加生态产品供给； 2. 加强生态涵养、生态修复和生物多样性保护，打造沿江绿色生态走廊，建设长江上游重要生态屏障、全国水资源战略储备库和全国重要生态功能区。 | 1.改善区域水土流失； 2.消落带整治； 3.治理农业面源污染 |

## 2.2渝东北片区总体管控要求

表2-2 渝东北片区总体管控要求表

| 管控 类别 | 管控要素 | 管控要求 | 管控来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 生态 | 定位：秦巴山地水源涵养重要区 国家规划相配合，优化整合湖北神农架-堵河源-重庆巫溪阴条岭-巫山五里坡、重庆大巴山-雪宝山-四川花萼等山-陕西化龙山等自然保护区；大巴山、阴条岭自然保护区建立林态系统、湖泊和河流，加强对三峡库区特有鱼类和珍稀濒危植物、特有植物的保护。 | 1.《重庆市重点生态功能区保护和建设规划（2011-2030年）》 2.《重庆市主城区美丽山水城市规划》 |
|  | 水 | 1.化工项目不予准入，万州区仅限对现有主体化工产业链仅限完善和省级改造。 2.按照相关规定要求，加快完善畜禽养殖禁养区整治工作。 3.饮用水源保护区规范化建设需持续加强。 | 1.《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号） 2. 部分区县禽养殖禁养区养殖场取缔或搬迁工作不彻底。 3.城市饮用水水源地保护区内存在码头、农家乐、排污口、居民、水产养殖等，饮用水水源地规范化建设尚需进一步加强。 |
|  | 大气 | 1.禁止准入：渝东北片区和渝东南片区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）。 2.禁止准入：主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 | 1、2.《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号） |
| 污染物排放管控 | 水 | 1.加强龙溪河、卧龙河、碧溪河、小沙河、瀼渡河、苎溪河等流域整治。不达标断面对应的6个管控分区根据其污染源及管控对象，提出相应管控要求。着力整治小沙河等劣Ⅴ类河流，基本实现市控断面无劣Ⅴ类水质。 2.加快万州经开区高峰园、新田园，城口工业园区高燕组团、巴山组团集中污水处理设施建设。 3.完成城市污水处理设施建设与改造。加强乡镇污水处理设施技术改造及运行管理。加强城乡污水管网配套建设。加快现有合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的应采取截留、调蓄和治理等措施。完善城乡管网配套建设和运行维护。进一步提高污泥无害化处置能力。 | 1.根据“水环境质量底线”评价，龙溪河、卧龙河、碧溪河、小沙河、瀼渡河、苎溪河等河流2017年存在超标现象。根据《重庆市“碧水行动”实施方案》提出该条管控要求。 2.万州经开区高峰园、新田园，城口工业园区高燕组团、巴山组团集中污水处理设施未建成。 3.万州区申明坝污水处理厂二期、明镜滩二期及提标工程，城口污水处理厂提标工程尚未完成，忠县州屏污水处理厂迁扩建未完工，奉节口前污水处理厂扩建进展缓慢，巫山新污水处理厂尚未开工建设。乡镇污水处理厂大多存在运行不正常或需实施技术改造的情况。 |
|  | 大气 | 1.2020年底前储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站完成安装油气回收自动监测设备，实现同市环保局联网。 | 1.《重庆市环境保护局全面开展污染防治攻坚战工作方案》（渝环〔2018〕168号） |
| 环境风险防控 | 水 | 1.化工园区按要求开展突发环境事件风险评估。制定重庆市环境风险防范协调联动工作机制，实现万州九龙等园区环境风险防控规范化建设。 2.按重庆市长江经济带化工污染专项整治工作等相关要求，对沿江化工企业进行整治。 | 1.《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》（渝委发〔2018〕28号） 2.距离长江或主要支流岸线距离1公里以内的化工企业共7家，其中万州区2家、丰都县5家。 |
| 空间布局 | 岸线资源 | 1.丰都-云阳段：山势逐渐抬高，生态岸线长度不低于该段总长度的90%； 2.巫溪-奉节段：原则上不再规划新增生产、生活岸线，生态岸线长度不低于改短总长度的95% 3.位于三峡库区水域及生态屏障保护区巫山、奉节、云阳、开县、万州、长寿、涪陵、石柱港区开发需从源头控制港口及船舶污染物污染、降低对消落区的干扰以满足该生态功能区保护要求。 | 1-3.《长江、嘉陵江、乌江（重庆段）岸线功能布局与空间管控规划》 |

# 垫江县生态环境准入清单

## 2.1垫江县区域研判

表3-1 垫江县区域特征研判

| 区位特点 | 1、垫江属于渝东北片区，重庆1小时经济圈，距离主城区120公里，是重庆向东重要咽喉要道，重庆对外开放的“桥头堡”，成渝经济区重要腹地，长江经济带的重要节点，重庆东部重要陆上交通枢纽和商贸中心。 2、垫江属于全国生态功能区划中的三峡库区土壤保持重要区，在重庆市生态功能区划中涉及渝西丘陵农业生态亚区，属于梁平—垫江营养物质保持生态功能区。 3、垫江是传统的农业大县，位于长寿湖上游地区。 |
| --- | --- |
| 发展定位 | 重庆重要工业基地、重庆市重要农产品基地、区域休闲旅游目的地、渝川东部陆上交通枢纽，渝川东部商贸物流中心，重庆山清水秀生态宜居城市和统筹城乡综合配套改革示范县。 |
| 发展规划、现状及问题 | 1、产业发展规划： 农业：垫江东北部地区的周嘉、普顺、永安、曹回等乡镇建成优质粮油、畜牧展示区；中部地区的高安、长龙、黄沙等镇建成菜篮子展示区；东南部地区的白家、包家、鹤游等乡镇建成瓜果、粮油、畜牧立体循环农业展示区。 工业：重点发展县城、澄溪、砚台、高安、城北五个组团。县城组团主要发展汽摩、精密加工、新材料、光电及智能终端制造等产业；澄溪组团主要发展天然气综合利用、玻璃、新型建材及装备式建筑等产业；高安组团重点发展食品、农副产品加工等产业；砚台组团重点发展天然气精细化工产业；城北组团重点发展康养、生物医药等产业。其他产业非禁既入。 服务业：县城、长龙和黄沙建成县域商贸物流综合服务核心，太平为综合物流节点、澄溪和高安为工业物流节点。 旅游业：依托两山四水四季花旅游资源，以“牡丹故里·康养垫江”为主题，以一心四带五集群（垫江康养旅游服务中心、明月山-牡丹园休闲度假产业带、迎风湖-精华山旅居康养产业带、龙溪河休闲农业产业带、卧龙谷-长寿湖文化医养产业带、明月山康养旅游集群、牡丹文化旅游集群、盐浴养生旅游集群、古寨文化旅游集群、艺术度假旅游集群）为空间布局，建设中国绿色休闲旅游目的地。 2、产业发展现状： - 2017年，全县实现地区生产总值276.76亿元，同比增长8.5%。全县仍主要以农业和工业为主，服务业发展不足，2017年三次产业结构为15.1：51.5：33.4。 - 垫江效益农业以特色杂粮、蜜本南瓜、榨菜、柑橘、晚柚等为主。 （3）现有工业园区（组团）5个。县城工业园是垫江工业园区的核心区，现有重点工业企业5家，主要为汽车零部件和机械制造类产业；澄溪集聚区距垫江县城15公里，现有重点工业企业5家，主要为化工和建筑节能材料产业；城北集聚区距垫江县城1公里，位于县城上风口，现有重点工业企业1家，主要为生物医药产业；高安集聚区距垫江县城12公里，现暂未入驻有重点企业，主要为小微企业，主要为农产品加工；砚台集聚区距垫江县城27公里，现有重点工业企业2家，主要为化工企业。另外坪山、黄沙、新民镇等也有一定重点工业企业分布，高安、砚台、县城部分重点工业企业未入园。 3、产业发展问题： （1）农业和养殖业的发展对龙溪河水质造成较大压力。产业聚集区环境配套设施建设滞后，工业废水收集设施以及管理体系不够完善，对龙溪河水质有一定程度影响。 （2）企业“小、散、乱”的特征明显，存在环境监管难度，例如太平、坪山、三溪镇等工业基本为微型企业，布局较分散。 （3）砚台组团富源化工主要产品为硝铵，距离砚台场镇较近，存在较大安全隐患和环境风险。 （4）随着规划区的建设开发，预计地表植被将遭到一定程度破坏，存在区域性水土流失的风险。 |
| 区域环境目标、现状、问题 | - 环境目标 - 总体目标：到2020年，森林覆盖率达到45%以上，城市建成区绿化率达到43.1%，自然保护区面积达到4677.6公顷；到2025年，绿色发展成效显著，突出环境问题得到有效治理，生态系统稳定性明显增强，生态环境质量进一步改善，环境风险得到有效控制；到2035年，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环，生态环境质量得到根本改善。 - 大气环境：到2020年，pM2.5年均值≦42μg/m3，PM10≦55μg/m3，SO2、NOX稳定达标；到2025年，pM2.5年均值≦35μg/m3，PM10≦55μg/m3，SO2、NOx稳定达标；到2035年，pM2.5年均值≦35μg/m3，PM10≦55μg/m3，NOX≦25μg/m3，SO2稳定达标，2035年较2025年大气环境质量进一步提高。 - 水环境：到2020年，龙溪河桂溪河水质达到Ⅴ类，卧龙河五洞水质达III类，龙溪河六剑滩水质达到IV类；2个城市、26个乡镇级集中式饮用水源地水质达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，城市生活污水集中处理率达95%，乡镇级生活污水集中处理率达85%；到2025年，水环境质量稳定性持续增强，集中式饮用水源地水质达标率稳定；到2035年，水环境质量稳定，生态系统基本实现良性循环。 - 土壤环境：到2020年，污染地块安全利用率95%，受污染耕地安全利用率90%；到2025年，全县土壤环境质量稳中向好，农用地和污染地块土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控；到2035年，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 2、资源环境现状 （1）大气环境：仅pM2.5浓度超标，2017年平均浓度为51μg/m³，其余各项指标均达标。2018年pM2.5平均浓度为44μg/m³，同比下降了7μg/m³。 （2）水环境：①龙溪河六剑滩水质达到III类，满足水质目标，龙溪河桂溪河水质为劣V类，水质超标，卧龙河五洞水质为IV类，水质超标，但近两年水质状况得到改善，龙溪河桂溪河2018年水质为III类。②县城集中式饮用水源地水质达标率100%，乡镇集中式饮用水源地，水质达标率为88.5%。 （3）土壤环境：目前无污染地块。 （4）生态：全县划定生态保护红线面积199.19平方公里（最终数据以垫江县生态保护红线评估工作确定的数据为准），划定永久基本农田92万亩（最终数据以垫江县永久基本农田调整补划工作确定的数据为准），森林覆盖率达38.6%，生态环境总体保持较好。 3、资源环境问题 （1）能源及大气环境：①能源：垫江县境内能源资源有限，能源总量较快增长与资源短缺约束的矛盾更加突出，高耗能产业占全县规模以上工业能耗比重较大。②大气：pM2.5浓度超标，主要尘源来自土壤尘、机动车尾气尘及烟（粉）尘，县城周边大量修建建筑物以及机动车数量增加给城区空气质量的改善造成较大压力。 （2）水资源及水环境：①水资源承载状况为临界超标。②农业面源污染对水体影响较大。③城镇开发强度相对较大，部分污水管网缺失，破损严重，易出现溢流情况，雨污分流不彻底；生活污水收集率低，生活污水未得到有效收集处理，持续改善水环境质量难度较大。 （3）土地资源及土壤环境：/ |
| 管控目标 | 1.重点保护：水体和生态系统。 2.重点解决问题：加大龙溪河水体的污染防治力度，加强农业面源污染、畜禽养殖污染的管控和治理，加快推进县城城区、澄溪、五洞、周嘉镇等的污水管网改造和建设；加强砚台组团富源化工环境风险管控。 |

## 3.2垫江县总体管控要求

表3-2 垫江县总体管控要求表

| 管控类别 | 总体管控要求 | 管控来源及依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对应识别出的重大问题 | 相关文件依据 |
| 空间布局约束 | 第一条 工业园区布局约束： 县城组团：严格控制新建燃煤火电、水泥以及燃煤锅炉等项目。 澄溪组团：严格控制化工企业规模。 砚台组团：严格控制化工产业。 城北组团：合理发展生物医药产业。 | - 大气pM2.5超标。 - 化工企业对环境影响较大，部分有安全隐患。 - 城北组团位于县城上风口，生物医药产业对环境质量有影响。 | 1.《重庆市人民政府关于加快提升工业园区发展水平的意见（渝府发〔2014〕25号）》 2.《垫江县工业园区发展规划》 |
|  | 第二条 严格限制建设高耗水的工业项目，不得发展污染较重、耗水量大和其他不符合国家产业政策的项目。 | 龙溪河部分水域水质超标，容量不足。 | 1.《垫江县水污染防治行动实施方案（2018-2020）》 |
|  | 第三条 控制工业场尘污染，大力推进实施二氧化硫、氮氧化物减排项目，对大气污染企业实施深度治理直至达标。 | 大气pM2.5超标。 | 1.《重庆市垫江县大气环境质量达标规划》 |
|  | 第四条 加强农业面源污染和畜禽养殖场的治理和管控，完善养殖场环保设施。 | 农业面源和养殖业污染较严重。 | 1.《垫江县畜禽养殖污染防治规划(2014—2020年)》（垫江府办发〔2015〕86号） |
| 环境风险防控 | 第五条 严格管控具有安全隐患和环境风险的企业。 | 部分企业具有较大环境风险。 | - |
| 资源利用效率 | 第六条 开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。 | 龙溪河沿线部分区域水资源短缺。 | 1.《垫江县水污染防治行动实施方案（2018-2020）》 |
|  | 第七条 合理控制能源消费，加大燃煤锅炉改造和清洁能源替代力度。 | 大气污染自我稀释能力不强，需改善大气环境。 | 1.《重庆市垫江县大气环境质量达标规划》 |
|  | 第八条 鼓励工业企业实施中水回用，推进化工等重点行业工业水循环利用。 | 部分工业企业耗水量较高 | 1.《垫江县污染防治攻坚战实施方案（2018－2020年）》（垫江委发〔2018〕21号） |

## 3.3垫江县生态环境准入清单

表3-3 垫江县生态环境准入清单

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 环境管控 单元分类 | 环境管控单元要素分区组成 | 环境管控单元特点 | 执行的市级总体管控要求 | 管控类别 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50023110001 | 垫江县回龙河玉河自来水厂水源地 | 优先保护单元1 | 饮用水源保护区 | 保护要求： 饮用水源地水质达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，确保饮水安全；县城集中式饮用水水源地。 存在的问题：/ | 执行全市（集中式饮用水水源地保护区）总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
| ZH50023110002 | 垫江县双河水库新民自来水厂玉河自来水厂水源地 | 优先保护单元2 | 饮用水源保护区 | 保护要求： 饮用水源地水质达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，确保饮水安全；县城集中式饮用水水源地。 存在的问题：/ | 执行全市（集中式饮用水水源地保护区）总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
| ZH50023110003 | 垫江长寿湖湿地县级自然保护区 | 优先保护单元3 | 湿地自然保护区 | 保护要求： 保护湿地生态系统及其生物多样性，包括鸟类和其他野生动物及其栖息地等；县级湿地自然保护区 存在的问题： 区域内有为改善居住条件修建的房屋、生产道路和设施等。 | 执行全市（自然保护区）总体管控要求。 | 空间布局约束 | 1.不符合保护区规定的设施限期拆除并限期完善手续。 2.部分不需退出的房屋和生产道路等不得扩大规模并限期完善相关手续。 |
| ZH50023110004 | 长寿湖市级风景名胜区 | 优先保护单元4 | 风景名胜区 | 保护要求： 保护区内森林风光等自然景观，维护生物多样性；市级风景名胜区 存在的问题：/ | 执行全市（风景名胜区）总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
| ZH50023110005 | 明月山风景名胜区 | 优先保护单元5 | 风景名胜区 | 保护要求： 保护景区内自然生态与史迹文物；市级风景名胜区 存在的问题：/ | 执行全市（风景名胜区）总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
| ZH50023110006 | 重庆市宝鼎森林公园 | 优先保护单元6 | 森林公园 | 保护要求： 保护景区内原有自然形态，以生态旅游为主，建设“休闲娱乐，户外运动、生态观光”为辅的现代城市公园；市级森林公园 存在问题：/ | 执行全市（森林公园）总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
| ZH50023110007 | 重庆市明月山森林公园 | 优先保护单元7 | 森林公园 | 保护要求： 保护公园内原有自然形态，维护区域生物多样性，重点保护包括森林生态系统及生物多样性；市级森林公园 存在问题：/ | 执行全市（森林公园）总体管控要求 | 空间布局约束 | / |
| ZH50023110008 | 重庆迎凤湖国家湿地公园 | 优先保护单元8 | 湿地公园 | 保护要求： 维护湿地生态系统结构和功能完整性、保护栖息地、防止湿地及其生物多样性衰退；国家级湿地公园 存在问题：/ | 执行全市（湿地公园）总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
| ZH50023110009 | 垫江县四山管制禁建区 | 优先保护单元9 | 四山管制禁建区 | 保护要求： 保护森林、绿地资源，城市绿色开敞空间进一步增加，生物多样性特征、生态服务功能和城市防灾功能进一步强化。 存在问题：/ | 执行全市（四山管制禁建区）总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
| ZH50023110010 | 垫江县水土保持功能区 | 优先保护单元10 | 生态保护红线中水土保持功能 | 保护要求： 红线中的功能区，重点保护森林、湿地、河流生态系统以及保护物种栖息地，维护水土保持功能，保障库区水质安全。 存在问题：/ | 执行全市（土壤保持功能区）总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
| ZH50023110011 | 垫江县水源涵养功能区 | 优先保护单元11 | 生态保护红线中水源涵养功能区 | 保护要求： 红线中的功能区，保护森林、湿地、河流生态系统以及保护物种栖息地，维护水源涵养功能，加强地质灾害防治和水土流失治理。 存在问题：/ | 执行全市（水源涵养功能区）总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
| ZH50023110012 | 垫江县一般生态空间-水土保持功能 | 优先保护单元12 | 水土保持功能 | 保护要求： 保护区域生态资源，防治水土流失，可适当发展经济。 存在问题：/ | 执行全市（土壤保持功能区）总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
| ZH50023110013 | 垫江县一般生态空间-水源涵养功能 | 优先保护单元13 | 水源涵养功能 | 保护要求： 保护林地、湿地、涵养水源，可适当发展经济。 存在问题：/ | 执行全市（水源涵养功能区）总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
| ZH50023120001 | 垫江县重点管控单元-龙溪河桂溪河 | 重点管控单元1 | 水环境工业和城镇生活污染重点管控区、大气环境高排放区、大气环境受体敏感区、高污染燃料禁燃区、大气环境一般管控区 | 发展定位： 县城位于该区域，全县政治、经济、文化和产业中心。 现状及发展规划： 该区域主要入驻产业为汽摩配、电子、建材、轻工、机械制造、家具制造、食品加工等，该区域7家中型企业，有重庆捷力轮毂制造有限公司1家大型企业，城北组团主要入驻的企业为天圣制药集团股份有限公司（大型企业）。区域规划主导产业为汽摩、精密加工、新材料、电子信息等，其中城北组团主导产业为康养、生物医药等。 主要问题： （1）水环境 ①桂溪河八一桥断面水质为劣V类，主要超标因子为TP和氨氮；桂溪河六个支流沿线市政管网部分缺失，沿线大量生活污水、部分农家乐、养殖散养户都只经简易处理或直接排入水体。②规划区受纳水体桂溪河水环境容量不足。③区域内养殖业对水域有一定污染，主要集中在新民镇。 （2）大气环境 ①区域2017年pM2.5超标，主要尘源来自土壤尘、机动车尾气尘及烟（粉）尘。②垫江县城位于城北组团下风向，与规划的工业用地紧邻。区域年平均风速较小（1.5m/s），全年静风频率（51%），不利于大气污染扩散、稀释，对县城大气环境有一定影响。 （4）资源 垫江县工程性缺水，县城供水压力总体较大。 （5)葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司（中型企业）从事炸药及火工产品制造，存在环境风险。 | 执行大气环境受体敏感区、高排放区、高污染燃料禁燃区相应市级、渝东北片区总体管控要求。 地表水执行水环境工业和城镇生活污染重点管控区类别相应市级、渝东北片区总体管控要求。 | 空间布局约束 | 1.严格限制区域内县城组团和城北组团建设高耗水的工业项目，不得发展污染较重、耗水量大和其他不符合国家产业政策的项目。 |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.水污染：①加强桂溪河水污染综合整治，集中整治针对6条支河沟管网缺失、管网渗漏、化粪池渗漏、污水直排等问题。②抓好桂溪河附近工农路、人民西路、滨河路左右岸区域污染源整治、管网维修维护、河域垃圾治理、清淤疏浚、生态修复等基础性工作，稳步推进老旧城区雨污分流改造，减少桂溪河污染。③加快完成垫江污水处理厂提升技改工程。 2.大气污染：县城城区以施工和道路扬尘污染防治为重点，控制扬尘污染；推广电动车等污染较少车辆的运用；使用清洁能源，全面供应国Ⅵ标准车用汽、柴油。 3.养殖污染：加强新民镇养殖业污染的治理和管控。 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 1.加强葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司的安全管控和做好预防措施。 |
|  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 1.加大区域内工业节水力度、提倡和鼓励企业进行中水回用，发展循环经济，以减少新鲜水用量、提高工业用水重复利用率。 |
| ZH50023120002 | 垫江县重点管控单元-卧龙河五洞 | 重点管控单元2 | 水环境农业污染重点管控区、大气环境高排放区、大气环境受体敏感区、大气环境弱扩散区、大气环境一般管控区 | 发展定位： 该区域兼顾工业、物流和基础服务的县域南部中心区域。工业以装备制造、新型建材制造以及天然气化工产业为主导，同时也发展现代特色农业和生态农业旅游。 现状及发展规划： 澄溪组团入驻的24家企业中，6家精细化工、7家为建材、1家仓储、5家新材料、5家医药。其他区域也分散布有工业，该区域规划天然气综合利用、玻璃、新型建材及装备式建筑等主导产业。 主要问题： （1）水环境： ①卧龙河五洞断面水质为IV类；打渔溪海棠断面水质为劣V类，水质超标。②重庆兴发金冠化工有限公司工业废水排入打渔溪，打渔溪水环境容量较小，对打渔溪水质有严重影响。②区域内原污水管网细小，排水系统为雨污混用，截留的生活污水和雨水已经超负荷运行。③企业产生的废水均由各企业自行处理达标后排放，组团内废水收集管网尚不完善。④区域内种、养殖业较为普遍，面源污染比较重。 （2）大气环境 ①重庆博杰能源有限公司主要为天然气生产企业，企业内LNG储罐和生产装置区存在安全隐患。 | 执行大气环境高排放区、受体敏感区、弱扩散区类别相应市级、渝东北片区总体管控要求。 地表水执行水环境农业污染重点管控区市级、渝东北片区总体管控要求。 | 空间布局约束 | 1.澄溪组团位于澄溪镇上风向，不得引入大气污染严重、燃煤量大的企业；控制引入燃煤企业、大气污染严重的企业、恶臭污染严重的企业； 2.打渔溪水环境容量较小，优先引进废水产生量较少、回用率较高的企业，严格限制建设高耗水的工业项目，不得发展污染较重、耗水量大和其他不符合国家产业政策的项目。 |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | - 水污染：①加强卧龙河、打渔溪水污染整治。②加强对重庆兴发金冠有限公司的管控，工业废水达标排放，提高工业用水重复利用率。③完善城镇污水管网设施；加快完成太平镇、五洞镇生活污水处理厂及配套管网建设工程。④加快推进澄溪工业集聚区污水处理厂改扩容工程及配套管网建设，确保园区废水达标排放。⑤加强区域内农业面源和养殖业的治理和管控，加快农业专项升级，发展农业循环经济。 2.完善大气污染控制设施配套，使工业企业污染物达标排放，应对产生的臭气采取治理措施。 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 3.大气环境：重庆博杰能源有限公司应实施风险防范措施和应急预案，并加强监管。 |
|  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / |
| ZH50023120003 | 垫江县城镇开发边界 | 重点管控单元3 | 大气环境受体敏感区、水环境重点管控区、水环境一般管控区、生态用水补给区 | 发展定位： 主要为县城及各乡镇城市建成区，主要以工业、旅游和农业为发展重点，并带动外围节点发展。 现状及发展规划： 发展成具有各个镇自己特色产业。 环境要素主要问题： 污水处理设施不够完善。 | 执行大气环境受体敏感区类别相应市级、渝东北片区总体管控要求。 地表水执行水环境工业和城镇生活、农业污染重点管控区类别相应市级、渝东北片区总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.逐步完善城市建成区污水管网建设。 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | / |
|  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / |
| ZH50023120004 | 砚台组团 | 重点管控单元4 | 大气环境高排放重点管控区、大气环境受体敏感区、水环境一般管控区 | 发展定位： 砚台组团主导产业为天然气精细化工产业。 现状及发展规划： 该区域目前有少量企业，有一家中型企业（重庆富源化工股份有限公司），其余为微小企业。 主要问题： 重庆富源化工股份有限公司，废水排放量在全县居首位，是全县垫江县排放氮氧化物和排放烟（粉）尘最高的工业企业，距离场镇较近，对附近区域水和空气质量有一定影响。另外该企业生产硝铵且，该生产成品有爆炸风险，存在安全隐患和环境风险。 | 执行大气环境高排放区、受体敏感区类别相应市级、渝东北片区总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.采取有效措施减少重庆富源化工股份有限公司烟尘产生的排放污染；工业废水达标排放。 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 1.加强重庆富源化工股份有限公司的监管，实施风险防范措施和应急预案。 |
|  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 1.加大企业节水力度、提倡和鼓励企业进行中水回用，发展循环经济，以减少新鲜水用量、提高工业用水重复利用率。 |
| ZH50023120005 | 县城组团 | 重点管控单元5 | 大气环境高排放重点管控区、大气环境受体敏感区、水环境一般管控区 | 发展定位：县城组团是全县工业的重点发展区域，主要为工业。 现状及发展规划： 县城组团2017年入驻规上企业总产值67.13亿元。入驻企业行业包括汽摩配、电子、建材、轻工、电子、机械产业等地，主要以汽车零部件和机械制造类产业为主。县城组团规划主导产业为汽摩、精密加工、新材料、光电及智能终端制造等产业。 主要问题： 垫江县城位于城北组团下风向，与规划的工业用地紧邻。区域年平均风速较小（1.5m/s），全年静风频率（51%），不利于大气污染扩散、稀释，对县城大气环境有一定影响。 | 执行大气环境高排放区、受体敏感区类别相应市级、渝东北片区总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.园区推广清洁能源的使用，落实重点企业治理。督促废气国控企业完成清洁生产审核工作，开展挥发性有机物治理工作，实现废气稳定达标排放。 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | / |
|  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / |
| ZH50023120006 | 高安组团 | 重点管控单元6 | 大气环境高排放重点管控区、大气环境受体敏感区、水环境一般管控区 | 发展定位： 高安组团位于高安镇，主要产业为食品、农副产品加工类产业。 现状及发展规划： 高安目前入驻企业主要为农产品加工类产业，规划产业为食品、农副产品加工等。 发展现状及问题： 目前工业园区污水管网设施不完善。 | 执行大气环境高排放区、受体敏感区类别相应市级、渝东北片区总体管控要求。 | 空间布局约束 | / |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.完善工业园区纳污管网设施建设。废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理。 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | / |
|  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / |
| ZH50023130001 | 垫江县一般管控单元-龙溪河六剑滩 | 一般管控单元1 | 水环境一般管控区、永久基本农田 | 发展定位： 生态安全格局更加优化，主要污染物排放总量继续减少，城乡生态环境质量持续改善。 现状及发展规划： 龙溪河六剑滩水质为III类，达到规划目标。 发展现状及问题： 区域内农业面源污染严重。 环境要素主要问题： （1）水环境 ①砚台、周嘉、坪山等镇乡村农家乐（山庄）、农民集中居住区的生活污水处理配套设施不够完善，处理率低，部分管网有渗漏。部分区域由于高程或其他原因无法接入污水管网，例如普顺镇农贸市场、周嘉镇人民北路和长龙镇长龙小学片区。②雨污分流不彻底，部分污水经雨水管网排入河流，污水未得到有效处理。③龙溪河沿线部分区域水资源短缺。④周嘉、曹回、高安等镇畜禽养殖规模程度较高，畜禽养殖污染物排放量大，废渣废液处理设施尚未完全配套。永安、曹回、高安等部分养殖场污染物处理设施能力不足，存在沼液池蓄满、粪便大量堆积等情况，存在较大的水环境安全隐患，更有部分养殖场设有暗管或沼液池满溢直排水体的情况。 - 土壤环境 普顺、永安、砚台和坪山镇等镇存在区域性水土流失。 | 执行大气环境弱扩散区相应市级、渝东北片区总体管控要求。 土壤环境执行农用地优先保护区及土壤一般管控区相应市级、渝东北片区总体管控要求。 | 空间布局约束 | 1严格执行畜禽养殖、水产养殖三区划定要求，加强养殖管控。 2.管控单元内弱扩散区域需要执行大气环境弱扩散区管控要求，合理布局工业企业。 |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | - 完善乡镇纳污管网设施建设，重点整治周嘉镇人民北路、长龙镇长龙小学片区污水收集未覆盖区域的市政管网；限期完成砚台、坪山、周嘉生活污水处理厂的技术改造工作。 2.实现各乡镇雨污分流，提高污水收集率和处理率，实施中水回用。 3.加强农业面源污染和畜禽养殖厂的治理和管控，完善养殖场环保设施。 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | - 加强对污水管网和污水处理设施的管理和检测，防止渗漏。 2.排查普顺、永安、砚台和坪山镇等水土流失、植被退化等区域，开展水土流失治理以及补植补造等治理修复措施。 |
|  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 1.推进农业节水灌溉，逐步建立农业灌溉用水量控制和定额管理，推进龙溪河灌区、利民灌区等节水灌溉。 2.2020年，乡镇生活污水集中处理率达到85%以上。 |