垫江县打鱼溪水功能区划
2021年11月

目录
1第一章 综述


11.1目的与意义


11.2依据与标准


11.2.1法律法规


21.2.2标准与规范


31.2.3文件和规划


31.3区划范围


31.4区划原则


41.5区划基准年


41.6区划的分级分类系统


41.6.1分级分类系统


51.6.2一级区划分类及指标


71.6.3二级区划分类及指标


91.7区划的程序与方法


91.7.1区划程序


111.7.2一级区划方法


121.7.3二级区划方法


15第二章 打鱼溪流域概况


152.1自然概况


152.1.1地理位置


152.1.2地形地貌


152.1.3水文水系


162.1.4气候气象


162.2社会经济概况


162.2.1行政区划与人口概况


172.2.2社会经济概况


182.2.3土地利用


182.3 水资源开发利用情况


192.4地表水环境质量评价


21第三章 垫江县水功能区划概况与分析


213.1区划概况


213.1.1水功能一级区划


233.1.2水功能二级区划


253.2水域功能分析


27第四章 打鱼溪水功能区划


274.1一级水功能区


274.1.1保护区


284.1.2开发利用区


284.1.3缓冲区


294.2二级水功能区


30第五章 管理措施


305.1污染控制与治理


305.1.1入河排污口排查整治


305.1.2工业污染源治理


315.1.3城镇水污染源治理


315.1.4农业和农村污染防治


325.1.5生态环境建设工程


335.2 城市规划措施


335.3加强水资源保护


345.4加强水环境风险防范


345.4.1水环境风险防控


345.4.2应急处置能力建设


345.5加强日常环境监管


36第六章 结论及建议


366.1 结论


366.2 建议


38附表1 垫江县打鱼溪一级水功能区划登记表


39附表2 垫江县打鱼溪二级水功能区划登记表



附图1 垫江县打鱼溪流域地理位置图
附图2 垫江县水系分布图
附图3 垫江县生态红线范围图
附图4 打鱼溪流域排污口分布图
附图5 打鱼溪一级水功能区划图
附图6打鱼溪二级水功能区划图

 第一章 综述
1.1目的与意义
打鱼溪作为龙溪河重要的一级支流之一，其水环境质量对龙溪河的生态安全起着至关重要的作用。近年来，随着打鱼溪流域社会经济的快速发展，城镇化水平的不断提高，居民生活及工业用水量明显增加，工业废水和生活污水的排放量也随之增加，水资源缺乏、水环境污染问题已成为影响打鱼溪流域社会、经济与环境可持续发展的重要制约因素。根据《垫江县水生态环境保护“十四五”规划》，由于澄溪镇生活污水的渗漏，打鱼溪澄溪段污染严重，特别是镇政府段，底泥呈黑色。可见，打鱼溪水环境质量受到极大的人为活动干扰，对龙溪河水生态安全产生威胁。
2011年，为实现水资源统一管理、促进垫江县水资源可持续利用，原垫江县水务局针对全县5条流域面积大于100平方公里的干支河流及18座中小型水库进行了水功能区划，由于打鱼溪流域面积小于100平方公里，因此，未将其纳入全县水功能区划。根据《垫江县河长办公室关于印发第一轮生态环境保护督察问题整改方案的通知》（ 垫河长办[2020] 8号），要求尽早完成打鱼溪垫江段水功能区划工作，其责任单位为垫江县生态环境局。
为尽早完成打鱼溪垫江段水功能区划工作，控制打鱼溪流域水环境污染，垫江县生态环境局特委托重庆赞伯慧环保技术开发有限公司编制本报告，要求根据流域内水环境实际情况和河流沿岸社会经济发展变化情况，结合垫江县水利发展“十四五”规划及其他专业规划情况，科学合理地进行打鱼溪流域一、二级水功能区划，并提出相应的水质保护管理目标，对于实现水资源可持续利用，保障社会、经济与环境可持续发展具有重要意义。
1.2依据与标准
1.2.1法律法规
（1）《中华人民共和国水法》
（2）《中华人民共和国环境保护法》
（3）《中华人民共和国河道管理条例》
（4）《中华人民共和国水污染防治法》
（5）《全国水功能区划分技术大纲》
（6）《重庆市水资源管理条例》
（7）《重庆市取水许可和水资源费征收监督管理办法》
（8）《重庆市河道管理条例》
（9）《重庆市水文条例》
（10）《重庆市饮用水源污染防治办法》
（11）《水功能区监督管理办法》
（12）《入河排污口监督管理办法》
（13）《重庆市水污染防治条例》
1.2.2标准与规范
（1）《水功能区划分标准》（GB/T50594-2010）
（2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
（3）《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

（4）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）
（5）《生活饮用水水源水质标准》（CJ 3020-93）
（6）《渔业水质标准》（GB11607-1989）
（7）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）
（8）《自然保护区类型与级别划分原则》（GB/T14529-1993）
（9）《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）
（10）《重庆市水功能区划技术细则》
（11）《水域纳污能力计算规程》（GB25173-2010）
（12）《城市供水水质标准》（CJ/T206-2016）
（13）《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2016）
（14）《水环境监测规范》（SL219-2013）
（15）《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596—2001)

1.2.3文件和规划
（1）《垫江县城市总体规划》
（2）《垫江县国民经济和社会发展第十四个五年纲要》
（3）《垫江县水资源公报》
（4）《垫江县水生态环境保护“十四五”规划》
（5）《垫江县水利发展“十四五”规划》
（6）《垫江县集中式饮用水源地划分报告》
（7）《垫江县水功能区划》
（8）《垫江县水环境质量报告（2019-2020年）》
（9）《垫江县“一河一策”卧龙河(打渔溪)流域水生态环境综合治理规划报告》
（10）《2020年垫江县政府工作报告》
（11）《垫江县生态红线划分报告》
1.3区划范围
本次区划范围为打鱼溪及其流域内的水库。打鱼溪垫江县境内总长11.15千米，流域面积38平方公里。打鱼溪流域内共有水库3座，分别为河堰口水库（小一型，库容124.81万立方米）、永兴水库（小二型，库容18.11万立方米）、上游水库（小二型，库容23.25万立方米）。
1.4区划原则
（1）可持续发展原则
根据水资源的可再生能力和水环境承载能力，并结合区域水资源开发利用规划及社会经济发展规划，进行科学合理的水功能区划分，既要保证本地和当代人的用水需求，又不致使相邻地区和子孙后代赖以生存的水环境遭受破坏，使社会、经济与生态环境协调发展。
（2）统筹兼顾，突出重点的原则
在划定水功能区时，应统筹兼顾，充分考虑上下游、左右岸、近远期，以及社会发展各方面的需求，同时，又要突出重点，以城镇集中饮用水源为优先保护对象。
（3）前瞻性原则
水功能区划要体现社会发展的超前意识，结合未来社会经济的发展需求，在引入水资源开发利用和保护领域及相关领域研究的最新成果，保证区划工作基础起点高的同时，并考虑目前受技术、经济条件限制尚不发达的地区将来发展的需求，即要为将来引进高新技术和社会发展需求留有余地。
（4）便于管理，实用可行的原则
水功能区划方案要考虑经济、技术的可行性，区划界限尽可能与行政区界一致。
（5）水质水量并重的原则
水功能区划既要考虑水资源开发利用对水量的需求，又要考虑其对水质的要求，不得降低现状水质标准。对水量水质要求不明确，或仅对水量有要求的，不予单独区划。
1.5区划基准年
本次区划基准年为2020年（部分资料采用相邻年份）；近期水平年为2025年，远期水平年为2030年。
1.6区划的分级分类系统
1.6.1分级分类系统
水资源具有整体性的特点，它是以流域为单元，由水量与水质、地表水与地下水这几个相互依存的组份构成的统一体，每一组份的变化可影响其他组份，河流上下游、左右岸、干支流之间的开发利用亦会相互影响。有许多情况，在局部看来是可行的，但从整体看来则不可行，有的从本区看来是可行的，但从邻区看来是不可行。另一方面水资源还具有多种功能的特点，在国民经济各部门中的用途广泛，可用以灌溉、发电、航运、供水、养殖、娱乐及维持生态等方面。同时在水资源的开发利用中，各用途间往往存在矛盾，有时除害与兴利也会发生矛盾。因此，必须统一规划、统筹兼顾，综合利用，才能达到最合理地满足国民经济各部门需要的目的，同时把所有用户的利益进行最佳组合，以实现水资源的高效利用，充分发挥水资源的最大功能。
通过水功能区划在宏观上对流域水资源的利用状况进行总体控制，合理解决需水部门的用水矛盾。在整体功能布局确定的前提下，对重点开发利用水域内详细划分多种用途的水域界线，在合理地开发利用和保护水资源的前提下，为社会经济可持续发展提供依据。为此，本次区划采用两级体系，即一级区划和二级区划。一级区划是从宏观上解决水资源开发利用与保护的问题，长远上考虑可持续发展的需求，主要协调地区间用水关系；二级区划主要协调用水部门之间的关系。
一级功能区的划分对二级功能区划分具有宏观指导作用。一级功能区分四类，包括保护区、保留区、开发利用区、缓冲区；二级功能区划分是在一级区划中的开发利用区内进行，分七类，包括饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区、排污控制区。







图1.6-1 水功能区划分级分类系统
1.6.2一级区划分类及指标
一级水功能区划分为四类，包括保护区、保留区、开发利用区和缓冲区。
（1） 保护区
指对水资源保护、自然生态及珍稀濒危物种的保护有重要意义的水域。
其划区依据为满足下列条件之一者：
—— 源头水保护区，系指以保护水资源为目的，在重要河流的源头河段划出专门保护的区域。
—— 国家级和省级自然保护区的用水水域或具有典型的生态保护意义的自然生态环境所在水域；
—— 跨流域、跨省及省内的大型调水工程水源地，主要指已建（包括规划水平年建成）调水工程的水源区。
功能区指标包括：集水面积、水量、调水量、保护级别等。
功能区水质标准：根据需要分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I、II类水质标准或维持水质现状。
（2）保留区
指目前开发利用程度不高，为今后开发利用和保护水资源而预留的水域区域。该区内应维持现状不遭破坏。
其划区依据为满足下列条件之一者：
—— 受人类活动影响较少，水资源开发利用程度较低的水域；
—— 目前不具备开发条件的水域；
—— 考虑到可持续发展的需要，为今后的发展预留的水资源区。
功能区划分指标包括：产值、人口、水量等。
功能区水质标准：按现状水质类别控制。
（3）开发利用区
主要指具有满足工农业生产、城镇生活、渔业和游乐等多种需水要求的水域。该区内的具体开发活动必须服从二级区划的功能分区要求。 

其区划条件为取水口较集中，取水量较大的水域（如流域内重要城市河段、具有一定灌溉用水量和渔业用水要求的水域等）。
功能区划分指标包括：产值、人口、水量等。
功能区水质标准：按二级区划分类分别执行相应的水质标准。
（4） 缓冲区
指为协调省际间、市（区、县）际间、矛盾突出的地区间用水关系而划定的水域。
其划区为满足下列条件之一者：
—— 跨省、自治区、直辖市或跨市、区（县）行政区域河流的边界附近水域；
—— 省际或区（县）际边界河流附近水域；
—— 用水矛盾突出的地区之间水域；
功能区划分指标包括：跨界区域及相邻功能区间水质差异程度。
功能区水质标准：按实际需要执行相关水质标准或按现状控制。
1.6.3二级区划分类及指标
二级水功能区划仅在一级水功能区划的开发利用区内进行，分为七类，包括饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和排污控制区。
（1） 饮用水源区
指满足城镇生活用水需要的水域。
其划区条件为：
—— 已有城市（镇）生活用水取水口分布较集中的水域；或在规划水平年内城市（镇）发展需设置取水口，且具有取水条件的水域；
—— 每个用水户取水量不小于有关水行政主管部门实施取水许可制度规定的取水限额。
功能区划分指标包括：人口、取水总量、取水口分布等。
功能区水质标准：根据需要分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II、III类水质标准。
（2）工业用水区
指满足城镇工业用水需要的水域。
其划区条件为：
—— 现有工矿企业生产用水的集中取水点水域；或根据工业布局，在规划水平年内需设置工矿企业生产用水取水点，且具备取水条件的水域；
—— 每个用水户取水量不小于有关水行政主管部门实施取水许可制度细则规定的最小取水量。
功能区划分指标包括：工业产值、取水总量、取水口分布等。
功能区水质标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。
（3） 农业用水区
指满足农业灌溉用水需要的水域。
其划区条件为：
—— 已有农业灌溉区用水集中取水点水域；或根据规划水平年内农业灌溉的发展，需要设置农业灌溉集中取水点，且具备取水条件的水域；
—— 每个用水户取水量不小于有关水行政主管部门实施取水许可制度细则规定的取水限额。
功能区划分指标包括：灌区面积、取水总量、取水口分布等。
功能区水质标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。
（4） 渔业用水区
指具有鱼、虾、蟹、贝类产卵场、索饵场、越冬场及回游通道功能的水域，养殖鱼、虾、蟹、贝、藻类等水生动植物的水域。
其划区条件为：
—— 主要经济鱼类的产卵、索饵、洄游通道，及历史悠久或新辟人工放养和保护的渔业水域；
—— 水文条件良好，水交换畅通；
—— 有合适的地形、底质。
功能区划分指标包括：渔业生产条件及生产状况。
功能区水质标准：执行《渔业水质标准》（GB11607-89）。
（5） 景观娱乐用水区
指以满足景观、疗养、度假和娱乐需要为目的的江河湖库等水域。
其划区为满足下列条件之一者：
—— 度假、娱乐、运动场所涉及的水域；
—— 水上运动场；
—— 风景名胜区所涉及的水域。
功能区划分指标包括：景观娱乐类型及规模。
功能区水质标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。
（6）过渡区
指为使水质要求有差异的相邻功能区顺利衔接而划定的区域。
其划区条件为：
——下游用水要求高于上游水质状况。
——有双向水流的水域，且水质要求不同的相邻功能区之间。
功能区划分指标包括：水质与水量。
功能区水质标准：以满足出流断面所邻功能区水质要求选用相应控制标准。
（7） 排污控制区
指接纳生活、生产污废水比较集中，接纳的污废水对水环境无重大不利影响的区域。
其划区的条件为：
——接纳废水中污染物为可稀释降解的；
——水域的稀释自净能力较强，其水文、生态特性适宜于作为排污区。
功能区划分指标包括：水质、排污量、排污口分布。
功能区水质标准：根据实际情况而定。
1.7区划的程序与方法
1.7.1区划程序
水功能区划的工作程序可分为一级区划、二级区划、编制流域水功能区划报告和区划成果评审报批等四个阶段。在正式提出一、二级区划成果前，应征求有关方面的意见；应根据两级区划成果编制流域水功能区划报告。
工作程序框图不代表固定的工作顺序，相互之间没有明显的时段界限，有时要相互交错，有时可结合在一起，有时则相互反馈，必须根据工作中的目的要求，灵活掌握，统筹安排。其中，评审报批是确认水功能区划的法律地位的关键工作。水功能区划报告只有经过具有相应管理权限的政府部门批准后，才能作为水资源保护和管理及规划的依据。[image: image1.png]—aRH

I | |

EI&E?%MI rz:a:ae‘ﬁmm | E’Sﬁ*ﬁﬂ‘ﬂﬂﬂﬂ | lzm;xg‘mvn |

ERSEG I

EHRE |—* HHTRE F EHAN |

1
ERERAFAAIER

TRF-E

—gEuRE

—gRx
wREH |
T T

wramns | [ gzze |[Ae || amze |[ g2 |[250m
[ swnn || w6 || Soks || %2 || genes
(Eswws |
EER

B

ERREEIEL





图1.7-1 水功能区划分工作程序图

1.7.2一级区划方法
一级区划按保护区-缓冲区-开发利用区-保留区的程序进行，一般步骤是:

（1）资料的收集
以乡镇级行政区为单位，收集区域内有关社会经济资料、水资源开发利用、水环境保护等地方性法规；区域综合利用规划、水中长期供求计划、统计年鉴、社会经济发展规划、水环境功能区划、国土规划、农业区划等区划、规划；自然保护区名录、规划；区域水资源分布和开发利用以及进出境水质要求等。
（2）资料的分析与评价 

①自然环境状况分析
从收集的自然条件资料中，归纳出有利于该区资源开发利用的自然环境条件和制约因素。
②社会经济状况分析
通过对各行业的产业结构、产值和效益的分析，找出该区经济发展的主导方向与主要问题。
③区域发展规划分析
分析该区的宏观发展规划和人口、经济、环境的发展指标，着重分析区域发展对水资源需求密切相关的指标。
 ④水资源评价
地表水资源评价以《中国水资源评价》等资料为基础，分析评价相关区域的水资源量和可开发利用状况。
 （3）功能区的划分
考虑区域社会发展规划、水资源综合利用规划、各行业现有规划的协调，在全流域范围内从宏观上进行区划。
①保护区的划分
—— 源头水保护区划分时可考虑：a.区域综合利用规划中划分的源头河段；b.历史习惯规定源头河段；c.河流上游的第一个水文站或第一个城镇以上未受人类开发利用的河段；d.上述三种情况不能满足时，根据具体条件划定。
—— 自然保护区范围指国家级和地方级自然保护区所确定的水域范围。
—— 跨流域、跨省及省内或跨县及县内的大型调水水源地整体水域。
②保留区的划分
保留区指现状开发利用程度不高，为今后开发而预留的区域。对于预留的区域范围，必须考虑更长远发展的需求，将水作为一种资源留有较大的余地，既要考虑空间分布的要求，又要考虑开发程序的要求。
③开发利用区的划分
用水集中、用水量较大的区域，主要指境内主要城市河段或有一定规模的灌溉用水和渔业用水等区域。
④缓冲区的划分
—— 缓冲区大小可根据行政区划协商划定。
—— 省界之间的功能水质差异较大时，缓冲区应划大一些；反之可划小一些。
缓冲区的范围可根据污染物的降解自净规律确定，一般而言，主要是上游对下游的功能产生影响，因此其长度上游占三分之二，下游占三分之一。以减轻上游排污对下游的影响。
1.7.3二级区划方法
二级区划按如下程序进行：
（1）资料的收集
以打鱼溪流域涉及的行政区（澄溪镇、太平镇）为单元，收集资料如下：
①社会经济
收集沿河地区的社会经济发展规划，水资源综合利用、水中长期供求计划、河道整治等规划，以及有关行业如国土、工业、农业、林业、水产业、乡镇企业、城市建设、旅游业、环境保护等发展规划。
②自然条件
打鱼溪流域内地表水资源的分布，河流水系及湖泊的水文特征，如多年平均流量、最枯月平均流量及其相应的河宽等。   

③水资源开发利用、治理状况
—— 水工程  

现有的以及规划中的重点水工程。
—— 水产养殖
养殖场位置、范围、规模等。
—— 旅游资源
流域内与打鱼溪、水库水域关系密切的国家级、省级旅游资源地理位置、范围、等级等。
—— 农业灌溉
农业灌溉用水取水位置及用水量。
——水源地
区域内现有水源地、取水口分布、取水能力、取水位置及方式。
④水质现状
—— 垫江县水环境质量月报，2018-2020年的河流水质监测数据。
⑤排污口及排污量
以打鱼溪干流排污口调查为基础，核实排污口数量、位置、污水排放量和主要污染物。
⑥水污染纠纷
流域内近十年的水污染纠纷。
（2）资料的分析与评价
资料分析与评价除对流域自然环境、社会经济、行业规划和水资源现状进行分析评价外，还需对流域水质进行评价，水质按《地表水 环境质量标准》（GB3838-2002）进行单因子评价，一些与其他行业有关的指标参照有关行业标准进行评价。评价有关流域的主要污染物和受污染的范围。
（3）功能区的划分
二级区划主要是在一级区划的基础上，对重要的开发利用水域进行功能区划分。
①饮用水源区的划分
—— 由邻近取水口的水源保护区连片形成的水域（包括其准保护区水域）；
—— 作为集中生活饮用水源区的江河、水库的整个水域。
②工业用水区、农业用水区的划分
由《长江流域水功能区划技术细则》要求，其范围可考虑自相邻数个取水口中最上游的一个取水口以上200m至最下游的取水口以下50m。
③渔业用水区的划分
—— 对于水库养鱼（水产品），其范围为整个水面；
—— 对于网箱养鱼，其范围应考虑不同水期、不同水位条件下网箱区域外缘水质满足《渔业水质标准》的要求；
④景观娱乐用水区的划分
—— 娱乐用水区范围根据疗养、度假、水上运动等功能需要而划定。
—— 风景名胜区范围根据国家级（或省级）风景名胜区规划水域范围而确定。
⑤过渡区的划分
其范围大小取决于相邻两功能区的用水要求。上下游功能区的水质水量要求差异大时，过渡区的范围适当大一些，要求差异小时，其范围可小一些。
⑥排污控制区的划分
其范围为现状纳污水域区间。
（4）功能重叠的处理
①一致性（或可兼容）功能重叠的处理。当同一水域内各功能区之间在开发利用时不互相干扰，有时还有助于发挥综合效益，那么此区域为多功能同时并存。
②不一致功能重叠的处理。当同一水域内多功能区之间各功能存在矛盾且不能兼容时，依据区划原则确定主导功能，舍弃与之不能兼容的功能。
③主导功能对水质要求较低时，应兼顾其它功能用水的水质要求，选择适当的水质标准。


第二章 打鱼溪流域概况
2.1自然概况
2.1.1地理位置
打鱼溪属龙溪河一级支流，位于垫江县西部，东与垫江的太平镇、五洞镇接壤，南靠砚台镇，西出境入长寿区海棠镇土桥村，北与四川邻水县石滓镇中城寨村毗邻。打鱼溪发源于太平镇牡丹村2社九道拐，流经澄溪镇，于澄溪镇向阳社区宋家桥下游145米处的张家湾出境进入长寿区，入长寿区后，经海棠、石堰，在石堰镇建新村3社流入龙溪河。境内流域地跨东经107°15′00″～107°16′30″、北纬30°10′00″～30°16′10″，垫江境内流域面积38平方公里，河道全长11.15公里，落差586米。
2.1.2地形地貌
打鱼溪源于明月山系，打鱼溪自太平镇西山起行。明月山为华蓥山余脉，位于县域西部，又名西山。呈条状山脉，纵贯沙坪、新民、桂溪、桂阳、太平、澄溪等镇街，北南延伸40 千米，山脊分水为垫江与四川省大竹县、邻水县界。旧志载：“连峰叠嶂，为县治祖龙”。山体东陡西缓，山岭分2条顺向排列，东岭名外山，西岭名内山，两脊相对高差200～300米，相距约1000米，称内槽。峰顶山峭拔雄奇，山间有石人山、益字山和罗王洞、凌云洞、老龙洞、白龙洞等形态各异的奇观异景。主要山峰：峰顶山（海拔1183米，位于新民镇）、东印寺（海拔1030米，位于沙坪镇）、四块石（海拔1120米，位于桂溪街道）、垭角山（海拔1066米，位于桂阳街道）、九道拐（海拔1000米，位于太平镇）、鸡公岭（海拔946米，位于澄溪镇）。
2.1.3水文水系
打鱼溪属龙溪河一级支流，是一条集供水、灌溉、养殖、旅游、工业用水、环保用水等综合利用的河流。县境内河道全长11.15千米，流域面积38 平方公里。多年平均流量0.55立方米/秒，年径流量1736立方米，平均比降6.92‰，落差77.16米，河呈芭蕉叶形，河沙为粗、中、细粒。打鱼溪系6条支流，分别为十字路河、弓背桥河、左家河沟、王家河沟、肖家河沟、李家河沟，其中，李家河沟最长，为6.51千米，其后依次为十字路河（4.56千米）、肖家河沟（2.85千米）、左家河沟（2.70千米）、王家河沟（2.62千米）、弓背桥河（1.98千米）。
2.1.4气候气象
打鱼溪流域垫江段属亚热带湿润季风气候区，受东南和西南季风的交替影响，具有四季分明、雨量较丰、冬暖春早、夏热多雨、伏旱频繁、秋多绵雨的气候特征。冬季受偏北气流控制，气温低雨量偏少，入春以后，降水天气系统逐渐加强，东南和西南气流将水汽输入本区，与高空低槽和地面冷锋配合，或受副高与西藏高压之间的低压系统控制并持续时，形成上升对流运动，产生暴雨或大暴雨。每年7-8月因太平洋副高控制本区，连晴高温形成盛夏伏旱天气。9月以后副高南撤，流域降雨又明显增加，但雨强较弱，常成绵绵细雨。据垫江县气象站1957年1月-2006年12月的实测资料统计，该地区多年平均气温17.0°C，多年月平均最高气温27.5°C，多年月平均最低气温6.1°C，极端最高气温40.9°C（1959年8月），极端最低气温-4.4°C（1975年12月）；多年平均年降雨量1182.3毫米，最大年降雨量1738.7毫米（1998年），最小年降雨量828.3毫米（2001年）；多年平均年蒸发量1035.5毫米（20厘米口径蒸发皿）；多年平均相对湿度81%；多年平均风速1.0米/秒，多年平均最大风速15.0米/秒，风向NNE；无霜期350天，多年平均年日照数1162.9小时。
2.2社会经济概况
2.2.1行政区划与人口概况
打鱼溪起源于垫江县太平镇牡丹村九道拐，至澄溪镇胜利社区污水处理厂入长寿区海棠镇土桥村，为龙溪河重要支流之一，途经太平镇、澄溪镇2个乡镇8个行政村。
太平镇位于垫江县城南郊，距县城8公里，距重庆主城120公里，幅员面积51.36平方公里。渝万高铁过境，沪蓉和渝宜高速公路在境内交汇。旅游资源独特，矿产资源丰富，基础设施齐备，区位优势明显。全镇辖12个行政村，2个社区居委会，96个村居民小组，总人口4.07万人。
澄溪镇位于重庆市东北部垫江县内，地处长寿、垫江和四川邻水三县（区）交界处，幅员面积58.75平方公里，辖7村6居委，总人口 5.78万人，城镇建成区面积4平方公里，城镇人口4.3万人，城镇化率达66%。
2.2.2社会经济概况
（1）澄溪镇
2020年，全镇地区生产总值70.41亿元，地方财政收入6732.8万元，地方财政支出6732.8万元。全镇农林牧渔业总产值完成8.2亿元，其中农业总产值6.43亿元。全年粮食总产量1.33亿吨，蔬菜产量2.18亿吨，肉猪出栏头数3万头。全镇新增规上工业企业3户，规上工业企业数增至16户，实现规模以上工业总产值14.4亿元。建筑业总产值26.2亿元，全社会固定资产总投资29.45亿元，房地产开发投资完成2.3亿元。
城镇居民人均可支配收入达到13418元。2020年末全镇城乡居民养老保险人数23114人，城乡居民合作医疗参保人数54690人，城乡居民合作医疗参保金额达601.6万元。
（2）太平镇
2020年，全镇地区生产总值30.1亿元，其中第一产业实现产值2.51亿元，第二产业实现产值24.4亿元，第三产业实现产值3.19亿元。地方财政总收入1671.33万元，地方财政总支出1328.69万元。农业总产值2.51亿元，其中种植业总产值1.14亿元，林业总产值0.208亿元，牧业总产值1.14亿元，渔业总产值100.8万元，农林牧渔服务业总产值125.6万元。主要农产品产量：粮食3.4万吨，蔬菜3.3万吨，油料1388吨，生猪出栏109172头，家禽出栏98.25万羽，禽蛋647吨，鱼类捕捞176吨。工业总产值24.4亿元，其中5户规模以上工业企业完成工业总产值3.2亿元。固定资产投资完成12.38亿元，建筑业总产值4.2亿元。2020年末，全镇公路里程170千米。
农村居民人均可支配收入12982元，城市居民人均住房建筑面积35平方米，农村居民人均住房建筑面积50平方米。有城镇最低生活保障户数319户，人数420人，支出203万元，月人均402元；农村最低生活保障户数557户，人数823人，支出282万元，月人均286元；残疾人护理补贴388人，发放金额25万元，残疾人生活补贴332人，发放金额20万元。
2.2.3土地利用
打鱼溪流域总面积38平方公里，土地资源由耕地、园地、林地、草地、城镇村及工矿用地、交通运输用地、水域及水利设施用地和其他土地构成。打鱼溪流域行政镇街土地资源分布情况详见表2.2-1。
表2.2-1 打鱼溪流域行政乡镇土地资源分布情况表       单位：公顷
	行政区域名称
	太平镇
	澄溪镇

	行政区域总面积
	17.71 
	20.29 

	耕地
	9.73 
	11.44 

	园地
	0.59 
	0.31 

	林地
	3.31 
	2.80 

	草地
	0.02 
	0.37 

	城镇村及工矿用地
	2.05 
	2.80 

	交通运输用地
	0.72 
	0.55 

	水域及水利设施用地
	0.31 
	0.54 

	其他土地
	0.99 
	1.44 


2.3 水资源开发利用情况
（1）水库
打鱼溪流域内共有3座水库，其中小一型1座，小二型水库2座，分别为上游水库、永兴水库、河堰口水库。集雨面积达到3.45 平方公里，总库容166.17万立方米（表2.3-1）。
表2.3-1 打鱼溪流域水库情况表
	序号
	名称
	地理位置
	集雨面积（平方公里）
	总库容（万立方米）

	1
	上游水库
	澄溪镇永兴社区
	0.35
	23.25

	2
	永兴水库
	澄溪镇永兴社区
	0.14
	18.11

	3
	河堰口水库
	澄溪镇通集村河堰口
	2.96
	124.81

	合计
	
	
	3.45
	166.17


（2）饮用水源地
河堰口水库作为流域内唯一一座饮用水源地，年均设计供水量182.50万立方米，城乡供水人口5.78万人。
                表2.3-2 打鱼溪流域自来水厂情况         单位：万人、万立方米/年
	序号
	乡镇名称
	水厂名称
	服务人口
	服务能力

	1
	澄溪镇
	河堰口水库
	5.78
	182.50


2.4地表水环境质量评价
（1）水库水质评价
根据垫江县2019年8月、10月和2020年3月、4月的水环境质量月报，澄溪镇河堰口水库集中式饮用水源地均稳定达标。
表2.4-1 澄溪镇河堰口水库集中式饮用水源地水质监测情况
	序号
	检测时间
	水质类别

	1
	2019年8月
	Ⅲ

	2
	2019年10月
	Ⅲ

	3
	2020年3月
	Ⅱ

	4
	2020年4月
	Ⅲ


（2）河流水质评价
根据垫江县2019年1月-12月和2020年1月-7月的水环境质量月报，打鱼溪海棠出境断面水质情况较差，达标率为33.33%；海棠出境断面主要为劣Ⅴ水质，达到50%，超标因子主要为氨氮和总磷。根据2020年与2019年1-7月的水质对比情况来看，打鱼溪海棠断面水质趋于好转，总体呈现劣V类上升为III-IV类水质趋势状态。
表2.4-2 打鱼溪海棠断面水质监测情况
	序号
	检测时间
	水质类别
	超标因子及倍数

	1
	2019年
	1月
	劣Ⅴ
	氨氮（2.82倍）、总磷（2.40倍）

	2
	
	2月
	劣Ⅴ
	氨氮（5.56倍）、总磷（2.50倍）、化学需氧量（0.25倍）

	3
	
	3月
	劣Ⅴ
	氨氮（3.09倍）、总磷（1.95倍）、氟化物（0.09倍）

	4
	
	4月
	劣Ⅴ
	氨氮（1.28倍）、总磷（0.85倍）、五日生化需氧量（0.52倍）、高锰酸盐指数（0.75倍）

	5
	
	5月
	劣Ⅴ
	氨氮（2.5倍）、总磷（1.1倍）、氟化物（0.01倍）

	6
	
	6月
	劣Ⅴ
	氨氮（2.48倍）、总磷（1.4倍）、氟化物（0.22倍）

	7
	
	7月
	Ⅴ
	氨氮（0.27倍）、总磷（0.1倍）、高锰酸盐指数（0.72倍）、氟化物（0.27倍）

	8
	
	8月
	Ⅲ
	

	9
	
	9月
	Ⅲ
	

	10
	
	10月
	Ⅳ
	总磷（0.15倍）、氨氮（0.17倍）

	11
	
	11月
	劣Ⅴ
	氟化物（0.13倍）、氨氮（3.09倍）、化学需氧量（0.2倍）

	12
	
	12月
	Ⅲ
	

	13
	2020年
	1月
	Ⅲ
	

	14
	
	3月
	劣V
	总磷（0.3 倍）、 氨氮（2.12 倍）

	15
	
	4月
	劣V
	总磷（1.05倍）、氨氮（0.44倍）

	16
	
	5月
	IV
	总磷（0.35倍）、氨氮（0.20倍）

	17
	
	6月
	IV
	化学需氧量（0.30倍）、高锰酸盐指数（0.15倍）

	18
	
	7月
	Ⅲ
	


第三章 垫江县水功能区划概况与分析
3.1区划概况   

2011年，为实现水资源统一管理、促进垫江县水资源可持续利用，原垫江县水务局针对全县5条流域面积大于100平方公里的干支河流及18座中小型水库进行了水功能区划，由于打鱼溪流域面积小于100平方公里，因此，未将其纳入全县水功能区划。
在《垫江县水功能区划》中，共涉及5条河流和18个水库。其中河流包括：龙溪河、大沙河、桂溪河、回龙河、卧龙河。17个水库包括红旗水库、岩屋嘴水库、木耳槽水库、三百步水库、林家沟水库、跳石水库、朝阳水库、豹山大塘、长兴水库、东风水库、河埝口水库、广家沟水库、观仓水库、清平水库、八一水库、金光水库、联合水库、迎凤湖，均为饮用水源保护区。共划分一级水功能区16个；二级水功能区5个。河流一级水功能区16个，其中：保护区2个，缓冲区4个，保留区5个，开发利用区5个。河流二级水功能区5个，其中饮用水源区3个；景观娱乐用水区1个；工业用水区1个。
3.1.1水功能一级区划
（1）龙溪河流域（垫江段）
①龙溪河梁平垫江缓冲区：此段上起云龙镇七里滩水电站大坝处，下至垫江普顺镇，全长3千米，汇入该区的支流全系5公里以下小河沟。该区内河道宽阔，坡降较小，上游来水经七里滩水电站发电后尾水排出，水流平缓，流速较小。该区现状水质为超Ⅴ类，规划水质目标为Ⅲ类，凡汇入该区的支流水质不得低于Ⅲ类，以缓解县际之间的水质需求矛盾。
②龙溪河垫江长寿缓冲区：起于垫江县高洞电站，下至长寿区沙石镇平滩电站，长约15千米。此段为垫江和长寿的交界河段，划为缓冲区。现状水质为Ⅲ类，水质管理目标为Ⅲ类。
③龙溪河垫江保留区：此段起于垫江县普顺镇新桥处至垫江县砚台镇陈家渡，河段长75千米。本河段经垫江县普顺镇、周嘉镇、永安镇、高安镇、高峰镇、五洞镇、澄溪镇、砚台镇，该区内人口分布稀散，水资源开发利用程度不高，划为保留区。现状水质为Ⅳ类，水质管理目标为Ⅲ类。
④龙溪河垫江县砚台镇开发利用区：此段起于垫江县砚台镇陈家渡至垫江县高洞电站，河段长7千米。本段人口分布相对密集，经济发展较快，工矿企业较多，水资源开发利用程度较高，划为开发利用区。现状水质为Ⅲ类，水质管理目标按二级区划执行。
（2）大沙河
①大沙河忠县垫江缓冲区：此段上起忠县忠岭乡箭滩大桥，下止垫江县沙河乡石杠村石杠电站，长约1.5千米，为忠县与垫江县交界河段。现状水质为Ⅲ类，水质管理目标Ⅲ类。
②大沙河中段开发利用区：此段上起沙河乡石杠村石杠电站坝后，下止杠家乡凉水村徐家大桥处，长约20.7千米，其间主要有沙河乡水厂、杠家乡水厂、龙凤水厂在此取水，是解决沙河乡、杠家乡等集镇及农村人畜饮水的主要水源地，现有供水人口1.6万人，划为开发利用区，现状水质为Ⅳ类，水质管理目标为Ⅲ类。
③大沙河尾段开发利用区：此段上起砚台镇顺昌村枫家岭电站坝后，下止包家乡高洞村高洞咀注入龙溪河，长约14千米，其间主要有汪家水厂、砚台水厂、川东石油净化总厂在此取水，年取水量400立方米，是垫江县重点供水水源之一，划为开发利用区，现状水质为Ⅳ类，水质管理目标为Ⅲ类。
④大沙河保留区：此段上起杠家乡凉水村徐家大桥，下止砚台镇顺昌村枫家岭电站坝前，长约16.5千米，沿岸人口分布稀散，有少量工矿企业，水资源开发利用程度较低。划为保留区，现状水质为Ⅳ类，水质管理目标为Ⅲ类。
（3）桂溪河
①桂溪河邱家沟水库保护区：此段上起桂溪河源头九龙抱宝山，下至邱家沟水库坝下消力池出口处，长约3.3千米， 现状水质为Ⅲ类，水质管理目标为Ⅲ类。
②桂溪河开发利用区：此段上起邱家沟水库坝下消力池出口处，下至垫江县中学门前任家桥，长约11.35千米， 此段穿越县城而过，人口分布密集。县城桂溪河经过近几年的河道整治，已取得了明显的效果，现沿河两岸绿树成荫，是城区居民休闲娱乐的重要地段，水资源开发利用程度较高，划为开发利用区。现状水质为Ⅳ类，水质管理目标为Ⅲ类。
③桂溪河保留区：此段上起垫江县中学门前任家桥，下至永安镇苏河村三河口处注入龙溪河，长约28.5千米， 沿岸分布有少量工矿企业，但水资源开发利用程度较低，划为保留区。现状水质为劣Ⅴ类，水质管理目标为Ⅳ类。
（4）回龙河
①回龙河梁平垫江缓冲区：此段上起梁平县七桥镇回龙村大河桥，下至垫江县沙坪镇前进村五社，长约5千米，为梁平县与垫江县交界河段。现状水质为Ⅲ类，水质管理目标Ⅲ类。
②回龙河开发利用区：此段上起沙坪镇前进村五社，下至幺姑滩拦河坝处，长约8.5千米，其间主要为垫江县城饮用水源地应急饮用水源工程。现状水质为劣Ⅴ类，水质管理目标Ⅲ类。
③回龙河保留区：上起幺姑滩拦河坝处，下至永安镇苏河村三河口处注入龙溪河，长约19.6千米，沿岸无场镇，人口稀散，有少量工矿企业，但水资源开发利用程度较低，划为保留区。现状水质为劣Ⅴ类，水质管理目标Ⅲ类。
（5）卧龙河
①卧龙河十路口水库保护区：此段上起桂溪镇十路口村五社铁门坎，下至十路口水库坝下消力池出口处，长约5.6千米，为县城区的集中供水水源区。十路口水库是龙溪河灌区（垫江）西山片区12.66万亩灌面和城乡供水的蓄水工程之一，是一座以灌溉为主的小㈠型水库，地处垫江县城五公里外的桂溪镇黎明与工农村交界处。1980年建成，集雨面积4.59平方公里，总库容量123.8万立方米。其中：有效库容72.8万立方米，最大坝高23.9米。现状水质为Ⅲ类，水质管理目标Ⅲ类。
②卧龙河保留区：此段上起十路口水库坝下消力池出口处，下至澄溪镇高兴村四社跳墩处注入龙溪河，长约25千米，沿途两岸人口分布稀散，现状水质为Ⅳ类，水质管理目标Ⅳ类。
3.1.2水功能二级区划
（1）龙溪河流域（垫江段）
龙溪河垫江县砚台镇开发利用区：此段起于垫江县砚台镇陈家渡至垫江县高洞电站，河段长7千米。本河段人口分布相对密集，经济发展较快，工矿企业较多，水资源开发利用程度较高，划分为一个功能区：工业用水区，现状水质为Ⅲ类，水质管理目标为Ⅲ类。
（2）大沙河
①大沙河中段饮用水源区：起于沙河乡石杠村石杠电站，止于杠家乡凉水村徐家大桥，途经沙河、杠家、龙岗三个集镇，长20.7 千米。该区在沙河、杠家、龙岗等处有生活污水排入，水质有一定的污染，但没有大型工矿企业的废水污染，目前大沙河污染较轻。因沙河、杠家、龙岗人畜饮水水源在此段河流，故此，划为饮用水源区，现状水质为Ⅳ类，水质规划目标按Ⅲ类标准执行。
②大沙河尾段饮用水源区：此段起于砚台镇顺昌村枫家岭电站坝下，止于包家乡高洞村高洞咀，长约14 千米。该区没有大的工矿企业废水排入，只有沙河、杠家、龙岗、永平、汪家等集镇少量生活污水流入，水质较好，是川东石油净化总厂及汪家水厂、砚台水厂的生活用水的重点水源，年取水量400万立方米以上，因而划为饮用水源区，现状水质为Ⅳ类，水质规划按Ⅲ类标准执行。
（3）桂溪河
桂溪河景观娱乐用水区：该段起于邱家沟水库坝下消力池出口处，止于垫江中学门前任家桥，长约11.35千米。该区有县城区的工业废水及生活污水排入，对河道水质污染严重，近几年通过对桂溪河县城段进行了河堤加固整治，河道底部埋置排污管等治理工程，使河水污染得到了一定的控制。同时，桂溪河县城段下游已修建了污水处理厂，现已竣工投入使用，对提高桂溪河的水质起到了关键的作用。现桂溪河县城段绿树成荫，景色宜人，是人们休闲娱乐的重要地段。故此，划为景观娱乐区，现状水质为劣Ⅴ类，水质规划管理目标按Ⅲ类标准执行。
（4）回龙河
回龙河饮用水源区：此段起于沙坪镇前进村五社，止于幺姑滩拦河坝，长约8.5千米，该区没有大型工矿企业废水污染，上游沿途集镇较少，生活污水排入较低，只有农业生产的化肥、农药污染较为严重，该处是回龙、曹家两个集镇集中式生活供水的水源和应急水源地，划为饮用水源区，现状水质为Ⅳ类，水质规划管理目标按Ⅲ类标准执行。
3.2水域功能分析
龙溪河作为打鱼溪的上级河流，其属于长江左岸一级支流，发源于重庆市梁平县明达镇龙马村文家沟，流经梁平县、垫江县、长寿区三个区县后在长寿区凤城街道走马村六组注入长江。河流全长229.8千米，流域面积3280平方公里，河口多年平均流量54立方米/秒。垫江县境内流域面积1499.63平方公里，多年平均流量25.07立方米/秒，多年平均径流量8.08亿立方米。河宽60～150米，平均比降0.74%。
龙溪河作为打鱼溪的上级河流，其现状水质是否达到水功能区划水质管理目标，关系到打鱼溪的水质管理目标制定，若不能达到，则打鱼溪区划水质目标较其现状水质需要更严格些。
（1）龙溪河流水环境质量现状
根据垫江县2019年1月-12月和2020年1月-7月的水环境质量月报，龙溪河共设置2个监测断面，即普顺和六剑滩，均为国控断面；根据《垫江县水功能区划》，普顺和六剑滩断面水功能区划目标均为地表水III类标准。龙溪河2019-2020年水质监测情况见下表3.2-1。
表3.2-1 龙溪河2019-2020年水质监测情况
	序号
	检测时间
	普顺断面
	六剑滩断面

	
	
	水质类别
	超标因子及倍数
	水质类别
	超标因子及倍数

	1
	2019年
	1月
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	

	2
	
	2月
	Ⅲ
	
	Ⅳ
	化学需氧量（0.15）

	3
	
	3月
	Ⅲ
	
	Ⅳ
	五日生化需氧量（0.05）、总磷（0.25）

	4
	
	4月
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	

	5
	
	5月
	Ⅳ
	高锰酸盐指数（0.2）
	Ⅳ
	总磷（0.2）、高锰酸盐指数（0.033）

	6
	
	6月
	Ⅲ
	
	Ⅳ
	化学需氧量（0.35）、高锰酸盐指数（0.17）

	7
	
	7月
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	

	8
	
	8月
	Ⅳ
	总磷（0.4）
	Ⅲ
	

	9
	
	9月
	Ⅳ
	总磷（0.35）、化学需氧量（0.15）、高锰酸盐指数（0.17）
	Ⅳ
	总磷（0.1）

	10
	
	10月
	Ⅳ
	高锰酸盐指数（0.13）
	Ⅲ
	

	11
	
	11月
	V
	总磷（0.9）
	Ⅲ
	

	12
	
	12月
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	

	13
	2020年
	1月
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	

	14
	
	3月
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	

	15
	
	4月
	Ⅲ
	
	Ⅳ
	化学需氧量（0.1倍）

	16
	
	5月
	Ⅲ
	
	Ⅳ
	溶解氧（0.18倍）

	17
	
	6月
	Ⅲ
	
	Ⅳ
	高锰酸盐指数（0.03倍）

	18
	
	7月
	Ⅲ
	
	Ⅲ
	


从上表可知，2019年龙溪河普顺和六剑滩断面水质超标月份均达5个月，不达标率均为41.67%，主要为总磷和高锰酸盐指数超标。2020年1-7月，普顺断面达到水域功能，六剑滩断面有3个月份的水质超标，不达标率均为42.86%，主要为化学需氧量、溶解氧和高锰酸盐指数超标。
（2）水质管理目标分析
根据龙溪河水环境质量现状分析，龙溪河水质现状无法满足水功能区。因此，打鱼溪作为龙溪河垫江境内的一级支流，且属于上游河段，其水质功能目标在现状基础上应不低于龙溪河水域功能区。

第四章 打鱼溪水功能区划
4.1一级水功能区
打鱼溪流域一级水功能区划共计6个。其中，保护区2个，为打鱼溪源头水保护区和河堰口水库保护区；开发利用区3个，即永兴水库开发利用区、上游水库开发利用区、打鱼溪开发利用区；缓冲区1个，即打鱼溪缓冲区。
打鱼溪流域水库二级水功能区划共计3个，即永兴水库景观娱乐、工业用水区；上游水库景观娱乐、工业用水区；打鱼溪景观娱乐、工业用水区。垫江县打鱼溪一、二级水功能区划登记表建附表1和附表2。
4.1.1保护区
（1）打鱼溪源头水保护区
此段起于太平镇牡丹村九道拐，止于澄溪镇龙华庙，河段长1.02千米。现状水质III类，水质管理目标为III类。
划分依据为：此段位于垫江县生态保护红线范围内，生态红线范围属于明月山风景区核心区域，属于国家重点风景游览区，水质达到地表水Ⅲ类水质标准。为保护河流水源水质，故将地段划分为源头水保护区。
（2）河堰口水库保护区
该水库位于澄溪镇通集村，起于澄溪镇河堰口，止于水库坝下消力池出口处，保护区面积2.96平方千米。现状水质为II-Ⅲ类，水质管理目标为Ⅲ类。
划分依据为：根据《垫江县乡镇集中式生活饮用水源保护区划分方案》，河堰口水库被划分为水库饮用水源保护区，供水水厂为澄溪水厂，为水库附近村（社区）和澄溪场镇过半人口的主要饮用水源，日供水需求人数达3万余人，划分为饮用水源保护区。保护饮水水源，为当地居民提供健康、安全的水资源，故将河堰口水库划为保护区。
4.1.2开发利用区
（1）打鱼溪开发利用区
此段起于澄溪镇龙华庙，止于澄溪镇污水处理厂旁大桥处，河段长9.13千米。现状水质为III-V类，水质管理目标按二级功能区执行。
划分依据为：该区污染严重，水质为地表水III-V类水质标准，根据澄溪镇未来的发展规划布局，打鱼溪将为澄溪镇景观、工业发展区域。根据《水功能区划分标准》的有关要求，并结合打鱼溪流域经济社会的发展，将该河段划为开发利用区。
（2）永兴水库开发利用区
该区起于彭溪镇许家大湾，止于水库坝下消力池出口处，开发利用区面积0.14平方公里，总库容18.11万立方米。现状水质为III类，水质管理目标按二级功能区执行。

划分依据为：根据澄溪镇未来的发展规划布局，永兴水库将为澄溪镇景观、工业发展区域。根据《水功能区划分标准》的有关要求，并结合打鱼溪流域经济社会的发展，将该河段划为开发利用区。
（3）上游水库开发利用区
该区起于彭溪镇周家湾，止于水库坝下消力池出口处，开发利用区面积0.35平方公里，总库容23.25万立方米。现状水质为III类，水质管理目标按二级功能区执行。
划分依据为：根据澄溪镇未来的发展规划布局，上游水库将为澄溪镇景观、工业发展区域。根据《水功能区划分标准》的有关要求，并结合打鱼溪流域经济社会的发展，将该河段划为开发利用区。
4.1.3缓冲区
此段上起澄溪镇污水处理厂旁大桥处，下至打鱼溪出垫江段境处，垫江段长1.00千米。现状水质为IV类，水质管理目标为III类。
划分依据为：本河段为长寿区与垫江县交界河段，属上下游关系。现状水质较差，对下游水质产生一定影响。根据《水功能区划分标准》的有关要求，打鱼溪位于上游，考虑到上游对下游的功能产生影响，其长度上游占三分之二，下游占三分之一，以减轻上游排污对下游的影响，故将此段划为缓冲区。规划水质目标为Ⅲ类，凡汇入该区的支流水质不得低于Ⅲ类，以缓解县际之间的水质需求矛盾。
4.2二级水功能区
二级水功能区共计3个。
（1）打鱼溪景观娱乐、工业用水区
此段起于澄溪镇龙华庙，止于澄溪镇污水处理厂旁大桥处，河段长9.13千米。现状水质为III-V类，水质管理目标为III类。
划分依据为：此段污染严重，水质现状为地表水III-劣V类标准，根据澄溪镇未来的发展规划布局，打鱼溪将为澄溪镇景观、工业发展区域。根据《水功能区划分标准》的有关要求，并结合打鱼溪流域经济社会的发展，将该河段划为景观娱乐、工业用水区。

（2）永兴水库景观娱乐、工业用水区
该区起于彭溪镇许家大湾，止于水库坝下消力池出口处，开发利用区面积0.14平方公里，总库容18.11万立方米。现状水质为III类，水质管理目标为III类。
划分依据为：根据澄溪镇未来的发展规划布局，永兴水库将为澄溪镇景观、工业发展区域。根据《水功能区划分标准》的有关要求，并结合打鱼溪流域经济社会的发展，将该河段划为观娱乐、工业用水区。
（3）上游水库景观娱乐、工业用水区
该区起于彭溪镇周家湾，止于水库坝下消力池出口处，开发利用区面积0.35平方公里，总库容23.25万立方米。现状水质为III类，水质管理目标为III类。
划分依据为：根据澄溪镇未来的发展规划布局，上游水库将为澄溪镇景观、工业发展区域。根据《水功能区划分标准》的有关要求，并结合打鱼溪流域经济社会的发展，将该河段划为观娱乐、工业用水区区。
第五章 管理措施
5.1污染控制与治理
5.1.1入河排污口排查整治
（1）在入河排污口调查评价的基础上，按照法律法规要求，结合地方经济、产业布局及城镇规划，确定禁止设置入河排污口区域、限制设置入河排污口区域范围。禁止设置入河排污口区域包括饮用水水源保护区、风景名胜区核心景区、其他法律法规规定禁止设置的区域、限制设置入河排污口区域包括除禁止区以外的其它水域范围。
（2）在排查、监测、溯源基础上，按“一口一策”工作原则，逐一明确入河排污口整治，推进打鱼溪入河排污口规范整治，有效管控入河污染物排放，推动入河排污口水质逐步改善。按照入河排污口规范化建设要求，参照《入河排污口规范化建设技术指南》，开展打鱼溪入河排污口规范化建设，统一规范排污口设置，明确入河排污口标志牌、监测监控设施等。
5.1.2工业污染源治理
近几年，打鱼溪流域澄溪镇大力发展工业经济，并取得了一定成效，但同时也带来了一系列的工业污染。因此，应严格监督管理工业污染源，控制污染物的排放，全面实行污染物排放总量控制和取排水许可制度。加强工业企业污染源的管理和控制，必须按照以水定供、以供定需的原则，同时企业必须坚持可持续发展战略，推行清洁生产、加快产业结构调整和技术进步。主要措施有：
（1）依法淘汰涉及污染的落后产能，根据最新《中华人民共和国清洁生产促进法》，完成对打鱼溪流域能耗高、物耗高、污染重的落后产能淘汰，适时根据国家最新要求对产业结构进行调整、优化。
（2）开展“散乱污”涉水企业综合整治，分类实施关停取缔、整合搬迁、提升改造等措施。开展现有工业园区污染治理设施升级，完成垫江工业园区澄溪组团污水处理设施建设；开展园区雨污分流，完成污水管网建设；开展打鱼溪流域内不符合产业规划或严重污染环境的生产项目清理整治，推进工业园区废弃物的代谢和资源化利用、水的循环利用和梯级使用；利用大数据与网络技术，构建工业园区精细化管理体系。
（3）开展重点行业专项治理、提升清洁生产水平、制造业绿色改造升级，制定专项治理方案，推动工业企业全面达标排放。深入推进排污许可证制度，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。
5.1.3城镇水污染源治理
（1）进一步加强澄溪镇污水收集体系建设和污水处理设施升级改造。通过进一步提高污水收集处理率，和提高污水处理厂尾水排放标准等一系列措施，减少入河污染总量。同时，对岸边带进行绿化改造，采用岸边植物、沉水植物等景观修复途径来改变水生态系统的物质流动方式，进而提高水体的自净功能。
（2）巩固黑臭水体治理成果，提升水环境质量。清理农村黑臭水体，开展澄溪镇、太平镇及农村黑臭水体治理，进一步提升流域水质。推进城镇污水处理厂建设，完成澄溪污水处理厂扩容任务。
（3）积极探索澄溪镇排水体制机制改革，推行“厂网一体”模式，将污水处理厂、排水管网整体打包实施，由企业进行一体化、专业化运行维护，实现“政府监管、市场运作、企业负责”的排污治污新模式。
（4）加快智慧排水信息建设，依托“互联网+大数据”技术，全面整合排水数据，构建信息共享、集成共用、研判高效、反应快速的智慧排水系统。
5.1.4农业和农村污染防治
（1）加快推进乡村绿色发展，完善农业农村污染治理工作体制机制，遏制农业面源污染，持续改善农村生态环境，主要包括加强养殖污染防治、推进种植污染管控、提升农村生活污染治理水平等。
（2）优化调整畜禽养殖布局。加强畜禽养殖区域管理，严格执行畜禽禁养区、限养区、适养区“三区”管理规定。推进畜禽养殖标准化示范创建升级，带动畜牧业绿色可持续发展。开展全流域畜禽养殖粪污综合利用试点，实现养殖粪污田地消纳。
（3）实施化肥减量增效行动。采取“精、调、改、替”技术路径，有序推广测土配方施肥技术，推进“有机肥+配方肥”“果-沼-畜”“有机肥+绿肥”“机械深施”等化肥减量增效技术模式，开展耕地土壤改良、地力培肥试点和化肥减量试验示范建设。围绕粮、油、果、茶、菜等农作物，推进种养结合，开展有机肥替代化肥试点。
（4）实施农药减量增效行动。采用“控、替、精、统”技术路径，依靠科技进步，依托新型农业经营主体、病虫害防治专业化服务组织，集中连片整体推进，严格控制高毒高风险农药使用，大力推广新型农药，提升装备水平，加快转变病虫害防控方式，大力推进统防统治和绿色防控，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现农药减量控害，保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全。
（5）强化农村生活污染治理。推动澄溪镇污水处理设施和服务向近郊周边农村延伸，因地制宜实施村聚居点集中式生活污水处理设施建设，鼓励小型聚居点和散居农户采用人工湿地、生物塘、农村改厕、户用沼气、化粪池以及储粪还田等多种形式治理分散污水，加强改厕与农村生活污水治理的有效衔接，有序推进农村生活污水治理，污水乱排乱放得到有效管控。
5.1.5生态环境建设工程
保护水资源，维护河流健康生命的重要举措。生态修复措施包括护岸绿化、退化的河岸湿地修复、流域退耕、还林、还草、水土保持、河源地生态恢复等工程措施。行动方案如下：
（1）有序推进打鱼溪缓冲带建设，重点针对打鱼溪岸线生态功能受损的周边，受面源影响较大且富营养化趋势明显区域，特别是打鱼溪流域沿岸城镇开发区及农业种植区，建立河流缓冲带利用多水塘，湿地构建，生态护岸等多种技术综合利用，推进河流岸边缓冲带建设，有效截流面源，削减入河负荷。
（2）持续加大河堰口水库生态涵养林调查，探索生态恢复与饮用水保护，污染控制协同机制，在有限区域内开展生态搬迁等工作。
5.2 城市规划措施
水资源保护要与工业布局、城市的能源、交通运输以及城市的共用设施等规划相结合。为了更有效地控制城市污染源，提高城镇水资源质量，城镇的工业、交通、居住、娱乐等建设计划应统一起来，合理安排，兼顾对水资源的影响。城镇规划应与城市生态、水资源保护相结合，应根据以下原则：
（1）要以城镇生态的理论研究为指导，城镇生态既有自然生态系统，又有人为生态系统，要把城镇看作一个整体。
（2）要以城镇建设总目标（城市功能、环境目标）为依据。
（3）要与城镇建设总体规划相结合。
5.3加强水资源保护
（1）根据《重庆市水资源管理条例（2015年修订）》相关规定，各级人民政府及有关部门和单位应当采取有效措施，加强水资源保护和水污染防治的监督管理，保护自然植被和湿地，涵养水源，防治水污染和水土流失，防止水流堵塞和水源枯竭，改善生态环境，严禁破坏和污染水资源。加强饮用水水源地、重要生态保护区、水源涵养区、江河源头区的保护，开展污染治理，推进生态脆弱河流和地区水生态修复工程建设，建立生态修复维护管理长效机制。开发、利用水资源应当维持河流合理流量和湖泊、水库以及地下水的合理水位，保障基本生态用水需求，维护江河、湖泊健康生态。
（2）取水单位或者个人应当在取水口设立醒目标志，安装检定合格的取水计量设施，并保证相关设施、设备的正常运行，不得擅自拆除、停用。在水功能区内从事工程建设或者旅游、养殖、水上运动等开发利用活动的，不得影响本水功能区及相邻水功能区的使用功能，不得降低水功能区的水质标准。
（3）落实最严格水资源管理制度。强化各级政府责任，严格考核评估和监督。严守水资源开发利用控制红线。实施水资源消耗总量和强度双控行动，防止不合理新增取水，切实做到以水定需、量水而行、因水制宜。 

（4）严守用水效率控制红线。坚持节水优先，全面提高用水效率，生态脆弱地区要严格限制发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。 

（5）严守水功能区限制纳污红线。严格水功能区管理监督，根据水功能区划确定的河流水域纳污容量和限制排污总量，落实污染物达标排放要求，切实监管入河库排污口，严格控制入河库排污总量。
5.4加强水环境风险防范
5.4.1水环境风险防控
（1）开展突发性和累积性水环境风险源、环境风险受体、环境风险防控与应急救援能力环境风险调查评估。重点开展流域内化工、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业等风险源排查，形成水环境风险基础数据库。
（2）坚持预防为主、预防与应急相结合原则，以信息技术为支撑，实现环境风险防范与应急管理精细化、现代化，续加强突发水污染事件风险防控能力建设。开展饮用水水源地风险预防性措施建设，推进河堰口水库饮用水源地事故应急池及处理设施。
5.4.2应急处置能力建设
（1）完善预案管理体系，结合预案评估修订，针对涉危险化学品企业，集中式饮用水水源地等重点区域优化管理，提高预案管理效率。
（2）推进风险评估、应急队伍、装备物资等建设，对风险因素、应急资源等进行可视化、动态化管理，提高应急管理效率。
5.5加强日常环境监管
（1）加强日常执法监管。强化督查，确保实效，全面深化落实河长制工作，扎实开展巡河行动，做到河道巡查督查全覆盖，发现问题及时整改；进一步加大河道整治疏浚和日常管护力度，引进新机制，创新工作方法，用严格执法监管，倒逼整治措施落实，以水环境执法、河道专项执法为有效抓手，加大河道巡查力度，积极开展水环境联合执法，严惩偷排漏排等违法违规行为；控源截污，强化宣传引导，规范排水行为。
（2）加强河长制巡河监管。抓好垫江县生态环境局责任河段监管，确保河道及周边环境卫生长效常态化管理，继续加大力度整治河道及周边环境，建立健全巡查巡河台账，加强群众宣传教育工作，联动周边居民共同保护、共同治理好打鱼溪。
第六章 结论及建议
6.1 结论
本次水功能区划共计6个一级水功能区、3个二级水功能区。
为保护源头水不受污染，将打鱼溪在生态红线范围段划分为保护区；为保护饮用水源地水质得到保护，将河堰口水库划分为保护区。
为规范区县交界处水域水功能区，在打鱼溪的长寿垫江交界处河段，划分缓冲区。
为满足景观娱乐、工业用水需求，在打鱼溪澄溪镇龙华庙至澄溪镇污水处理厂旁大桥处段、永兴水库、上有水库，划分开发利用区。
6.2 建议
（1）流域内各镇街严格落实生态环境保护和水污染防治责任，严格控制高污染排放的工业企业入驻流域，全面推行河长制，开展水资源保护和水资源涵养，消存量、控增量。
（2）提高流域污水处理收集率和处理率，流域工业企业达标排放，逐步提升排放标准，雨污分流，提升处理污水中水回用比例。
（3）加强农村面源污染治理，调整农业产业结构，减少农药化肥使用量，减少面源污染排放，加大农村垃圾收集和转运，有效减少水土流失。
（4）做好水资源优化配置，加大生态流量的下放，维持河流自净能力，加大饮用水源地的保护。
（5）根据重庆市水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案技术细则，针对划定的水域功能区核定纳污能力，并制定分阶段限制排污总量控制方案，协调与生态环境部门的关系，加强对入河排污口的监督管理。并在进行河道管理、取水许可管理、水污染防治管理时将功能区及其保护目标作为审批的依据，保证功能区水质保护目标的实现。
（6）保护区是对流域内源头水、风景名胜区、饮用水源地的保护具有重要意义的水域。禁止在饮用水源保护区、风景名胜区核心区范围内新建、改建、扩建与保护无关的建设项目和从事与保护无关的涉水活动。
（7）采取各种形式和手段，加强对水功能区的宣传，提高全社会的水资源保护意识，以获取公众的广泛支持和参与，使水资源保护变为全民的自觉行动。
（8）根据经济社会发展规划，结合水环境状况，适时调整水功能区，不断优化取水口、排污口的布设，充分发挥水资源的综合效益。
附表1 垫江县打鱼溪一级水功能区划登记表
	序号
	功能区名称
	水系
	河流
	起始断面
	终止断面
	湖库面积（平方公里）
	长度（千米）
	水质现状
	水质管理目标
	区划依据

	1
	打鱼溪源头水保护区
	龙溪河
	打鱼溪
	太平镇牡丹村九道拐
	澄溪镇龙华庙
	
	1.02
	Ⅲ
	Ⅲ
	河流发源地

	2
	河堰口水库保护区
	龙溪河
	
	澄溪镇河堰口
	水库坝下消力池出口
	2.96
	
	II-Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源保护区

	3
	打鱼溪开发利用区
	龙溪河
	
	澄溪镇龙华庙
	澄溪镇污水处理厂旁大桥
	
	9.13
	Ⅲ-V
	Ⅲ
	景观娱乐、工业集中区

	4
	永兴水库开发利用区
	龙溪河
	
	澄溪镇许家大湾
	水库坝下消力池出口
	0.14
	
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观娱乐、工业集中区

	5
	上游水库开发利用区
	龙溪河
	
	澄溪镇周家湾
	水库坝下消力池出口
	0.35
	
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观娱乐、工业集中区

	6
	打鱼溪缓冲区（垫江段）
	龙溪河
	
	澄溪镇污水处理厂旁大桥
	打鱼溪垫江段出境处
	
	1.00
	Ⅳ
	Ⅲ
	县界水体


附表2 垫江县打鱼溪二级水功能区划登记表
	序号
	功能区名称
	水系
	河流
	河段
	范围

	
	一级
	二级
	
	
	
	起始断面
	终止断面
	湖库面积（平方公里）
	长度（km）
	水质现状
	水质管理目标

	1
	打鱼溪开发利用区
	景观娱乐、工业用水区
	龙溪河
	打鱼溪
	中段
	澄溪镇龙华庙
	澄溪镇污水处理厂旁大桥
	
	9.13
	Ⅳ-V
	Ⅲ

	2
	永兴水库开发利用区
	景观娱乐、工业用水区
	龙溪河
	
	中段
	澄溪镇许家大湾
	水库坝下消力池出口
	0.14
	
	Ⅲ
	Ⅲ

	3
	上游水库开发利用区
	景观娱乐、工业用水区
	龙溪河
	
	中段
	澄溪镇周家湾
	水库坝下消力池出口
	0.35
	
	Ⅲ
	Ⅲ


[image: image2.jpg]M FT&)

107° 1|4’ 0" R

\

{

'Y Y 4

107° 1l6’ 0" %

107° 1|8’ 0" R

Fof g iR & [#]

N
PN
// \\M\ (_,.M\Jf'\”}_{s/\
4 y = A
W E P 4 7w ) “\
/S i J 4R /
// 7 SR AR r/
| & ( ERANSZ - .
j T~ § X
S / gy R ' &
2 . / b g 7 2
= 0 75 1.5 3 ?7[{ f I Rt j/ 2
= I I I // 47 AL priE /r -0
° 4 ( 0
) 4 ~. o
& / K 4R \(\ v
ﬁ wiy @S
Y )
/ (
/ N
// r'v'\\
4 o o
/ AN Tera '3
/ k“’” ~
// \/,,/
V 4 K T4 |
' 4 A MG 4A E W <\)_
/ ~ ? v L jﬁ%éﬁ
4 ) 5
[ : "
| ) W o /!
| IS 437 4
) » TR A W (:
/ S o 2
< 1 =& g
Y :_/_’4-- ~
4 émﬁ //\\ //
{ R // > S/
,;J % | S—
Py
= A9
N =
o o
© = -0
2 3
4%,
5
N\
A9 \ e
- N i
o P
S -
= o
o A
1]
)
]
!
//
AP . .
El{51 otk ;
[}
crs e s (
L (— j:]-ﬁ ;;-‘Z;:F;lei i e
s ek S
S- ~! 7 A 2
o FI&8ET R % o
2 /:/Q\ =
T 255 A 4
==/ /EL \\
\
W\
()
7K 1
W
T e ‘
> - AN
P18 RS S
(/’\\3
258 \
AN
7~ \\ W
| | |
107° 14’ 07 % 107° 16’ 07 % 107° 18’ 07 %





[image: image3.jpg]Oo 2’ O”:“:

fiE2 BT EKRE

1030 3|8’ O//;J:\

Oo 4’ O”:”:

BF T

A

GF T
B3
SRR TR TR
B A RE e
AR L3547
EHETE
Rz e
' TR . W T
AT AT 50
=35 i
AU -
WG R TR
IEESENG| fa kst 2k 5
ﬂ%\@%{ﬂ#@ ! A B e
HINE g ,
. g IR
B SR
R
E A Y D
P o7 R il ST & 1
JERY ) g 3 % Ay
ﬁ%%fﬂ N B R
L — 3
=t Nty YOS K ]
SRAG| 5{7_ VAT
& A ETR
ALk A K % V% S M|
LR R TS v .
T g 3 B BT AL
= L .
AT L i
=G - FRN
R RGN A BT 18
R
HE ks i -
35 B PRI s - \
=E@%H xS
2% ¥ o RF K N 3]
T Rz BT b
ESEN B 2
FALAT
HRH
@ T# 6 7K B
TR Je i
Ry (EEVED WA n S EES 1K) A g
. , yix 1t >
B ik e g :
He ey . ol VAl £ JLJH
e O A N T
e TRV, ” % ) :
g B 5 AT . f) 25 77 ﬁ%?;?
FER B
2 el AR
U W 5 S T
Ié\%’wﬁfﬂﬂ Sy, o i ESEE
/N E A i
TR /NE o %ﬂ[}f%m ]
-~
A R mA oy 1 8
g AIEM) S8vb K BT RN
‘ . s
LiE) ;
R ] T \oo
sE :
RGPt
Y i
7 T . AR
T @5
LR
P i
Wi g 7K e N
250 Ty N
N\ FE !
A i}\ﬂ%ﬁﬁd’ﬁj W

@g*”%ﬁ

Bk AR

EIE NS 2

"-ﬂ%i‘ﬁﬁii’@

AR

H %mii}?kak
Ui

BIEEKE A

TR

AT

S FEZX IR

AR
Veryintstl

I

0 325 650
| |

1,300 K
|

Oo 2’ O//:“:

'
1030 38’ O//;J:\

Oo 4’ O//:“:





[image: image4.jpg]3 BT EIT&EGFHESON

107° 16 0% 107° 18 0%
! 1

4
E T UE SN s

ESNDiE]
51T LR L fr 20
RSN

11 140 & AT X BTG LT
RS

T R LB AR K

R

Ok RS

S m HE5H

: TARKER
g1 T

“ u: mwmmﬂmm ‘/W = ,__NV//// IKEE

TSR BT AR ES269
T Pk KA
R AL B T B

L mrEEE |
1 [ TR
T S INTEE V4

LN 0AR)

T T
£ 107° 16 0% 107° 1805





[image: image5.jpg]RSP L 2o el

ATBUX R4 K0T B 41T
SRR AR, SRR AR,
SRR R R B T 1A T s
HERBHQIRTLR, & TR
A A
3. BLEE i (8 S BUE AR T MR A
AL, ATIENATEA AR, AR
RAEBHEMITM ARSI AT Wit
SRRV AL R, AR
ABRPLLLEEHITNERN;
4. HEW R MICE KRB RS A SRS
AREFWIHERN.

| EEEY






 EMBED Visio.Drawing.11  \* MERGEFORMAT 
[image: image6.emf]附图 5  垫江县打鱼溪一级水功能区划图




[image: image7.emf]附图 6  垫江县打鱼溪二级水功能区划图


水功能区划分级分类系统





缓冲区





开发利用区





保留区





保护区





排


污


控


制


区





过


渡


区





饮用水源区





工


业


用


水


区





农


业


用


水


区





渔


业


用


水


区





景


观


娱


乐


用水区





资料分析评价评价





区划原则





区划依据





水功能区划报告





二级区划





征求有关部门意见





图1.7-1   水功能区划分工作程序图





审查、报批





水质状况





二级区划成果





划分功能区





水污染纠纷





入河湖排污口状况
























































各部门用水


现状及需求





地方社会经济状况





地方自然状况


然状况





收集资料





一级区划成果





附图4








_1234567890.vsd

_1234567891.vsd

