垫江县静脉产业园专项规划

规划文本

重庆市能源利用监测中心

（重庆节能技术服务中心）

中国建筑技术集团有限公司

2025年7月

目  录

第一章 总则	1

第二章 产业发展规划	6

第三章 规划构思	7

第四章 园区规划总体布局	9

第五章 道路交通规划	14

第六章 绿地系统规划	16

第七章 公用工程设施规划	17

第八章 环境保护规划	17

第九章 综合防灾体系规划	22

第十章 保障措施	25

# 总则

第一条  为构建垫江县静脉产业园，以各类城乡低值废弃物无害化处置和资源化利用为重点，健全再生资源回收体系，进一步优化资源配置，补齐城乡环境基础设施短板，促进生产系统与生活系统循环链接，提升城乡生态文明建设水平，特编制此规划。

第二条  规划依据

（1）法律法规

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）；

《中华人民共和国可再生能源法》（2010年4月1日）；

《城市生活垃圾管理办法》（2015年修正）；

《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日）；

《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（2000年5月29日）。

（2）政策及上位规划

《“无废城市”建设试点工作方案》（国办发〔2018〕128号）；

《两部门关于推进资源循环利用基地建设的通知》（发改办环资〔2018〕502号）；

《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》（发改环资〔2022〕109号）；

《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）；

《静脉产业园规划方案》（渝规资〔2022〕461号）；

《重庆市推进静脉产业园建设若干政策措施》（渝发改资环〔2022〕1084号）；

《重庆市“十四五”循环经济发展规划》（渝发改资环〔2022〕751号）；

《重庆市废旧物资循环利用体系建设实施方案的通知》（渝府办发〔2023〕12号）；

《重庆市固体废弃物处理处置规划》（2019-2035年）；

《重庆市“十四五”大宗固体废弃物综合利用实施方案》（渝发改规范〔2022〕3号）；

《重庆市固体废物（含危险废物）集中处置设施建设规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕142号）；

《重庆市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》（渝无废组〔2022〕1号）；

《重庆市城乡环境卫生发展“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府办发〔2022〕10号）；

《重庆市生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2021-2035年）》（渝发改资环〔2021〕881号）；

《重庆市推动工业资源综合利用水平提升实施方案》（渝经信节能〔2021〕33号）；

《重庆市危险废物集中处置设施建设布局规划（2018-2022年）》（渝环函〔2018〕1362号）；

《重庆市国土空间总体规划（2021—2035年）》；

《重庆市国土空间专项规划管理办法（试行）》；

《垫江县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（垫江府发〔2021〕3号）；

《垫江县生态环境保护“十四五”规划》（2022.06.10发布）；

《垫江县制造业高质量发展“十四五”规划》（2021-2025）（垫江府发〔2022〕7号）；

《垫江县“十四五”能源发展规划（2021-2025年）》（垫江府办发〔2022〕19号）；

《垫江县碳达峰实施方案》（垫江府发〔2023〕7号）；

《重庆市垫江县国土空间总体规划（2021-2035年）》。

（3）标准规范

《大件垃圾收集和利用技术要求》（GB/T 25175-2010）；

《工程施工废弃物再生利用技术规范》（GB/T 50743-2012）；

《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；

《城市环境卫生设施规划规范》（GB 50337-2018）；

《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）；

《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）；

《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）；

《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）；《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）；

《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评〔2018〕20号）；

《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；

《重庆市工业用地规划导则（修订）》（YGZ B05-2021）。

第三条  本规划的规划期限为2024年～2035年。

第四条  规划选址位于沙河乡南山村，总规划面积56.09公顷（约为841.35亩），其中重庆垫江三峰新能源发电有限公司已建有生活垃圾焚烧发电项目，用地规模为6.075公顷（约91.13亩），其余规划面积为50.015公顷（约750.22亩）。

第五条  服务范围：以服务垫江县为主，辐射周边县乡。

第六条  本规划是静脉产业园区用地建设和开发的法定指导文件，本片区的土地使用及一切开发建设活动必须遵守本规划的有关规定。

第七条  规划由规划文本、规划图纸和规划说明三部分组成，经批准后，规划文本和规划图纸具有法律效力，且两者应同时使用，不可分割。规划说明是对规划文本进行阐述、说明和解释。

第八条  本规划自批准之日生效。

# 产业发展规划

第九条  产业发展定位：结合“无废城市”发展理念，以固体废物循环经济产业为功能主体，构建集固体废物的收集与贮存，循环再生利用技术的研发应用，固体废物的减量化、资源化、无害化处置为一体，综合型、生态型、开放型的固体废弃物资源再生利用产业园。

第十条  产业发展方向：重点发展生活垃圾处置及资源综合利用、危险废物处置及资源综合利用和病死及病害动物处置三大领域，奠定园区静脉产业基础；积极布局一般工业固体废物和建筑垃圾处置及资源化利用两大领域，完善园区固废资源利用功能。

表2-1  产业发展规划表

| 序号 | 产业发展方向 | 具体发展方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾处置及资源综合利用 | 生活垃圾焚烧发电 |
|  |  | 餐厨垃圾、厨余垃圾资源化利用 |
|  |  | 二次污染物处置 |
|  |  | 大件垃圾资源化利用 |
| 2 | 危险废物处置及资源综合利用 | 有色金属冶炼废物资源综合利用 |
|  |  | 废矿物油收运处置 |
|  |  | 其他危废 |
| 3 | 病死及病害动物处置 | 病死及病害动物处置 |
| 4 | 一般工业固体废物处置及资源化利用 | 大宗固废资源化利用 |
| 5 | 建筑垃圾处置及资源化利用 | 建筑垃圾处置及资源化利用 |

# 规划构思

第十一条  规划原则：

1.坚持统筹规划；

2.坚持生态优先；

3.坚持市场主导；

4.坚持集聚集约；

5.坚持循环利用。

第十二条  规划目标：

（1）近期目标：以资源节约、环境友好为出发点，以垃圾分类处理为核心，以综合处理和资源化循环利用为重点，建设生活垃圾、危险废物、一般工业固体废物和建筑垃圾处理及资源化利用等项目，完善园区配套工程和综合管理建设，构建垫江县静脉产业园基本框架。

（2）长期目标：将固体废弃物处置迫切需求和战略发展紧密结合，不断完善园区物流能流系统、污染控制治理系统，实现资源化能源化利用最大化和环境影响最小化，建立一个现代化、生态化、低碳化、可持续化的循环经济产业园。

第十三条  用地规模：静脉产业园用地总面积为56.09公顷（约为841.35亩），其中重庆垫江三峰新能源发电有限公司已建有生活垃圾焚烧发电项目，用地规模为6.075公顷（约为91.13亩）；其余园区可用地面积50.015公顷（约750.22亩），主要为农用地和建设用地，基本处于自然原始状态，基本未开发建设，不涉及永久基本农田。

# 园区规划总体布局

第十四条  现状区位

静脉产业园选址为沙河乡南山村1组、南山村2组。沙河乡地处垫江县东部，东邻忠县双桂镇，南接杠家镇，西靠高安镇，北抵忠县金华乡。

第十五条  园区周边条件

静脉产业园可用地面积56.09公顷（约为841.35亩）。丘陵地形，地形最大高差约100米，南接160县道，南侧紧邻G50沪渝高速，交通便利。

第十六条  规划园区定位

立足垫江县，以循环经济（静脉）产业为功能主体，以突出的自然生态环境为特色，打造综合型、生态型、开放型的循环经济（静脉）产业基地。

第十七条  规划功能分区

按照“绿色低碳、集约高效、循环发展”原则，根据“统筹规划、分步实施”的思路，依托已建生活垃圾焚烧厂，总体形成“一园四区”产业空间布局。“一园”即垫江县静脉产业园，“四区”即“三大处置利用区”和“一大配套区”。“三大处置利用区”分别为生活垃圾及病死害处置区、有色金属冶炼废物等危废处置区、建筑垃圾及一般工业固废处置区；“一大配套区”为配套服务及物流区。

为避免造成规划区外南侧附近原住居民大规模拆迁，在专项规划中对产业进行合理布局，将污染排放相对较大、环境影响相对较大的生活垃圾及病死害处置区和有色金属冶炼废物等危废处置区布局在规划区北侧，将污染排放相对较小、环境影响相对较小的工业固废处置区和配套服务及物流区布局在南侧，以减少对规划区外南侧附近原住居民的影响。

专项规划在空间布局上满足《重庆市工业用地规划导则（修订）》（YGZB 05-2021）中的规定“二类工业用地应设置防污和污染治理设施，与最近的居民住宅和医疗卫生、文教单位公共建筑之间应设置不小于100米的防护距离；三类工业用地应设置完善的防污和污染治理设施，工业项目的用地边界与最近的居民住宅和医疗卫生、文教单位的公共建筑之间宜设置不小于500米的卫生防护距离；具体项目的防护距离应由项目区域整体评价和环境影响评价确定。”

图4-1 静脉产业园空间布局规划

第十八条  土地利用规划

规划总体布局方案如下：

（1）在结合产业项目规划的基础上，满足环境保护和节能、安全、卫生等要求的前提下，充分考虑区内各装置的生产特点及协调关系，合理布局。

（2）规划根据功能分区，一体化考虑近期和远期产业园公用工程及配套设施建设，“一次规划，分步实施”，以节约土地、减少投入、保护环境。在提高资源利用效率的同时，实现公用工程集约化经营产生的规模效益。

（3）合理组织园区内的公用设施和各种管线的铺设，其公用工程设施的布置位置除考虑其本身建设要求外，应尽量靠近其负荷中心，以缩短其输送距离，节约能耗。各装置和配套的公用工程、储运设施等均围绕在主产业链的周围布置，以便于管理，节约资金。园区用地平衡表如下：

表4-1  土地利用平衡表

| 序号 | 用地代码 | 用地性质 |  | 用地面积（m2） | 用地面积（亩） | 占总面积比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 公共管理与公共服务设施用地 |  | 9178.38 | 13.77 | 1.64% |  |
|  |  | 其中 | 商业服务用地 | 1671.00 | 2.51 | 0.30% |  |
|  |  |  | 行政办公用地 | 7507.38 | 11.26 | 1.34% |  |
| 2 | M | 工业用地 |  | 374680.55 | 562.02 | 66.80% | 工业用地比例应达到40%-60% |
| 3 | W | 物流用地 |  | 12874.60 | 19.31 | 2.30% |  |
| 4 | S | 道路与交通设施用地 |  | 89453.46 | 134.18 | 15.95% | 道路与交通设施用地应为12%-20% |
| 5 | U | 公用设施用地 |  | 9580.09 | 14.37 | 1.71% |  |
|  |  | 其中 | 供水用地 | 4017.59 | 6.03 | 0.72% |  |
|  |  |  | 供电用地 | 2500.00 | 3.75 | 0.45% |  |
|  |  |  | 排水用地 | 3062.50 | 4.59 | 0.55% |  |
| 6 | G | 绿地与广场用地 |  | 65136.54 | 97.70 | 11.61% |  |
|  |  | 其中 | 公园绿地 | 18679.59 | 28.02 | 3.33% |  |
|  |  |  | 防护绿地 | 46456.95 | 69.69 | 8.28% |  |
| 7 | 总用地面积 |  |  | 560903.62 | 841.35 | 100% |  |

由于静脉产业园内地势高低差较大，园区整体竖向设计采用台阶式布置。规划用地可根据园区内开发进度结合自然地形分片区进行场地平整，结合场地现状合理确定设计标高以及边坡防护，尽量减少土方工程量。

# 道路交通规划

第十九条  交通道路规划目标

道路交通规划以“畅通、安全、高效”为目标，因地制宜，合理规划建立园区内快速便捷的交通运输网络。与周围区域交通相协调，满足园区规划物流运输需要，使物流顺畅、人流便捷。

第二十条  道路等级

为了满足园区物流运输要求，园区内主要道路规划为环形道路，各功能地块均设置物流线路，路面采用沥青路面，针对园区内人流相对较少，交通组织主要采用人车混流。道路等级分为主干道和次干路。园区主干路规划双向2车道，宽度为15米，在道路两侧规划2米的人行道，合计为19米。园区内次干路部分规划双向单车道，宽度为8米，在道路两侧规划2米的人行道，合计为12米；部分规划单车道，宽度为4米，在道路两侧规划2米的人行道，合计为8米。

第二十一条  静态交通设施规划

建筑在新建、改造、扩建时，应配建相应的机动车和非机动车停车场（库），公共建筑的停车场（库）尽量利用地下空间设置。如果因建设条件限制无法满足规定的配建标准时，应由建设单位向政府指定管理部门，按配建标准交纳建设费，由停车管理部门统一安排。

根据《重庆市工业用地规划导则（修订）》（YGZB 05-2021）中的规定，工业项目配套服务设施用房的停车位宜按照每100平方米不少于1.0个配建；标准厂房项目中生产用房的停车位宜按照每100平方米不少于0.5个配建；普通工业项目中生产用房的停车位宜按照每100平方米不少于0.1个配建；主城都市区新建工业项目配建停车场（库），具备充电设施安装条件的比例不低于30%，建成充电设施的停车位比例不低于10%。

# 绿地系统规划

第二十二条  绿地系统规划

绿地景观规划以线性绿化为主，以点、线、面相结合的方式组织绿地景观系统。绿地系统由公共绿地、生产防护绿地、道路绿地、企业附属绿地构成。绿地规划布置以线性绿化为主，适当布置点状绿化，道路形成线状绿化。各功能区由绿化环绕，形成园在绿中，绿色环抱园区的格局。

在静脉产业园内规划以环保为主题的公园绿地，结合周边的主题展馆和培训中心，集中展示了环保主题知识和文化，帮助人们普及环保理念，提升环保素质，加强对环保问题的重视程度。

在园区各地块周边规划了防护绿地，道路两侧规划道路绿地，以绿化轴线加以串联，充分利用自然条件设置各类绿地，营造优美的自然环境，形成以绿化广场为重要节点，道路绿化用地为轴线，大面积的生态防护绿地环绕的有机开敞绿地系统框架。同时，在公园绿地及防护绿地下面进行海绵城市建设，消纳自身雨水，并为蓄滞周边区域雨水提供空间。

# 公用工程设施规划

第二十三条  给水工程规划

水源：水源可从龙滩水库供水管网接入，约3公里距离。

用水量预测：最高日用水量约为2465.37 m3/d。

静脉产业园给水从龙滩水库供水管网接入，规划加压供水站规模为2500 m3/d，给水管网以环状布置为主，确保供水安全，给水管道规划园区道路。园区内部道路下敷设DN200配水管；给水管道一般布置在道路人行道下，埋深为1.0-1.5米左右。给水管道上按规范要求设置消火栓。

第二十四条  排水工程规划

排水体制：采用雨污分流制。

排水量预测：最高日污水量为1849 m3/d。

规划设置1座处理量为2000 m3/d污水处理厂和1处事故应急池，各企业的生活污水、生产废水预处理达到对应行业的间接排放标准、园区污水处理厂接纳指标后，生活污水经园区生活污水管网，工业污水经园区工业污水管网分别收集至污水厂生活污水、工业污水处理系统进行处理。事故应急池为园区内发生事故时，提供应急处理设备。

第二十五条  雨水工程规划

雨水干管采用重力流管道，采用钢筋混凝土圆管，管道采用矩形暗沟。雨水管道沿道路设置，充分利用地形高差，埋设在绿化带或者人行道下，管道覆土厚度满足冻土及埋深要求。雨水管道在拐弯处和有高差改变处以及在直线段隔一定距离设置检查井和雨水口。同时，在静脉产业园内进行海绵城市建设，建设海绵型公园和绿地，消纳自身雨水，并为蓄滞周边区域雨水提供空间。

第二十六条  电力工程规划

用电量预测：规划区用电最大负荷约为14.94 MW，取年最大负荷利用小时数7200h，年平均有功负荷系数取0.8，年用电量8600万kWh。

电源接入：静脉产业园南侧6千米处有杠家35kV变电站，已有35kV杠垫线、10kV杠沙线延伸至本项目红线外，根据园区客户企业入驻情况可灵活选择35kV或10kV供电。

电力通道：内部采用10 kV架空线路双辐射供电，沿园区次干道架设，方便入驻企业用电接入。

在静脉产业园内的道路一侧规划光伏发电路灯，在园区内新建建筑规划安装太阳能系统，进行屋顶光伏发电，以减少外购电的使用量。

第二十七条  通信工程规划

推动电信和其他信息业协调发展，建立集语音、数据、图像于一体化的数字化、宽带化、综合化、智能化和一定程度个人化的通信网。在国家政策法规范围内，充分利用通信网平台，实现信息多样化。

通信线路全部管道埋地敷设。在主要道路的管网中布放接入网主干层光缆，主干层光缆入网网络拓扑以环型为主，星型和树型为辅。

第二十八条  燃气工程规划

本次燃气工程规划中的管网系统将以天然气为气源进行设计，发展管道天然气，逐步形成天然气管网供气的供气模式。

管网规划：在园区内规划建设撬装式计量调压站，将高安输送的高压燃气调压至中压供园区。根据园区规划及布置在园区内建设中压天然气管道，形成枝状管网，向各用气企业配气。合理布置中压管道的阀门、调压设施等附属设备。中压管道除穿、跨越工程外，均采用埋地敷设，且管道尽量布置在人行道下或绿化带下，敷设在人行道下时管顶覆土深度大于0.8m，敷设在绿化带下时管顶覆土深度大于0.6m。燃气管道建设应与道路建设同步进行，若不能同步，应预留燃气管管位。

第二十九条  管线综合规划

园区内所有管道及预留管道优先布置在绿化带、人行道和非机动车道下。管线布置应尽量以“整体布置考虑流向合理，管输距离最短，安全可靠，管理方便，整齐美观，节省占地和能源”为原则，以满足节能和节省投资的要求。

第三十条  园区智慧化管控平台建设规划

规划建设覆盖静脉产业园区的综合智慧监管平台，园区智慧化管控平台建设内容主要包括：硬件网络基础设施、接口模块、数据中心、智慧监管平台、大屏展示系统等。

# 环境保护规划

第三十一条  环境保护目标

坚持“预防为主”“总量控制”“清洁生产”的原则，抓好土地、水、能源、重要原材料的节约和综合利用，努力实现清洁生产、安全低耗、生态平衡。规划区内各类设施的运行仍会使周边环境面临各种各样的风险，为将环境影响控制在最小的范围内，促使规划顺利实施促进园区健康发展、平稳运行，应严格控制可能造成的环境影响。

第三十二条  环境保护措施

园区内各处理设施均应采取相应的污染防治措施，以确保将环境影响控制在可接受范围内。

大气环境规划目标：园区大气环境质量整体达到《环境空气质量标准》二类环境空气功能区标准，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），大气环境保护的目的是控制各种污染源，烟尘控制区覆盖率要求达到或稳定保持在100%，机动车尾气达标率要求达到100%。充分保障区域良好的空气质量。

水环境规划目标：规划雨水就近排入水体，但各厂区内应设置初期雨水收集处理系统，在初期雨水达到相应行业排放标准后方可排入园区排水管网。控制地表水环境质量达到（GB 3838-2020）Ⅲ类水体标准，地下水质量达到（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。污水经管廊污水管网收集后送至园区污水处理厂二级站处理后达到国家现行标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）中的一级A排放标准后方可排放。

声环境规划目标：控制声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应功能区标准。

固定废物规划目标：固体废物处置应按照“资源化、减量化、无害化”的原则。一般工业固体废物优先进行综合利用；对于危险固体废物，需统一收集、集中控制，送有资质的危险废物集中处置场进行处置。

生态环境规划目标：保持城乡生态系统结构的完整性。

# 综合防灾体系规划

第三十三条  抗震规划

贯彻“预防为主、防御与救助相结合”方针，贯彻上位规划中抗震规划的要求，加强地震应急指挥系统的建设，制定和贯彻防震抗震的措施，力求把地震灾害和造成的此生灾害减少到最小程度。

园区内项目各类建、构筑物必须符合抗震设计规范要求。园区要加强有关地震预防、安全教育和救助工作，提高人们对抗震防灾的认识，按照要求制定抗震防灾规划，防次生灾害规划，震前应急准备及震后就在规划，避震疏散计划等。

避震疏散场地：本着就近、安全、方便的原则，疏散场地半径0.5—1.5公里。疏散场地尽量利用生态控制区、防护绿地、停车场等空旷场地，固定避震疏散用地应达到人均2平方米。以规划区道路干道作为人员疏散和物资运输的主要救援通道。救援通道需保证震后7米以上宽度。

第三十四条  防洪及排涝规划

按照国家《防洪标准》（GB 50201-2014）及《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805-2012），园区按100年一遇洪水标准设防。防洪措施采用防洪与排涝相结合。排涝标准按自排采用20年一遇年最大24小时暴雨洪水。排涝工程坚持全面规划、因地制宜，防洪排涝工程同步建设，采用排内水、挡外水，就近排水的方法，充分考虑农田水利建设、水土保持、园林绿化等因素，并与基础设施建设紧密结合。

第三十五条  消防规划

贯彻“预防为主、消防结合”的方针；坚持“生产必须安全，安全为生产”的设计思想，对生产中的物品设置防范措施，并实施有效控制，以减少和防止火灾事故的发生；近远期相结合，全面规划与分步实施结合。规划园区内不设专门的消防站，规划配备完善的水消防设备，包括消防管网、消火栓等。

在园区建设中，须按标准建设消防车通道。严格控制建筑防火间距，开辟消防疏散通道，预留疏散广场用地。每幢建筑设计、建设必须考虑消防扑救工作操作场地，并设置环形消防车通道。结合抗震规划避震疏散场所合理组织消防疏散场地。

第三十六条  劳动安全规划

劳动安全和工业卫生的防护设施，必须贯彻在各专业设计中，做到安全可靠，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。劳动安全和工业卫生的工程设计，应符合现行的有关国家标准和行业标准的规定。在工业企业建设项目的设计时，应积极采取行之有效的综合防护措施，防止有害因素对工作场所的污染，对于生产过程中尚不能完全消除的有害因素，亦应采取综合预防、治理措施，使设计符合国家标准的有关规定。

设立医疗救护站，并建立职业卫生医疗管理机构，负责协调和支持园区各企业的劳动安全卫生管理、医疗急救、气体防护、预防保健、健康体检监测、职业病防治、安全卫生教育等工作。管理机构严格执行24小时应急值守。

园区企业根据国家的法律、法规要求，结合自身安全风险类型和实际需要，设置相应的安全卫生管理、医疗急救、医疗卫生、职业病防治、安全卫生教育机构和设施。

第三十七条  安全管理与监督

制定法规配套体系，建立安全生产监管体系，建设安全生产信息化体系，组织安全应急管理培训。

# 保障措施

第三十八条  规划实施措施与保障

1）加快政策体系建设，强化引导作用；

2）完善组织机构，加强组织领导；

3）建立入园标准体系；

4）构建技术保障体系；

5）开展环境风险控制；

6）完善环境管理工具；

7）加强宣传与交流。

附录

规划图纸1  土地利用规划图

规划图纸2  功能结构规划图

规划图纸3  道路交通规划图

规划图纸4  给水管网规划图

规划图纸5  中水管网规划图

规划图纸6  污水管网规划图

规划图纸7  雨水管网规划图

规划图纸8  电力管网规划图

规划图纸9  燃气管网规划图

规划图纸10  土方计算图