垫江县脱硫厂有限责任公司

原料气清管接收装置

招标文件

招标编号：DJXTLC-JY-2024-04-0004

招   标  人:         垫江县脱硫厂有限责任公司（盖章）

招标代理机构：  中科标禾工程项目管理有限公司重庆分公司(盖章)

2024年4月

- 第一章  投标邀请书

（被邀请单位）  :

- 一、招标条件

本招标项目为垫江县脱硫厂有限责任公司进行3台原料气清管接收装置设备采购，招标人为垫江县脱硫厂有限责任公司，项目出资为国有资金。现邀请贵单位参加3台原料气清管接收装置设备采购投标。

- 二、项目概况与招标范围

2.1 招标项目概况：垫江县脱硫厂拟在重庆市垫江县澄溪镇垫江县脱硫厂内对现有原料气配气单元进行改造。

为垫江县脱硫厂采购的原料气清管接收装置分别用于对垫江县脱硫厂3条原料气管道清管时接收清管器的设施。本次原料气分配单元改造共设置3台原料气清管接收装置。当前正处理设备采购阶段。

2.2 招标范围及数量：3台原料气清管接收装置。

2.3 商务计价方式：人民币，单台设备价及总价，包括设计费、货款、全额增值税、包装费、检测费、资料费、投产保运服务费、售后服务费、运输费、运输保险费、投产试运行备品备件费等所有费用。

2.4 交货地点及交货方式：

交货地点:垫江县脱硫厂有限责任公司厂区内

交货方式：招标人现场车板交货。

2.5 交货时间：本次采购物资交货时间为：合同签订后40日内。

- 2.6 中标人设计资料返回时间：合同签订后3日内返回至招标人。

- 三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下基本资格要求和特定资格条件，并具备与招标设备相应的供货能力。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、本次投标不接受联合体投标；

2、投标人提供相似工况下的成功应用3年以上的业绩至少2项；

3、投标人在2022至今生产经营活动中无直接影响本项目履约能力的违法、违规等不良记录；与本次招标相关的工作内容未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停、中止或取消交易资格的。不良记录包括但不限于受到行政处罚、因违法涉嫌犯罪被办案机关立案调查、追查、审查起诉、被法院判决有罪以及在企业信用系统中显示有直接影响本项目履约能力的异常、有违法违规记录等情形；

6、没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态。

- 四、投标文件的获取

4.1 凡有意参加投标的制造商，请于 2024 年4月26日至 2024 年5月6日提供单位营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书与垫江县脱硫厂有限责任公司供销科（重庆市垫江县澄溪镇胜利五社）联系，获取招标文件。

技术联系人：张仲强 联系电话：13996700567

联系人：熊川，联系电话：18983595677，

4.2 招标文件每套售价   0   元，售后不退。

- 五、投标文件的递交

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年5月6日10时30分，投标地点为重庆市垫江县澄溪镇胜利五社(垫江县脱硫厂有限责任公司三楼会议室)。

5.3 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同)为2024年5月6日10时30分，若投标人不能参与现场开标，投标人应在截止时间前将纸质版标书通过邮寄方式/
电子加密文件，招标人采用视频与现场相结合的方式组织开标。

邮寄地址：重庆市垫江县澄溪镇胜利五社（垫江县脱硫厂有限责任公司），联系人：熊川，联系电话：18983595677。

电子邮箱：409814994@qq.com

5.4逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.5逾期送达的投标文件，招标人予以拒收。

- 六、开标说明

6.1 开标时间

2024年5月6日10点30分。

6.2 开标地点

同投标地点。

6.3  招标代理费用

此次招标代理费为2000.00元人民币（大写：贰仟元整），由中标单位支付。

支付方式：中标人须在领取中标通知书时向招标代理机构缴纳。

七、联系方式

招标人：垫江县脱硫厂有限责任公司

地  址：重庆市垫江县澄溪镇胜利五社

联系人：熊川

电  话：18983595677

招标代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司重庆分公司

地  址：重庆市渝北区动力国际B栋7楼

联系人：曾进          电  话：18883201868

垫江县脱硫厂有限责任公司

2024年4月26日

- 第二章 投标须知

- 一、投标人

1.合格投标人的范围

1.1 要求投标人具有法人资格，具有生产或供应能力、良好的财务状况和商业信誉的企业。

1.2 允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作、合伙企业，以其在中国境内生产的产品参加投标。

1.3 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2.投标委托：如投标代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

3.投标费用：无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担参与本次投标活动发生的费用。

- 二、招标文件

1.招标文件

1.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

1.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

2.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点或认为有必要与用户进行技术交流时，要求澄清招标文件的投标人应于投标截止日3日前，按招标文件的地址以电子邮件（邮箱：409814994@qq.com）的方式通知招标人。招标人将以书面形式答复(包括对询问的解释，但不说明询问的来源)所有获得招标文件的投标人。

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

3.2 对招标文件的补充，应以书面、电报或传真的形式于开标日期前3天通知所有的投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

3.3使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知所有投标人。

- 三、投标文件

1.投标文件计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国际法定计量单位制。

2.投标文件的组成

2.1 投标书

（1）投标函

（2）投标报价表

（3）投标货物数量及价格表

（4）投标货物主要参数一览表（投标人按招标文件技术规范中的要求自行编写）

（5）技术规范偏离表

（6）投标文件附件(投标方视需要自行编写)

2.2 资格证明文件

（1）营业执照(复印件)

（2）法定代表人授权书(法定代表人签字并盖章)

3.投标内容填写说明

3.1投标文件按统一格式填写，装订成册。

3.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

4.投标书附件的编制及编目

4.1投标文件附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

4.2投标书附件可以包含以下内容：

（1）产品组成系统说明，产品主要技术数据和性能的详细描述

（2）设备明细表(包括制造厂名和国别)

（3）产品制造、安装、验收标准

（4）详细的交货清单

（5）特殊工具及备件清单

（6）投标人推荐的供选择的配套货物表

（7）产品的技术服务和售后服务的内容及措施

（8）技术规格书要求的其他内容

5.报价

5.1所有投标均以人民币报价，且为一次报价。

5.2投标人要按投标报价表(统一格式)的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

5.3投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

6.投标保证金

6.1 投标人应在投标截止前1日（同投标文件接收截止时间）缴纳1万元（人民币）投标保证金。

单位名称：垫江县脱硫厂有限责任公司

开户银行：建设银行垫江支行

帐    号：50001273600050005465

6.2 投标人的投标保证金（以电汇形式交付，必须从投标单位公司基本账户打入,并备注招标项目名称及编号）回单复印件应装订在投标标书内。

6.3 招标代理机构对不按6.1和第6.2条要求提交投标保证金的投标将予以拒绝。

6.4中标人的保证金在与买方签订了经济合同后5天内退还。

6.5未中标人的投标保证金将在买方与中标人签订的经济合同生效后5天内退还。

7.投标文件的签署及规定

7.1 组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

7.2 投标人应填写全称，同时加盖印章。

7.3 投标文件必须由法定代表人或授权代表签署。

7.4 投标人应按照要求，准备一式五份投标文件（一份正本、四份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，正副本均需加盖公章。同时提供电子投标文件一份。

7.5 投标文件只接受打印资料（除需要签字外），注明“正本”字样。

7.6 投标文件不得涂改和增删。

7.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 四、投标文件的递交

1.投标文件的密封及标记

投标文件应按以下方法分别装袋密封：投标书密封袋内装投标书正副本共一式5份，投标书及资格证明文件电子文档一份，封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。

2.投标截止时间

2.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点。

2.2招标人推迟投标截止时间时，招标代理机构应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

3.投标文件的修改和撤回

3.1投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达招标人，经确认收到后可以予以接受。但不退还投标文件。

3.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

3.3开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

- 五、授予合同

1.最终审查

1.1 最终审查的对象是招标项目的预中标人。

1.2 最终审查的内容是对预中标人的产品进行产品性能、技术状况、生产条件、产品质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查。如果预中标人是贸易商的话，应提供有关设备生产厂家出具的具有法律效力的授权书。

1.3 最终审查的方式：对预中标人进行询问。

1.4 接受最终审查的预中标人，必须如实回答和受理招标人的询问或考查，并提供所需的有关技术资料。

1.5 如审查结果评标价最优的投标人不符合中标条件，则应考察下一个评标价最优者。

2.招标人在授标时有变更数量的权力

在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。

3.招标人接受和拒绝任何或所有投标的权利

除第二章二、1/2条规定外，招标人在授予中标通知书之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权力，并对所采取的行为不说明原因。并且不承诺将合同授予报价最低的投标人。

4.中标通知

4.1 在投标有效期内，招标代理机构以书面形式通知招标人所选定的中标人。通知也可以电报、传真的形式，但需要随以书面确认。

4.2 当中标人与买方签订中标经济合同后，招标代理机构将向其他投标人发出落标通知，并退还投标保证金。对落标人不作落标原因的解释。

4.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

5.签订合同

5.1 中标人应在收到中标通知书后14天内与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

5.2 招标文件、投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

6.招标文件解释权

本招标文件的解释权属于招标人。

- 第三章 评标方法和评标标准

本评标标准和评标方法依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本次采购的实际情况制定。

- 一、评标委员会

评标委员会（以下简称评委会）依法组建，负责评标活动。

- 二、评标原则及评标方法

1.评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.投标文件及招标文件是评标工作的首要依据，投标文件必须符合招标文件的要求。

3.评标采用综合评估法。

4.在评标过程中，可以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清、说明或补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.中标人必须是具备投标资格，能满足招标文件要求，其投标文件能最大限度地满足招标文件规定的各项评价标准。

- 三、评标程序

评标程序分资格审查、符合性审查、澄清、详评、编写评标报告、推荐中标候选人。

1.资格审查

在评标前对投标人的资格进行审查（采用强制标准法），审查其资格资料是否有效。如投标人达不到资格审查规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不进入评审。详见资格审查强制性项目检查表。

2.符合性审查

符合性审查由评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应，未能实质上响应的投标，作废标处理。详见符合性审查表。

对通过审查的，被认为其投标文件完整、合格、有效的，可进入下一步评审。

3. 澄清

符合性审查后由评委主任主持讨论研究是否有需要澄清的问题，并提出澄清对象名单、澄清内容提纲和澄清时间安排表。在全体评委无异议后，以书面形式通知有关投标人进行澄清，并要求书面回复，并作为其投标文件的一部分。

4.详细评审

4.1评分说明

投标人的评价和评分办法：对各投标文件进行评分的满分为100分，将对技术、商务2个方面的评价指标分别进行打分，各投标人2个评价阶段得分之和就是该投标人的综合得分。技术分40分，商务分60分。

- 技术部分评分标准

| 序号 | 评审内容 | 分值 分配 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业供货业绩 | 10分 | 承担过2个类似设备供货业绩且质量合格得5分，每增加1个得1分，最多可得10分 |
| 2 | 设备材料性能、质量、主要技术指标 | 20分 | 设备材料质量、性能可靠，生产能力、工艺技术措施、检测手段等先进、合理、全面、可行的得15～20分，一般得10～15分，较差得0～10分。 |
| 3 | 供货期保障措施 | 5分 | 供货期保障措施合理、可行得4-5分，较合理、可行得2-3分，较差得0-1分。 |
| 4 | 售后服务措施 | 5分 | 售后服务期长、措施完善、合理、周到得4-5分，一般得2-3分，较差得0-1分。 |

- 商务部分评分标准

（A）评标基准价的确定：所有被宣读的评标价，如果超过5家，去掉1个最高报价，去掉1个最低报价，计算出算术平均值，乘以95%为评标基准价。

（B）投标人的投标价等于评标基准价得50分。在评标基准价基础上每增加1%（含1%，不足1%按1%计）扣1分，扣完为止；每减少1%（含1%，不足1%按1%计）加1分，最多加10分。

（3）按综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标人作为中标人或按排列顺序确定中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.2评标计分人必须在评标量化得分表上签名。

5. 推荐中标候选人

评委会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。书面评标报告由评委会全体成员签字。评委会推荐1～3名中标候选人。

- 资格审查强制性项目检查表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效的企业法人营业执照 | 附证书（副本）复印件,投标文件须加盖投标单位鲜章。 |
| 2 | 有无不良记录情况 | 不在市场禁入期内。 | 投标人自己如实说明，投标文件须加盖投标单位鲜章。 |

说明：评审条件为强制性条件，当投标人有其中一项未通过时，则该投标人不能通过资格审查，不进入评标。

- 符合性审查标准

| 序号 | 审 查 内 容 | 投 标 单 位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| 1 | 投标文件组成完整性 |  |  |  |
| 2 | 是否有法定代表人身份证明书或授权书 |  |  |  |
| 3 | 投标保证金是否递交 |  |  |  |
| 4 | 投标报价是否唯一 |  |  |  |
| 5 | 结 论 |  |  |  |

- 第四章 技术文件

- 一、设备招标清单

3台原料气清管接收装置。

- 二、招标设备技术要求

1. 设计基础数据

详见附件1：原料气清管接收装置数据表。

- 现场条件

2.1  厂址情况

厂址位于重庆市垫江县澄溪镇垫江脱硫厂内。

2.2  气象参数

重庆垫江县地属亚热带季风湿润气候区，大陆性季风气候显著，具有气候温和，雨量充沛，无霜期长的特点。由于受太平洋气候影响，春季气温回升快，春早冬暖多变，盛夏连睛高温，多伏旱，雨量集中，多暴雨，冬无严寒。主要气象要素见表2.2-1。

表2.2-1

主要气象要素表

| 序号 | 气象要素 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气压kPa | 95 |
| 2 | 年平均风速m/s | 1.1 |
| 3 | 最大风速 m/s | 20-25 |
| 4 | 年平均日照时数（h） | 1271 |
| 5 | 年平均降水量mm | 1154 |
| 6 | 最大年降雨量mm | 1509 |
| 7 | 最小年降雨量mm | 865 |
| 8 | 相对湿度 % | 81% |
| 9 | 年平均蒸发量（mm） | 678.3 |
| 10 | 多年平均地面温度℃ | 17 |
| 11 | 年平均气温℃ | 17 |
| 12 | 最热月平均气温℃ | 27.8（8月份） |
| 13 | 最冷月平均气温℃ | 5.9（1月份） |
| 14 | 年均无霜期（d） | 289 |
| 15 | 极端最高气温℃ | 40.4 |
| 16 | 极端最低气温℃ | -4.4 |
| 17 | 最大冻深 cm | 无冻结土 |

2.3 水文

地构造位置位于扬子准地台（Ⅰ1）、重庆台坳（Ⅱ1）、重庆陷褶束（Ⅲ1）、华蓥山（Ⅳ2），主要是在燕山期及老造山运动形成的构造形态基础上，经过喜马拉雅期造山运动改造而形成的构造面貌。西部为明月峡背斜，东北部为黄泥塘背斜（南段），东南部为箐口背斜（北段），中部有卧龙河短轴背斜，主要向斜有垫江～梁平向斜、高峰向斜和拔山向斜。其中卧龙河短轴背斜是一个封闭较好的储气（油）构造，该区域地震基本烈度为六度。

2.4名词定义

本技术规格书用到的名词定义如下：

业主：垫江县脱硫厂有限责任公司。

设计：四川省化工设计院。

供货商：是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备的公司或厂家。

分包商：负责设计和制造分包合同所规定设备的公司或厂家。

技术规格书：业主和设计提供的完整的技术规定，包括配套使用的数据单和附图等。

质保期：是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段；

2.5项目总体要求

2.5.1供货商资质要求

2.5.1.1供货商证书要求

供货商应具有国家有关法规要求及按ISO9001要求的质量管理体系。

本设备属于压力管道附件，为保证设备质量，供货商应具备相应压力容器设计、制造资质。

2.5.1.2供货商业绩和经验要求

供货商应用中文递交在中国近三年来同等规模的含硫原料天然气集输管线上同类产品成功的可核实的有效业绩。

## 2.5.2强制技术条款

2.5.2.1 供货商应具有ISO9001认证证书。

2.5.2.2产品质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任承诺。

2.5.2.3执行的规范和标准符合本技术规格书要求。

2.5.2.4具有长期、有效、可靠的技术支持能力。

## 2.5.3投标承诺

2.5.3.1供货商职责

本工程是一个完整的系统，供货商应从整个项目顺利投产的角度来统筹设计、选择、制造、供应清管器接收装置，并提供售后服务和技术支持。

清管器接收装置供货商为清管器接收装置和快开盲板组成方，负责对清管器接收装置和快开盲板的焊接、热处理、总体装配质量、运输；快开盲板供货商负责快开盲板现场调试。

2.5.3.2提供资料

供货商应用中文递交清管器接收装置的有效业绩，同时用SI单位制标出主要参数。提供的参数应包括：清管器接收装置直径，压力等级，用户名称、地点或设备号，供货年份等数据。供货商需递交简介，内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的能力和装备、主要零部件分包商。

供货商需递交简介，内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务的分包商。

2.5.3.3质量承诺

供货商负责对清管器接收装置的安全性及质量进行检验和确认，并对产品质量负全责。对清管器接收装置质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺被认为是合同需执行的内容。

清管器接收装置应能快速开闭，方便接收或发送原料气集输管线清管用的清管球或智能清管器。

2.5.3.4进度承诺

供货商供货时间应满足本工程的进度要求。

2.5.3.5变更及解释

业主和设计方保留变更及解释本技术条件的权利，所有变更以书面形式通知供货商。

2.5.4供货商在投标过程中应保证所提交文件的正确性，不得采用欺诈手段，否则将取消其投标资格。

2.5.5清管器接收装置所配快开盲板的要求见快开盲板技术规格书，快开盲板技术规格书编号见附件2。

2.5采用规范、标准及法规

在文件出版时，所有版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本文件的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。本技术规格书指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围：

GB 50251            输气管道工程设计规范

GB150               钢制压力容器（含第1号、第2号修改单）或

ASME Boiler and Pressure Code Section VIII Rules for Construction of Vessels

GB713               锅炉和压力容器用钢板

GB3531              低温压力容器用低合金钢钢板

GB/T985.1            气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB/T985.2            埋弧焊的推荐坡口

NB/T 47008         承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T 47009         低温承压设备用低合金锻件

JB/T4711             压力容器涂敷及运输包装

JB/T4730.1-4730.6     承压设备无损检测

HG/T 20592-2009  《钢制管法兰（PN系列）》

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。

2.6供货范围及界面

2.6.1供货商应提供3套清管器接收装置（DN300 1套，DN150 2套），包括快开盲板、配对法兰（包括螺栓、螺母、垫片）等，详见附件1：清管器接收装置数据单。

2.6.2快开盲板具体技术要求见附件2：快开盲板技术规格书。

2.6.3备品备件

1）所需全套紧固件10%裕量，且每种规格不少于5个。

2）所需各种规格垫片100%裕量。

3）供货商还应提供满足清管器接收装置现场安装、调试、试压、开车所需的随机备品备件。

# 2.7设计与制造

# 2.7.1 设计参数

# 2.7.1.1 操作介质

输送介质为含硫气田天然气，组成如下：

| 组分 | %(mol) |
| --- | --- |
| CH4 | 91.000 |
| C2H6 | 0.500 |
| C3H8 | 0.300 |
| iC4H10 | 0.288 |
| H2S | 3.538 |
| CO2 | 3.280 |
| N2 | 1.00 |
| 甲硫醇 | 0.090 |
| 噻吩 | 0.004 |

2.7.1.2 介质操作温度

介质操作温度：最高操作温度60℃

2.7.1.3 设计压力应不低于最高操作压力（详见数据单）。

2.7.1.4 设计温度为正常工作状态下管道系统金属可能达到的最高温度和最低温度（详见数据单）。

2.7.2 执行标准

筒体设计按GB50251的规定执行；快开盲板的设计按ASMEⅤⅢ divⅠ的规定执行。

2.7.3 一般要求

2.7.3.1 在设计温度和设计压力下满足规定的强度要求，使用安全可靠。

2.7.3.2 设备应能承受管线清管作业时清管器所产生的冲击载荷。

2.7.3.3 所配快开盲板应开闭灵活方便、密封可靠，且有安全自动联锁装置。

2.7.3.4 设备外形美观。

2.7.4 强度计算

2.7.4.1 强度计算按GB50251的规定执行。

2.7.4.2 焊接接头系数为Φ=1。

2.7.4.3 由支座、管系和内外部附件引起的应力集中，应采用垫板、加强件等降低此类局部应力，且应满足规范要求。

2.7.5 图纸审批

接到购货单后按合同要求时间供货商应向业主提供详细的图纸、计算书复印件及制造工艺方案供业主审批，并应在制造开始之前得到书面回函和盖章的制造审批书。图纸应包括所有重要尺寸、壁厚及所用材料（强度、化学成分、Ceq值、Pcm值等）。说明书应注明需要说明的有关信息，包括采用标准的版本，清管器接收装置设计、制造、检验、检测用的规格书，以及清管器接收装置总重及充水后的总重等。

## 2.7.6 制造

2.7.6.1 清管器接收装置的制造应参照GB150《钢制压力容器》或ASME Ⅷdiv.1的有关规定进行。设备的制造、检验与验收还应符合设计文件和图样的要求。

2.7.6.2 除遵照GB150或ASME Ⅷdiv.1的规定外，尚应满足下列要求：

1）焊工资格应按《压力容器安全技术监察规程》执行。

2）壳体的对接焊接接头应采用GB/T 985.1或GB/T 985.2中规定的焊接形式。焊接中所选用的焊接方法及坡口形状应能保证焊接接头全焊透，不允许焊缝根部未熔合、未焊透及裂纹等缺陷存在。

3）所有的对接焊接坡口必须机加工成型。

4）焊接接头应作夏比V型缺口冲击试验。要求 3个试样的冲击功平均值不小于材料所在标准在规定设计温度时的冲击功值，单个试样冲击功的试验值不得小于规定值的70%。

5）焊缝余高应达到GB150或ASME Ⅷdiv.1的规定。

2.7.6.3 接管

1）所有壳体的开口接管（压力表接管除外）均采用对焊法兰连接。法兰等级应由清管器接收装置设计压力和设计温度确定，且应符合规范要求。

2）清管器接收装置顶部和底部的接管、检测孔、放气孔和排污孔应与清管器接收装置内壁齐平。

3）当筒体直径DN≥800mm，开孔接管的直径DN≥80mm时，应加挡条。

4）所有接管的开口不应位于纵焊缝上，并应避开环焊缝。

2.7.6.4 其他附件

1）在进行水压试验之前，所有的内部和外部附件都应先焊到清管器接收装置上；

2）焊接附件与壳体连接，采用垫板和加强件时，应采用连续焊缝。

2.7.6.5 压力泄放装置

按工艺要求，压力由系统管网统一泄放，本设备不再单独安装安全泄放装置。

2.7.6.6清管器接收装置与快开盲板的焊接工艺评定应由清管器制造厂完成。

2.7.6.7清管器接收装置与管线现场焊接完成后焊缝应进行100%射线检测，符合JB/T4730中Ⅱ级规定。

2.8材料

2.8.1 受压元件

对主要受压元件的材质证明书进行确认，应按规定进行拉伸和冲击试验与化学成分复验。

2.8.2 强度要求

收发装置的筒体及承压锻件的强度应符合材料所在标准的强度要求，炉前分析应满足：

C≤0.18%， S≤0.015%，P≤0.025%

碳当量：Ceq≤0.45

PCM≤0.24

2.8.3 筒体材料

1) 供货商应负责整体设备材料的选择，要求所选择的材料必须适用于本项目现场气候条件、环境温度、工作介质和操作条件下可能存在的低温或腐蚀工况。

2）可选用Q245R、Q345R、Q370R及规范中所规定的材料。

3）主要受压元件用钢应满足GB 150.1~150.4《压力容器》的规定，所用材料应该是全新的，并提供材质证明书、合格证和检验报告。

4) 设备材料按TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定进行复验。

5) 材料的具体要求见“数据表”。

2.8.4焊接

1) 焊接程序及焊工资格应按TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》进行验证。

2) 施焊前应对受压元件之间的对接和角接接头按NB/T 47014《承压设备焊接工艺评定》进行焊接工艺评定（如果介质含硫化氢，则接触介质的材质还应符合SY/T0599《天然气地面设施抗硫化物应力开裂和抗应力腐蚀开裂的金属材料要求》，且焊接工艺评定还应包括抗硫试验）。

3) 焊接材料和焊接要求按NB/T 47015《压力容器焊接规程》 和 NB/T 47018《承压设备用焊接材料订货技术条件》执行。

4) 施焊前应将坡口表面的氧化物、油污、熔渣及其它有害杂质清除干净，清除范围（以离坡口边缘的距离计）不得小于50mm。

5) 壳体的对接焊接接头应按GB/T985.1《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》和GB/T985.2《埋弧焊的推荐坡口》中规定的焊接形式。应保证焊接接头全焊透，不允许焊缝根部有未熔合或未焊透及裂纹等缺陷存在。供货商应向业主提交焊缝检验标准与验收报告。

6) A、B类焊接接头的焊缝余高应按GB 150.1~150.4《压力容器》规定执行。

7) 所有的焊接坡口应按设计文件的要求机加工成型， 坡口表面不应有裂纹、分层、夹杂等缺陷。

8) 焊接接头表面不得有裂纹、气孔、咬边、弧坑和夹渣等缺陷，并清除熔渣和飞溅物。

9) 所有垫板均应在热处理前焊接完毕。

2.8.5  无损检测

1)受压元件所用钢板应逐张进行100%的超声检测，结果符合JB/T4730中Ⅱ级规定。

2.8.6锻件级别

锻件级别为NB/T47008、NB/T47009中的III级或IV级或 ASME Ⅷ第一分册的规定。

2.8.7快开盲板

快开盲板如为引进设备，应符合TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》的相关规定。

2.8.8外部支撑的材料

焊在壳体上的外部支撑的材料应与壳体材料具有良好的焊接性能。

2.8.9冲击试验

考虑到有在寒冷季节进气的可能，要求材料进行-20℃夏比V型缺口冲击试验，三个试样平均值：≥34J；单个试样最低值：≥24J。

2.8.10 其它

设备材质的其它检验，热处理状态等应符合TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB 150.1~150.4《压力容器》的规定。热处理后，不允许再在设备上施焊。

2.8.11 含硫工况压力容器要求

当介质中H2S的分压高于0.0003MPa且设计温度在露点温度以下时，应考虑以下要求（不锈钢除外）：

- 材料的选择应满足SY/T 0599《天然气地面设施抗硫化物应力开裂和抗应力腐蚀开裂的金属材料要求》的规定；

2）本设备受压元件壳体(筒体和封头)用钢板和接管、法兰用锻件除应分别符合GB713《锅炉和压力容器用钢板》和NB/T47008《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》规定外，还应符合以下要求：

（1）钢板和锻件交货状态应为正火状态。

（2）钢板应逐张进行纵横100%超声检测，其结果应符合NB/T47013.3《承压设备无损检测第3部分：超声检测》中Ⅰ级规定。

（3）钢板和锻件按GB/T10561《钢中非金属夹杂物含量的测定—标准评级图显微检验法》的规定，检验结果应满足A、B、C、D类夹杂物每个单项均不大于2.0级，其总和不大于3.5级。

（4）钢板和锻件按GB/T226《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》规定试验，级别评定按GB/T1979《结构钢低倍组织缺陷评级图》规定，其结果应满足一般疏松≤2级，中心疏松≤2级，偏析≤1.5级，不允许材料内部存在白点、裂纹、气孔等缺陷。

（5）钢板和锻件按GB/T6394《金属平均晶粒度测定法》规定，测定结果应是6级或6级以上的晶粒度。

3）焊接工艺评定应包括抗硫试验要求；

4）设备受压元件和对接焊缝应具有抗HIC和SSC性能，其中HIC和SSC验证评定符合以下规定：

（1）抗HIC验证评定试验方法要求如下：

按GB/T8650-2015《管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法》标准中A溶液进行，每个试样三个截面的平均值：CLR≤10%；CTR≤3%；CSR≤1%；

（2） 受压元件材料和焊接接头应做抗硫化物应力开裂（SSC）试验，试验要求如下：

受压元件按GB/T4157-2017《金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法》标准中A溶液A法或E法进行；试验加载应力：80% AYS；试验时间：720小时；其合格等级按GB/T4157-2017《金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法》标准中10.7.2(b)或14.7规定。

焊接接头按GB/T4157-2017 《金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法》标准中A溶液E法进行；试验加载应力：85% SMYS；试验时间：720小时；其合格等级按GB/T4157-2017《金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法》标准中14.7规定。

（3）主材采用相同热处理工艺的材料取一组试样进行抗HIC和SSC试验；对接焊缝除按以上要求进行抗HIC和SSC试验外，还应随机抽取2～3组不同熔炼炉的材料焊接后进行抗HIC和SSC试验。

5）设备需进行整体热处理；

6）热处理后应对材料和焊缝进行硬度检查，硬度应≤200HB。

2.9.检验和测试

2.9.1 监造

业主保留对清管器接收装置的监造权利，不能由于业主的监造而免除供货商的责任。

2.9.2 压力试验

采用水压试验。试验压力按1.5倍设计压力，程序按GB150或 ASME ⅧdivⅠ执行。

2.9.3 水压试验

用水应是清洁、无毒、无腐蚀性的自然洁净水。试验后的清管器接收装置应用空气吹干。

2.9.4 焊缝检测

1) 无损检测等应符合TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB 150.1~150.4《压力容器》规定。

3) 对接接头应进行100%的射线检测，并应满足NB/T47013.2《承压设备无损检测第2部分：射线检测》规定的Ⅱ级要求，技术等级为≥AB级。设计压力≥10.0MPa或壁厚≥30mm时，焊缝还应进行100%的超声波检测，并应满足NB/T47013.3《承压设备无损检测第3部分：超声检测》中的Ⅰ级要求，技术等级为≥B级。

4) 接管与筒体的角焊缝表面应进行磁粉或渗透检测，并应满足NB/T47013.4《承压设备无损检测第4部分：磁粉检测》或NB/T47013.5《承压设备无损检测第5部分：渗透检测》的Ⅰ级要求，壳体直径大于等于800mm，接管尺寸大于等于200mm时，接管角焊缝应进行超声检测，并应满足NB/T47013.3《承压设备无损检测第3部分：超声检测》中的Ⅰ级要求，技术等级为≥B级。

2.9.5 热处理

1）当设备需进行整体消除应力热处理时，热处理后不允许再在设备上施焊。随炉焊接试板热处理后，进行低温夏比V型缺口冲击试验，冲击功值不低于母材要求。

2.9.6 外观和开闭检查

1）目测外形美观、表面情况良好。

2）焊接接头表面应光滑、平整。

3）与设备组焊后的快开盲板开、闭灵活。

2.10备品、备件及专用工具

由供货商推荐并经业主认同的运行期为两年的备件及维修时所需的特殊工具及消耗品应单独列表，并单独报价。

2.11铭牌

清管器接收装置应配设铭牌。铭牌由耐腐材料制作，铭牌支架焊于清管器接收装置外壁上，其位置应便于观察和接近。铭牌至少应包括以下内容：

（a）设备名称和规格；

（b）设计压力；

（c）最高工作压力；

（d）设计温度；

（e）介质；

（f）试验压力；

（g）制造日期；

（h）设备净重；

（i）容积；

（j）设备位号；

（k）制造单位名称和制造许可证号码；

（l）制造单位对该清管器接收装置产品编号。

2.12涂层、包装和运输

12.1 出厂时，清管器接收装置应喷砂除锈，等级为Sa2.5等级并涂刷防腐涂层。面漆随站场其它设备一起涂刷。

12.2 面漆见防腐技术规格书或防腐数据单。

12.3 清管器接收装置的运输和包装按JB/T4711的规定执行。

2.13提交文件

2.13.1 投标提交的文件

在投标过程中，供货商应向业主提供如下的文件：

—测试验收计划；

—业绩表/跟踪报告；

—清管器接收装置的有关技术资料，如样本、图纸、计算书等；

—清管器接收装置结构确认图及与快开盲板总装图，并标注尺寸，说明主要构件材料、总重量；

—制造/检测时间计划；

—与设计、制造、测试和检测相关的技术标准以及具体的检验与测试指标；

—对清管器接收装置质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺；

—供货商应对标书技术文件有实质性的响应；

—如果投标文件对招标技术文件有偏离，应在投标文件中列出偏差表；

—其它（如装箱示意图）。

2.13.2 订货后提交的文件

合同生效后两周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件：

—计算书；

—焊接工艺评定报告；

—质量测试验收计划；

—结构尺寸图，安装外型尺寸图；

—清管器接收装置和快开盲板的安装外型尺寸图。

2.13.3 最终文件

清管器接收装置供货时，供货商应向业主提供如下图纸和文件（份数按合同要求）：

（a）产品合格证；

（b）清管器接收装置说明书。清管器接收装置说明书至少应包括下列内容：

1）清管器接收装置特性：包括设计压力、最大允许工作压力（必要时）、试验压力、设计温度和操作介质；

2）清管器接收装置竣工总图；

3）清管器接收装置主要零部件表；

4）清管器接收装置的热处理报告及热处理后硬度检测报告；

（c）质量证明书。质量证明书至少应包括下列内容：

1）主要零部件材料的化学成分和力学性能（包括复验报告）；

2）无损检测报告；

3）焊接质量的检查报告（包括返修记录）；

4）压力试验报告。

（d）清管器接收装置的操作手册。

2.14技术服务

2.14.1供货商应到现场指导清管器接收装置的安装和调试。

2.14.2 供货商应准备自己现场需要的专用工具。

2.14.3 当业主通知供货商要安装调试及投产运行时，供货商应派有经验的技术人员到现场提供技术支持。

2.15验收

2.15.1 工厂验收：交货前两个月通知业主，由业主决定是否派工程师到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由买方或买方委托的驻场监理签字准予发货。

2.15.2 到货验收：货物到达业主指定库房（或现场）后，由供货商派人员参加拆箱验收。并由业主指定代表、买方、卖方签字确认。

2.15.3 中间验收：产品在现场由供货商派现场技术人员进行最后检查调试并指导监督安装。并由现场监理、施工单位、现场技术人员签字确认。

2.15.4 最终验收：工程全线连续安全试运72小时以上。由业主和供货商签字确认。

# 2.16售后服务

2.16.1 供货商（制造厂）在中华人民共和国境内常设服务机构，应提供足够的备品、备件和技术服务。

2.16.2 当设备出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。

2.16.3 在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，如有需要，供货商应派有经验的技术人员到现场进行技术支持。

2.16.4 当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24小时内作出答复，（如必要）在48小时内派技术人员到现场。

2.16.5 在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异疑做出书面答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换。并相应延长其保质期。

# 2.17保证和担保

供货商应保证所供的清管器收放装置在使用期间不会出现材料、设计和制造工艺等方面的缺陷。若在使用期间出现任何上述缺陷，供货商应进行必要的更换和维修。如果自到货后起18个月内和开始使用12个月内（以先到为准），出现由于设计﹑工艺﹑材料、制造和运输的缺陷，供货商应免费替换有缺陷的产品。

清管器接收装置示意图（仅供参考）

说明：1、收发球装置自带直管段 2、旁通口 3、放空口 4、压力表接管 5、压力平衡口 6、注水口7、排污口8、快开盲板

# 附件1：数据表

## P4.0 MPa DN300清管器接收装置

| 概 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 垫江县脱硫厂有限责任公司天然气分配单元改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1（套） |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途 |  |  |  |  |  | 清管器（球）接收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格书编号 |  |  |  |  |  | 《清管器收发装置技术规格书》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范 |  |  |  |  |  | GB50253 GB50251  GB150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 球装置设计标准  GB50253  GB50251 ASME B 31.4  ASME BPV Sect. VIII GB150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盲板设计标准  GB50253  GB50251 ASME B 31.4 ASME BPV Sect. VIII GB150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计压力 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | MPa |  |  | 试验压力 |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  | MPa |  |  |  |
| 设计温度 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | ℃ |  |  | 许用应力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GB50251 |  |  |  |
| 腐蚀裕量 |  |  |  |  |  |  | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  | 法兰型式 |  |  |  |  |  |  | HG/T20592-2009 B系列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理介质 |  |  |  |  |  |  | 含硫湿天然气 |  |  |  |  |  |  |  | 法兰压力等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊后热处理（PWHT） |  |  |  |  |  |  |  是  否 |  |  |  |  |  |  |  | 地脚螺栓 |  |  |  |  |  |  |  有  无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鞍座 |  |  |  |  |  |  |  是  否 |  |  |  |  |  |  |  | 坡度 |  |  |  |  |  |  |  有  无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂漆 |  |  |  |  |  |  |  是  否 |  |  |  |  |  |  |  | 盲板最大开启力 |  |  |  |  |  |  | ＜200N |  |  |  |  |  |  |  |
| 快开盲板类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 快开盲板销轴位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主装置体 |  |  |  |  |  |  | 外直径： mm |  |  |  |  |  |  |  | 收发球装置的净重 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 壁厚： mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 出口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 直管段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 异径管 偏心大小头. 同心大小头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 压力表接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 平衡口接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 焊颈法兰/螺柱/螺母/垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 旁通管接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 焊颈法兰/螺柱/螺母/垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 筒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 旁通口接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 焊颈法兰/螺柱/螺母/垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 快开盲板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 排污口接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 焊颈法兰/螺柱/螺母/垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 鞍式支座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 鞍式支座垫板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标识 | 接管名称 |  |  | 数量 |  |  |  | 公称 压力PN(MPa) |  | 公称通径DN（mm） |  |  | 密封面型式 |  |  |  | 法兰密封面到筒体外表面距离（mm） |  |  | 相接工艺管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 进气口 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0 |  | 300 |  |  | RF |  |  |  |  |  |  | Ø325×10 |  |  |  | 20G NACE |  |  |  |  |
| 2 |  | 出气口 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0 |  | 50 |  |  | RF |  |  |  |  |  |  | Ø57×5 |  |  |  | 20G NACE |  |  |  |  |
| 3 |  | 清管器通过指示器管嘴 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1,2 |  | 平衡气口 |  |  | 2 |  |  |  | 4.0 |  | 50 |  |  | RF |  |  |  |  |  |  | Ø57×5 |  |  |  | 20G NACE |  |  |  |  |
| 5 |  | 放空口 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0 |  | 50 |  |  | RF |  |  |  |  |  |  | Ø57×5 |  |  |  | 20G NACE |  |  |  |  |
| 6 |  | 出气口 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0 |  | 250 |  |  | RF |  |  |  |  |  |  | Ø273×8 |  |  |  | 20G NACE |  |  |  |  |
| 7-1,2 |  | 压力表开口 |  |  | 2 |  |  |  | 6.3 |  | 15 |  |  | RF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-1,2 |  | 排污口 |  |  | 2 |  |  |  | 4.0 |  | 80 |  |  | RF |  |  |  |  |  |  | Ø89×5.5 |  |  |  | 20G NACE |  |  |  |  |
| 注释： - 所有法兰应配对（含螺柱、螺母和垫片），法兰、紧固件、垫片应符合HG/T20592-2009, HG/T20613-2009,HG/T20610-2009标准的规定； - 壳体所用材料及对接接头进行-20℃夏比V型缺口冲击试验，三个试样平均值：≥34J；单个试样最低值：≥24J。 - 端面坡口应符合GB50251及焊接工艺规程的规定； - 所有接管端面要平行或垂直于地面； - 压力表口处元件由仪表厂家提供，并提前提供给供货商，由供货商负责焊接组装，并由供货商负责进行焊接工艺评定（如果需要）； - 设备涂敷与运输包装应符合JB/T4711-2003标准的规定； - 此数据单空白外应由供货商在投标阶段填写，并由业主确认； - 此文件仅供本工程招标使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、示意图仅供参考；

## P4.0 MPa DN150清管器接收装置

| 概 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 垫江县脱硫厂有限责任公司天然气分配单元改造 |  |  |  |  | 数 量 |  | 2（套） |  |
| 设备用途 |  | 清管器（球）接收 |  |  |  |  | 设备号 |  | SF-0102/SF-0103 |  |
| 规格书编号 |  | 《清管器收发装置技术规格书》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范 |  | GB50253 GB50251  GB150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 球装置设计标准  GB50253  GB50251 ASME B 31.4  ASME BPV Sect. VIII GB150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盲板设计标准  GB50253  GB50251 ASME B 31.4 ASME BPV Sect. VIII GB150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计压力 |  |  | 4.0 | MPa | 试验压力 |  |  | 6.0 |  | MPa |
| 设计温度 |  |  | 40 | ℃ | 许用应力 |  |  |  |  | GB50251 |
| 腐蚀裕量 |  |  | 4 mm |  | 法兰型式 |  |  | HG/T20592-2009 B系列 |  |  |
| 处理介质 |  |  | 含硫湿天然气 |  | 法兰压力等级 |  |  |  |  |  |
| 焊后热处理（PWHT） |  |  |  是  否 |  | 地脚螺栓 |  |  |  有  无 |  |  |
| 鞍座 |  |  |  是  否 |  | 坡度 |  |  |  有  无 |  |  |
| 涂漆 |  |  |  是  否 |  | 盲板最大开启力 |  |  | ＜200N |  |  |
| 快开盲板类型 |  |  |  |  | 快开盲板销轴位置 |  |  |  |  |  |
| 主装置体 |  |  | 外直径： mm |  | 收发球装置的净重 |  |  | kg |  |  |
|  |  |  | 壁厚： mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 说明 |  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 出口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 直管段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 异径管 偏心大小头. 同心大小头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 压力表接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 平衡口接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 焊颈法兰/螺柱/螺母/垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 旁通管接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 焊颈法兰/螺柱/螺母/垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 筒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 旁通口接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 焊颈法兰/螺柱/螺母/垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 快开盲板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 排污口接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 焊颈法兰/螺柱/螺母/垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 鞍式支座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 鞍式支座垫板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 标识 |  | 接管名称 |  | 数量 |  | 公称 压力PN(MPa) |  | 公称通径DN（mm） |  | 密封面型式 |  | 法兰密封面到筒体外表面距离（mm） |  | 相接工艺管线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 | 材质 |
| 1 | 进气口 |  | 1 |  | 4.0 |  | 150 |  | RF |  |  |  | Ø159×7 |  | 20G NACE |
| 2 | 出气口 |  | 1 |  | 4.0 |  | 50 |  | RF |  |  |  | Ø57×5 |  | 20G NACE |
| 3 | 清管器通过指示器管嘴 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1,2 | 平衡气口 |  | 2 |  | 4.0 |  | 50 |  | RF |  |  |  | Ø57×5 |  | 20G NACE |
| 5 | 出气口 |  | 1 |  | 4.0 |  | 80 |  | RF |  |  |  | Ø89×5.5 |  | 20G NACE |
| 6 | 放空口 |  | 1 |  | 4.0 |  | 50 |  | RF |  |  |  | Ø57×5 |  | 20G NACE |
| 7-1,2 | 压力表开口 |  | 2 |  | 6.3 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-1,2 | 排污口 |  | 2 |  | 4.0 |  | 80 |  | RF |  |  |  | Ø89×5.5 |  | 20G NACE |
| 注释： - 所有法兰应配对（含螺柱、螺母和垫片），法兰、紧固件、垫片应符合HG/T20592-2009, HG/T20613-2009,HG/T20610-2009标准的规定； - 壳体所用材料及对接接头进行-20℃夏比V型缺口冲击试验，三个试样平均值：≥34J；单个试样最低值：≥24J。 - 端面坡口应符合GB50251及焊接工艺规程的规定； - 所有接管端面要平行或垂直于地面； - 压力表口处元件由仪表厂家提供，并提前提供给供货商，由供货商负责焊接组装，并由供货商负责进行焊接工艺评定（如果需要）； - 设备涂敷与运输包装应符合JB/T4711-2003标准的规定； - 此数据单空白外应由供货商在投标阶段填写，并由业主确认； - 此文件仅供本工程招标使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、示意图仅供参考；

# 附件2：快开盲板技术规格书

第一部分  基本要求

1.范围

本技术规格书包括快开盲板在设计、制造、检验、运输和验收等方面的最低要求，本快开盲板适用于垫江县脱硫厂有限公司脱硫厂原料气分配单元改造项目清管接收收装置设备。快开盲板除满足本技术规格书的要求外，还应符合相应标准和技术文件的要求。

2.项目总体要求

2.1.供货商资质要求

供货商证书要求

快开盲板供货商应具有国家有关法规要求及按ISO9001要求的质量管理体系；具有国家规定的相应压力容器设计、制造资质。

供货商应用中文递交在中国近五年来同等规模的长输管线上同类产品成功的可核实的有效业绩。

2.2.强制技术条款

2.2.1 供货商应具有ISO9001认证证书。

2.2.2 在正确安装及正常使用条件下，快开盲板使用寿命在15年以上。

2.3.投标承诺

2.3.1供货商职责

本工程是一个完整的系统，供货商应从整个项目顺利投产的角度来统筹设计、选择、制造、供应快开盲板；并提供售后服务和技术支持，包括现场安装、维修、检查。供货商应有国内技术支持能力。

供货商应对快开盲板及相关配件的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及与各个分包商间的联络、协同、检验和在不同场所进行的试验负有完全责任。

2.3.2提供资料

供货商应提供所生产的快开盲板在油气管道工程上的业绩及制造能力证明，提供的参数应包括：提供的参数应包括：压力等级、介质、直径、主体材料、结构形式、用户名称和地点、联系电话、供货年份及使用情况。

供货商应提交中文版的简介,简介内容包括:供货方为本项目所用快开盲板的制造、供货和技术支持的能力和装备。

2.3.3质量承诺

快开盲板的供货商负责对盲板的安全性及质量进行检验和确认，并对产品质量负全责。对盲板质量、可靠性、使用寿命、技术服务以及相关责任的承诺将被认为是合同需执行的内容。

2.3.4进度承诺

供货商供货时间应满足本工程的进度要求。

2.3.5变更及解释

业主和设计方保留变更及解释本技术条件的权利，所有变更以书面形式通知供货商。

2.3.6其他

供货商对本规格书必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品的详细技术数据，对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的，应写出具体技术数据、指标和做出详细说明，不得仅以“满足什么的标准” 或“满足”为答复。如有异于本规格书要求的，应论述其理由。

2.3.7对供货商应答的验证手段和欺诈处理

在开标以后的所有时间内，业主保留对供货商提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力，如发现与事实不符，可立即废除该标书；对于已经授予中标函的，招标方有权取消授标函，并将视对工程的影响保留索赔的权利；对于已经签订合同的，招标方将保留索赔的权利。

第二部分  通用技术要求

1.采用规范、标准及法规

在文件出版时，所有版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本文件的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。本技术规格书指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围：

TSG R0004-2009     固定式压力容器安全技术监察规程

GB 150             钢制压力容器（含第1号、第2 号修改单）

NB/T 47008         承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T 47009         低温承压设备用低合金锻件

JB/T 4711           压力容器涂敷及运输包装

JB/T 4730           承压设备无损检测

SY/T 0556          快速开关盲板

ASME Ⅷ div1. div2.

相关的国内或国外规范、标准

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。

2.供货范围及界面

—快开盲板及必要的焊接工艺试板。

—运行及检修所需特殊工具1套。

—两年备品备件。

供货商应对所提供产品的完整性负责。

3.设计与制造

3.1设计

3.1.1快开盲板的设计与制造应遵循本技术规格书及相关标准规范的要求。

3.1.2 强度计算与结构设计按GB150规定，并有必要进行分析设计或其它如应力测试。

3.2 性能要求

3.2.1在设计温度、设计压力下满足规定的强度要求，和耐腐蚀要求，应保证使用安全可靠。

3.2.2 能承受管线清管时清管器所产生的冲击力，而不致发生安全事故。

3.2.3采用快开盲板，其快开盲板应开闭灵活，并带安全自锁装置，保证带压时无法开启。泄压为零并启动安全自锁装置后，快开盲板才能开启。安全自锁装置未安装好，设备无法升压。并在适当位置有警示标记。

3.2.4 快开盲板应带操作手轮或专用扳手，保证开闭灵活、方便、密封可靠、无泄露。

3.2.5 当快开盲板打开时应有定位装置，固定门锁，防止意外关闭。

3.2.6 快开盲板的关闭机构和转臂应固定在盲板上边缘法兰上，而不允许固定在设备筒体上。

3.2.7 应有安全设施来防止清管器接收器放压之前快开盲板的意外打开。

3.2.8 环形密封圈应保证在设计工况及以下的任何范围内，都应密封可靠，无泄漏。

3.2.9所采用的人造橡胶的环形密封圈应能承受介质爆炸压力。并且满足在设计工况下输送流体的要求。

3.2.10 密封圈的材料应和输送流体兼容。

3.2.11 设备外表美观。

3.2.12 在安装环境下能全天候使用。

3.3图纸审查

接到购货单后供货商应按合同要求的时间向业主（或设计方）提供详细的图纸、计算书复印件及制造工艺方案供业主审查，并应在制造开始之前得到书面回函和盖章的已审查文件。图纸应包括所有重要尺寸、壁厚及所用材料（强度、化学成分、Ceq值、Pcm值等）。说明书应注明需要说明的有关信息，包括采用标准的版本，技术规格书，以及快开盲板总质量等。但业主或设计方对图纸的审查并不免除制造商对设备设计、制造、检验与验收的全部责任。

3.4 制造

3.4.1在制造开始前，供货商应向业主提供设计总图，主要材质的性能，锻件及短节材料的化学成分及供货检验项目，制造工艺，质量保证措施等技术文件，提交份数按合同要求。对于国外承包商，还应提供各类相关标准原件或复印件。待业主书面审查同意后，方可开工制造。

3.4.2 按GB150或ASME  Ⅷ第一分册对主要受压元件及联接件的材质证明书进行确认，应按规定进行复检。

3.4.3与外部壳体焊接连接的坡口，应机加工成形。坡口形式及尺寸见设计数据单。

3.4.4外购产品到设备制造厂后，应由设备制造商组织，通知业主对产品进行验收，合格后方可进行组装。

3.4.5  供货商应提交快开盲板焊接工艺程序、焊接工艺评定、无损检测程序、焊后热处理程序供业主审查。供货商的焊接程序在业主发出书面同意后方可开始焊接。

1）焊工资格及焊接程序应按《固定式压力容器安全技术监察规程》或ASME Ⅸ规定进行审查。

2）快开盲板与外部的材质应具有良好的焊接性能。

3）如有焊接接头应做冲击试验。其冲击值要求按数据单进行。

4）角焊缝腰高应等于两相焊中较薄件的厚度，且为连续焊。

3.4.6  组装前应对全部零件进行检验，合格后才允许组装。

3.4.7  组装后应对组装焊缝进行消除应力热处理，热处理后和水压实验后应进行磁粉或着色渗透检测，符合JB/T4730中I级规定或ASME Ⅸ的相应规定。

4.材料

4.1 快开盲板与壳体连接端的材料应与壳体材料相匹配，并具有良好的可焊性。锻件性能应不低于NB/T47008、NB/T47009中的相应要求或ASME Ⅷ第一分册的规定。

4.2  快开盲板受压元件的化学成分及力学性能。

4.3 化学成分：受压元件用钢应为由电炉、氧气转炉的全镇静钢，炉前分析应满足：

C≤0.18%， S≤0.015%，P≤0.025%

碳当量：Ceq≤0.45

PCM≤0.24

4.4  锻件力学性能

锻件级别为NB/T47008、NB/T47009中的III级或IV级或 ASME Ⅷ第一分册的规定。

a. 抗拉强度：Rm=450~600MPa

屈服强度：Rt0.5≥270MPa

b. 冲击试验（夏比V型缺口）除常温冲击值满足NB/T47008、NB/T47009或 ASME  Ⅷ第一分册规定外,还应满足设计工况下的冲击功。

c. 热处理状态：正火+回火

d. 硬度检查：HB≤200

e. 超声检测

·检验区域：全部表面

·方法和标准：JB/T 4730或ASME  Ⅷ第一分册UF-55节。

f. 满足GB150或 ASME  Ⅷ第一分册及其引用标准要求。

4.5考虑到有在寒冷季节进气的可能，要求材料进行-20℃夏比V型缺口冲击试验，三个试样平均值： ≥34J；单个试样最低值：≥24J。

4.6 密封元件应采用耐温度性能较好的氟橡胶。并且满足材料的抗老化性能。

4.67材料的其他性能还应满足相应规范、标准和本技术规格书的要求

5.检查和检验

5.1．业主检查

5.1.1业主或业主代表有权检查供货商根据本技术规格书要求所做的任一或所有工作，并可以出入（在正常工作时间内）供货商正在进行相关工作的任何场所。

5.1.2供货商应在合同签约后14天内将生产计划通知业主，任何试验开始前至少14天通知业主，以便业主有时间安排业主代表亲自验证这些试验。

5.1.3业主代表的检查不能减轻供货商应负的任何责任。

5.2．材料试验

供货商应向业主提供所有部件材料的质量证明书或质检报告。

5.3．焊缝的检测

5.3.1 快开盲板所有A、B类焊接接头应按JB/T4730的规定进行射线检测；必要时还应进行超声复验。无损检测的比例和合格等级符合相应规范和标准的规定。

5.3.2所有无损检测应遵循JB/T4730或ASME Ⅸ的规定的要求，并按照焊接工艺指导书规定进行。焊缝质量验收标准按GB150《钢制压力容器》对A类或B类接头的规定，X射线100%检测II级合格，超声波100%检测I级合格。

5.3.3无损检测的操作和分析应由具有资格的技术人员担任。

5.4．试验

5.4.1 压力试验

每个快开盲板应在制造完毕后进行水压试验。压力试验程序按GB150或ASME  Ⅷ第一分册UG-101执行。试验压力为1.5倍设计压力。水压试验应使用洁净水。

5.4.2  外观、尺寸及开闭检查

1）目测外形美观。

2）焊接接头光滑平整。

3）尺寸及公差满足规范要求。

4）快开盲板开、闭灵活。

5）满足本文件规定的功能要求。

5.4.3检验机构

1) 出厂前供应商根据国家、行业有关标准进行检验。

2) 业主根据有关标准及合同进行检验。

有关质检、环保、安全等机构依据国家法律、法规进行检验。

5.4.4 证书

1) 检验和实验报告

2) 检验证书

3) 出厂合格证书

6.备品、备件及专用工具

6.1 供货商应提供一份备件推荐清单，还要提供一份供两年运行使用的备件推荐清单，清单内容应包括名称、序列号单价等。

6.2 供货商提供的备件应单独包装，便于长期保存，同时备件上应有必要的标志，便于日后识别。

6.3 供货商应提供设备维修所需的专用工具，包括专用工具清单和单价在内。

7.铭牌

7.1每一个快开盲板应使业主认可的方法进行标识。标识的位置易于观察，内容清晰，其安装可采用不锈钢支架和螺栓固定，但不允许直接将标识焊到设备上。需要标识的信息如下：

1）产品的名称和型号

2）设计压力和设计温度

3）适用介质

4）外形尺寸（外径×壁厚×总长）

5）产品质量

6）制造商名称

7）出厂日期和出厂编号。

7.2标识上的文字应在现场条件下长期保持清晰可读。

7.3标识上文字为中文/英文，单位制为国际单位制。

8.涂层、包装和运输

8.1出厂时，快开盲板应喷砂除锈，除锈等级为Sa2.5级并涂刷防腐涂层。面漆随站场其它设备一起涂刷。

8.2面漆见防腐技术规格书或防腐数据单。

8.3运输和包装按JB/T4711的规定执行。供货商应对所提供的快开盲板进行仔细包装，确保快开盲板在运输和现场储存过程中不受污染、腐蚀和机械损伤。对焊接头端部应用有效方法给予保护。在包装箱都必须在上面或侧面或以其它方式刷上清晰可读的运输防护标志，如防水、防晒、不准倒置等标志，需标示吊装重心，并在装卸时严格遵守。

9.提交文件

所有提交文件、图纸和计算公式都应采用国际单位制。

9.1投标文件

在投标过程中，供货商应向业主提供如下的文件：

1) 公司介绍

2) 业绩表/跟踪报告

3) 有关技术资料（包括设备选型与配置、性能、外形、公用消耗、对数据表的填写等）

4) 制造检测维护时间计划

5) 与设计、制造、测试和验收相关的技术标准

6) 对本技术规格书偏差的说明

—制造/检测时间计划

—与设计、制造、测试和检测相关的技术标准以及具体的检验与测试指标

—对产品质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。

—其它

9.2订货后提交文件

合同生效后两周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件：

—主要受压元件的强度计算书,

—设备制造图

—设备制造、检验方法和质量保证措施

—设备整个制造过程中的工艺过程卡

9.3出厂时提交的文件

快开盲板供货时，供货商应向业主提供如下图纸和文件（至少6份纸质文件和2份电子版）：

—快开盲板计算书

—产品质量证明书

—产品使用说明书

—产品合格证

—安装说明书

—设备备品备件和专用工具清单

—测试检验报告

—压力试验报告

—操作和维修手册

—安装总图

—装箱清单（包括随机文件）

—业主需要的其他文件

供货商提供的资料应全面、清晰和完整，并对资料的可靠性负全责。业主对所提供资料有权复制，所有技术文件质量应符合ISO国际标准。

10.技术服务

10.1技术支持

1）供货商应提供现场调试安装需要的特殊工具和消耗品。

2）当业主通知制造商要投产运行时，供货商应派有经验的工程师检查安装，并监督试运和运行工作。

3）当设备出现故障或不能满足业主要求时，制造商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。

4）当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，制造商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

5）技术服务的费用应由供货商承担。

10.2培训

供货商应负责所提供设备的现场安装指导、调试及操作人员培训。

11.验收

11.1工厂验收

交货前两个月通知业主，由业主在交货前7天派1-2人到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由业主或业主委托的驻场监理签字准予发货。

11.2到货验收

货物到达业主指定库房（或现场）后，由供货商派人员参加拆箱验收。并由业主指定代表、业主、供货商签字确认。

11.3中间验收

产品在现场由供货商派现场技术人员进行最后检查调试并指导监督安装。并由现场监理、施工单位、现场技术人员签字确认。

11.4最终验收

工程全线试运72小时以上。由业主和供货商签字确认。

12.售后服务

12.1 供应商在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和业主的要求，提供货物单据、证明材料等文件，配合业主办理通关商检。

12.2 供货商（制造厂）在中华人民共和国境内常设服务机构，应昼夜24小时提供足够的备品、备件和技术服务。

12.3 当设备出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。

12.4 在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

12.5 当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24小时内作出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。确需国外派员时不超过20天。

12.6 在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换。并相应延长其保质期。

12.7 产品寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应。

12.8 供货商对零备件的供应，国内调配时间不超过48小时，国外调配时间不超过20天。

13.保证和担保

13.1供货商应对快开盲板的设计、制造、供货、检查和试运负有全部责任，保证所提供的快开盲板满足国家和行业有关标准和规范以及技术规格书的要求。

13.2快开盲板所有选用的材料和零件应该是新的高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。

13.3业主使用时若发生性能不合格，误差超标等质量问题，供货商要赔偿由此带来的所有损失和费用。

13.4在业主选用设备适当和遵守保管及使用规程的条件下，从供货商发货之日起24个月内，或者连续运转不超过12个月（以先到者为准），因供货商设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，供货商应该免费为业主更换或者修理设备零件，如因此而造成业主人身和财产损失的，供货商应对其予以赔偿。

特别注意：

1.招标文件、数据表和技术规格书内容互补，投标人应充分考虑几部分内容合并。

2.投标人需对法兰、螺栓、垫片配对，提供地脚螺栓。

3.清管接收装置需是抗硫抗氢材质。

三、总则

1.本规范包括对所招设备的设计、制造、材料检验和试验的最低要求，是在遵循现行的有关标准规范的原则下，对提出所招设备的一般性要求或限制性说明。

2.制造厂商对本规定的严格遵守并不意味着解除其对设备主体及附属设施或附件的正确设计、选材、制造及满足规定的操作工况所承担的责任。

3.本规定及其所附的数据表、技术规格书将作为订货合同的技术附件部分之一（对设备技术规范的一种补充）。

4.卖方应按双方一致同意的操作条件和设计条件进行设计、制造的设备主体及附属设施或附件的质量、性能承担全部责任。

5.卖方应保证计算结果、选型的正确性、真实性，并完全满足现场的使用要求，选型错误由卖方负责。

6.在签订合同前，卖方和买方应对所招投标设备进行技术确认，作为订货合同的技术附件部分。附技术确认书（在技术交流的基础上，根据买卖双方共同对技术参数的一致理解和共识），对技术确认书中买方提供的技术参数卖方应承担不向第三方以任何一种方式传递的责任。卖方不得以任何理由更换投标时提供的制造商或品牌。

7.在签订合同后，买方保留对本标书及合同提出补充和修改的权力，卖方应予接受。

8.在选型或计算中，发现若存在与《技术规格书》、《数据表》的要求有偏离，卖方必须在投标书写明，供买方确认。若有不实，后果自负。

四、中标后和交货资料要求

1.若无特殊规定，制造商应按数据表和技术规格书的要求提供相应资料。至少包括（但不限于）以下文件资料：

（1）装箱清单：

（2）安装使用说明书或用户手册；

（3）设备参数图；

（4）本技术标书要求的所有其它测试报告和合格证书；

（5）产品合格证和质量证明书：

（6）其它业主需要的文件；

（7）供货商认为需要提交的其它文件。

2.供货厂商所供设备应完全满足规定的操作条件并能满负荷、连续、安全运行。

3.所供设备主体及附属设施或附件应成套供应，并对成套设备的质量负全部责任。

五、检验

1.制造厂应按前述标准、规范对设备主体及附属设施或附件进行检验和测试。所有设备最少应按制造商标准在厂家进行试验。

2.制造厂应按数据表及附件交付设备检验测试报告。

六、保证

1.在用户遵守产品使用安装说明书规定的条件下.设备主体及附属设施或附件在运行12个月，设备出现故障或确因产品质量不良而发生损坏时，卖方在收到通知24小时内提供售后相应服务，直至设备主体及附属设施或附件在规定的操作条件下，达到所规定的性能要求，并保留对此造成的损失向设备供方索赔的权利。

2.质量保证期：自设备正常运行之日起12个月或货到验收合格起18个月，以先到期时间为准。

七、拒收

1.所有材料都应是新的，其性能应符合相关标准的规定。业主/买方在检验和验收产品时，如 发现该产品材料若与合同规定的设计、选材等不一致时，或不符合相关标准和规范要求时，业主有权拒收。

2.产品经业主/买方检验和接受之后，如发现该产品材料若与合同规定的设计、选材等不一致 时而出现使用问题，供货商应承担全部责任，并负责更换产品，以保证提供的产品完全符合订货合同及相关标准和规范所规定的要求。

八、投标人在投标文件中应提交的技术文件

投标人在投标文件中除提交数据表、规格书中所规定的文件外，还应提供以下资料：

1.有关制造及检验标准。

2.检验项目。

3.主要部件及零件的材料清单。

4.主要用户一览表，包括用户名称、装置型号、数量、使用年限及用户意见。

5.企业的资质证明、近两年主要业绩。

九、运输

1.运输包装的基本要求

1.1采购的材料及设备可能要经受多次装卸和搬运，包括长途海运、空运和路运。为此，必须采用良好的防湿、防潮、防尘、防锈和防震等保护措施进行运输、包装，以确保材料的安全无损的运抵安装现场。

1.2在材料或设备制造厂的包装车间或货物包装公司，必须按照国家或国际包装标准及订货合同规定的某些特殊运输包装条款进行包装。

1.3买方可派人根据包装标准和合同的特殊运输包装条款，在装货地点或卸货地点的监装监卸，判断材料包装是否符合标准和合同规定，卖方应提供相应方便条件。

1.4在装卸、运输、贮存过程中，要根据包装标志的示意及存放要求处理：以便于开箱检验，移交，也便于库房管理。

2.运输包装标准

运输包装是以运输储存为主要目的的包装。它具有保障产品的安全，方便储运装卸，加速交接，点验等作用。

3.内包装要求

3.1对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、本部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。

3.2备品、备件除注明上述内容外，尚需注明“随机备件”、“工具”和“（一或二)年备品备件”字样。

4.随机文件的包装要求

4.1发货清单3份应采用塑料文件袋密封包装，规定放置在1号包装箱内，所有包装箱顺序编号。

4.2每个包装箱装箱单3份，应与箱内货物名称、数量、规格型号一致，采用塑料文件袋密封包装，放置在包装箱内，并在箱体外做好明显文字标识。

5.运输包装收发货标志。

- 第五章 采购合同条款及格式

- 第一节 通用合同条款

合同编号：

买方：                       签订时间：

卖方：                       签订地点：

- 1.一般约定

- 1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函"的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求"的文件。

1.1.1.7中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人,及其合法继承人。

- 1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作岀接受合同设备的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

- 1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

- 1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

- 1.6转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 合同范围：卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务，

- 详见下表1所示。

表1 供货范围及性能参数

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 数 量 | 材质 | 主要技术参数 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.合同价格与支付

- 2.1合同价格

2.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

2.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格，详见表2所示。

表2 供货价格详情表

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 设备含税单价 （万元） | 设备含税总价 （万元） | 增值税 税率 | 增值税税额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计设备含税总价小写： （万元）人民币；大写： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 其中增值税税额小写： （万元）人民币；大写： 。 |  |  |  |  |  |  |

注：若遇税率调整，合同含税总价应作相应调整。

- 2.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

2.2.1预付款

合同签订生效后，采购人向中标人预付合同总价的30%为订金。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

2.2.2交货款

中标人所有货物到达采购人现场，采购人组织人员验收合格后，支付到合同总价的60% 。

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）提供全额增值税专用发票。

2.2.3验收款

安装运行调试合格、资料齐全后付到合同总价的97%；余款3%为质保金。

2.2.4结清款

在工程整体投产后12个月后无质量问题支付，买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方无息支付余款的3%。

2.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 3.监造及交货前检验

3.1监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

3.1.1在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

3.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

3.1.3卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

3.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

3.1.5买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

3.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

3.2.1合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

3.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

3.2.3买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

3.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.包装、标记、运输和交付

4.1包装

4.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

4.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

4.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

4.2标记

4.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

4.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

4.3运输

4.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

4.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

4.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

4.3.4卖方在根据第4.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

4.4交付

4.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

4.4.2合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

4.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

5.开箱检验、安装、调试、考核、验收

5.1开箱检验

5.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

5.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

5.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

5.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果,包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

5.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

5.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

5.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

5.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

5.2安装调试

5.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

5.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

5.2.3双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

5.3考核

5.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

5.3.2如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

5.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

5.3.4如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

5.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

5.4验收

5.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

5.4.2如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第5.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第5.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

5.4.4在第6.4.2项和第5.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

5.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

6.技术服务

6.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

6.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

6.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

6.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

7.质量保证期

7.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

7.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

7.3质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

7.4在合同第5.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

7.5在合同第5.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

7.6在第7.4款和第7.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

8.质保期服务

8.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或査找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

8.2如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

8.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

9.保证

9.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

9.2卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

9.3卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

9.4卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

9.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

9.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

9.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

9.8卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

10.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

11.违约责任

11.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

11.2卖方未能按时交付合同设备(包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的)的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

11.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

12.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

13.不可抗力

13.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

13.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

13.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

14.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.联系方式及签署

（1）安全管理：卖方承诺向买方提供的产品及服务符合国家安生产法律、法规、规章标准并满足技术协议约定。因产品及服务违反上述规定、要求、约定的，卖方应依法承担法律责任并赔偿买方损失。

（2）本合同文本为电脑打印件且不得涂改，涂改则无效；对本合同条款，经双方协商一致可以变更，但应另行签订书面协议解决。

（3）对本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

（4）与本合同交易相关且与本合同不存在冲突的所有附件均为合同不可分割的部份，共同对双方具有法律约束力。

（5）双方就执行合同各自指定下列人员为经办人，与合同相关文书送达（包括但不限于邮寄、手机短信彩信、传真、电子邮件等）经办人即视为送达合同当事人。

买方指定经办人：        电话：            电子邮箱：                 。

卖方指定经办人：        电话：            电子邮箱：                 。

（6）本合同自双方盖章之日起生效，至合同全面履行完毕后自行终止。

（7）本合同正式文本一式六份，买方四份，卖方二份。

（8）本合同附件：双方签订技术协议作为合同附件。

| 买受人 买方（盖章）：垫江县脱硫厂有限责任公司 单位住所地：重庆市垫江县澄溪镇胜利五社 法定代表人或代理人（签字）： 经办人（签字）： 电话： 税号：91500231208650029Q 开户银行：建行垫江支行 账号：50001273600050005465 邮政编码：408324 | 出卖人 卖方（盖章）： 单位地址： 法定代表人或代理人（签字）： 经办人（签字）： 电话： 税号： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

第六章 投标文件格式

垫江县脱硫厂有限责任公司

原料气清管接收装置采购

投标文件

投   标   人：                      （盖章）

2024年4月

附件1

- 投标函

中科标禾工程项目管理有限公司重庆分公司:

_______________(投标单位全称)授权________________(全权代表姓名)_____________________________(职务、职称)为全权代表，参加贵公司组织的垫江县脱硫厂垫江县脱硫厂有限责任公司

原料气清管接收装置采购，招标编号：（DJXTLC-JY-2024-04-0004）招标的有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

a.投标书正本1份，副本4份；

b.投标书及资格证明文件电子文档一份。

2、投标货物的总投标价为(大写)：___________________元人民币。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵处提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6、本投标自开标之日起_______天内有效。

7、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

E-mail：

投标单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日    期：

附件2

- 开标一览表（投标报价表）

招标编号：                               采购包名称：

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 数量 | 货物投标 含税价 (人民币万元) | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物投标含税价合计 |  |  |  |  |  |

注:1、货物投标价含义同附件三“投标货物数量、价格表”中“投标价”栏，“货物投标价合计”应与附件一“投标函”中第2项“投标货物总投标价”一致。

2、附分项报价。

投标单位全称：（盖章）________________________

投标单位授权代表签字:______________职务:__________日期:__________

附件3

- 投标货物数量及价格表

招标编号：                                                      采购包名称：

| 序号 | 设备位号 | 投标产品名称 | 主要规格 （型号） | 单位 | 数量 | 产品单价 | 产品总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：报价均为含税价）

投标单位全称：（盖章）________________________

投标单位授权代表签字:______________

日     期:_______________

附件4

- 随机配件及特殊工具清单

| 序号 | 设备名称 | 主要规格（型号） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（注：报价均为含税价）

投标单位全称：（盖章）________________________

投标单位授权代表签字:______________

日     期:_______________

附件5

- 两年备品备件及价格清单

| 序号 | 设备名称 | 主要规格（型号） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：报价均为含税价）

投标单位全称：（盖章）________________________

投标单位授权代表签字:______________

日     期:_______________

附件6

- 主体材料（或零部件）及价格清单

| 序号 | 设备名称 | 主要规格（型号） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：报价均为含税价）

投标单位全称：（盖章）________________________

投标单位授权代表签字:______________

日     期:_______________

附件7

- 技术规范偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术 规范要求 | 投标文件对应 技术规范 | 偏 离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位授权代表签字:______________

附件8

主要外购部件一览表

| 序号 | 主设备名称 | 外购件名称 | 单台数量 | 单价(元) | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9

- 资格证明文件

（一） 营业执照(复印件)

（二） 法定代表人授权书(法定代表人及委托代理人身份证复印件签字并盖章)

附件11

- （一） 营业执照(复印件)

附件12

（二） 法定代表人授权书

垫江县脱硫厂有限责任公司：

（投标单位全称）法定代表人        （姓名）授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵公司组织的垫江县脱硫厂二期装置技改项目×××××，招标编号：×××××招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

附法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件：

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

日     期：

附：

全权代表姓名：                      性    别：

年    龄：                          身份证号码：

通讯地址：                          邮政编码：

传    真：                          电    话：