# 垫江县高新区现代农业泵阀

# 产业园项目(一期)(检测中心)

# 1、2号地块场平施工图设计说明

# 1.工程概况

- 1.1概况

本项目位于重庆市垫江县高新区西部阀门产业园，场地东侧为已建天龙路，南侧为已建天香路，本次设计平场范围为项目1、2号地块，占地约94.28亩，用地规划为工业用地。

场地工程地质、水文地质条件较为简单。

- 1.2场地土石比

土石比以现场实际为准。

# 2 设计依据

2.1 设计依据

（1）自测1/500地形图；

（2）业主提供的其他资料。

2.2 采用技术标准、规范

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

《公路路基施工技术规范》 （JTG F10-2006)

《建筑工程质量检验评定标准》(GB50300-2013)

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1－2008）

《重庆市城市道路工程施工质量验收规范》（DBJ50/T-078-2016）

国家现行相关规范和标准

# 3 场平设计

- 3.1 设计原则

3.1.1平场（不含边坡）不超过范围红线。

3.1.2 合理控制设计标高，保证场地土石方挖填方基本平衡。

3.1.3 用地尽量最大化。

3.1.4明确企业可在道路开口的范围。

3.1.5 整体排水坡向为北高南低，雨水可排入现状道路雨水管。

3.1.6地块边界放坡不侵入规划道路和既有建筑物。

- 3.2 设计主要内容

3.2.1 根据总体规划竖向设计，采集基础数据，初步确定各地块平场标高，计算各地块挖填方量。

3.2.2 根据初步计算结果，综合地形地貌、用地性质对该区域场地坡度进行调整，从而确定各地块平均标高、坡度以及台阶设置。

3.2.3 在竖向设计基础上，以5m为间隔，采用方格网法计算土石方。

3.2.4 本次土方计算采用南方测绘cass11.0计算软件进行计算。

- 3.3 一般边坡设计

本次设计已考虑地块与道路及地块间放坡，但部分放坡需根据实际施工情况进行调整。挖方坡比按1:1控制、填方坡比按第一级1:2.0，第二级后按1:2.0控制。如遇不稳定边坡可据实际情况适当放缓及增加防护措施。

- 3.4 清表土方

填方边坡10m范围内做清表处理，清表厚度0.3m，清表土方可用于周边绿化使用或处理后作为地块平场填方区域填料，不可作为填方边坡范围填料。

- 3.5 土石方调配

场地内所有土石方均为场内转运，土石方总体平衡。现场可根据实际进行调整。施工过程中避免超挖或多填，造成工程浪费。

# 4 平场施工要求

- 4.1 压实度标准

本次平场为初坪，地块范围内采用随机碾压达到相应压实度要求，施工时以业主要求为准。填方边坡10m范围压实度不得小于94%，填土压实施工过程中，应符合下列规定：

（1）铺填料前，应清除或处理场地内填土层底面以下的耕土和软弱土层；

（2）分层填料的厚度、分层压实的遍数，应根据所选用的压实设备，并通过试验确定；

（3）在雨季、冬季进行压实填土施工时，应采用防雨、防冻措施，防止填料（粉质粘土、粉土）受雨水淋湿或冻结，并应采取措施防止出现橡皮土；

（4）压实填土施工缝各层应错开搭接，在施工缝的搭接处，应适当增加压实遍数；

（5）压实填土施工结束后，宜及时进行边坡防护施工。

- 4.2 路基压实要求

本次设计路基压实要求适用于1号、2号地块南侧企业开口拟建道路路基范围。

- 4.2.1 质量标准

压实度（重型击实标准）

| 填挖类别 | 路面底面以下深度（cm） |  | 压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 上下路床 | 0～80 | ≥95 |
|  | 上路堤 | 80～150 | ≥94 |
|  | 下路堤 | 150以下 | ≥92 |
| 零填及路堑路床 |  | 0～30 | ≥95 |

土质路基经压实后，不得有松散、软弹、翻浆及表面不平整现象，土、石路床必须用12~15t振动压路机碾压检验，轮迹不得大于5mm,土质路床不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

| 分类 | 回弹模量E0 | 弯沉值（0.01mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般中湿、潮湿 | 一般干燥 |
| 土质路基 | ≥30MPa | ≤288 | ≤245 |
| 石质路基 | ≥50MPa | ≤225 |  |

- 4.2.2 路基排水

路基施工时应注意排水，必须合理安排排水路线，路基分层挖填时应根据土的透水性能将表面筑成2~4％的横坡度，并注意纵向排水，经常平整现场，清理散落的土，以利地面排水。当地面水排除困难而无永久性管道收集可利用时，应设置临时排水设施。

- 4.2.3挖方路基

在路堑开挖前作好坡顶截水沟,并视土质情况作好防渗工作。

开挖前应将适用于种植草皮和其他用途的表土储存起来，用于绿化填土。

路基开挖必须按设计断面自上而下开挖，不得乱挖、超挖及欠挖，开挖至路基顶面时应注意预留碾压沉降高度。若有超挖，超挖回填部分应填筑碎石或砂卵石。

挖方段路基分级高为8m。边坡坡率按边坡土质情况定为3种坡率。其中岩质边坡按1:1.0放坡；顺层边坡按顺层层面放坡；土层按1:1.75放坡处理，每级之间设平台宽2.0米。

施工开挖应严格按照逆作法的要求进行分层分段开挖，且边开挖边防护，保证施工安全。

- 4.2.4填方路基

4.2.4.1填料要求

本项目填方区域采用分层碾压，单层厚度应控制在60cm以内，选择自重不小于18T震动压路机作业，填料粒径不的大于层厚2/3。分层摊铺应分层施工，分层验收。

边坡填方填料为碎石土，石料强度大于20MPa时，石块的最大粒不得超过压实层厚2／3,当石料强度小于15Mpa，石料最大粒径不得超过压实层厚。

路基填料最小强度和填粒最大粒径应符合下表。

| 项 目 分 类 |  | 路面底面以下深度（CM） | 填料最小强度（CBR）（％） | 填料最大粒径 （CM） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 上路床 下路床 上路堤 下路堤 | 0~30 30~80 80~150 150以下 | 8 5 4 3 | 10 10 15 15 |
| 零填及路堑路床 |  | 0~30 | 8 | 10 |
|  |  | 30-80 | 5 | 10 |

路床土质应均匀、密实、强度高。

4.2.4.2基底处理

当路基穿过水塘或水田时，必须抽干积水，清除淤泥和腐殖土，压实基底后方可填筑。如果稻田，池塘，河沟地段的淤泥或潮湿土深度大于2m，可采用抛石挤淤的施工方法，以提高地基的强度，片、块石排淤层应高于水面或淤泥层1m，且应碾压密实；要求抛投片石的最短边尺寸不小于30cm，抛投顺序以路堤的中部开始，向两侧扩展，从高向低处扩展，宜采用重型压路机碾压，以便填石压密，然后在其上铺设碎石反滤层，厚度50cm，再行填土分层碾压。

对稻田、池塘及河沟地段的淤泥深度小于2m时，采用先清淤后填筑的方式处理。即先排干道路区水田及鱼塘里地表水，清除掉地表上覆松软土层和地形低洼处水田和鱼塘里表层流塑～软塑状土层，并晾干路基；铺筑级配砂砾料垫层30cm，接着逐层回填路基、逐层碾压。

对于稻田、池塘及河沟地段附近的潮湿土情况，先清除掉地表上覆的潮湿土，换填级配砂砾料垫层30cm，接着逐层回填路基、逐层碾压。

路堤修筑内，原地面的坑、洞、墓穴等应用原地的土或砂性土回填，并进行压实，路堤基底为耕地或松土时，应先清除有机土种植土、树根、杂草后，再压实。其压实度不应小于85％。当地下水位较高或土质湿软地段的路基压实度达不到要求时，必须采用有效措施进行处理。当填方路段的地面自然横坡大于1：5时，应在斜坡上分级挖成宽度不小于2.0m，并向内倾斜2~4%的台阶，并用小型夯实机加以夯实后方可进行分层碾压。

路基填土高度小于80cm时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准，基底松散土层厚度大于30cm时，应翻挖后再回填分层压实，或掺5％（干土质量的百分比）的生石灰后再辗压。

道路路基按分级错台方式修筑，其中填方路基分级高为8米，边坡坡率由上至下分别为1：2.0，1：2.0，每级之间设平台宽2.0米。

- 4.3 场地平整度、界限及填料要求

4.3.1 平整度要求

标高允许偏差范围(+100mm，-300mm)，长度宽度允许偏差范围(+400mm，-100mm)。

4.3.2 场地平整界限

场地平整时挖方、填方不得影响征地范围外的建筑与设施，平整边界不得超出征地红线。

4.3.3 填料要求

填土利用场地开挖形成的块石、片石，以及碎石、石屑、粘性土（用作填料）。爆破施工所产生的片石、块石尺寸不得超过40cm，缝隙用碎石、石屑、粘性土填充，不得采用建筑垃圾、耕植土等。土石比以确保密实度要求进行控制。

场地内压实填土的填料，应符合下列规定：

（1）以砾石、卵石或块石作填料时，分层夯实时其最大粒径不宜大于400mm；分层压实时其最大粒径不宜大于300mm；

（2）以粉质土、粉土作填料时，其含水量宜为最优含水量，可采用击实试验确定；

（3）挖高填低或开山填沟的土料和石料，应符合设计要求；

（4）不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀性土以及有机质含量大于5%的土。

（5）对于淤泥、树根、树皮等杂物不得直接用于场平填料。

- 4.4 施工要求

（1）平场工程填方区先进行场地清理，淤泥、植被、树木、杂物等应清除，地表清理可参照道路相关规范执行。清理后的弃土运至业主指定弃土场。

（2）场地整平应根据现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中土方工程的规定执行。

（3）施工前，必须调查清楚场地内各种管线的分布情况，施工时采取必要的可靠措施，以确保安全。

（4）道路与地块间边坡即将开挖到位时，应采取人工开挖，保证边坡的完整性。

- 5 注意事项

（1）建议根据排水设施处理进度及周边场地征地情况，再合理选择平场区。

（2）由于本项目建设时间紧迫，施工单位施工前应根据设计图进行边坡放线确定地块边界线，取得甲方及设计认可后进行场平施工。同时甲方对地形产生变化的区域在施工前应做好测量工作，以作为竣工时收方依据。

（3）对于地块内现有的道路、沟渠、电力设施等，应根据其业主的要求在改建、拆迁过程中做好相应的施工时序安排，必要时采取临时保护措施，塔基50m范围不得进行爆破施工。

（4）场地中的电力线路，应在平场前拆除，如无法按期拆除的应根据其业主的要求在改建、拆迁过程中做好相应的施工时序安排，同时告知业主及设计根据实际情况采取适当临时保护措施。

（5）施工边坡过程中应及时与地质勘察单位及设计单位沟通协调，保证边坡安全稳定。

（6）施工开挖应严格按照逆作法的要求进行分层分段开挖，且边开挖边防护，保证施工安全。

（7）本工程本着“动态设计、信息法施工”原则，加强施工过程中的地质工作，尤其需对边坡状态、岩层裂隙发育、地下水状况进行复核，施工单位应反馈与设计不符的岩土工程问题，以便及时修改完善补充设计。

（8）说明及设计图说未特别予以说明的内容，均应遵照相关施工规范及各种专业、行业技术规范、标准进行。

（9）企业入驻后，应根据场地内建筑及附属设施布设情况对场坪进行精坪设计和实施。

（10）施工中发现问题，或设计资料之间、设计与现场情况之间有不符之处，应及时通知设计单位，以会同业主、监理单位及质监等部门共同研究处理，以确保工程质量；施工单位不得擅自进行处理。

# 6 施工安全

（1）机械施工、人工爆破施工时需特别注意保护现有高压线、民房及现场施工人员的安全，土方施工时应采取详细安全控制措施，保证施工安全。

（2）土方施工前，应对施工区域内存在的影响施工的各种障碍物均应拆除、清理或迁移，并在施工前妥善处理，确保施工安全。

（3）土方施工前要认真研究整个施工区域和施工场地内的工程地质和水文资料、邻近建筑物或构筑物的质量和分布状况、挖土和弃土要求、施工环境及气候条件等，编制专项施工组织设计（方案），制定有针对性的安全技术措施，严禁盲目施工。

（4）土方施工应事先了解场地地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质等，如因土石方施工可能产生滑坡时，应采取可靠的安全技术措施。在陡峻山坡脚下施工，应事先检查山坡坡面情况，如有危岩、孤石、崩塌体、古滑坡体等不稳定迹象时，应妥善处理后，才能施工。

（5）夜间施工时，应合理安排施工项目，防止挖方超挖或铺填超厚。施工现场根据需要安设照明设施，在危险地段应设置红灯警示。

（6）挖土方前对周围环境要认真检查，不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。

（7）人工开挖时，两人操作间距应保持2～3m，并应自上而下挖掘，严禁采用掏洞的挖掘操作方法。

（8）用挖土机施工时，挖土机的工作范围内，不得有人进行其他工作，多台机械开挖，挖土机间距大于l0m，挖土要自上而下，逐层进行，严禁先挖坡脚的危险作业。

（9）机械挖土，多台阶同时开挖土方时，应验算边坡的稳定，根据规定和验算确定挖土机离边坡的安全距离。

其他未尽事宜，请严格按照相关施工技术规范执行。

# 7其他

（1）该项目区域内的管线改迁、迁坟等相关事宜，请贵公司在施工进场前协调完善相关工作。

（2）项目红线范围内的地下管线，在测绘出的地形图中标明管线平面位置及走向，由贵公司视工作需要，同管线权属单位进行详细探查。

# 四、工程数量表

# 1.场平工程数量表

| 编号 | 挖方（m3） | 填方（m3） | 规划用地面积（亩） | 实际用地净面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、2号地块 | 107434.13 | 83134.32 | 94.28 | 102.23 | 放坡增加用地 |
| 清表 | / | / | / | / | 清表厚36cm |

注：

1、地块土石比现场实际为准。

2、本表中土石方量未考虑松散系数，土石方松散系数取1.12。

3、清表土方可用于周边绿化使用或处理后作为地块平场填方区域填料。

4、本次土方根据现状地形方格网计算，工程量以现场实际收方为准。