垫江县2024年新民镇明月村种子（粮食）烘干点建设能力提升项目比选公告

# 一、比选条件

本比选项目为垫江县2024年新民镇明月村种子（粮食）烘干点建设能力提升项目，比选人为重庆市垫江县新民镇明月村村民委员会，资金来源为乡村振兴衔接资金，本比选项目已具备竞争性比选条件，现邀请你单位参与该项目的竞争性比选。

# 二、项目概况与比选范围

（一）项目名称：垫江县2024年新民镇明月村种子（粮食）烘干点建设能力提升项目。

（二）安装地点：垫江县新民镇明月村。

（三）建设规模：总造价约为136万元（大写人民币壹佰叁拾陆万整）。

（四）采购内容、规模、要求：具体采购设备及设备参数如下表。具体安装地点由比选人指定。竞选人需要自行实地踏勘，自行与业主单位确定实际建设内容，据实结算，包工包料。

| 序号 | 型号 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式种子烘干机 | 套 | 5 | 136 | 容量不低于10吨/台，含配套燃气设备 |
| 2 | 喂料提升机 | 台 | 1 |  | 不低于50吨/小时 |
| 3 | 双层组合筛选机 | 台 | 1 |  | / |
| 4 | 种子精选机 | 台 | 1 |  | 不低于10吨/小时 |
| 5 | 输送带 | 条 | 2 |  | 长度需满足场地配置及业主生产需求，要求粮食出仓时需要输送到运粮汽车及仓库内 |
| 6 | 下粮坑 | 个 | 1 |  | / |
| 7 | 电子定量秤 | 个 | 1 |  | / |
| 8 | 打包仓 | 个 | 1 |  | / |
| 9 | 叉车 | 台 | 2 |  | / |
| 10 | 地磅 | 座 | 1 |  | / |
| 11 | 其他辅助设施 | / | / |  | 包括上料设备和电控系统等，满足烘干机正常使用，能实现全自动化。 |

主要产品技术规格及质量要求

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立式种子烘干机 | 1.烘干机类型：低温循环立式种子烘干机； 2.批处理量（t/d）：≥5，满足种子半仓干燥要求； 3.烘干温度（℃）：40~50，满足种子干燥要求； 4.稻谷破碎率增值（%）：≤0.2； 5.热风温度（℃）：38~40； 6.干燥段高度（mm）：≥5300； 7.降水速率（%/h）：≤1.5； 8.干燥不均匀度（%）：≤1； 9.电源：三相380V，50HZ； 10.功率（KW）：≥5； 11.容量（吨）：≥10； 12.关键部位需要用不锈钢制作，保证产品质量； 13.发芽率不低于干燥前； 14.安全防护装置：外露回转件、高温点、操作平台及梯子等需要配备安全防护装置，并且结构和安全距离符合GB10395.1规定； 15.烘干机设置粮位观察孔、满粮报警装置、热风温度超温报警装置和开机前警示装置； 16.具有手自动转换、故障报警等功能； 17.干燥机上、下粮进出口采用无搅拢结构； 18.能全自动烘干制种油菜和水稻。 |
| 2 | 喂料提升机 | 1结构形式：畚斗式结构； 2.高度（m）：≥12； 3.处理量（t/h）：≥30（以水稻为准）； 4.功率（kw）：≥3，防护等级IP54防尘； 5.提升机接筒工件厚度（mm）：≥1.5； 6.要求畚斗和提升带需要采用国内知名品牌的产品； 7.提升机底部采用鼠笼结构。 |
| 3 | 双层组合筛选机 | - 1.处理量（t/h）：≥20； - 2.功率（KW）：≥2； - 3.吸风量（m3/h）：7500~8500； - 4.筛片工件厚度（mm）：≥2； - 5.具有风选除杂，有效清理粮食中的灰尘、小杂、大杂。 |
| 4 | 种子精选机 | 1.总功率（KW）：≥16； 2.批处理量（T/H）：≥10； 3.获选率（%）：≥97； 4.净度（%）：≥99； 5.能够根据谷物颗粒大小、比重要求更换筛网，风机可根据筛分物的比重调风量，根据业主的要求达到筛分清选的标准。 |
| 5 | 输送带 | 两条（包含入仓输送带和出仓输送带），长度需满足场地配置及业主生产需求，要求粮食出仓时需要输送到运粮汽车及仓库内。 |
| 6 | 下粮坑 | 容量（m3）：≥6。（以业主实际需求建设为准） |
| 7 | 电子定量秤 | - 1.称重范围（kg）：0.5~50； - 2.精度（%）：0.2。 |
| 8 | 打包仓 | 容量（m3）：≥2。（以业主实际需求建设为准） |
| 9 | 叉车 | 1.额定起重量（kg）：≥2000； 2.动力形式：电动； 3.载荷中心（mm）：≤500； 4.最大起升高度（mm）：≥3000； 5.最大起升速度（m/min）：≥15； 6.最高行驶速度（m/min）：≥17； 7.最小离地间隙（mm）：应符合GB/T26789—2011《叉车安全》相关规定（即当叉车装载时，货叉顶端距离地面高度不得超过1800mm；当叉车卸载时，货叉顶端距离地面高度不得超过300mm）； 8.最小转弯半径（mm）：≥1500； 9.门架倾角（度）：前倾角3~6，后倾角为10～12。 |
| 10 | 地磅 | 1.称重范围（吨）：≥50； 2.精度（%）：0.1-0.5，符合国家相关标准； 3.分度值（kg）：20； 4.准确度等级：Ⅲ； 5.传感器类型：电阻应变式传感器； 6.控制器功能：能够实现零点校准、单位切换和数据存储等； 7.显示器类型：LED显示屏或液晶显示屏； 8.工作温度（℃）：-10~+40； 9.结构材质：钢材； 10.地磅尺寸：满足业主的实际场地需求。 |
| 11 | 其他辅助设施 | 包括上料设备和电控系统等，满足烘干机正常使用，能实现全自动化。 |

（五）计划工期：签订合同入场工作后50日历天完成本项目所有工作内容。

# 三、竞选人资格要求

（一）基本资格条件（竞选人自行提供诚信声明）

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（二）本项目的特定资格要求

1.竞选人须具有独立法人资格。

【竞选人须在竞选文件中提供营业执照复印件（事业单位提供事业单位法人证书复印件）并加盖竞选人单位公章。】

- 2.本项目不接受联合体。

- （三）资格审查方式：资格后审。

# 四、竞选截止时间及比选文件的获取

（一）本项目比选无需报名，开标时直接投标，凡有意参加投标者，请于即日起在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）下载本项目比选公告、答疑补遗（如有）、更正、限价通知。

本次比选截止时间前公布的所有相关资料，不管竞选人下载或者领取与否，比选人都视为竞选人收到以上资料并全部知晓有关本次比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自行负责。

（二）本比选公告开始发布至竞选截止时间止，各竞选人应随时在重庆市垫江县人民政府门户网站关注本比选项目相关修改或补充内容。

（三）比选文件资料费售价1000.00元/套，竞选保证金20000.00元（大写：贰万元整）。竞选人在递交竞选文件时，要递交已缴纳的竞选保证金的凭据及现场缴纳资料费，方能提交竞选文件。

# 五、竞选文件的递交

（一）竞选文件递交的截止时间2024年6月7日上午10∶30分（竞选截止时间，下同）详见比选文件，地点为重庆国际投资咨询集团有限公司开标厅（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋负一层），具体详见开标当天重咨大厦负一楼指示牌。

（二）逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

六、联系方式

比选人名称：垫江县新民镇明月村村民委员会

地  址：重庆市垫江县新民镇明月村

联系人：张老师

电  话：15025656997

比选代理机构名称：重庆市工程管理有限公司

地  址：重庆市江北区五简路重咨大厦B座301室

联系人：胡老师

电  话：18623218958

2024年5月31日