垫江县桂阳小学校附属幼儿园教学楼内墙

维修改造施工方案及预算

- 垫江县桂阳小学附属幼儿园1、2、3号楼始建于上世纪90年代初，时间久远，涂料脱落较多；加之2023年教室照明及线路改造导致墙体污损严重，存在严重安全隐患，影响校园美观，亟需进行改造。经常学校支委会研究，制定此改造方案呈报教委审定。

- 施工改造说明：

- 涂料

⑴铲除原教室涂料至抹灰层，清理干净，水冲洗，施工完成须经学校验收合格后方可进行下道工序施工。拆除垃圾校外渣场自找，运距按9公里计算。

⑵刮腻子2遍，打磨后再喷涂白色内墙漆2遍。

⑶面积约6172.5平方米。

⑷按规范搭设脚手架。

⑸质量要求：施工完成后保证墙面平整，涂料不脱落不起泡，无色差。

- 墙裙

⑴铲除原教室墙裙至抹灰层，修补损坏抹灰层，面积约1240.9平方米。铲除垃圾校外渣场自找，运距按9公里计算。

⑵重新安排墙裙，高1.2米，材质为9毫米厚生态板，要求零甲醛；含压顶和踢脚线，踢脚线为实木，规格：宽100mm。

⑶重新安装墙裙面积为2150平方米。

⑷质量要求：材料厚度必须达标，粘贴平整、牢固、无空鼓，无色差，颜色由学校确定。

3、1号楼4楼走道边梁维修：铲除损坏混凝土露出锈蚀钢筋，钢筋除锈后再刷防锈漆2遍，再用高标号水泥沙浆抹面修复，再刮腻子、刷白色涂料各2遍。长约30米。

- 工程预算

- 涂料

6172.5x20=123450元

- 墙裙

铲除原墙裙及修补：1240.9x3=3722.7元

安装墙裙：  2150x120=258000元

- 边梁修复：30x100=3000元

总计：388172.7元。（含所有材料费、人工费、费税、安全文明施工费、垃圾处理费等一切费用）