垫江县桂东小学校

附属幼儿园思源楼、养正楼、厚德楼屋面维修工程实施方案及预算

垫江县桂东小学校附属幼儿园思源楼、养正楼、厚德楼屋面长期漏水，整改多次，仍然渗水严重，影响正常的教育教学。现需做树脂瓦屋面防漏，方案如下：

- 一、房屋面积

思源楼屋面及梯间出屋面平面面积约760平方米，屋面及梯间屋檐外挑0.8米，总面积约888平方米，面积未计算屋脊高3.8米，屋檐高出女儿墙1.2米，坡度纳入综合单价考虑。

养正楼屋面及梯间出屋面平面面积约1508平方米，屋面及梯间屋檐外挑0.8米，总面积约1764平方米，面积未计算屋脊高2米，屋檐高出女儿墙（女儿墙高1.2米），坡度纳入综合单价考虑。

厚德楼屋面及梯间出屋面平面面积约195平方米，屋面及梯间屋檐外挑0.8米，总面积约234平方米，面积未计算屋脊高2米，屋檐高出女儿墙（女儿墙高1.2米），坡度纳入综合单价考虑。

三幢楼面积共 2886平方米。

- 二、预算金额

按138元/㎡计算，小计398268元，大写叁拾玖万捌仟贰佰陆拾捌元整（此施工内容根据现场实际考虑二次转运、防雷连接，包含材料费、临时脚手架、人工费、管理费、安全文明施工费、税费、利润等）。

- 三、施工要求

- 施工部分

1.屋面山墙部分：用树脂瓦封闭，树脂瓦下墙体18cm。

2.屋面部分：

思源楼三角架屋脊高出屋面3.6米，高于女儿墙，四周树脂瓦比屋面长0.8米（即女儿墙边沿长出0.8米）。

养正楼、厚德楼三角架屋脊高出屋面2米，高于女儿墙，四周树脂瓦比屋面长0.8米（即女儿墙边沿长出0.8米）。

三脚架高根据实际长确定，三角架间距：3.6-4.5米，出面屋三脚架高出女儿墙，具体情况根据房屋结构及现场实施。楼梯出屋面四周树脂瓦伸出女儿墙0.8米，三角架根据现场确认，满足支撑要求，参数同屋面。

3.立柱从屋面做起，立柱长边间距3.6-4.5米，思源楼短边共8排（屋脊下方，女儿墙两侧），养正楼短边共5排（屋脊下方，女儿墙两侧）。用膨胀螺丝固定在屋面（立柱落在梁上），厚德楼短边共3排（屋脊下方，女儿墙两侧）。用膨胀螺丝固定在屋面（立柱落在梁上），具体情况根据房屋结构及现场实施。

- （二）材料部分

1.三角架：材料全部为冷镀锌管，立柱和架梁间距3~3.6m,适宜立柱固定在承重梁上，现场根据情况调整。

（1）立柱：直径10cm圆管，厚度3.0mm。

（2）架梁：直径5cm圆管，厚度2.0mm。

（3）立撑：直径3.2cm圆管，厚度2.0mm。

（4）斜撑：直径2.5cm圆管，厚度2.0mm。

2.领子：4cmx8cm方管，厚度1.2mm。间距小于等于60cm;材质：冷镀锌管。

3.树脂瓦，厚度3mm（国标，白底）。

4.树脂瓦必须提供检验报告。

- （三）避雷针和沼气排气管

- 屋面两头各1根。避雷针高出树脂瓦面1.2m,φ14钢筋，刷防锈漆。并焊接在树脂瓦三角架上，三角形与原防雷设施焊接。屋脊避雷针穿孔部分，用AB胶防漏（或者不穿孔，成L型焊接在三角架上）。沼气排气管穿孔部分，用AB胶防漏，用报价纳入单价综合考虑。

- （四）其他

- 材料满足相关规范要求，施工方提供材料样本，学校同意后，材料方能进场。施工前，学校验收材料后，方能进行施工。

- 垫江县桂东小学校

- 2024年4月24日