“圆柱埋入刚接”节点计算书

====================================================================

计算软件：	TSZ结构设计系列软件 TS_MTSTool v4.6.0.0

计算时间：	2024年03月26日 11:00:18

====================================================================

一. 节点基本资料

设计依据：《钢结构连接节点设计手册》（第二版）

节点类型为：圆柱埋入刚接

柱截面：PIPE-402*16， 材料：Q235

柱与底板全截面采用对接焊缝，焊缝等级为：二级，采用引弧板；

底板尺寸：L*B= 650 mm×650 mm，厚：T= 20 mm

锚栓信息：个数：4

采用锚栓：双螺母焊板锚栓库_Q235-M24

方形锚栓垫板尺寸(mm)：B*T=70×20

底板下混凝土采用C30

基础梁混凝土采用C30

基础埋深：1.3m

栓钉生产标准：GB/T 10433

栓钉抗拉强度设计值：f=215 N/mm2

栓钉强屈比：γ=1.67

沿Y向栓钉采用：M22×120

行向排列：200 mm×6

列向排列：1°×3

沿X向栓钉采用：M22×120

行向排列：200 mm×6

列向排列：仅布置一列栓钉

实配钢筋：4HRB400_22+10HRB400_18+10HRB400_18

近似取X向钢筋保护层厚度：Cx=30 mm

近似取Y向钢筋保护层厚度：Cy=30 mm

节点示意图如下：

二. 荷载信息

设计内力：组合工况内力设计值

工况    N(kN)   Vx(kN)   Vy(kN)     Mx(kN·m)     My(kN·m)      抗震

轴力最小   -461.0    -53.4     -2.0          -2.0        -431.9        是

弯矩最大    133.0      6.8     -1.0          -1.0         189.0        是

三. 验算结果一览

验算项      数值           限值      结果

最大压应力(MPa)      1.09       最大16.8      满足

锚栓拉力(kN)      33.3       最大49.4      满足

等强    全截面              1      满足

基底最大剪力(kN)      53.4        最大184      满足

绕x轴抗弯承载力(kN*m)        -1       最小2689      满足

绕y轴抗弯承载力(kN*m)        -1       最小2689      满足

沿Y向抗剪应力比      62.5       最大95.5      满足

沿X向抗剪应力比      0.82       最大95.5      满足

X向栓钉直径(mm)      22.0       最小16.0      满足

X向列间距(mm)      3.51        最大200      满足

X向列间距(mm)      88.0        最大200      满足

X向行间距(mm)       200        最大200      满足

X向行间距(mm)       200        最小132      满足

X向边距(mm)       201       最小为31      满足

Y向栓钉直径(mm)      22.0       最小16.0      满足

Y向列间距(mm)      3.51        最大200      满足

Y向行间距(mm)       200        最大200      满足

Y向行间距(mm)       200        最小132      满足

Y向边距(mm)       201       最小为31      满足

绕Y轴承载力比值      0.57       最大1.00      满足

绕X轴承载力比值         0       最大1.00      满足

绕Y轴含钢率(%)      0.23       最小0.20      满足

绕X轴含钢率(%)      0.23       最小0.20      满足

沿Y向主筋中距(mm)       143       最小47.0      满足

沿Y向主筋中距(mm)       143        最大200      满足

沿X向主筋中距(mm)       143       最小47.0      满足

沿X向主筋中距(mm)       143        最大200      满足

沿Y向锚固长度(mm)       630        最小630      满足

沿X向锚固长度(mm)       950        最小770      满足

四. 混凝土承载力验算

控制工况：轴力最小，N=(-461) kN；

底板面积：A=L*B =650×650×10-2=4225cm2

底板承受的压力为：N=461 kN

为地震组合工况，取γRE=0.85

底板下混凝土压应力：σc=461/4225 ×10=1.09112 N/mm2≤14.3/0.85=16.824，满足

五. 锚栓承载力验算

控制工况：弯矩最大，N=133 kN；

柱脚拉力设计值：Nz=133kN

为地震组合工况，取连接锚栓γRE=1

单根锚栓承受的拉力：T=Nz/m=133/4=33.25kN≤49.3505，满足

六. 柱对接焊缝验算

柱截面与底板采用全对接焊缝，强度满足要求

七. 柱脚抗剪验算

控制工况：轴力最小，N=(-461) kN；Vx=(-53.394) kN；Vy=(-2) kN；

锚栓所承受的总拉力为：Ta=0 kN

柱脚底板的摩擦力：Vfb=0.4*(-N+Ta)=0.4×(461+0)=184.4 kN

柱脚所承受的剪力：V=(Vx2+Vy2)0.5=((-53.394)2+(-2)2)0.5=53.431 kN≤184.4，满足

八. 柱脚节点抗震验算

1 绕x轴抗弯最大承载力验算

绕x轴柱全塑性受弯承载力：

Wp=9535744mm3

Mp=Wp*fy=9535744×235=2240.89984 kN·m

因为N/Ny=(-133000)/4559581.91=(-0.0291693411)<=0.2, 所以Mpc=Mp=2240.9 kN·m

绕x轴柱脚的极限受弯承载力：

Mu,basej=fckBcl[((2l + hb)2+hb2)0.5-(2l + hb)]=20.1×281.4×1.#INF×[((2×1.#INF+1300)2+13002)0.5-(2×1.#IO+1300)]=-1.#IO kN·m>=1.2Mpc=1.2×2.241e+009=2689 kN·m, 满足

2 绕y轴抗弯最大承载力验算

绕y轴柱全塑性受弯承载力：

Wp=9535744mm3

Mp=Wp*fy=9535744×235=2240.89984 kN·m

因为N/Ny=(-133000)/4559581.91=(-0.0291693411)<=0.2, 所以Mpc=Mp=2240.9 kN·m

绕y轴柱脚的极限受弯承载力：

Mu,basej=fckBcl[((2l + hb)2+hb2)0.5-(2l + hb)]=20.1×402×1.#INF×[((2×1.#INF+1300)2+13002)0.5-(2×1.#IO+1300)]=-1.#IO kN·m>=1.2Mpc=1.2×2.241e+009=2689 kN·m, 满足

九. 栓钉验算

栓钉生产标准：GB/T 10433

栓钉抗拉强度设计值：f=215 N/mm2

栓钉强屈比：γ=1.67

沿Y向栓钉采用：M22×120

行向排列：200 mm×6

列向排列：1°×3

沿X向栓钉采用：M22×120

行向排列：200 mm×6

列向排列：仅布置一列栓钉

1 沿Y向栓钉验算

承载力验算控制工况：轴力最小

控制内力：N=(-461)kN，My=(-431.863)kN·m，Vx=(-53.394)kN

顶部箍筋处弯矩设计值：Myu=|(-431.863)+(-0.053394)×50|=434.533 kN·m

X向截面高度：hx=402mm

X向翼缘厚度：tx=16mm

沿Y向一侧栓钉承担的翼缘轴力：

Nf=434.533/(402-16)×103=1125.732kN

单个栓钉受剪承载力设计值计算：

栓钉钉杆面积：

As=πd2/4=3.142×222/4=380.133 mm2

Nvs1=0.43*As(Ec*fc)0.5

=0.43×380.133×(429000)0.5 ×10-3

=107.061 kN

Nvs2=0.7*As*f*γ=0.7×380.133×215×1.67 ×10-3=95.541 kN

Nvs=min(Nvs1，Nvs2)=95.541 kN

为地震组合工况，取连接栓钉γRE=1

沿Y向栓钉抗剪等效列数：Nr=∑cosα=3

沿Y向单根栓钉承受剪力：

V=1126/6/3=62.54kN≤95.54，满足

2 沿X向栓钉验算

承载力验算控制工况：轴力最小

控制内力：N=(-461)kN，Mx=(-2)kN·m，Vy=(-2)kN

Y向顶部箍筋处弯矩设计值：Mxu=|(-2)-(-2)×50|=1.9 kN·m

Y向截面高度：hy=402mm

Y向翼缘厚度：ty=16mm

沿X向一侧栓钉承担的翼缘轴力：

Nfy=1.9/(402-16)×103=4.922kN

单个栓钉受剪承载力设计值计算：

栓钉钉杆面积：

As=πd2/4=3.142×222/4=380.133 mm2

Nvs1=0.43*As(Ec*fc)0.5

=0.43×380.133×(429000)0.5 ×10-3

=107.061 kN

Nvs2=0.7*As*f*γ=0.7×380.133×215×1.67 ×10-3=95.541 kN

Nvs=min(Nvs1，Nvs2)=95.541 kN

为地震组合工况，取连接栓钉γRE=1

沿X向栓钉抗剪等效列数：Nr=∑cosα=1

沿X向单根栓钉承受剪力：

V=4.922/6/1=0.8204kN≤95.54，满足

十. 钢筋验算

1 内力计算

X向承载力验算控制工况：轴力最小

控制内力：Mx=(-2) kN·m，Vy=(-2) kN

为地震组合工况，取沿纵筋抗震调整系数：γRE=0.75

X向柱脚底部弯矩设计值：Mxd=0.75×|(-2)-(-2)×1.3|=0.45 kN·m

Y向承载力验算控制工况：轴力最小

控制内力：My=(-431.9) kN·m，Vx=(-53.39) kN

Y向柱脚底部弯矩设计值：Myd=0.75×|(-431.9)+(-53.39)×1.3|=376 kN·m

2 承载力计算

外包混凝土X向长度：X=942 mm

外包混凝土Y向长度：Y=942 mm

实配钢筋：4HRB400_22+10HRB400_18+10HRB400_18

单侧角筋面积：Ac=760.265 mm2

沿Y向中部筋面积：Amy=1272.345 mm2

外包混凝土X向计算长度：X0=942-30-22×0.5=901 mm

构造要求沿Y向配筋量：Aymin=0.002*X0*Y=1697.484 mm2

沿Y向单侧实配面积：Asy=Ac+Amy=2032.61 mm2≥Aymin=1697.484，满足要求

沿X向中部筋面积：Amx=1272.345 mm2

外包混凝土Y向计算长度：Y0=942-30-22×0.5=901 mm

构造要求沿X向配筋量：Axmin=0.002*Y0*X=1697.484 mm2

沿X向单侧实配面积：Asx=Ac+Amx=2032.61 mm2≥Axmin=1697.484，满足要求

沿Y向钢筋中心间距：X00=860 mm

角筋绕Y轴承载力：Mcy=Ac*Fyc*X0=760.265×360×901 ×10-6=246.6 kN·m

中部筋绕Y轴承载力：Mmy=Amx*Fym*X0=1272.345×360×901 ×10-6=412.698 kN·m

实配钢筋绕绕Y轴承载力：Msy=Mcy+Mmy=246.6+412.698=659.298 kN·m

Msy≥|My|=375.956，满足要求

沿X向钢筋中心间距：Y00=860 mm

角筋绕X轴承载力：Mcx=Ac*Fyc*Y0=760.265×360×901 ×10-6=246.6 kN·m

中部筋绕X轴承载力：Mmx=Amx*Fym*Y0=1272.345×360×901 ×10-6=412.698 kN·m

实配钢筋绕X轴承载力：Msx=Mcx+Mmx=246.6+412.698=659.298 kN·m

Msx≥|Mx|=0.45，满足要求