垫江第十中学校

餐饮中心大楼屋面维修工程方案及预算

垫江第十中学校餐饮中心大楼屋面长期漏水，严重影响学校正常教育教学秩序，经多次整改效果欠佳，现需做树脂瓦屋面防漏，方案如下：

一、屋顶面积

餐饮大楼屋顶面积约50*71米，总面积约3550平方米。

二、施工技术方案及要求

（一）材料部分

1.三角架：材料全部为冷镀锌管，立柱和架梁间距3~3.6m,适宜立柱固定在承重梁上，现场根据情况调整。

（1）立柱：直径10cm圆管，厚度3.0mm。

（2）架梁：直径5cm圆管，厚度2.0mm。

（3）立撑：直径3.2cm圆管，厚度2.0mm。

（4）斜撑：直径2.5cm圆管，厚度2.0mm。

2.檀条：4cmx8cm方管，厚度1.2mm。间距小于等于60cm;材质：冷镀锌管。

3.树脂瓦，厚度3mm（国标，白底）。树脂瓦必须提供检验报告。

4.水槽为304不锈钢材质，水槽规格为300*100mm，厚度1mm，水槽长度以现场为准。下水管规格为UPVC160，管卡固定，下水管接至学校指定位置。

（二）避雷针和沼气排气管

屋面两头各1根。避雷针高出树脂瓦屋面1.2m,（避雷针头要求紫铜导电头）φ14钢筋，刷防锈漆。屋脊避雷针穿孔部分，用防水胶防漏处理（或者不穿孔，成L型焊接在三角架上），避雷针应与原房屋避雷带连接。沼气排气管安装在树脂瓦房盖上面，穿孔部分，用防水胶防漏处理。

（三）其他约定

所有材料应满足相关规范要求，施工方提供材料样本，学校同意后，材料方能进场。施工前，学校验收材料后，方能进行施工。

三、预算金额

本项目实行全费用单价按130元/㎡计算，130*3550

=461500元。大写肆拾陆万壹仟伍佰元整（此费用含二次转运、防雷连接、沼气排气管连接、水槽制作及安装，包含材料费、临时脚手架、人工费、管理费、安全文明施工费、税费、利润等所有费用）。

垫江第十中学校

2024年7月19日