国网垫江供电公司电力物资仓库项目

工程地质勘察报告

(直接详勘)

重庆市长源地质勘察工程有限责任公司

二0二四年九月

国网垫江供电公司电力物资仓库项目

工程地质勘察报告

(直接详勘)

项目编号：                            勘察等级：乙级

经       理：贾  青

总 工 程 师：邓艳华                      高级工程师

项目负责人 ：谭中权                      注册工程地质师

审  定  人：邓艳华                       高级工程师

审  核  人：黄秀华                       高级工程师

报告编写人：肖爱明                        高级工程师

施工图审查机构：重庆市兴正建设工程咨询有限公司

重庆市长源地质勘察工程有限责任公司

二0二四年九月

自审意见

本项目工程为国网垫江供电公司电力物资仓库项目，拟建场地位于垫江县桂阳街道朝阳三支路。该工程的总用地面积11173m2，总建筑面积5298.1m2。

本次工程地质勘察是依照国家标准《工程地质勘察规范》（DBJ50/T-043-2016）开展工作，共布置16个钻孔，总孔深214.30m，共取岩样5组，土样6件，其拟建物工程安全等级确定为二级，场地地质环境复杂程度为中等复杂，工程勘察等级为乙级。本次勘察以勘探为主，周边地质环境调查及室内试验为辅。在拟建物的周边、角点及中心位置布孔钻探，钻探的密度、深度和采取率符合直接详勘规定。

钻探、现场原位测试及采样等工作符合规范要求，岩土力学参数的统计计算正确。实测各钻孔位置、实测纵横剖面。建筑范围的工程地质条件已查明，报告资料齐备，对场地地基的稳定性、适宜性评价正确，提供的岩土设计参数和建议的地基基础方案合理适用，基坑边坡治理建议合理。

通过工程地质勘察得出：场地及附近周边未发现滑坡、岩溶、采空区、塌陷、泥石流、危岩等其他不良地质灾害。场地地层主要以第四系土层和沙溪庙组基岩组成，地基稳定，场地稳定，适宜本工程建设。

此报告达到了规范详勘和甲方、设计方的勘察技术要求，送施工图审查机构审查合格后，可提供设计施工使用。

审审核人：

重庆市长源地质勘察工程有限责任公司                                                                            2024年9月10日

目  录

1、勘察工程的概况	6

1.1任务由来及工程概况	6

1.2勘察工作目的与任务、技术标准	7

1.3勘察工作布置及任务完成情况	8

2工程地质条件	11

2.1地形地貌	11

2.2气象与水文	12

2.3地质构造	12

2.4地层岩性	13

2.5.基岩顶面特征	13

2.6水文地质条件	14

2.7岩、土、水腐蚀性评价	14

2.8不良地质作用及地质灾害	14

3岩土物理力学特征	14

4场地的稳定性评价	17

4.1地震效应评价	17

4.2边坡	18

4.3场地稳定性适宜性评价	22

5地基评价	22

5.1地基均匀性评价	22

5.2地基持力层及基础型式	22

5.3地下水对环境的影响	23

5.4地质条件工程风险	23

6结论与建议	24

6.1结论	24

6.2建议	24

附表目录

1、勘察点数据一览表　　　　　　　　　　　　 附表1

附图目录

1、勘探点平面位置图    比例尺1:1000   图号1

2、工程地质剖面图      比例尺1:200    图号2-1～2-12

3、钻孔柱状图          比例尺1:100    图号3-1～3-16

附件目录

1、建设工程勘察合同；

2、工程地质勘察技术委托书；

3、工程地质勘察方案；

4、岩石测试报告；

5、测量说明。

# 1、勘察工程的概况

## 1.1任务由来及工程概况

1.1.1任务由来

2024年9月，受垫江县小厦建筑有限公司（以下简称“甲方”）委托，重庆市长源地质勘察工程有限责任公司 (乙方，以下简称“我公司”)对国网垫江供电公司电力物资仓库项目场地进行工程地质勘察，对场地稳定性和适宜性进行评价，并提供基础设计所需的岩土资料。

勘察阶段：直接详勘；

工程地点：垫江县桂阳街道朝阳三支路。

1.1.2工程概况

根据1：500建筑平面布置图及工程勘察技术委托书的要求，工程的总用地面积11173m2，总建筑面积5298.1m2，拟建物概况详情见表1.1。

表1.1　拟建物概况一览表

| 拟建物 名称 | 平面尺寸 (长×宽)m | 设计地坪标高(m) | 层数(F) | 高度(m) | 重要性等级 | 结构 类型 | 基础 型式 | 荷 载 （kN/柱） | 跨度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库房 | 54.3*19.7 | 447.10 | 3 | 18.0 | 二级 | 框架 | 桩基 | 1500 | / |
| 公寓 | 29.0*13.6 | 448.10 | 4 | 12.3 | 二级 | 框架 | 桩基 | 2000 | / |

## 1.2勘察工作目的与任务、技术标准

1.2.1勘察工作目的与任务

目的：通过勘察，以各建筑物为勘察对象，详细查明各建筑物的工程地质条件，并提出基础施工图设计所需的岩土技术参数。

任务：

1、查明场地地层结构、地质构造、地形地貌、岩土成因类型，对地基稳定性、均匀性和承载力进行评价；

2、查明各岩土层厚度、分布及其物理力学性质，提供各岩土层设计所需的物理力学参数；

3、查明不良地质作用的类型，成因及发展趋势。查明地下水对地基的影响程度以及地下水、土对建筑材料的腐蚀性作出评价；

4、对场地进行地震效应评价，对建筑场地稳定性和适宜性作出评价；

5、对拟建物基础持力层、基础型式提出建议。

1.2.2勘察依据及执行的标准

1）依据：

1、建设工程合同

2、工程地质勘察技术委托书

3、总平面图（1:500）

4、工程地质勘察纲要

2）规程规范：

1、《工程地质勘察规范》（DBJ50/T-043-2016）；

2、《建筑地基基础设计规范》(DBJ50-047-2016)；

3、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)；

4、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)；

5、《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T 87-2012)；

6、《重庆市岩土工程勘察文件编制技术规定》(2017年版)；

7、《重庆市岩土工程勘察图例图示规定》；

8、《工程勘察通用规范》(GB 55017-2021)；

9、《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)；

10、《建筑与市政地基基础通用规范》(GB 55003-2021)；

## 11、《工程测量通用规范》(GB 55018-2021)。

## 1.3勘察工作布置及任务完成情况

1.3.1工程地质勘察等级，阶段的确认

根据《工程地质勘察规范》（DBJ50/T-043-2016），工程安全等级二级，场地地质环境复杂程度为中等复杂场地，确定本次工程地质勘察等级为乙级。

表1.2  勘察阶段判定表

| 判定款项 |  | 判定条件 | 对应判定条件的场地及工程指标 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地及项目 | 1 | 在复杂场地上建设工程安全等级为一级的建设项目。 | 拟建物安全等级二级。 | 不需进行初步勘察 |
| 其他建设场地 | 1 | 滑坡、危岩、崩塌、泥石流、岩溶塌陷等不良地质作用较为发育，且其影响面积占建设场地30%及以上的建设场地。 | 未发现滑坡、危岩、崩塌、泥石流、岩溶塌陷等不良地质作用。 | 不需进行初步勘察 |
|  | 2 | 场地地形坡角大于30°的自然土坡或地形坡角大于60°的自然岩坡，且其影响面积占建设场地50%及以上的建设场地。 | 场地已经基本整平。 | 不需进行初步勘察 |
|  | 3 | 三峡库区175m蓄水位（吴淞高程）岸线外侧水平距离100米范围内的建设场地。 | 未在库区范围内 | 不需进行初步勘察 |
|  | 4 | 存在矿产采空区或地下洞室，且采空区或地下洞顶距离拟建工程最底面小于2倍洞跨的建设场地。 | 拟建范围内无采空区或地下洞室等 | 不需进行初步勘察 |
| 其他建设项目 | 1 | 总建筑规模大于50万m2且高层建筑规模占总建筑规模的比例超过70%的大型住宅小区。 | 总建筑规模为5298.1m2 | 不需进行初步勘察 |
|  | 2 | 建筑高度大于200m的超高层建筑。 | 最高拟建物为18.0m | 不需进行初步勘察 |
|  | 3 | 总建筑面积超过10000m2的城市轨道交通地下车站或长度大于500米的隧道。 | / | / |
|  | 4 | 主跨跨径150m及以上的斜拉桥、悬索桥等缆索承重桥梁以及拱桥，立体交叉线路为3层及3层以上（不计地面道路及地道）的大型互通立交桥梁。 | / | / |

1.3.2勘察范围的确认

据建筑物地基复杂程度及建筑物的概况，本次勘察布设勘察剖线12条，剖线长度满足勘察范围要求。详见表1. 3

表1. 3 工程勘察范围判定表

| 判定 款项 |  | 判定条件 | 对应判定条件的场地、边坡 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境边坡及其影响区域 | 1 | 对于无外倾结构面控制的岩质边坡，勘察范围线到坡顶线外侧的水平距离不应小于1倍边坡高度。 | / | / |
|  | 2 | 对于有外倾结构面控制的岩土边坡，勘察范围线应根据组成边坡的岩土性质及可能破坏模式确定，且勘察范围不应小于外倾结构面影响范围 | / | / |
|  | 3 | 对于可能出现土体内部滑动破坏的土质边坡，勘察范围线到坡顶线外侧的水平距离不应小于1.5倍边坡高度。 | / | / |
|  | 4 | 对可能出现土体内部滑动的土质边坡勘察范围线应大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡后缘边界，且还应大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡前缘边界（即剪出口位置） | / | / |
| 基坑边坡及其影响区域 | 1 | 岩质基坑边坡勘察范围线到边线外侧的水平距离不应小于其深度的1倍 | / | / |
|  | 2 | 土质基坑边坡勘察范围线到环境边线外侧的水平距离不应小于其环境深度的2倍 | / | / |
|  | 3 | 当需要采用锚杆（索）支护时，勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其深度的2倍 | / | / |

1.3.3勘察工作布置

据建筑物地基复杂程度及建筑物的概况，建筑物周边角点布设钻孔，间距12.08-20.81m，布设钻孔16个钻孔。控制性钻孔孔深在中风化一下6-8m，一般性钻孔孔深一般在中风化下5-6m，取样孔数占全部钻孔的91.66%。勘探手段以钻探为主，并辅以取样、室内试验及地质环境调查，查明场地工程地质条件，勘察工作布置满足规范要求。

1.3.4任务完成情况

野外工作于2024年9月3日开始，至2024年9月5历时2天，随即进行室内资料整理。完成工作量如下：

表1.4. 完成工作量一览表

| 项目 | 钻探 |  | 工程测量 |  | 室内岩土试验 |  |  | 水位观测/抽水孔 | 工程测绘 | 图 件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钻孔 | 进 尺 | 布测 钻孔 | 剖面 | 岩样 | 土样 | 水样 |  |  | 平面图 | 剖面图 |  | 柱状图 |
| 单位 | 个 | m | 个 | km/条 | 组 | 件 | 件 | 孔/孔 | km2 | 张 | 张 |  | 张 |
| 工作量 | 16 | 241.30 | 16 | 0.82/12 | 5 | 6 | / | 32/2 | 0.0038 | 1 | 12 | 16 |  |

1.3.5勘察工作质量评述

1.3.5.1勘察纲要

受甲方委托后，我公司及时组织工程技术人员到现场踏勘，确定场地工程地质勘察等级为乙级，采用钻探为主的勘察手段，随即编写《工程地质勘察纲要》，以指导本次工程勘察。

1.3.5.2工程测量及工程测绘

工程测量：本次测量，以甲方提供1:500地形图及拟建物总设计平面图为依据，采用RTK定孔位测量；测量精度满足规范要求，成图比例尺1:500。

根据甲方提供的平面图，图解各钻孔设计坐标，坐标系为重2000 国家大地坐标系，1985国家高程系，使用RTK按放样程序放样各钻孔，并进行终孔孔位测定，（具体情况详见附件“测量说明”）。

工程地质测绘：采用RTK在场地进行实地测定岩土分界线座标，根据测定座标在图上在平面图上绘制岩土分界线，工程地质测绘满足规范要求。

1.3.5.3钻探

本次工程地质勘察，现场采用1台100型钻机进行回转钻进取芯，技术人员现场地质编录。钻探过程中严格控制了回次进尺，控制回次不大于2.0m，土层和强风化带基岩采取率在64.6%-80.3%之间，中等风化带基岩岩芯采取率在70.1%-96.0%之间。岩芯采取率符合规范要求，钻探结束，经甲方及见证单位验收后，采用混凝土进行封填。

1.3.5.4 取样

工程技术人员现场跟班取样，立即封存，并及时送重庆市地质矿产勘查开发集团检验检测有限公司进行岩样试验。在中等风化带基岩取5组，作天然、饱和单轴抗压强度试验，钻探过程中采用取土器取原状土样6件，土样等级为Ⅰ级，作土常规试验，其结果满足规范要求。

1.3.5.5水位观测

水位观测为每孔钻孔结束后，抽干孔内循环水，24小时后观测。抽水孔采用水泵抽水，水量采用水表计量。

1.3.5.6 软件使用

本次制图软件采用重庆川东南地质工程勘察院编制的工程地质勘察CAD1.0软件(编制人：周述军)，该软件已通过审查合格，所生成的成果图件格式符合要求。

1.3.5.7外业见证

由甲方委托第三方重庆得武岩土工程有限公司对我公司野外工作进行旁站见证。见证员：匡垚鑫，印章号：YKJZ-2320162-0002。野外工作满足本次工程地质勘察规范要求后，重庆得武岩土工程有限公司出具外业见证报告（详见“外业见证报告”）。

综上所述：场地布孔、测量、钻探、编录、取样、制图软件、原位测试、外业见证均符合规范要求。

# 2工程地质条件

## 2.1地形地貌

场地属侵蚀丘陵地貌，拟建场地已经基本按设计标高整平；整个场地内最高点高程为447.61(ZY16)；最低点高程445.17m(ZY13)，相对高差2.44m，总体地形呈北西高南东低，场地现状高程与设计标高基本一致。

## 2.2气象与水文

场地位于垫江县内，交通便利。根据垫江县气象站1957～2011年54年的实测资料分析统计，多年平均气温18.1℃，最高气温月为7、8两月，平均气温28.4℃，最低气温多出现在1月，平均-5.2℃，最高气温为32.4℃（2006年8月），最低气温-3.7℃（2003年1月），日平均气温都在0℃以上，四季宜耕。多年平均降水量为1109.4mm，年最小降水量为826.0mm，年最大降水量为1519.8mm（1971年7月）。境内降雨充沛，但时间分配上不均匀。全年降雨多集中在4～9月份，降水量为846.9 mm，约占年平均降雨量的76%，最大月降雨量为7月，降水量386.6 mm。多年平均日最大降水量为100 mm。多年平均日照时获得为1121h，多年平均相对湿度为78%，多年平均降水日数为153.4d，多年平均年蒸发量1035.5mm，多年平均风速1.2m/s，多年平均无霜期为296d，多年平均年霜日14.1d。

勘察区内无地表水体。

## 2.3地质构造

场地区域地质构造属梁平向斜北西翼，岩层呈单斜产出。根据建筑场地及附近基岩露头测得，岩层产状：倾向138°，倾角12°，岩层结合程度很差，属软弱结构面。据调查区域构造裂隙主要发育有两组，其特征如下：

Ⅰ组：216°∠80°，间距0.5~1.8m，延伸4~12m，裂面凹凸不平或呈弧形，张开0~8mm，局部张开大于10mm，粘土充填，结合程度很差，压扭性裂隙，属软弱结构面。

Ⅱ组：330°∠78°，间距1.2~3.2m，延伸2.5~10.2m，裂面凹凸不平或呈弧形，无充填或微张1~3mm，充填碎石和泥土，结合程度很差，属软弱结构面。

据周边地面调查，可知场地周边裂隙总体较发育。

## 2.4地层岩性

场内地层结构自上而下为：第四系全新统残坡积素填土、杂填土(Q4ml)、第四系全新统残坡积粉质粘土(Q4el+dl)及侏罗系上统蓬莱镇组(J3p)基岩组成。现分述如下 (详见“勘探点数据一览表”附表1) ：

2.4.1素填土(Q4ml)：杂色，主要由砂、泥岩碎石及粉质粘土组成，碎石含量15-25%不等，松散、稍湿，机械回填，回填年限约3年，该层主要分布整个场地，厚度约0.60(ZY10)-2.80m(ZY7)。

2.4.2杂填土(Q4ml)：杂色，主要由砂、泥岩碎石、粉质粘土及建筑垃圾组成，碎石含量15-35%不等，松散、稍湿，机械回填，回填年限约3年，该层主要分布整个场地，厚度约3.00(ZY6)-5.60m(ZY1)。

2.4.3粉质粘土(Q4el+dl)：黄褐色，主要由粘粒组成，呈可塑状态，可搓成1-3mm的土条，韧性中等，稍有光泽反应，无摇震反应，干强度中等。该层主要分布整个场地，厚度约0.90(ZY6)-8.10m(ZY12)。

2.4.4侏罗系中统沙溪庙组(J2s)：基岩岩性为泥岩；按风化程度可划分为强风化带基岩和中等风化带基岩。

泥岩(J2s)：呈紫红色，主要由粘土矿物组成，具泥质结构，中厚层状构造。

强风化带基岩(J2s)：岩石结构构造不清晰，风化裂隙较发育，手可折断，岩石破碎,岩芯呈碎块状。分布于整个场地，厚度约2.20(ZY1)－2.70m(ZY16)，层底标高435.07-444.13m。

中等风化带基岩( J2S)：基岩岩性为泥岩。岩石结构构造较清晰，裂隙总体不发育，岩芯较完整，断口新鲜，岩芯呈柱状，节长5-28cm。

## 2.5.基岩顶面特征

场地为切坡回填整平，根据钻探揭露及现场地面调查，场地内基岩面较为平缓，一般坡角在2-12°之间，第四系与侏罗系地层呈不整合接触。

## 2.6水文地质条件

在钻探范围内，场地地层结构上覆土层为第四系全新统素填土及残坡积粉质粘土，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组(J2s)，泥岩、粉质粘土为相对隔水层，素填土为透水层。

松散层孔隙水：主要分布在第四系土层中，受地表水补给条件影响大，多属季节性地下水，场地主要接受大气降水补给。

浅部基岩裂隙水：主要赋存于基岩裂隙中，受上部第四系孔隙水的补给，顺坡向低处排泄。钻探时，将地下水位提干后，经24h观测，未见地下水位恢复，可见勘察期间地下水贫乏，勘察期间场地内无地下水。

综上，拟建场地范围内水文地质条件简单。

## 2.7岩、土、水腐蚀性评价

据周边地质环境调查及邻近资料表明：附近无工业污梁，场内地下岩、土对混凝土结构有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性，对钢结构有微腐蚀性。

## 2.8不良地质作用及地质灾害

据现场地面调查及邻近资料表明：场地内及附近周边未发现泥石流、滑坡、危岩、岩溶等不良地质作用及地质灾害体。

# 3岩土物理力学特征

3.1岩土测试成果的可靠性分析及统计原则

3.1.1素填土、杂填土：拟建场地已施工整平，素填土回填年限较短，厚度不均匀；根据地区经验，物性可取经验值。

3.1.2粉质粘土：黄褐色，主要由粘土矿物组成，呈可塑状，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，无摇震反应，根据地区经验，可提供土体物理力学性质经验值。

3.1.3强风化带基岩：岩石结构构造不清晰，风化裂隙较发育，破碎。据现场鉴别岩芯，并结合地区经验，可提供地基承载力特征值的经验值。

3.1.4场地中等风化带基岩：该带岩石结构构造较清晰，并对该带基岩岩芯取样进行室内试验。测试项目：天然、饱和单轴极限抗压强度试验。

岩石抗压强度标准值采用概率统计法进行计算，其置信系数取0.95。公式如下：

øk=γsøm

γs=

øm——岩土参数的平均值

øk——岩土参数的标准值

γs——统计修正系数；

δ——岩土参数的变异系数。

n------统计个数。

γs——修正系数；

3.2岩土统计结果

3.2.1、场地内粉质粘土零星缝分布，主要分布于公寓一带，地基承载力特征值提供经验值：取150kPa。

3.2.2、强风化带基岩：基岩岩性为泥岩。岩石结构构造不清晰，风化裂隙较发育，破碎，据现场鉴别岩芯，并结合地区经验，提供强风化带地基承载力特征值：泥岩取300kPa。

3.2.3、中等风化带基岩：该带岩石结构构造较清晰，岩体较完整。在勘察施工过程，在5孔中取岩样，进行天然、饱和单轴抗压强度试验，统计成果见表3.1。

| 表3 .2 岩石抗压强度统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩石名称 | 统计数目 | 状态 | 岩样编号 | 单体值 |  |  | 数据分布范围 | 平均值(Mpa) | 软化系数 | 标准差 | 变异系数 | 标准值(Mpa) |
| 泥岩 | 15 | 天然 | ZY1-M1-M6 | 3.69 | 2.97 | 5.28 |  | 4.29 | 0.60 | 1.04 | 0.24 | 3.8 |
|  |  |  | ZY4-M1-M6 | 4.31 | 3.85 | 6.16 | 3.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZY10-M1-M6 | 4.03 | 3.52 | 4.2 | ～ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZY15-M1-M6 | 3.03 | 4.37 | 4.05 | 6.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZY16-M1-M6 | 3.24 | 6.07 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 饱和 | ZY1-M1-M6 | 2.25 | 1.74 | 3.24 |  | 2.59 |  | 0.67 | 0.26 | 2.3 |
|  |  |  | ZY4-M1-M6 | 2.57 | 2.34 | 3.78 | 1.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZY10-M1-M6 | 2.4 | 2.09 | 2.58 | ～ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZY15-M1-M6 | 1.82 | 2.59 | 2.43 | 3.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZY16-M1-M6 | 1.9 | 3.81 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |

3.3、岩体基本质量等级

岩石饱和单轴抗压强度平均值：泥岩为2.59MPa。场地按（《工程地质勘察规范》GB50021-2001(2009)年版表3.2.2-1，岩石坚硬程度分类将泥岩定为极软岩、砂岩为较软岩。根据表3.2.2-2及现场鉴定，强风化带岩石较破碎，基本质量等级为为Ⅴ级。根据钻探揭露和野外调查，岩体的结构类型为层状结构，裂隙较发育，可判定岩体完整程度为较完整，确定泥岩岩体基本质量等级为Ⅴ级，砂岩岩体基本质量等级为IV级，场地内岩体均属软化岩石。

3.4岩土参数建议

地基承载力特征值根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.6条中计算公式，公式如下：

ƒa=

式中：ƒa—岩石地基承载力特征值(kPa)；

—岩石饱和单轴抗压强度标准值(kPa)；

—折减系数。根据岩体完整程度以及结构面的间距、宽度和产状和组，该场地岩石完较整，取0.33；

根据经验和表3.1-3.2，国网垫江供电公司电力物资仓库项目岩土参数见表3.3。

表3.3岩土参数建议表

| 名称 | 天然重度(kN/m3) | 饱和重度(kN/m3) | 天然粘聚力(kPa) | 天然内摩擦角 (°′) | 抗拉强度(kPa) | 天然抗压强度（MPa） | 饱和单轴抗压度（MPa） | 地基承载力特征值（kPa） | 水平抗力系数(MN/m3) | 土层比例系数(MN/m4) | 基底摩擦系数 | 临时边坡坡率值(h≤5.0m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素填土 | 20.00* | 20.50* | 8 | 30 | / | / | / | / | / | 8 | 0.30 | 1:1.25* |
| 粉质粘土 | 19.90 | 20.20 | 20.55 | 14.29 | / | / | / | 150* | / | 10 | 0.20 | 1:1.0* |
| 强风化泥岩 | 22.5* | 23.0* | / | / | / | / | / | 300* | / | 40 | 0.30 | 1:1.00* |
| 中风化泥岩 | 25.00* | 25.40* | / | / | / | 3.8 | 2.3 | 835 | 50 | / | 0.45 | 1:0.30* |

注：(1)*为经验值，其中层面、裂隙均为软弱结构面，结合很差；

(2)地基承载力特征值折按0.33进行折减，岩体抗拉值、粘聚力按照0.3进行折减，内摩擦角按照0.9进行折减；

# 4场地的稳定性评价

## 4.1地震效应评价

据《建筑抗震设计规范》GB50011－2010局部修订全文(2016年版)，重庆地区属设计地震分组第一组，场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。建筑抗震设防分类为标准设防类。

场地按设计地坪标高及基底标高整平后，根据地区经验：填土剪切波速平均值取120.0m/s，属软弱土（含未来填土）；粉质粘土为中软场地土，剪切波速取180.0m/s。基岩剪切波速500m/s＜Vs＜800m/s，为软质岩石。按室外标高计算，对各建筑物控制范围内取最不利钻孔进行等效剪切波速计算。计算结果详见下表4.1。

表4.1   场地地震效应评价一览表

| 建筑物名称 | 孔号 | 地坪标高(m) | 素填土（含未来） |  | 粉质粘土 |  | 总厚度(m) | 等效剪切波速(m/s) | 场地类别 | 设计特征周期(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度(m) | 剪切波 速(m/s) | 厚度(m) | 剪切波速(m/s) |  |  |  |  |
| 库房 | ZY1 | 447.00 | 5.80 | 120.0 | 2.90 | 180.0 | 8.70 | 140.45 | II | 0.35 |
| 公寓 | ZY14 | 447.60 | 2.24 | 120.0 | 7.80 | 180.0 | 10.04 | 156.90 | II | 0.35 |

根据上表：拟建场地范围内，所有建筑场地类别为II类，设计特征周期0.35s，属一般地段。

场地平场压实后，测其剪切波速，校核地震效应评价。场地设防烈度为6度，场地没有可能液化土体，地震作用影响小，在地震作用失稳可能性较小，素填土未经碾压，在地震作用下易发生震陷。建筑为一般建筑，按标准设防。

## 4.2场地稳定性适宜性评价

场地内及附近周边未发现滑坡、岩溶、塌陷、泥石流、危岩等不良地质作用，同时在拟建场地范围内未发现枯井、沟道、墓穴等对拟建工程不利影响的地下埋藏物。

场地按设计标高整平后，对场地边坡有效治理后，适宜本工程建设。

# 5地基评价

## 5.1地基均匀性评价

素填土、杂填土：土体密实度为松散，分选性差，厚度分布不均，均匀性差。

粉质粘土：主要由粘粒组成，呈可塑状态，分布于整个场地，分布厚度0.9-8.1m，厚度分布不均，故均匀性差。

强风化带基岩：岩性为泥岩。该带岩石分布于整个场地，厚度约2.1-2.6m。岩石结构构造不清晰，风化裂隙较发育，岩石破碎，均匀性较差。

中等风化带基岩：场地内主要岩性为泥岩。在本次岩土工程勘察过程中，取该带基岩进行室内试验，据表3.2统计结果表明：天然单轴抗压强度变异系数：泥岩为0.24；饱和单轴抗压强度变异系数：泥岩为0.26，场地中等风化基岩变异性中等，均匀性较好。

## 5.2地基持力层及基础型式

5.2.1基础持力层选择

素填土、杂填土：该层均匀性差，承载力不稳定，工程特性差，未经地基基础工程处理，不宜选作基础持力层。

粉质粘土：该层在场地内分布不均匀，承载力低，工程特性差，根据建(构)筑物的结构特性，故不宜选作建筑物基础持力层。

强风化带基岩：岩石结构构造不清晰，风化裂隙较发育，岩体破碎，并据拟建物结构、荷载及埋深等情况，可选作建筑物基础持力层。

中等风化带基岩：岩石结构构造清晰，裂隙总体不发育，工程特性较好，承载力较高，是本场地良好的基础持力层。

5.2.2基础型式评价

根据拟建物工程特性，采用桩基础时，其单桩极限承载力标准值可按JGJ94-2008规范5.3.9公式进行计算，中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值3.80MPa；桩基础应嵌入中等风化持力层一定深度。

表5.1   基础方案建议表

| 建筑名称 | 设计标高(m) | 层数（F） | 基础型式建议 | 持力层岩性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库房 | 447.10 | 3 | 桩基 | 中风化带基岩 | 各设计参数详见表3.3。 |
| 公寓 | 448.10 | 4 | 桩基 | 中风化带基岩 |  |

## 5.3地下水对环境的影响

建筑场地根据地下水赋存条件和水力特征，勘察区内地下水为上层滞水中松散层类孔隙水和基岩裂隙水，雨季时，场地汇水面积大，地表水下渗易造成填土沉降，造成场地地面塌陷。建议基础施工时应注意因地下水的施工问题。建议应精心规划排水系统，避免地表水漫延。

## 5.4特殊性土评价

素填土、杂填土：主要由砂、泥岩碎石、粉质粘土及建筑垃圾等组成，碎石含量约15%-35%，结构松散，工程特性差，尚未固结完成，易出现不均匀沉降等地质现象，建议压实处理，压实系数大于0.92。

粉质粘土：灰褐色，主要由粘土矿物组成，呈可塑状，场地内厚度分布不均，当未对粘土压实处理时，环境地坪易产生沉降变形，建议对粉质粘土压实处理，压实系数需满足设计和规范要求。桩基施工时在粘土层中容易出现缩径塌孔。建议进行护壁处理。

强风化基岩：岩石风化裂隙发育，岩石强度低，承载力低，施工中，易出现局部掉块现象。

## 5.5地质条件工程风险

根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》建办质【2018】31号文“勘察单位应当针对工程实际，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险”的要求，本工程地质条件可能造成的工程风险主要有：

(1)桩基础施工时，上部填土松散及局部地段存在砂土，桩孔易发生垮塌，建议桩基础施工时采取钢护筒或其他工艺护壁施工，应采取水下混凝土浇筑。建议采用机械成孔灌注桩。

(2)环境水治理，建议做好有效的降、排、导、截水等综合治理措施并加强监测，宜在少雨季节施工。

# 6结论与建议

## 6.1结论

6.1.1场地区域地质构造属梁平向斜北西翼，岩层呈单斜产出，地质构造简单。

6.1.2场地整平，根据钻探揭露及现场地面调查，场地内基岩面较为平缓。

6.1.3附近无工业污梁，场内地下岩、土对混凝土结构有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性，对钢结构有微腐蚀性。

6.1.4据《建筑抗震设计规范》GB50011－2010局部修订全文(2016年版)，重庆地区属设计地震分组第一组，场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。建筑抗震设防分类为标准设防类。

6.1.5场地及附近周边未发现滑坡、岩溶、采空区、塌陷、泥石流、危岩等其他不良地质灾害，地基稳定，场地稳定，适宜本工程建设。

## 6.2建议

6.2.1建议基础施工时，先施工土层较厚地段，再施工土层较薄地段，满足桩底高差小于桩与桩之间的间距。位于基岩面较陡地段的桩基嵌岩深度应从较低基岩面一侧起算。

6.2.2桩基础的嵌岩深度由设计经验算确定并应满足《建筑桩基础设计与施工验收规范》（DBJ50-200-2014）第3.3.4节规定的最小深度，建议置于持力层内不小于1倍桩径深度。基础落差较大时，相邻基础嵌入深度需满足应力扩散角并适当考虑岩石结构面的影响，以保证相邻基础的稳定性；桩嵌固段深度应置于中风化基岩。

6.2.3 场地回填时应严格进行分层压实、夯实，压实系数不应小于设计值，同时应避免回填施工对基础损伤。

6.2.4本工程基础深度大部分是按剖面钻孔揭露地质情况进行推测的，部分地段的异常地质情况有不可预见性，宜进行施工勘察。满足详细勘察阶段要求；变异系数本身是客观地质状态不均匀性的反映，抗压强度建议值可能无法完全反映局部地质异常情况，可通过后期施工勘察/超前钻探、施工取样验证等方式解决，可能存在局部持力层超深现象，工程投资预算/设计时应考虑以上因素。

6.2.5加强对持力层的检测工作，必要时可根据检测结果对地基承载力进行调整。桩基础单桩承载力应/宜通过相应试验最终确定。当采用旋挖成孔灌注桩时，在施工和使用期间应进行沉降变形监测。

6.2.6采用人工处理地基时其承载力、变形参数等需由现场原位测试确定，建议进行专项的人工处理地基设计。

6.2.7土层较厚地段，且素填土易垮塌，粉质粘土易缩径，建议成桩时，应对上部土层及易破碎强风化带基岩段采取有效的支护措施，以防止孔壁垮塌。

6.2.8建议加强地表水、地下水管控，避免对边坡、地基产生不利影响。

6.2.9建议后期根据压实后现场测试的波速测试值进行地震效应的复核，并可根据实测数据进行相应调整。

6.2.10本报告裂隙产状是根据岩石露头进行量测，岩石露头较少且破碎，在开挖过程中，裂隙产状可能出现局部变化或出现新生裂隙，施工中必须采用动态设计，信息法施工，加强监测，加强对边坡岩体结构面的验证及检测，若发现不利外倾隐伏裂隙等异常情况时，必须及时通知地勘及相关单位赴现场及时处理，必要时进行施工方案调整。

6.2.11当建筑范围超过勘察范围、建筑方案变化或岩土工程条件发生较大变化时，未经认证不得随意采用本报告结论，以免产生不利后果。

6.2.11当岩芯较破碎时，建议对桩做载荷试验。

6.2.12由于泥岩和砂岩抗压强度变异系数较高，建议施工期间加强取岩样试验工作。

6.2.13由于勘察工作是以点代面的，难以反映出整个场地的所有工程地质条件，特别是难以反映局部地质异常的变化，因此，在施工中应进行地质验槽和岩土工程监理工作，发现问题及时通知我单位，会同有关部门共同协商处理。

6.2.14根据《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021要求，本项目采用大直径嵌岩桩，且为单柱单桩的基础形式，在施工终孔前应逐孔对孔底下3d或5m深度范围内持力层进行施工勘察勘察检验，查明是否存在溶洞、破碎带和软夹层等。