垫江县实验小学校楼顶防水工程方案及预算

垫江县实验小学校启蒙楼、食堂、门卫室屋顶多年来漏水严重，造成墙体涂料及吊顶腐烂脱落，室内渗水，严重影响师生正常上课和学习。结合学校实际，决定安装树脂瓦和卷材防水，以解决房盖漏水问题。

一、施工方案及技术要求安装屋面树脂瓦，主体骨架采用人字梁结构，具体方案如下：

1.材料的选用：

立柱：直径10cm厚2.0mm镀锌圆管

人字梁：下横管用直径4.8cm厚1.5mm镀锌圆管

上横管、斜撑管用直径3.2cm厚1.2mm镀锌圆管

檩子：40*80*1.2mm冷镀锌方管，檩条间距60-70mm《40角、5.0厚》

屋面瓦：3.0m m厚白底灰面树脂瓦喷漆焊接处．

2.根据树脂瓦型确定好檩条间距,60一70mm由下往上排布。

3.主瓦安装时要根据当地风向逆向安装,两张瓦之间横向搭接一个波峰（包括脊瓦的搭接）尺寸80mm,纵向搭接一个瓦节距,搭接处在檩条接触部位用自攻螺栓固定。

4.如属两坡面房顶,须两坡面同步对称安装,以便于正成正脊瓦安装时波形的吻合。

5.斜脊瓦在脊瓦末端安装完毕后安装,正脊瓦与斜脊瓦搭接处应处理平整,以便正成三通脊瓦的安装，40公分宽底部。

6.安装正脊瓦时尽量避免与主瓦对缝重合,以减小安装缝隙。

7.固定件为专用自攻螺栓,先垫好螺栓密封垫再用电动扳手适度拧紧,然后盖好防水冒。

二、安装树脂瓦面积约为680㎡，；卷材SBS厚度4mm，面积约为2000㎡；楼栋中已破坏的墙面修复，以现场实际面积为准。

- 结算方式 ：竣工验收合格后据实结算。

- 此项目限价200000元。（大写：贰拾万元整）

垫江县实验小学校