标准化厂房B栋后门雨水管网改造方案

- 因标准化厂房一期B栋遇暴雨时，管网内的雨水回灌至企业厂房一楼，影响企业其正常生产。为解决雨水回灌问题，现对雨水管网整改方案如下：

- 开挖沥清路面及地下土石：长14.7m，宽1.2m，深2.2m，共计38.8m³(沥青层10cm，路基20cm厚)；

- 更换14.7m双壁波纹管DN500 SN8；

- 新建圆形120mm砖砌观察井（规格：净尺寸700mm×2400mm）一座，垫层100mm厚C20砼，内壁抹灰，铸铁球磨井盖；

- 完成回填及路面恢复（20cm厚4%水泥碎石稳定基层+6cm中粒式沥青层+4cm细粒式沥青层）；

- 绿化草坪拆除与恢复5m²。