关于高新区河道用房屋面及屋面排水管

整改方案

- 因垫江县高新区河道用房的屋面和屋面排水管道日晒夜露、屋面卷材老化及排水管破损较多，导致屋面和排水管渗漏 、为了提高形象，河道用房渗漏整改方案如下：

- 屋面卷材面积为566㎡【长47.2米*(宽11米+墻上卷0.5米*2边）】、2个凸面平台防水面积84.2㎡【（9米*2.5米+9米*1.4米+1.4米*2.5米*2）*2】，共计650.20㎡，拆除后铺装卷材。具体做法：屋面卷材拆除清理冲洗（面积为650.20平方米）；在原屋面沥青分隔缝处，采用宽300mm做加强防水层；后满铺SBS改性沥青防水卷材（厚度4mm），面积约650.20平方米，铺设1层，采用热熔方式进行粘贴，墙裙底部卷材上翻500mm；

- 二、排水管清理后重新安装管径110㎜，康茂酒店13米、博宏汽车17米、五菱汽车33米，共计63米；

- 三、水表井周边冲洗塌陷需回填土共计15m³、施工单位自己提供土石方，运距5㎞之内。；

- 四、水表井周边回填夯实后，在面层面积为5㎡铺一层50㎜厚粒径为20-30碎石、浇筑10㎝厚C20混凝土。

垫江县朝阳实业有限公司

2025年8月5日

经办人：

部门负责人：

分 管 领 导：