垫江县公路事业管理中心

2025年多功能连续式交通流量观测站设备安装工程

公开竞争性发包公告

发布日期：	2025年9月19日

所属地区：	垫江县

招标单位：垫江县公路事业管理中心

一、项目概况：

（一）建站数量：

新建/升级改造多功能连续式交通流量观测站4个。其中，新建多功能连续式交通流量观测站2个(G350豹山站、S205实验中学站，不需立杆)；升级改造原有观测站点2个（G243沙坪站、G350澄溪高速路口站，需加横臂）。

- 安装位置：

垫江县大石乡、长龙镇、沙坪镇、澄溪镇。

（三）多功能连续式交通流量观测站设备参数要求：

本项目核心产品为激光传感器。

| 序号 | 项目名称 | 主要参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统功能 |  |
| 1 | 系统总体功能 | 1.能够实现以下检测功能：机动车分型、交通量、车牌识别、地点车速、车头时距、跟车百分比、车头间距、时间占有率等交通参数； 2.支持多车道同时进行流量统计，用户可根据实际道路情况灵活设置； 3.采用性能优良的ARM9工业级处理器与嵌入式实时操作系统，系统稳定可靠； 4.不依靠外界光源，不受外界光线影响，夜间检测效果良好； 5.具备自动加热功能，在雾、雨、雪条件下性能稳定； 能够分车道以及分方向进行统计； 6.系统升级方便，可根据用户自定义多种车型； 7.支持TCP/IP网络传输、无线传输，用户可灵活选择； 8.支持大容量SD卡，可用于海量数据存储，数据可保存10年； 9.支持RS232/422串口通讯； 10.支持实时数据传输以及按照数据处理周期传输； 11.具备来电自动恢复以及数据断点续传能力； 12.支持无线、光纤、局域网等多种联网方式； 13.具备故障自动检测以及实时上报功能； 14.具备车辆并线自动检测功能，并进行提示； 15.施工以及调试简单，维护以及产品升级方便； 16. 设备采集要求应满足《普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》的通知(交规划发【2025】8号)功能分类Ⅱ类多功能交通调查站机动车车牌、自动汇总交通量、5分钟数据传输、机动车车型、地点车速、视频监控的功能要求；同时应满足上述通知的功能要求、数据传输要求、维护要求、标志要求等。 17. 应适应-40~+70℃的工作环境温度,寒区使用时应具备耐低温性能,耐环境湿度技术指标应符合现行《公路机电系统设备通用技术要求及检测方法》(JT/T817)的有关规定。 |
| 二 | 技术指标 |  |
| 1 | 系统技术指标 | 1.流量数据采集的相对误差：≤2%； 2.单车车型采集的相对误差：≤10%； 3.地点车速数据采集的相对误差：≤2.5%； 4.速度检测范围： 0~200km/h； 5.检测车道数：支持双向4车道以上（路宽30米内）； 6.数据存储时间：≥10年； 7.结构稳定性：最大抗风能力40m/s； 8.工作电源：AC220V±15%，50HZ±4%；或直流DC24V； 9.功耗：≤30W； 10.大气压力：50Kpa—106 Kpa； 11.相对湿度：≤98％； 12.工作温度： -55℃~85℃； 13.平均无故障时间：≥50000h； 14.耐盐雾腐蚀性能，经过168h的试验后，无明显锈蚀现象，金属构件无锈点，电气部件工作正常。 |
| 2 | 激光传感器 | 1.角度分辨率≤0.25°，扫描角度：≥180°； 2.扫描频率：≥50Hz； 3.电机转速：激光传感器能在0.25°/50Hz时电机转速为（3000±20）rap/min； 4.测距误差：≤30mm，在10%反射率情况下，测距范围在0.8~71m内，测距误差≤30mm； 5.电源电压： 24V±4DVC； 6.通讯接口：Ethernet； 7.激光等级：I级人眼安全； 8.光源波长：905nm，不可见； 9.工作温度：-55℃~80℃； 10.防护等级：IP68； |
| 3 | 车牌识别像机及终端服务器 | 1.像素：≥900W； 2.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 3.图像输出格式：JPEG； 4.报警输出：≥2路开关信号； ※5.通讯接口：≥2个RJ45100M/1000M自适应网口，≥2个RS485接口，≥4个RS232接口； 6.支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持≥12路高清视频及图片输入； 7.内置≥8个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持≥180Mbps，卡口合成模式最大码流支持≥100Mbps； 8.支持1/2/3/4/5/6张图片合成，可自定义合成顺序和特写图片序号； 9.标配≥1个2T硬盘，最大支持≥1个SATA接口3.5" 4T硬盘； ※10.支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片； ※11.支持关联合成卡口重用，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多违法抓拍图片进行合成； ※12.支持在关联合成方案配置中开启模糊匹配后，只对黄牌车抓拍图进行匹配合成； ※13.支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯； |
| 4 | 高清网络摄像机 | 1.最高分辨率可达2688× 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 2.支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 4.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m； 5.支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储； 6.1个内置麦克风，高清拾音； 7.1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出（-S型号支持）； 8.FV3-I3/5S型号：支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电； 9.符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 |
| 5 | 边缘计算系统 | ARM工控机/SE50222/8核/A53/2.3GHz/12G内存/32G eMMC；带操作系统和相关软件。 |
| 注：1.投标人必须提供满足上述主要技术参数及要求的全新产品，投标产品须满足或优于以上参数。带“※”的技术参数为重要技术参数，须提供公安部有效检测报告复印件（加盖原厂公章或投标专用章，否则按无效投标处理）。中标单位须在项目公示后3个工作日内提供原件备查，否则按照无效投标处理。 2.所投设备型号须满足交通运输部关于印发《普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》的通知(交规划发【2025】8号)功能分类Ⅱ类多功能交通调查站的功能要求。且采用技术类型是“激光+视频”型式（双激光及以上）。 3.设备数量必须满足或优于工程量清单报价表所列数量。 4.产品质保期5年（包含基础、立柱、横杆质量及安全）。 |  |  |

二、竞争费用

竞争人应承担其编制竞争文件及参与竞争活动所涉及的一切费用，发包人对上述费用不负任何责任。

三、参与竞争须知

1、本次招标实行网上投标、网上报价、资格后审，投标人须具有独立法人资格，持有有效企业营业执照。

2、竞争人必须具有 施工劳务及以上各类施工资质。

3、本次竞争性发包采用网上投标方式，竞争人在开标截止时间（2025年9月25日10:00 ）前将竞争文件扫描件（PDF格式）发送至邮箱djgljztb@163.com（垫江县公路事业管理中心招投标专用邮箱）。（特别说明：1.各竞争人只能发送一次竞争文件，竞争人多次发送的竞争文件，以发包人邮箱收到的竞争人第一次发送的竞争文件为准。2.邮箱将自动发送收件回执，请竞争人据此确定竞争文件是否成功发送至发包人邮箱。3.竞争人发送的邮件标题请写明竞争项目名称及竞争人单位名称。）

4、竞争文件扫描件要求：

a.报价信息应写在《竞争报价函》中，要求电脑打印、填写清晰、数字准确一致，且应加盖企业公章，并由法定代表人签字或盖章。

b.资格审查部分的材料，每页须加盖竞争人公章，包括：《参与竞争人基本情况表》，法定代表人身份证明书或其授权委托书，营业执照、资质证书，开户许可证、投标保证金回单复印件。

将以上文件扫描后汇总为PDF文档格式，扫描件要求字迹、印章、公章（鲜章）等清晰可见。扫描文件模糊不清的，将视其竞争文件无效。评标委员会对竞争文件内容真实性存在疑虑的，将通知竞争人限期内提供相应文件核查，若竞争人无法提供的，将视其竞争文件无效。

5、递交竞争文件的时间截止后，如符合要求的竞争人少于3家，或经评审后认为不形成竞争需要全部废标的，则竞争性发包流标。流标后，发包人将重新组织招标。

四、安装设备地点及时间

（一）安装地点：在业主指定位置交货。

（二）工期时间：签署施工合同后，一周之内进场，一个月内安装调试完成投入运行。

五、验收、质量保证及售后服务

（一）验收

必须符合国家相关标准，同时必须满足本次采购的要求。

1、设备到达现场后，中标人应在招标人单位人员在场情况下共同清点数量、开箱抽样外观检查，双方签字确认所供产品与招投标文件所列参数一致，施工单位方能启动相关施工工序。

2、中标人提供的产品必须满足交通运输部关于印发《普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》的通知(交规划发【2025】8号)功能分类Ⅱ类多功能交通调查站的功能要求，并提交检测合格报告及出厂合格证；安装调试完毕正常运行后，由招标人组织验收并出具验收合格报告。

（二）质量保证及售后服务

1、质量保证期：五年。

2、供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、产品自身质量问题中标人需无条件进行更换。

4、中标人须对该产品操作人员进行操作指南介绍及技术培训。

六、投标报价说明

1、费用

包括：为完成本竞争性发包文件确定的工作内容所需的全部费用（包括但不限于交调站设备材料费、检测费、运输费、安全文明施工费、人工费、网络电源初装费、税金、利润等以及质量保证期内的相关服务费用）。

2、最高限价

报价包括参与竞争人在合同实施过程中的一切费用。最高限价不能超过40万元（肆拾万元整）。竞争性报价超出最高限价的按废标处理。（工程量清单报价表见附件1）

七、有下列情况之一者，其竞争文件作废，取消竞争资格

1、竞争单位竞争文件及相关资料逾期送达的；

2、未按时缴纳竞争保证金的；

3、竞争须知中规定提交资料不全的；

4、竞争文件及发送的扫描件字迹模糊，涂改数字，未加盖公章或公章不清晰的；

5、竞争函中的报价不是电脑打印的；

6、竞争单位与其分支机构同时参与本项目竞争的。

八、竞争保证金收取及退还

1 .本项目投标保证金8000.00元人民币

2．缴纳方式：银行转账。竞争人在开标截止时间（2025年 9月25 日10:00 ）前，由竞争人基本存款账户转账至垫江县财政局-公路事业管理中心账户方式缴纳。竞争人自行考虑汇入时间风险，如异地汇入、跨行汇入的时间要求。

缴纳账户信息：

开户行：重庆农村商业银行垫江支行

户名：垫江县财政局-公路事业管理中心

账号：2501010120010007754-204002

备注：（1）户名及账号中的间隔符号为减号；（2）支付用途（附言）栏注明：垫江县公路事业管理中心2025年连多功能续式交调站设备安装工程

3．投标保证金退还方式：在中标通知书发出之日起7个工作日内退还至投标人基本存款账户。流标项目的投标保证金，公示期满后，无质疑、投诉、举报的情况下7个工作日内退还。

九、竞争文件的获取

本工程竞争不需提前报名，公开竞争时直接参加竞争，凡有意参加竞争者，请于2025年 9月25日10:00 前在重庆市垫江县政府门户网站下载本竞争项目竞争函、补遗等资料。竞争截止时间前公布的所有相关资料，不管竞争人下载与否，发包人都视为竞争人收到以上资料并全部知晓有关竞争过程和事宜，由此产生的一切后果由竞争人自负。

十、竞争文件的递交时间

递交竞争文件时间为2025年 9月25日10:00 截止，截止时间即为公开竞争会议开始的时间，竞争人超过截止时间递交的竞争文件及资料发包人将不予接收。

十一、公开竞争发包开标时间及地点

2025年9月25日10:00  （北京时间）在垫江县公路事业管理中心会议室，在监督人监督下开启本项目竞争文件接收邮箱。

十二、承包人确定办法

1.本项目按照《垫江县交通运输委员会关于印发<限额以下小微工程及政府采购项目管理办法>的通知》（垫交发〔2025〕88号）文件实行公开竞争性发包。

2.坚持公开、公平、公正、诚实、信用的原则，反对不正当竞争。

3.依据竞争报价将竞争单位投标总报价最低者确认为第一中标候选人。异常低价警戒线要求：最高限价的85%。投标人投标总报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。投标人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。投标人投标总报价低于招标文件规定的异常低价警戒线的，投标人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决投标处理。

4.当第一中标候选人放弃中标权益或者因不可抗力提出不能履行投标承诺，而递选中标人均不愿按上述中标价确定原则确定的中标价为其中标价与发包人签订合同时，则重新组织竞争性比选。

5.若第一中标候选人无故放弃该项目或公示三个工作日后拒签合同的，视为放弃中标资格且投标保证金不予退还。

6.中标人须在签订采购合同前完成履约保证金及低价风险保证金（如有）缴纳。

十三、保证金缴纳与退还

1.缴纳方式：银行转账至发包人指定的账户（与投标保证金缴纳账户相同）。

2.缴纳金额：履约保证金为中标价格的10%。

3.缴纳时间：领取中标通知书之日起三日内。

4.若有下列情形之一的，履约保证金及低价风险保证金将不予退还。

（1）缴纳履约保证金之日起五日内未签订合同的；

（2）签订合同后未按合同约定要求完成安装施工内容的；

（3）如中标人供应的设备不符合招标文件要求或确认产品质量不合格，招标人拒绝验收，没收中标人缴纳的履约保证金及低价风险担保金（如有）。

5.退还时间及方式：中标人完成本次招标全部内容且验收合格后同时无息退还履约保证金及低价风险担保金（如有）。

十四、付款方式

1.付款比例：中标人完成设备安装调试并经招标人验收合格、提交完整的项目资料及税务发票等资料后，招标人支付合同金额的95%；其余5%作为运维服务担保金，在无质量及售后服务问题的前提下，5年质保期满（从验收合格之日开始计算）后无息支付。

2.支付要求：

（1）中标人按合同要求完成招标内容验收合格后，招标人出具项目验收报告。

（2）中标人向招标人开具全额税务发票。

（3）招标人对付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付费用。

十五、监督管理

本次竞争性发包工作全过程接受县级相关部门的监督。竞争性发包过程中的违法、违纪行为，由有关部门按照各自的职责，依法处理。

十六、联系方式

联系单位：垫江县公路事业管理中心养护科（023-74515850）

联系人：夏老师

十七：附件（附后）

附件一

（一）竞   争   函

垫江县公路事业管理中心

1．我方已经仔细研究了垫江县公路事业管理中心2025年多功能连续式交调站设备安装工程的全部内容，我方愿以人民币       元大写           元,作为垫江县公路事业管理中心2025年多功能连续式交调站设备安装工程所需的全部费用。

如果我们被确定为承包人，我方承诺：愿意按竞争性发包文件所约定的条件承包上述项目内容，按照要求及时签订合同，承担相应责任，拟派人员及时完成任务。除非另外达成协议并生效，竞争性发包文件及本竞争文件将构成约束我们双方的合同。

2．我方承诺在承包该项目后在规定的期限内与你方签订合同。

竞争人：           （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

年    月    日

（二）工 程 量 清 单 报 价 表

1、新建G350豹山站和S205实验中学站工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 激光交调检测系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 激光雷达系统 | 套 | 4 |  |  | 含安装附件 |
| 1.2 | 高清网络摄像机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 边缘计算系统 | 套 | 2 |  |  | 含软件和操作系统 |
| 1.4 | 路侧机柜总成 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 交调控制器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.6 | 交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.7 | 安装辅材 | 项 | 2 |  |  |  |
| 二、 | 车牌卡口识别系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 车牌识别像机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.2 | 终端服务器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 车牌LED频闪灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 三、 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 电力线缆 | 米 | 200 |  |  |  |
| 3.2 | 电力电缆 | 米 | 200 |  |  |  |
| 3.3 | 触发线 | 米 | 100 |  |  |  |
| 3.4 | 网线 | 米 | 200 |  |  |  |
| 3.5 | 检测站点标志牌 | 个 | 17 |  |  | 含原有15个站点标志牌制作安装,如图： |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：新建站点利用交巡警基础设施，不需立杆，不需横臂。 |  |  |  |  |  |  |

2、升级G243沙坪站和G350澄溪高速路口站工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 激光交调检测系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 边缘计算系统 | 套 | 2 |  |  | 含软件和操作系统 |
| 1.2 | 路侧机柜总成 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 安装辅材 | 项 | 2 |  |  |  |
| 二、 | 车牌卡口识别系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 车牌识别像机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.2 | 终端服务器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 车牌LED频闪灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 三、 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 电力线缆 | 米 | 0 |  |  |  |
| 3.2 | 电力电缆 | 米 | 0 |  |  |  |
| 3.3 | 触发线 | 米 | 0 |  |  |  |
| 3.4 | 网线 | 米 | 0 |  |  |  |
| 3.5 | 立柱横臂 | 套 | 2 |  |  | 在已有立柱上新增横臂 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明：原设备为北京万集科技股份有限公司产品，若其他产品参与投标须考虑与原设备兼容等因素慎重报价。 |  |  |  |  |  |  |

附件二

确认文书

：

我单位参加                          项目的竞争性比选，对贵单位发出的该项目竞争性比选文件及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交竞争文件。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司自愿承担违约责任或违约金。

竞 争 单 位：               （盖单位公章）

法定代表人：                （签字）

年     月     日

### 附件三

### 参与投标单位的基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |
|  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 开 户 银 行 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |

投标人：               （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

年    月    日

### 附件四

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞争单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞争单位名称）的法定代表人，

联系电话：           	。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）

竞争单位： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人  （姓名）系  （竞争单位名称）的法定代表人，现委托		    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）竞标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）   （该处粘贴代理人身份证复印件）

竞争单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

联系电话：

年  	月 	日

注：法定代表人参加竞争性比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加竞争性比选活动并签署文件的须提供授权委托书。

附件五

参与投标单位的营业执照、资质证书

附件六

参与投标单位的开户许可证复印件和投标保证金回单复印件

附件七

竞争报价低于最高限价的85%情况说明