垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目  换热设备技术规格书

[image: image1.png]®

s T BB
SICHUAN CHEMICAL ENGINEERING
DESIGN INSTITUTE




技 术 规 格 书

项目名称：垫江县脱硫厂有限责任公司百万方
及三期脱硫装置更新改造提升项目
设备名称：换热设备
业    主：垫江县脱硫厂有限责任公司
四川省化工设计院
2025年11月  成都
目  录
11  概述


12  定义


13  现场条件


13.1  自然条件


23.2  公用工程条件


34  供货范围


45  技术要求


45.1  遵循的规范和标准


45.2  详细技术要求


45.3  其它要求


46  对制造商的要求


47  投标


68  检验、试验、记录和拒收


68.1  检验和试验


78.2  记录


78.3  拒收


79  外部涂层、包装、端面保护和运输


79.1  防护涂层


79.2  包装


89.3  端面保护


89.4  运输要求


910  铭牌


911  保证


1012  供货商提交的文件


1012.1  需要业主确认的文件


1012.2  用于业主作安装设计的文件


1112.3  最终随设备提交的文件


1113  技术服务


1214  附件：数据表





1  概述
垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目位于重庆市垫江县澄溪镇胜利五社。
本技术规格书是为垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目采购的换热设备而编制的。是对换热设备设计、制造、总成、检验、供货及运输保护等方面的最低要求。
本技术规格书将作为订货合同技术部分的内容，所列要求为基本要求，并不能免除供 货商对所提供的换热设备及其安装附件的完整性、适用性、可靠性以及性能方面所承担 的责任。
2  定义
本技术规格书中使用的术语定义如下：
工程名称：垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目
业    主：垫江县脱硫厂有限责任公司
设计单位：四川省化工设计院
供应商（制造商）：本项目中为业主提供制造设备的公司或工厂
子供应商：本项目中按照分包合同要求为供应商提供制造设备的公司或工厂
3  现场条件

3.1  自然条件

3.1.1气象

重庆垫江县地属亚热带季风湿润气候区，大陆性季风气候显著，具有气候温和，雨量充沛，无霜期长的特点。由于受太平洋气候影响，春季气温回升快，春早冬暖多变，盛夏连睛高温，多伏旱，雨量集中，多暴雨，冬无严寒。主要气象要素见表3.1-1。
表3.1-1                                        主要气象要素表

	序号
	气象要素
	数值

	1
	年平均气压kPa
	95

	2
	年平均风速m/s
	1.1

	3
	最大风速   m/s
	20-25

	4
	年平均日照时数（h）
	1271

	5
	年平均降水量mm
	1154

	6
	最大年降雨量mm
	1509

	7
	最小年降雨量mm
	865

	8
	相对湿度  %
	81%

	9
	年平均蒸发量（mm）
	678.3

	10
	多年平均地面温度℃
	17

	11
	年平均气温℃
	17

	12
	最热月平均气温℃
	27.8（8月份）

	13
	最冷月平均气温℃
	5.9（1月份）

	14
	年均无霜期（d）
	289

	15
	极端最高气温℃
	40.4

	16
	极端最低气温℃
	-4.4

	17
	最大冻深  cm
	无冻结土


3.1.2 水文

地构造位置位于扬子准地台（Ⅰ1）、重庆台坳（Ⅱ1）、重庆陷褶束（Ⅲ1）、华蓥山（Ⅳ2），主要是在燕山期及老造山运动形成的构造形态基础上，经过喜马拉雅期造山运动改造而形成的构造面貌。西部为明月峡背斜，东北部为黄泥塘背斜（南段），东南部为箐口背斜（北段），中部有卧龙河短轴背斜，主要向斜有垫江～梁平向斜、高峰向斜和拔山向斜。其中卧龙河短轴背斜是一个封闭较好的储气（油）构造，该区域地震基本烈度为六度。
3.2  公用工程条件
1）新鲜水
压力：0.45 MPa（g） 温度：常温
2）循环水
压力：0.45 MPa（g）（进界区）；0.25 MPa（g）（出界区）
温度：32℃（进界区）；40℃（出界区）
3）除盐水
压力： 0.6 MPa（g），温度：常温
4）消防水
压力：0.6MPa(g) ，温度：常温
5）燃料气
压力：0.4MPa（g），温度：常温
6）电力
220V（±10%），50Hz（±2%），单相
380V（±10%），50Hz（±2%），三相
10kV（±7%）， 50Hz（±2%），三相
7）蒸汽与凝结水
低压饱和蒸汽 0.5 MPa（g）（至装置区）
凝结水 0.25 MPa（g）
8）净化空气
0.7MPa（g），40℃，水露点≤-40℃（在0.7MPa（g）压力下）
9）非净化空气
0.7MPa（g），水露点≤-40℃（在0.7MPa（g）压力下）
10）氮气
0.6MPa（g），40℃，纯度≥99%（vol），水露点≤-40℃（在0.6MPa（g）压力下）
4  供货范围
供货商应在合同规定的时间内提供的设备有下表所列设备。

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	一级硫磺冷凝冷却器
	台
	1
	数据表

	2
	二级硫磺冷凝冷却器
	台
	1
	数据表

	3
	三级硫磺冷凝冷却器
	台
	1
	数据表

	4
	四级硫磺冷凝冷却器
	台
	1
	数据表

	5
	五级硫磺冷凝冷却器
	台
	1
	数据表

	6
	六级硫磺冷凝冷却器
	台
	1
	数据表

	7
	空气加热器
	台
	1
	数据表

	8
	硫除雾器
	台
	2
	数据表


每台成套的换热设备供货范围应包括但不仅限于以下内容：
1）换热设备本体及附件；

2）换热设备底板及固定换热设备用的地脚螺栓、螺母；

3）与换热设备接口的配对法兰、双头螺柱、螺母及垫片（垫片应有200%的裕量）；

4）吊装所用的吊装环；

5）提供两年运行使用的备品、备件（如有，应列出详细清单，并逐项报价，在合同谈判时业主有权取舍）；
6）设备维修所需的专用工具（如有）。

供货商认为需要配套提供的其他附属设备和零件，供货商有义务加以说明，以供业主选择。
5  技术要求
5.1  遵循的规范和标准
	ASME   Ⅴ
	《无损检测 》

	ASME   Ⅸ
	《焊接》


	API 662
	《板式换热设备》

	ANSI  B16.5
	《管子法兰和法兰管件》


其它未列出的与本设备有关的规范、标准，供货商有义务主动向业主提供。
5.2  详细技术要求

详见附件1：换热设备数据表。
供货商可以根据设计参数和设计要求，在满足设备生产要求的前提下，向业主提出合理化建议。若供货商提供的设备、材料技术参数存在与本技术标书各项要求不符的地方时，必须书面报请业主认可。
5.3  其它要求

1）由于设备处理的介质含H2S较高，腐蚀性较强，因此设备必须完全密闭，无泄漏。

2）本设备所处理的两种介质（贫胺液和富胺液）不允许互混，要求采用全焊接式。

3）压力试验方法：单侧在最高压力时，另一侧为常压。

6  对制造商的要求

1）制造商应具有与设备设计、制造相关的完善的质量保证体系。

2）制造商设计制造的相似工况下的同类设备成功使用5年以上的业绩至少应具有5项。

3）设备原产地原则在欧洲或北美洲。

7  投标

1）投标人应按照本招标文件和有关其他要求编制投标文件。

2）投标人可以提出适合于本招标文件要求的其他产品方案和修改建议，但投标人必须在投标文件中对这些建议阐述足够的理由。

3）投标人所提供的产品应是制造厂的标准产品，未经考验的样机是不能被接受的，业主只接受经过实际生产验证的设备。

经过实际生产验证的设备的定义是：该设备在相似的操作条件下，不管在任何地方至少已经连续安全地运转两年以上，没有发生由于设备本身原因所造成的事故。

4）投标人必须提供类似产品的使用业绩和该类产品两年来在类似操作条件下的使用情况。

5）如果投标文件中的其他产品方案或局部的修改建议获得业主的同意，并且投标人成为供货商时，业主将签署一份同意的书面文件，并将其纳入订货文件中成为订货合同的一个组成部分。

6）投标人应对本招标文件中规定要提供的设备、备件以及专用工具费用分项报价。

7）投标文件中，对本招标文件内没有规定而投标人认为需要配套提供的所有附属设备和零件也应加以说明，其费用也应分项报价，以供业主选择。

8）设备报价应包括所有技术服务的费用，该报价为固定价，业主不予以追加。
9）投标文件中应将全部包装和由供货商运送到指定地点所需的费用包括在报价费用内。报价费用扣除制造运输费用后，剩余部分的费用能使包装、装箱、搬运的条件达到本招标文件中有关对包装、装箱和搬运的要求。
10）业主保留变更和解释技术标书的权利，所有变更以书面形式通知所有投标人。

11）投标人如发现业主的技术标书中有矛盾之处，应书面通知业主，以便业主予以澄清。
12）所有提供的投标文件和图纸均需有文件列表和编号。
13）所有投标文件和图纸应采用中文或英文，单位应采用国际单位制（SI）。

14）投标文件2份，文件至少应包括下述图纸和数据资料。
（1）制造商介绍；

（2）制造商业绩表及产品使用情况跟踪报告；

（3）对换热设备的一般性说明，与本招标文件要求不一致处的说明； 

（4）换热设备的主要性能参数至少应包括：处理能力、换热面积、设计裕量、传热系数、压降、材质等； 

（5）换热设备的外形图：图上表示出换热设备的外形尺寸、重量、接管位置、公称直径和压力等级；

（6）备件及专用工具清单（如有）：投标人应填写一份关于备件及专用工具的建议书，以便供业主选择订购；

（7）设备清洗所需的专用设施；
（8）制造检测时间计划；

（9）与设计、制造、测试和验收相关的技术标准清单；

（10）供货清单；

（11）投标人认为应该提供的其它资料。
8  检验、试验、记录和拒收

8.1  检验和试验

1）供货商应建立一套常规的、有文件记载的质量检查制度，以保证所有影响产品的安全性、可靠性、操作性能以及长期运转性能的各种因素都已经过考虑、试验、鉴定和检验。对本设备检验应符合下列条款规定：

（1）出厂前供货商根据国际通用标准进行检验；

（2）业主根据有关标准及合同进行检验；

（3）有关质检、环保、安全等机构依据中国法律、法规进行检验。

2）所有结构材料都应是新的，其性能应符合国际上通用的标准的规定。

3）除了业主规定要进行的见证试验项目外，在设备的整个制造过程中的任何时刻，业主（或业主指定的代表）可以到制造厂对所订购的设备材料、制造和包装进行检查。在检查过程中，供货商应负责向业主（或业主指定的代表）提供加工和装配用的全部图纸资料，检验工具和装备、设备制造和检验的有关标准规范，以利于进行检查工作。

检查工作完毕后，全部图纸资料、检验工具以及使用的标准规范一概退还给供货商。

在全部检验工作最终完成以前，设备表面不允许涂漆。

4）供货商确定了业主规定要参加的见证试验的日期后，至少应提前二十个工作日通知业主，以便业主能及时参加。

5）检验项目和试验内容

（1）材料的检验和试验；

（2）无损检验；

（3）尺寸检验；

（4）水压试验；

（5）供货商认为需要进行的其他检验项目和试验内容。

8.2  记录

记录系指制造商在设备制造过程中所作的各种试验报告、中间制造记录、水压试验纪录、按规范要求进行检验的数据报告以及钢厂材料试验报告等。以备业主在验收设备时和所进行的各种检查时使用，这些记录在该设备或材料交货装运后，应保留一定时间。

8.3  拒收

1）业主在检验和验收设备时，如发现该设备及其零部件和材料若与合同规定的设计、选材等不一致时，或不符合有关标准和规范要求时，业主有权拒收。

2）设备经业主检验和接受之后，如发现该设备及其零部件和材料若与合同规定的设计、选材等不一致时而出现运转故障，供货商应承担全部责任，并负责修理或更换设备，以保证提供的设备完全符合订货合同及有关标准和规范所规定的要求。

9  外部涂层、包装、端面保护和运输

9.1  防护涂层
1）设备外表面（除不锈钢外）应全部除锈、喷漆，表面应平滑、光亮、美观，漆膜经久耐用。

2）除锈等级至少达到Sa2½或St 2½为合格。

3）设备除锈后刷防锈漆两遍。

9.2  包装
1）设备在发运前，供货商应对每台设备妥善地包装，以避免设备在运输过程中损坏。

设备应固定在包装箱的底部，以免设备在运输期间在箱内晃动。

2）每个货物集装箱、板条箱、包装箱都必须在上面或侧面或以其它方式刷上清晰可读的运输防护标志，如防水、防晒、不准倒置等标志，需标示吊装重心，并在装卸时严格遵守。
3）专用工具（如有）应单独包装并同专用工具清单一起发运，在包装箱外应标明所属的设备编号及“专用工具”字样。

4）供货商提供的备件（如有）应单独包装，便于长期保存，同时备件上应有必要的标志，便于日后识别。

5）如果需要，对于易受水和湿气损坏的设备及部件应进行附加保护，有不可排水的缝隙或空隙的部件应予覆盖，以防止在整个过程中水和杂物进入。

6）所有包装和保护材料应保持其牢固性，并在装卸、运输和储存各个阶段中发挥预期作用。

9.3  端面保护

所有螺纹接口采用六角螺塞或螺帽，緾上聚四氟乙烯带后上紧。

待焊坡口和承插接头，采用金属或塑料环形（圆形）保护罩罩在接管端部并将罩固定住。

1）除焊接坡口外，碳钢和铁素体合金钢材料的所有机加工和螺纹表面应涂敷油溶性防锈剂。

2）法兰接口应用塑料法兰盖或钢法兰盖保护和防水，在法兰面与法兰盖之间放置橡胶垫片。

如果使用钢法兰盖则应采用下述相应尺寸的机制螺栓紧固：

（1）对于4至28个螺栓孔的法兰，至少每隔1个螺栓孔放置1个螺栓，最少要4个螺栓；

（2）对于28个以上螺栓孔的法兰，至少每隔3个螺栓孔放置1个螺栓。

3）在放置保护盖或帽以前，所有设备和部件内部应干燥、无杂物。

4）所有垫片表面应清洁，无铁锈或无氧化皮。

9.4  运输要求

供货商必须遵守下列要求，除非有业主的书面指示，无任何例外：

1）不允许将货物分成几次、几部分发运；

2）不允许不经验收就发运货物；

3）不允许分包商将货物直接向业主发运；

4）应将订单中规定的由供货商提供的货物的安装、调试和试运工具、配件和消耗品与货物一同发运；

5）以安全、经济为前提，按合同规定的成套范围、时间将货物运到指定地点；

6）如设备较重，需设吊装环；

7）由于公路运输的限制由供货商自行调研。须说明的是，供货商应充分考虑到设备本体上开口、接管、法兰等部件对设备包装件的外部尺寸的影响。如果设备尺寸和重量超出上述规定范围，供货商应特别说明，并提出建议的解决方案，但解决方案中不考虑增加设备台数以替代该设备。
10  铭牌

供货商应在设备适当的部位安装永久性的铭牌，铭牌的位置易于观察，内容清晰，其安装可采用不锈钢支架和螺栓固定，但不允许直接将铭牌焊到设备上。

铭牌至少应包括但不限于以下内容：
设备名称、设备编号、规格、型号、介质名称、换热面积、设备重量、制造厂名称、产品出厂编号、制造日期。
11  保证

1）供货商应在合同规定的时间内提供成套的换热设备，并且应对换热设备及相关配件的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及与各个分包商间的联络、协同、检验和在不同场所进行的试验负有全部责任。保证所提供的换热设备满足有关国际通用标准和规范以及本技术标书的要求。
2）供货商所提供的换热设备应符合合同双方确认的设计和运行条件，在本招标书中规定的工作条件下能够正常可靠的运行，并达到额定的设计参数。供货商应对设备的性能和调试负责，并保证所提供的设备提供的设备安装完成后即可进行调试和投入运行。
3）供货商所提供的换热设备所有选用的材料和零件应该是新的未经使用过的高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。
4）业主使用设备时发生性能不合格，误差超过范围等质量问题，供货商要赔偿由此带来的损失和费用。

5）在业主遵守设备的保管及使用规程的条件下，从供货商交货之日起18个月内，或者连续运转不足12个月（取时间较长者），设备因设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，供货商应该免费为业主更换或者修理设备零件，如因此而造成业主人身和财产损失的，供货商应对其予以赔偿。
12  供货商提交的文件

12.1  需要业主确认的文件

设备供货商应在设备开工制造之前提交下述文件供业主审查确认，提交文件的时间应在合同签订之日起4周之内，文件数量为6套（中文），并提供用U盘储存的电子版文件两套，文字软件采用Microsoft Office2013，制图软件采用AutoCAD 2007：
1）设备计算书（至少应包括：换热面积、设计裕量、传热系数、允许压降、板片数等）； 

2）外形尺寸、安装尺寸、接管位置、公称直径、压力等级及材质等；

3）介质进出口管嘴允许的横断面受力及扭矩；

4）供货商认为需要提交的其他文件。

业主在收到供货商提交供业主审查确认的文件后3周之内，将审查意见以书面形式通知供货商。
业主对以上文件的审查确认，并不解除供货商对其文件的完整性和正确性应负的责任和义务。
12.2  用于业主作安装设计的文件
供货商应在收到业主的审查确认意见后1周之内，提供如下内容的文件供业主用于施工图设计，文件数量为6套（中文），并提供用U盘储存的电子版文件两套，文字软件采用Microsoft Office2013，制图软件采用AutoCAD 2007：
1）设备计算书（至少应包括：换热面积、设计裕量、传热系数、允许压降、板片数等）；

2）设备有关资料（准确的设备外形尺寸、安装尺寸、接管位置、公称直径、压力等级、材质、支座或底板详细尺寸和地脚螺栓的规格及布置图（如果有）、设备自重、设备充水重等）；
3）介质进出口管嘴允许的横断面受力及扭矩； 

4）供货商认为需要提交的其他文件。
12.3  最终随设备提交的文件

供货商提供的最终文件要求提供8套（中文或英文），并提供用光盘储存的电子版文件两套，文字软件采用Microsoft Office2013，制图软件采用AutoCAD 2007。

最终提交的文件至少应包括下列内容：
1）安装说明书；

2）使用说明书；

3）清洗设施使用说明书；

4）装配总图；

5）设备性能资料（至少应包括：换热面积、设计裕量、传热系数、允许压降、板片数等）；

6）设备有关资料（准确的设备外形尺寸、安装尺寸、接管位置、公称直径、压力等级、材质、支座或底板详细尺寸和地脚螺栓的规格及布置图（如果有）、设备自重、设备充水重等）；
7）介质进出口管嘴允许的横断面受力及扭矩；
8）材料质量证书；

9）主要受压元件强度计算书；

10）检验和实验报告；

11）检验证书；

12）产品合格证和质量证明书；

13）与设计、制造、测试和验收相关的技术标准清单；

14）装箱清单；

15）供货商认为需要提交的其他文件。

13  技术服务
1）当设备出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按照业主要求排除故障，直到业主满意为止。

2）当设备需要维修或更换部件时，在业主要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

3）在合同规定保修期的时间范围内，上述技术服务的费用应由供货商承担。

14  附件：数据表

附件1：一级硫磺冷凝冷却器数据表

附件2：二级硫磺冷凝冷却器换数据表

附件3：三、四、五、六级硫磺冷凝冷却器换数据表

附件4：硫除雾器AB数据表
1

