| 附件2：垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目 硫磺回收三通程控阀（蒸汽夹套）数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总说明 | 1 |  | 位号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13-KV-117/119/121/123/124/125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫磺回收程控阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | P&ID图号 |  |  |  |  |  |  |  |  | CH202513-2113-006-10/11/12/13/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 管线号/设备号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级/四级/五级/六级硫磺冷凝冷却器出口过程气管线 硫除雾器入口/出口过程气管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 上游管道外径 |  |  |  |  | 管道壁厚 |  |  |  | 323.9mm |  |  |  |  |  |  | 7.1mm |  |  |
|  | 6 |  | 下游管道外径 |  |  |  |  | 管道壁厚 |  |  |  | 323.9mm |  |  |  |  |  |  | 7.1mm |  |  |
|  | 7 |  | 管线材质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 环境温度 |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | -4.4~40.4℃ |  |  |  |  |  |  | 81% |  |  |
| 工艺条件 | 9 |  | 介质 |  | 过程气 |  |  |  |  | 单位 |  | 最大 |  |  |  | 正常 |  |  | 最小 | 关断 |  |
|  | 10 |  | 流量 (气体标态：0℃，101.325KPa) |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  | 2914 |  |  |  | 2428 |  |  | 1214 |  |  |
|  | 11 |  | 入口压力 (表压) |  |  |  |  |  |  | kPa.g |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |
|  | 12 |  | 出口压力(表压) |  |  |  |  |  |  | kPa.g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 入口温度 |  |  |  |  |  |  | ℃ |  | 330 |  |  |  | 127 |  |  | 127 |  |  |
|  | 14 |  | 动力粘度 |  |  |  |  |  |  | Pa.s |  | 0.0000175 |  |  |  | 0.0000176 |  |  | 0.0000173 |  |  |
|  | 15 |  | *阀门出口流速 |  |  |  |  |  |  | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体&阀球 | 16 |  | *切断阀型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行机构 |  |  | *型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 类型 |  |  | 三通夹套切换阀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型 |  |  |  | 双作用气缸 |  |  |
|  | 18 |  | *结构形式 |  |  | 三通阀(一进二出) |  |  |  |  |  |  |  |  | *额定行程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 尺寸 |  |  | 12" |  |  |  |  |  |  |  |  | 就地手轮 |  |  |  | — |  |  |
|  | 20 |  | 压力等级 |  |  | PN16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 阀位指示 |  |  |  | 是 |  |  |
|  | 21 |  | 连接形式 |  |  | 法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防沙处理 |  |  |  | 是 |  |  |
|  | 22 |  | 法兰标准 |  |  | HG/T20592-2009 A 系列 |  |  |  |  |  |  |  |  | *行程时间 |  |  |  | ≤10s |  |  |
|  | 23 |  | *最大压力@温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动作方式 |  |  |  | 见规格书要求 |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气源故障阀位置 |  |  |  | 保位 |  |  |
|  | 25 |  | *阀体/阀盖材质 |  |  | A351 CF8 |  |  |  |  |  |  |  |  | *制造厂商 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气源装置 |  |  | 供气压力 |  |  |  | 0.4~0.7MPa(g) |  |  |
|  | 27 |  | *阀盖类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气连接口 |  |  |  | NPT1/2"(F) |  |  |
|  | 28 |  | *内衬材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  | *填料材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤器/减压器 |  |  |  | 是 |  |  |
|  | 30 |  | 泄漏等级 |  |  | ANSI VI（TSO） |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力表 |  |  |  | 是 |  |  |
|  | 31 |  | *流体方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *储气罐 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | *阀芯类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 阀位开关 |  |  | 位号 |  | KZ-117A/B、KZ-119A/B、KZ-121A/B、KZ-123A/B、KZ-124A/B、KZ-25A/B |  |  |  |  |
|  | 33 |  | *平衡式/非平衡式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型/数量 |  |  |  | 2*SPDT/2 |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接点容量 |  |  |  | ≧24V DC,3A |  |  |
|  | 35 |  | 腐蚀要求 |  |  | 见介质组分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 动作点 |  |  |  | 0；100% |  |  |
|  | 36 |  | *阀芯材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气连接 |  |  |  | NPT3/4"(F) |  |  |
|  | 37 |  | *阀座材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *制造厂商 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  | *阀座密封类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电磁阀 |  |  | 位号 |  | KZ-117A/B、KZ-119A/B、KZ-121A/B、KZ-123A/B、KZ-124A/B、KZ-25A/B |  |  |  |  |
|  | 40 |  | *阀杆材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型/数量 |  |  |  | 2*低温、低功耗型/2 |  |  |
|  | 41 |  | *阀笼/阀塞材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供电 |  |  |  | 24V DC |  |  |
|  | 42 |  | *制造厂商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 失电状态 |  |  |  | 阀门保位 |  |  |
| 测试 | 43 |  | 水压试验压力 |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气连接 |  |  |  | NPT3/4"(F) |  |  |
|  | 44 |  | 硬度 |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  | *制造厂商 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  | 冲击 |  |  | 是 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  | 防护等级 |  |  |  | IP65 |  |  |
|  | 46 |  | 无损检测 |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆等级 |  |  |  | 注3 |  |  |
|  | 47 |  | 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接地螺钉组件 |  |  |  | 是 |  |  |
| 注释Note:1.带“*”项由供货商完成填写，若设计方已对该项进行了填写，供货商应对相应参数进行确认。 2.关断压差按全压差考虑. 3.阀位开关防爆等级ExiaⅡCT4，电磁阀防爆等级ExdⅡCT4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组分数据 | 1 |  | 组分.(mol%) |  | KV-117、119、121、123 |  |  |  |  |  |  |  | KV-124、125参考KV-117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | H2 |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Ar |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | O2 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | N2 |  |  | 53.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | CH4 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | CO |  |  | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | CO2 |  |  | 13.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | C2H6 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | H2S |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | COS |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | SO2 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | CS2 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | H2O |  |  | 30.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | C3H8 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | CH4S |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | S Vap. as Sx |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | S Liq. as S1 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | 摩尔流量 (kmol/h) |  |  | 108.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释:1. 标准状况为0℃，101.325kPa。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |