表1.4-2  选址勘察判定

| 判定 款项 |  | 判定条件 | 对应判定条件的场地 及工程项目 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设场地 | 1 | 滑坡、危岩、崩塌、泥石流、岩溶塌陷等不良地质现象发育，且其影响面积占建设场地50%及以上的建设场地。 | 无滑坡、危岩、崩塌、泥石流、岩溶塌陷等不良地质现象 | 不需进行 选址勘察 |
|  | 2 | 地震时可能发生滑坡、危岩崩塌、泥石流等抗震危险地段建设场地。 | 不属于抗震危险地段 | 不需进行 选址勘察 |
| 建设项目 | 1 | 投资20亿元以上的大型市政基础设施工程。 | 不属于该类工程 | 不需进行 选址勘察 |
|  | 2 | 大型工矿企业厂区整体迁建。 | 不属于该类工程 | 不需进行 选址勘察 |
|  | 3 | 城市轨道交通线路、长度大于1000m的越岭隧道和跨越长江、嘉陵江、乌江等江底隧道和大型桥梁等需进行多方案比选的大型市政基础设施工程 | 不属于该类工程 | 不需进行 选址勘察 |

表1.4-3  重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察阶段（初步勘察）定

| 判定 款项 |  | 判定条件 | 对应判定条件的场地 及工程指标 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地及项目 | 1 | 在复杂场地上建设工程安全等级为一级的建设项目。 | 拟建物安全等级为一级，拟建场地复杂程度为中等复杂。 | 不需进行 初步勘察 |
| 其他建设场地 | 1 | 危岩崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等不良地质现象较为发育，且其影响面积占建设场地30%及以上的建设场地。 | 无危岩崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等不良地质现象 | 不需进行 初步勘察 |
|  | 2 | 场地地形坡角大于30°的自然土坡或地形坡角大于60°的自然岩坡，且其影响面积占建设场地50%及以上的建设场地。 | 不属于该类工程 | 不需进行 初步勘察 |
|  | 3 | 三峡库区175m蓄水位（吴淞高程）岸线外侧水平距离100米范围内的建设场地。 | 不属于长江三峡库区范围 | 不需进行 初步勘察 |
|  | 4 | 存在矿产采空区或地下洞室，且采空区或地下洞顶距离拟建工程最底面小于2倍洞跨的建设场地。 | 不存在矿产采空区 或地下洞室 | 不需进行 初步勘察 |
| 其他建设项目 | 1 | 总建筑规模大于50万m2且高层建筑规模占总建筑规模的比例超过70%的大型住宅小区。 | 不属于该类工程 | 不需进行 初步勘察 |
|  | 2 | 建筑高度大于200m的超高层建筑。 | 不属于该类工程 | 不需进行 初步勘察 |
|  | 3 | 总建筑面积超过10000m2的城市轨道交通地下车站或长度大于500米的隧道。 | 不属于该类工程 | 不需进行 初步勘察 |
|  | 4 | 主跨跨径150m及以上的斜拉桥、悬索桥等缆索承重桥梁以及拱桥，立体交叉线路为3层及3层以上（不计地面道路及地道）的大型互通立交桥梁。 | 不属于该类工程 | 不需进行 初步勘察 |

表1.4-4  重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察范围判定

| 判定 款项 |  | 判定条件 | 对应判定条件的场地、边坡 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境边坡及其影响区域 | 1 | 对于无外倾结构面控制的岩质边坡，勘察范围线到坡顶线外侧的水平距离不应小于1倍边坡高度。 | 不存在该类环境边坡 | / |
|  | 2 | 对于有外倾结构面控制的岩土边坡，勘察范围线应根据组成边坡的岩土性质及可能破坏模式确定，且勘察范围不应小于外倾结构面影响范围。 | 不存在该类环境边坡 | / |
|  | 3 | 对于可能出现土体内部滑动破坏的土质边坡，勘察范围线到坡顶线外侧的水平距离不应小于1.5倍边坡高度。 | 不存在该类环境边坡 | / |
|  | 4 | 对可能沿岩土界面滑动的土质边坡，勘察范围线应大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡后缘边界，且还应大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡前缘边界（即剪出口位置）。 | 不存在该类环境边坡 | / |
| 基坑边坡及其影响区域 | 1 | 岩质基坑边坡勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其基坑深度的1倍。 | 不存在该类环境边坡 | / |
|  | 2 | 土质基坑边坡勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其基坑深度的2倍。 | 不存在该类环境边坡 | / |
|  | 3 | 当需要采用锚杆（索）支护时，勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其基坑深度的2倍。 | 不存在该类环境边坡 | / |