# 谷物干燥机招标控制价

| 序 号 | 设备名称 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 批式静态谷物烘干机 | 1、结构形式：批式静态(平床式)，单层编织网传动结构； 2、批次处理量或进机作物总质量：6000kg （以水稻或 小麦为计量标准）； 3 、进出料方式： 采用配套辅助工程及机器自身网带传动机构配合自动进粮，依靠机器自身网带传动机构自动卸粮。 4 、 网带传动链条需采用侧导轮结构； 5 、机器框架采用方管骨架结构， 管材≥ 40mmx60mmx4mm,板材： 1-10mm; 6 、换热方式： 采用空气能热泵烘热， 节能环保， 间接供热， 防止火灾； 7 、进风口尺寸： ≥2300mmx600mm; 8 、风机风量： ≥16000m³/h 9 、风压： ≥600pa 10 、破碎率增值： ≤0.3%； 11 、干燥不均匀度： ≤1%； 12 、干燥速率： ≥0.5%/h； 13 、稻谷爆腰率增值： ≤ 2%； 14 、安全装置： 外露回转件 、高温点 、操作平台需配置防护装置，防护装置的结构和安全距离需符合国家相关规定 。 15、烘干机风道部分需采用双面彩钢酚醛板材料保温 。 16、需提供第三方省级农机检验机构出具的产品检验报告， 无报告视为产品不合格 。 17 、烘干机产品应符合国家知识产权法律 、法规的规定且非假冒伪劣品；无第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控， 提供产品专利证书投标总报价相等的优先 。 18、烘干机必须联网进入垫江县农业委员会监控系统。 | 85000 | 5台 | 425000 |  |

| 2 | 空气能热泵 | 1 、 制热量： 64KW （20 匹） 2 、 额定电压： 三相 380V 3 、 最大运行电流： 25*2A 4 、 制热输入功率： ≥16.5KW 5 、 内风机风量： ≥24000m³/h 6 、 烘干温度: ≥40℃ 7 、 压缩机数量： 2 台 | 40000 | 5台 | 200000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 下粮坑 | 1 、 下粮坑 2m×2.5m ×2m 碳钢制作 （钢格栅满足重载卸粮车使用 30 吨以上。 2 、卸粮炕产量不小于 20 吨/小时， 以稻谷计算） ,含钢格栅 、挡粮板 、钢锥斗 、手动闸门 、包含土建部分. | 6000 | 1 个 | 6000 |  |
| 4 | 进粮斗式提升机 | 1 、处理量： 不低于 20 吨/小时 ； 2 、斗式提升机应能在满载且底座装有 1/3 物料的状态下平稳启动，在额定输送量时，驱动轮与提升带间不打滑。 3 、斗式提升机的提升带速应不低于 1.5m/s 。斗式提升机在任何状态下运行时， 提升带与驱动轮 、从动轮的中心线编差不大于 18mm。 4、提升机要与初选机相匹配。 | 16000 | 1 台 | 16000 |  |
| 5 | 进粮皮带输送机 | 1 、长度： 18.5米； 2、工作小时生产率：≥30T/Hr（以水稻或小麦为计量标准） 3 、输送带宽度： ≥60cm； 4 、配置硬齿面减速机 、NSK 轴承； | 21500 | 1条 | 21500 |  |
| 6 | 移动定位小车 | 可行走.定位送粮到烘干槽里 | 5000 | 1台 | 5000 |  |
| 7 | 出粮皮带输送机及附属设备 | 1 、长度：19米； 2 、输送带宽度： ≥80cm； 3 、输送带末段须配置翘头装置， 上翘30o， 以方便接料； 4 、配置硬齿面减速机 、NSK 轴承； | 23500 | 1 条 | 23500 |  |
| 8 | 移动输送带 | 1 、长度： 9m； 2 、输送带宽度： ≥80cm； 3 、配置硬齿面减速机 、NSK 轴承； | 10000 | 1 条 | 10000 |  |
| 9 | 地磅 | - 安装、运输、调试 - 符合国家规范要求 - 型号：60吨 | 50000 | 1 台 | 50000 |  |
| 10 | 打包仓 | 容量≥6吨。 两个人工接粮口。 钢板结构仓。 | 20000 | 1 台 | 20000 |  |
| 11 | 负压吸风滚震组合筛 | 1 、 每小时处理量≥25 吨； 2 、 含杂率≤3%； 3 、 机器采用滚筒筛加振动筛组合清杂结构； 4 、 采用离心旋风除尘器清除轻杂灰尘， 风 机 功 率 ≥ 5.5Kw, 风 压 ≥ 600MPa. | 82000 | 1 台 | 82000 |  |
| 12 | 烘干机物联网系统及防鼠电缆 | - 每台烘干机配有485通信端口， - 通过云平台，手机app可监控每台烘干机运行情况。 3、 电 缆 的 防 鼠 性 能 （ 效 果 ） 符 合GB/T34016-2017《防鼠和防蚁电线电缆能则》标准其附录中防鼠特性实验方法的要求。 - 电 缆需提供产品第三方检验报告。 | 86000 | 1套 | 86000 |  |
| 13 | - 合 计 |  |  |  | 945000.00元 |  |
| 备注：以上单价包含:包括完成项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、设备安装费及调试费、措施费、风险费、税金（税金3%专用发票）等的全费用 总计： ￥945000 .00 元。大写：人民币 玖拾肆万伍仟元整 |  |  |  |  |  |  |