2026年垫江县白家镇合兴村重庆德劳农业

生猪养殖扩建项目工程量清单

- 建设内容：

- 1.漏粪板700张，规格3m*0.6m；主粪沟4条、每条长100m，规格长100m、宽2.8m、高（深）1.6m，墙体24砖混结构、水泥抹面，底厚0.2m的C25混凝土；不锈钢刮粪板4套，刮粪板长2.8m，含电机、不锈钢丝绳，转角轮；

2.风机14个：轻钢负压风机1.4m*1.4m8个；地沟风机0.55m*0.55m6个；水帘60㎡，采光窗30个，规格1.5m*0.8m双层玻璃；

3.自动化温控2套；

4.隔热房顶1800㎡（上下层均为铝板，材质厚度0.075m，工字钢屋架，热镀锌檩条）；

5.20吨料塔1套，（包含驱动1套，自动饲喂料线300m）；

6.304不锈钢采食槽40个，304不锈钢饮水碗80个。

详阅下表：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥漏粪板 | 长3m、宽0.6m、厚0.1m | 700 | 张 |  |
|  | 主粪沟 | 长100m、宽2.8m、高（深）1.6m | 400 | 米 | 共4条总长400m |
|  | 304不锈钢刮粪板 | 2.8m长 | 4 | 套 |  |
| 2 | 轻钢负压风机 | 1.4m*1.4m | 8 | 个 | 1.5千瓦 |
|  | 地沟风机 | 0.55m*0.55m | 6 | 个 | 0.75千瓦 |
|  | 水帘 |  | 60 | 平米 |  |
|  | 通风窗 | 1.5m*0.8m | 30 | 个 | 双层玻璃 |
| 3 | 自动化温控 |  | 2 | 套 |  |
| 4 | 隔热房盖 | 上下层均为铝板，材质厚度0.075m，工字钢屋架，热镀锌檩条 | 1800 | 平米 |  |
| 5 | 20吨料塔 | 包含驱动1套，自动饲喂料线300m | 1 | 套 |  |
| 6 | 304不锈钢采食槽 |  | 40 | 个 |  |
|  | 304不锈钢饮水碗 |  | 80 | 个 |  |