
全县重点渡口智慧气象监测仪建设项目公开竞争性发包公告

发布日期：
2026年4月 21 日

所属地区：
垫江县

招标单位：
垫江县公路事业管理中心

项目概况

为提升县内渡口水上交通安全管控能力，实现气象要素自动监测、数据实时传输、风险智能预警，保障船舶通航、渡运作业及人员安全，特在重点渡口建设安装智慧气象监测仪，对能见度、风速、风向、雨量四项核心气象要素进行全天候、自动化、高精度监测，为渡口禁航、限航、调度管理提供科学依据。
（一）气象监测仪供电要求

	序号
	渡口名称
	所在乡镇村社
	技术要求
	是否搭岸电
	与现有渡口视频监控整合

	1
	观音桥渡口
	坪山镇

龙溪村
	开挖25米沟槽（宽50*深60㎝），并按原结构恢复。
	是
	改市电并拆除太阳能系统

	
	
	
	铜线（4mm²）50米，PVC管25米，C25混凝土包裹。
	
	

	2
	高登

渡口
	坪山镇

龙溪村
	开挖40米沟槽（宽50*深60㎝），并按原结构恢复。
	是
	改市电并拆除太阳能系统

	
	
	
	铜线（4mm²）80米，PVC管40米，C25混凝土包裹。
	
	

	3
	河嘴

渡口
	坪山镇

龙溪村
	开挖40米沟槽（宽50*深60㎝），并按原结构恢复。
	是
	改市电并拆除太阳能系统

	
	
	
	铜线（4mm²）80米，PVC管40米，C25混凝土包裹。
	
	

	4
	峨子林渡口
	长龙镇

长久村
	开挖25米沟槽（宽50*深60㎝），并按原结构恢复。
	是
	改市电并拆除太阳能系统

	
	
	
	铜线（4mm²）50米，PVC管25米，C25混凝土包裹。
	
	

	5
	桂花岛渡口
	白家镇

湖滨村
	原位置无法搭电，需将原有监控移至桂花岛上抽水机房旁
	是
	改市电并拆除太阳能系统

	6
	双河水库渡口
	新民镇
	搭水务局监控器用电
	是
	改市电拆除太阳能电源利旧

	7
	三河口渡口
	永安镇

三河口村
	太阳能供电、立杆
	否
	改市电拆除太阳能电源利旧

	8
	双河口渡口
	白家镇

湖滨村
	太阳能供电、立杆
	否
	改市电拆除太阳能电源利旧

	9
	易家桥渡口
	三溪镇

向前村
	太阳能供电、立杆
	否
	改市电拆除太阳能电源利旧

	10
	高安场渡口
	高安镇
	太阳能供电、立杆
	否
	改市电拆除太阳能电源利旧

	11
	迎风湖渡口
	普顺镇
	太阳能供电、立杆
	否
	改市电拆除太阳能电源利旧


（二）种类、规格和技术要求

（1）渡口智慧气象监测仪系统功能要求

	名称
	功能
	说明

	平台功能
	1.远程管控与数据采集：通过云网络服务器，实现设备远程控制指令下发、运行状态实时采集，同步完成传感器数据采集、安全存储，确保数据可查可追溯。实时显示雨量、能见度、风速、风向数据。

2.通过手机APP即可完成设备远程控制下发、运行状态实时采集，无需现场操作，提升管控便捷度。实时数据查看：手机端同步展示设备传感器各类数据，直观了解环境与设备运行情况，数据更新及时。灵活报警设置：APP内可自主设置参数报警阈值，异常状态下将收到APP内报警提醒；短信报警功能。

3.个人中心与设备分享：内置个人中心，便捷管理账号信息；支持设备分享功能，实现人机协同管控，适配多场景使用需求。    

4.智能报警与参数管控：在云端灵活设置参数报警阈值，PC端实时接收报警提醒，精准把控设备异常状态，及时处置风险。

5.用户分级管理：支持高级账号对主用户、子用户进行分级管控，可查看子用户所有操作记录，保障管理规范性与安全性。

6.数据可视化与追溯：内置可视化看板，仅作美观展示、提升视觉体验，更高级定制化需求可按需拓展；支持查询参数历史记录，涵盖设备正常采集数据与报警记录，实现全流程数据追溯。

7.超限自动预警：web、手机app、短信自动推送超限提醒

8.设备远程控制：支持智能控制电量的使用，实现太阳能智能充电，支持远程手机查看电量。
	

	系统接入
	1.重庆市数字港航系统平台

2.感知资源管理系统 

3.垫江县交通运输委应急调度指挥中心
	


（2）智慧气象监测仪设备参数要求

	序号
	商品名称
	产品描述
	计量单位
	数量
	备注

	1
	太阳能供电系统 
	利旧电源质保由原供应商负责
	套
	5
	市电拆除电源利旧

	2
	电池
	利旧电源质保由原供应商负责
	
	
	

	3
	高级版气象监控主机
	1.从RS485接口，能够采集1-32台485接口的变送器的数据，最长通信距离≥1500米                                                                         2.6路直流电压采集 采集量程0-100V 采集精度±0.1V，输入阻抗≥100K                                                                                                                                                                                              3.4路4-20mA电流信号采集，采集分辨率3000，输入阻抗≤120欧  
4.增加边缘计算模块，提供数据采集精度和速度，最高可达秒级采集和毫秒级预采集                                                                                                  
	台
	11
	新采购

	4
	气象监测百叶盒
	直流供电（默认） 10-30VDC
最大功耗 RS485 输出 0.8W
精度：湿度 ±3%RH(60%RH,25℃)
温度 ±0.5℃（25℃）
大气压力 ±0.15kPa@25℃ 101kPa
量程：湿度 0%RH~99%RH
温度 -40℃~+120℃
大气压力 0-120kPa
输出信号 RS485 输出 RS485（标准 ModBus 通讯协议）
	台
	11
	新采购

	5
	超声波风速

变送器
	①量程：0-90m/s；②分辨率：0.1m/s；③精度：±（0.2+0.03V）m/s；④功耗：≤0.6W；⑤动态响应时间：≤0.2s⑥启动风速0.5S
	台
	11
	新采购

	6
	超声波风向

变送器
	①量程：8个指示方向；②功耗：0.5W；③动态响应时间：≤0.2s④启动风速0.5S
	
	
	

	7
	雨量传感器

含托片
	①脉冲型：1.雨量计筒直径Φ200mm  2.分辨率0.2mm/0.5mm  3.刃口锐角40°～45°  4.输出方式脉冲型  5.工作温度 0～55℃  6.工作湿度<95%(40℃)  7.储存温度 -40～125°C    8.储存湿度＜80%（无凝结）  9.测量误差 ≤±3%  10.雨强范围0mm～4mm/min，允许通过最大雨强8mm/min  11.承受电压≤100V  12.承受电流≤0.5A                                                                                     
	台
	11
	新采购

	8
	配电箱

（含控制系统）
	1.尺寸：喷塑电控箱（400mm*300mm*180mm）
2.智能控制电量的使用3、实现太阳能智能充电4、支持远程手机查看电量
	个
	11
	新采购

	9
	大气能见度

测量仪
	输出信号：RS485 

测量范围：10~5000 分辨率1m +-50m（能见度<=500m）

+-10%(500m<能见度<=1500m)

+-20%（能见度>1500m）
功能：通过监测颗粒度和温湿度的测量计算得出雾霾浓度，从而预测可见度
	台
	11 
	新采购

	10
	立杆
	3.5米立杆，下口径：114mm，上口径76/89mm。地笼规格4根16mm钢筋，长度500mm（埋深），基础混凝土强度等级C25。
	根
	5
	新采购

	11
	支架
	根据实际定制
	个
	6
	新采购

	12
	安装调试
	含电源土建、立杆地笼安装、设备安装、系统调试接入等
	点
	11 
	

	13
	设备质保
	质保5年
	套
	11
	

	14
	平台、接入、运营维护
	招标方免交5年运营维护费（含物联网卡流量费）。平台建设费、接入费由中标方自行负责
	套
	11
	


（三）系统运营维护费。按照1100元/年·站点计算，收取时间从第6年开始计算。
二、竞争费用 

竞争人应承担其编制竞争文件及参与竞争活动所涉及的一切费用，发包人对上述费用不负任何责任。

三、参与竞争须知

1.本次招标实行网上投标、网上报价、资格后审，投标人须具有独立法人资格，持有有效企业营业执照。

2.本次竞争性发包采用网上投标方式，竞争人在开标截止时间（2026年4月27日10:00）前将竞争文件扫描件（PDF格式）发送至邮箱djglzxztb@163.com（垫江县公路事业管理中心招投标专用邮箱）（特别说明：1.各竞争人只能发送一次竞争文件，竞争人多次发送的竞争文件，以发包人邮箱收到的竞争人第一次发送的竞争文件为准。2.邮箱将自动发送收件回执，请竞争人据此确定竞争文件是否成功发送至发包人邮箱。3.竞争人发送的邮件标题请写明竞争项目名称及竞争人单位名称。）

3.竞争文件扫描件要求：

a.报价信息应写在《竞争函》中（附件1），要求电脑打印、填写清晰、数字准确一致，且应加盖企业公章，并由法定代表人签字或盖章。

b.资格审查部分的材料，每页须加盖竞争人公章，包括：《参与投标单位的基本情况表》（附件3），《法定代表人身份证明及授权委托书》（附件4），营业执照，开户许可证复印件。

将以上文件扫描后汇总为PDF文档格式，扫描件要求字迹、印章、公章（鲜章）等清晰可见。扫描文件模糊不清的，将视其竞争文件无效。评标委员会对竞争文件内容真实性存在疑虑的，将通知竞争人限期内提供相应文件核查，若竞争人无法提供的，将视其竞争文件无效。

4.递交竞争文件的时间截止后，如符合要求的竞争人少于3家，或经评审后认为不形成竞争需要全部废标的，则竞争性发包流标。流标后，发包人将重新组织招标。

四、交货地点及时间

（一）交货地点：按照业主实际需求，在业主指定位置交货。

（二）交货时间：签订合同后15日历天完成交货，30日内完成设备安装、系统调试接入。

五、验收、质量保证及售后服务

1.本项目所有产品必须符合国家相关标准，同时必须满足本次采购的要求，供方应随货物提供此次采购的产品合格证和质量检测报告。项目完工后由业主组织验收合格后付款。

2.硬件质保：本项目所有气象监测设备、配套设备及施工辅材，中标方提供不得低于5年质量保证服务，质保期内提供免费维修、更换服务。

3.服务要求：中标方需完成现场所有设备的安装、调试、接入、联调，确保系统正常运行，并提供现场操作培训及全年技术支持，免收5年系统运营维护费（含物联网卡流量费）。

4.适配场景：本参数表适配多渡口户外气象监测系统建设，可根据现场实际供电条件（市电/无市电）灵活配置设备及施工方案。
六、投标报价说明

1.费用

包括：所有设备、施工、服务的报价均为含税价（税率≥13%），为落地交付价，包含材料费、加工费、运输费、施工费、调试费、接入费、平台费、服务费等所有相关费用；

2.最高限价

报价包括参与竞争人在合同实施过程中的一切费用。最高限价：人民币188800元，大写：壹拾捌万捌仟捌佰元整，竞争性报价超出最高限价的按废标处理。

七、有下列情况之一者，其竞争文件作废，取消竞争资格

1.竞争单位竞争文件及相关资料逾期送达的；

2.竞争须知中规定提交资料不全的；

3.竞争文件及发送的扫描件字迹模糊，涂改数字，未加盖公章或公章不清晰的；

4.竞争函中的报价不是电脑打印的；

5.竞争单位与其分支机构同时参与本项目竞争的。

八、竞争文件的获取

本项目竞争不需提前报名，公开竞争时直接参加竞争，凡有意参加竞争者，请于2026年4月27日10:00前在重庆市垫江县政府门户网站（http://www.cqsdj.gov.cn/zwgk_157/zfxxgkml/zfcg/ssqk/xeyx/zbgg_new/）下载本竞争项目竞争函、补遗等资料。竞争截止时间前公布的所有相关资料，不管竞争人下载与否，发包人都视为竞争人收到以上资料并全部知晓有关竞争过程和事宜，由此产生的一切后果由竞争人自负。

九、竞争文件的递交时间

递交竞争文件时间为2026年4月27日10:00截止，截止时间即为公开竞争会议开始的时间，竞争人超过截止时间递交的竞争文件及资料发包人将不予接收。

十、公开竞争发包开标时间及地点

 2026年4月27日10:00在垫江县公路事业管理中心会议室，在监督人监督下开启本项目竞争文件接收邮箱。

十一、承包人确定办法

1.本项目按照《垫江县发展和改革委员会关于进一步加强国有资金投资项目招标投标监督管理的通知》（垫江发改委发〔2024〕306号）、《垫江县交通运输委员会关于印发限额以下小微工程及政府采购项目管理办法的通知》（垫交发〔2025〕88号）等文件规定实行公开招标确定施工承包人。

2.坚持公开、公平、公正、诚实、信用的原则，反对不正当竞争。

3.依据竞争报价将竞争单位投标总报价最低者为第一中标候选人。若两个或两个以上投标人的最终报价相同，且导致任一中标候选人排名无法确定时，则通过现场抓阄方式随机确定该名次的归属。其后的中标候选人排名依次顺延。抓阄过程应在所有投标人代表或监督人员见证下进行，并记录在案。
4.当第一中标候选人放弃中标权益或者因不可抗力提出不能履行投标承诺，而递选中标人均不愿按上述中标价确定原则确定的中标价为其中标价与发包人签订合同时，则重新组织竞争性比选。

5.若第一中标候选人无故放弃该项目或公示三个工作日后拒签合同的，视为放弃中标资格。

6.评审小组由招标人按相关规定组建。评审小组不少于5人，评标过程接受县交通运输委小微办、财务科、许可科监督。
十二、付款方式

1.支付方式：

（1）成交人按采购合同要求完成交货后，采购人出具项目验收报告。

（2）成交人向采购人开具全额发票。

（3）采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。

十三、监督管理

本次竞争性发包工作全过程接受县级相关部门的监督。竞争性发包过程中的违法、违纪行为，由有关部门按照各自的职责，依法处理。

十四、联系方式

联系单位：垫江县公路事业管理中心

联系电话：023-74632609
联系人：徐老师

十五、附件（附后）

附件1

1.竞   争   函
垫江县公路事业管理中心
我方已经仔细研究了垫江县公路事业管理中心全县重点渡口智慧气象监测仪建设采购项目的全部内容，我方愿以人民币           元大写                    元，作为垫江县公路事业管理中心全县重点渡口智慧气象监测仪建设采购项目所需的全部费用。如果我们被确定为承包人，我方承诺：愿意按竞争性发包文件所约定的条件承包上述项目内容，按照要求及时签订合同，承担相应责任，拟派人员及时完成任务。除非另外达成协议并生效，竞争性发包文件及本竞争文件将构成约束我们双方的合同。

    2.我方承诺在承包该项目后在规定的期限内与你方签订合同。

       竞争单位：           （盖单位公章）

                  法定代表人：           （签字）

                 年    月    日

附件2

确认文书

                       ：

 我单位参加                          项目的竞争性比选，对贵单位发出的该项目竞争性比选文件及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交竞争文件。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司自愿承担违约责任或违约金。  
       竞争单位：                    （盖单位公章）
         法定代表人：                  （签字）

年     月     日

附件3：

参与投标单位的基本情况表

	企业名称
	

	注册地址
	

	通讯代码
	电  话
	
	传    真
	

	
	邮政编码
	
	
	

	成立时间
	

	企业性质
	

	法人营业执照号
	

	固定资产（万元）
	

	开  户

银  行
	名   称
	

	
	账   号
	


      投标人：               （盖单位公章）法定代表人：             （签字）

                                      年    月    日

附件4

法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞争单位名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间：
 年 
  月     日

经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （竞争单位名称）的法定代表人。

特此证明。


（该处粘贴法定代表人身份证复印件）  

竞争单位： 
（盖单位公章）


年   月   日

授权委托书 

本人  （姓名）系  （竞争单位名称）的法定代表人，现委托

    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称）竞标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  
。 

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。 


（该处粘贴法定代表人身份证复印件）   （该处粘贴代理人身份证复印件）

竞争单位：            （盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：                 

  联系电话：                 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 


      联系电话：                 
     
年  
月 
日

注：法定代表人参加竞争性比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加竞争性比选活动并签署文件的须提供授权委托书。

附件5：

参与投标单位的营业执照

附件6：

参与投标单位的开户许可证复印件



