垫江县建新学校窗户整改工程方案

| 货物 名称 | 图片 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平开窗 |  | - 灰色110系列断桥铝合金平开窗,厚度≥2.0mm，符合GB/T 8478-2020《铝合金门窗》标准。 - 2.启闭力：最低分级≥4级；提供第三方权威检验报告佐证。 - 3. 开启限位抗冲击性能：活动扇在开启部位通过10KG重物自由落体惯性力进行开启限位冲击3次后限位装置无发生破坏，框扇连接功能正常；提供第三方权威检验报告佐证。 - 4.抗风压性能：≥5.0kPa（9级）；提供第三方权威检验报告佐证。水密性能：≥400Pa（4级）；提供第三方权威检验报告佐证。 - 5.水密性能：≥400Pa（4级）；提供第三方权威检验报告佐证。 - 6.气密性能：①单位缝长空气渗透量，正压≤0.1m3/(m2.h)，负压≤0.2m3/(m2.h)；②单位面积空气渗透量，正压≤0.2m3/(m2.h)，负压≤0.3m3/(m2.h)。提供第三方权威检验报告佐证。 - 7.玻璃：①CCC LOW-E钢化玻璃：厚度：5mm。抗冲击性性：用质量约1040g的钢球从1米高度自由落下冲击，玻璃无破坏。提供第三方权威检验报告佐证；②规格：5+19A+5中空钢化。 | 平方米 | 217.6 | 560元 | 121856元 |
| 原有窗户拆除 |  |  | 平方米 | 217.6 | 45元 | 9792元 |
| 原有拆除墙面恢复 |  |  | 项 | 1 | 4000元 | 4000元 |
| 原窗户及防护网 |  | 原窗户及防护网由校方处置 |  |  | 0 | 0 |
| 施工要求 |  | 为保障学校安全管理，施工要求为：将所有新建窗户做好后，拆除与安装同时进行，最后统一墙面修补、抹灰及漆面恢复。 |  |  | 0 | 0 |
| 总计 | 大写：壹拾叁万伍仟陆佰肆拾捌元整 |  |  |  |  | 135648元 |