桂东小学多功能室维修工程改造方案及预算

一、多功能室维修工程改造施工方案

（一）拆除工程部分：

1.拆除主席台原墙面造型、背景、地台龙骨架；2.拆除原阶梯龙骨架；3.剔除原地面地胶；4.拆除原会议室墙面及柱子护板；5.拆除原会议室大门；6.拆除原窗帘；7.拆除原会议室座椅；8.会议室显示屏、LED显示屏、控制房桌椅拆除并利旧安装。

（二）现场基建施工：

1.墙面：拆除原有墙面装饰层，重新做腻子两遍，乳胶漆两遍。

3.地面：修复找平+室内地胶

3.电路：利旧修复（含控制系统，灯光系统，拆除部分线路安全处理）

4.新建控制房：轻钢龙骨+石膏板隔墙+乳胶漆+线路配置

5.新建主席台：轻钢龙骨+木地板

6.吊顶：损坏部分石膏板修复、局部腻子修复及全部重新上乳胶漆

7.室内踢脚线：结合现场实际情况安装

（三）设施设备采购及安装

1.会议室多功能折叠座椅安装；2.主席台桌椅；3.窗帘安装；4.会议室大门安装；5.室内地胶铺装。

（四）清理现场

全面擦拭墙面、门窗、开关插座、主席台及新建控制房内积尘，清理踢脚线、地胶铺装基面杂物，清运现场施工废料与建筑垃圾，场地清扫干净，完工即可投入正常使用。

二、工程量材料清单表及预算

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 拆除墙面原有装饰物 | 详见施工方案，含除渣、外运等所有费用。 | ㎡ | 115.24 | 36 | 4148.64 |
| 2 | 拆除地面阶梯、主席台龙骨架（含面层） | 详见施工方案，含除渣、外运等所有费用。 | ㎡ | 299.52 | 18 | 5391.36 |
| 3 | 拆除原有桌椅 | 拆除原有桌椅，并搬至学校指定地方 | 项 | 1 | 1200 | 1200 |
| 4 | 拆除会议室大门及窗帘 | 会议室大门更换拆除，窗帘拆除 | 项 | 1 | 300 | 300 |
| 5 | 墙面修复 | 拆除原有墙面装饰层，重新做做腻子两遍，乳胶漆两遍。 | ㎡ | 176.85 | 68 | 12025.8 |
| 6 | 地面基础修复 | 地面基础修复、找平，重新铺设地胶，地胶材质详见附件一。 | ㎡ | 230.8 | 98 | 22618.4 |
| 7 | 石膏板吊顶修复（零星） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:10mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 4.腻子修复及上乳胶漆（各两遍） | ㎡ | 13.42 | 190 | 2549.8 |
| 8 | 新建主席台 | 1.骨架、边框种类、规格: 镀锌方管50×80*3.0mm，间距300mm；主席台高度450mm，台阶梯步做法现场确定。 2.基层:双层1.5mm阻燃板，螺丝和结构胶结合固定。螺丝固定后需表面平整。 3.面层材质（颜色由学校确定）:15mm强化复合地板（含防湖垫、踢脚线、阴阳角条等） | ㎡ | 68.72 | 480 | 32985.6 |
| 9 | 新建控制房 （轻钢龙骨+石膏板隔墙） | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层:单层1.5mm阻燃板 3.隔板材料品种、规格、颜色:12mm纸面石膏板 4. 腻子修复及上乳胶漆（各两遍） | ㎡ | 23.83 | 320 | 7625.6 |
| 10 | 原电路修复 | 结合施工需求，针对原有5个插座移位，含开槽、穿pvc管,埋线（含增加电线），敷设等。 | 项 | 1 | 2500 | 2500 |
| 11 | 窗帘安装 | 结合平面效果图定制窗帘并安装 | ㎡ | 111.58 | 80 | 8926.4 |
| 12 | 会议折叠座椅安置 | 结合平面效果图进行安置，参数详见附件二 | 把 | 200 | 180 | 36000 |
| 13 | 主席台桌子 | 1.贴面材料：采用优等木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2.封边用材：贴面相同的实木木材； 3.基材：采用密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 4.油漆：采用聚酯哑光漆，色泽美观。不变色，光滑耐磨，手感好。采用五底三面工艺。 | 张 | 4 | 820 | 3280 |
| 14 | 主席台椅子 | 1.面料:选用优质西皮，皮面光泽度好，厚度适中，且手感良好； 2.辅料：采用高弹力聚氨酯阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形； 3.脚架：采用实木制作，木纹清晰无明显木眼，质地坚实，结构牢固，力学强度高，具有耐磨损，触摸表面有着良好的质感； 4.油漆：采用环保油漆，色泽美观。不变色，光滑耐磨，手感好。采用五底三面工艺。 5.五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 把 | 8 | 320 | 2560 |
| 15 | 演讲台 | 1.贴面材料：采用优等木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2.封边用材：贴面相同的实木木材； 3.基材：采用密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 4.油漆：采用聚酯哑光漆，色泽美观。不变色，光滑耐磨，手感好。采用五底三面工艺。 5.五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 个 | 1 | 800 | 800 |
| 16 | 所有材料（含成品）二次转运 | 结合施工需求，到场材料（含成品）转运至指定地点 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
| 17 | 完工后清洁 | 含建渣、转运、清洁等 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| 直接工程费（小计） |  |  |  |  |  | 146411.6 |
| 其中管理费、安全文明施工费、规费、税金等费用，按照直接工程费的15%计取。 |  |  |  |  |  | 21961.74 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 168373.34 |

附件1：

地面地胶产品参数

1.PVC运动地板厚度：≥2.0mm

2.外观：无裂纹、断裂、分层、折皱、气泡、漏印、缺膜、套印偏差、色差、污染、图案变形等现象

3.耐磨性T级≤2.0mm³

4.焊接强度平均值≥240N/50mm

5.防滑性干测≥0.8

6.氯乙烯单体≤5mg/kg

7.可溶性镉≤20mg/㎡

附件2：

会议培训折叠椅参数

(带PP塑料底板+加固连接件+PU定型棉)

（一）靠背/椅架/坐垫材质

PP加玻纤工程塑料背板高密度发泡PU定型棉加密弹性绒布;10mm厚密度定制定型夹板;1.2mm毛坯定制异型管材;尼龙工程塑料固定脚。

1.靠背采用玻纤增强PP工程塑料一体成型，高强度与韧性兼备，久用人体工学曲线为基底，巧妙借鉴音律符号的流畅线条不易变形;背板以既精准贴合腰脊曲线、提供可靠承托，又赋予椅身灵动时尚的视觉质感;连接处搭载精抛铝合金转轴件，支持倾仰调节，可随身体姿态动态适配，人坐带来的腰背疲劳感，让办公与学习更放松。有效舒缓变冷泡 PU 定型棉填充，搭配优质加密弹性绒布扪面。

2.座垫采用高密触感柔软亲肤，同时具备优异的回弹性能，久压不易塌陷变形;内部搭载型夹板，承托稳定不晃，底部配备PP 工程塑料防尘底足 10mm厚定制定壳，支持翻转没计，便于清洁维护，兼顾舒适体验与实用便捷性。

3.椅架采用国标足厚1.5mm定制异型管材打造，横梁升级为加粗 22mm圆管(壁厚1.5m)，经结构力学优化设计，承重稳固不易晃;整架经精绣处理后，采用环保静电喷粉工艺，防锈耐刮且质感细细打磨焊缝、除收纳设计，闲置时可大幅减少占地，适配多场景空间规腻;同时支持折叠划。

4.椅脚采用两段式直插尼龙工程塑料脚座。

二、配套写字板

1.材质：PP工程塑料加厚板面，精抛铝合金旋转机构。

2.性能：多功能书写板采用高韧性加厚 PP工程塑料一体成型板面，表面经抗刮哑温润不反光，书写时稳而不晃，兼具耐冲击、抗老化的光工艺处理，触感分搭载高精度精抛铝合金旋转机构，经防锈与阻尼优化实用优势;转轴部处理，转动顺滑无卡顿，支持多角度灵活调节与快速收合。

附图：