施 工 图 设 计 说 明

工程概述

项目区位

本消防通道位于重庆市垫江县，地址位于长安大道西段与工农南路交叉口，本消防通道主要连接长安大道西段与消防站。

工程规模

本次设计起于长安大道西段，呈西南-东北走向向，止于消防站。道路总长为28.362m，计量长度约28.362m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h，标准路幅宽度为4m，双向1车道。本道路平时封闭，采用车止石进行隔离。

工程设计范围及主要设计内容

本次设计道路主要包括道路部分。

设计依据及采用的技术标准、规范

设计依据

- 建设单位与公司签订的设计合同

- 项目范围内1：500地形图资料

主要采用的规范及标准

- 《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）

- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016版）

- 《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）

- 《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

- 《城市道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

- 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

- 《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

- 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

- 《公路路基施工技术规范》(JTG/T 3610-2019)

- 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

- 《重庆市城镇道路平面交叉口设计规范》（DBJ50/T178-2014）

- 《城镇道路路基设计规范》（DBJ50-145-2012）

- 《重庆市城市道路工程施工与质量验收规范》（DBJ50/T -078-2016）

- 《城镇人行道设计指南》（DBJ50/T -131-2011）

- 《城市道路交通规划及路线设计标准》（DBJ50/T-064-2022）

对规范强制性条文的执行情况。

本项目不存在违反规范强制性条文的执行情况。

上阶段审查意见及执行情况

一阶段施工图设计。

建设条件

4.1气象水文

垫江县地处重庆市东北部，属亚热带湿润季风气候。这里气候温和，雨量充沛，四季分明，年平均气温约18.3℃，极端最高气温可达42.1℃。降水充沛，年平均降雨量为912.2毫米，但季节分配不均，5至9月的降雨量约占全年的60%，易导致夏季洪涝与伏旱交替发生。全年无霜期长达360天，主导风向为东北风。

在水文方面，垫江县境内溪河纵横，均属长江水系龙溪河流域。县内河网密布，河流总长度达753.8公里，径流总量约7.27亿立方米-1。龙溪河是境内最大的主干河流，全长约97公里，自东北向西南纵贯全境，沿途汇集了大沙河、桂溪河等主要支流，为县域的农业灌溉和工业用水提供了稳定来源。

4.2地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），重庆市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值取0.05g，设计地震分为第一组，可采用简易设防。

4.3不良地质现象

根据现场踏勘，道路区未发现滑坡、泥石流等不良地质现象。

4.4沿线交通运输条件

道路区域内目前城市配套完善，对外有非常便捷的联系，可依托其完善的配套。通过共享这些资源，可极大的节约建设成本。

4.5材料来源及运输条件

工程所需石料、砂料、钢材、水泥、木材、沥青和水均可在重庆市内解决，且质量和数量均能满足道路建设的要求。

技术标准

设计原则

- 尊重城市规划，保证道路的功能及美观。

- 遵照国家技术规范，合理选择各项设计指标。

- 理顺排水体系，合理布置综合管网，利于地块开发。

- 遵从功能合理、安全、经济、实用的原则，满足功能要求的前提下合理布置道路。

主要技术标准

表5-1 主要技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 规范规定值 | 设计采用值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路名称 | - | 消防通道 |  |
| 2 | 道路等级 | - | 城市支路 |  |
| 3 | 设计年限 | - | 道路交通量达到饱和状态设计年限为10年 |  |
|  |  |  | 沥青砼路面结构设计使用年限为10年 |  |
| 4 | 设计速度 | km/h | 30 |  |
| 5 | 道路标准横断面宽度 | m | 4，1车道 |  |
| 6 | 圆曲线最小半径 | m | 40 | / |
| 7 | 缓和曲线最小长度 | m | 25 | / |
| 8 | 纵坡坡度 | % | imax=8；imin=0.3 | imax=1.0；imin=1.0 |
| 9 | 纵坡最小坡长 | m | 85 | 28.36 |
| 10 | 凸形竖曲线最小半径 | m | 400/250（极限值） | / |
| 11 | 凹形竖曲线最小半径 | m | 400/250（极限值） | / |
| 12 | 路拱横坡 | % | 1.5～2 | 1.5 |
| 13 | 停车视距 | m | ≥30 |  |
| 14 | 路面结构设计荷载 | - | BZZ-100型标准车 |  |
| 15 | 地震烈度 | - | 项目所在地区地震动峰值加速度为0.05g，设计特征周期为0.35s，项目建设区地震烈度为6度 |  |
| 16 | 道路最小净高 | m | 4.5 |  |
| 17 | 荷载等级 | - | 城—B级，人群荷载3.5KN/m2（道路） |  |

道路平纵横断面设计

道路平面设计

道路中心线与规划一致，道路红线与规划红线一致。

道路两侧均为平场绿地，平场边线为道路人行道边线，平场标高与道路齐平。

本次设计起于长安大道西段，呈西南-东北走向向，止于消防站。道路总长为28.362m。

标准路幅宽度4m，道路等级为城市支路，设计车速30km/h。

本次设计道路为一条直线，未设置圆曲线。根据规范，本次设计道路未设置超高与加宽。

道路纵断面设计

道路起点接长安大道西段（H=419.296m），呈西南-东北走向，于K0+28.362止于消防站（H=419.596m）。

道路全线纵坡为1.0%，无竖曲线，道路纵坡满足规范要求。纵断面设计高程为道路中心线路面设计高程。

道路横断面设计

横断面布置形式如下：

标准横断面为4.0m（车行道）。

其中道路车行道为人字坡，坡度为1.5%。

路基设计

路基概况

路基设计原则：

（1）路基须做到密实、均匀、稳定，路槽底面土基在不利季节不能处在过湿状态。

（2）路基填筑材料应因地制宜，合理采用当地材料。

（3）路基设计应经济、耐用。

（4）路基设计要注意环境保护要求，注意工程景观效果。

填方路基

边坡填方路段大多采取自然放坡形式。边坡坡率为1：1.5。如地面横坡较陡，则根据相应规范开挖台阶以增强路基的稳定性。

挖方路基

根据地貌现状、岩土体特性、地下水情况和开挖边坡高度等，一般土质边坡和全风化岩质边坡坡比为1:1～1:1.5；石质边坡视岩性、风化程度、地质构造、结构面产状及结构面不利组合情况、地表横坡和边坡高度等因素综合分析确定，一般情况下采用逐级放坡，每级坡高8m，两级边坡间留2.0m护坡道。挖方边坡按照1:1～1:1.5坡率进行放坡，每级高度为8m，各级间设2m宽平台。

低填浅挖路基

当填方高度小于1.5m或挖方深度小于0.5m时，视为零填挖路基，对路床范围填料或表土应认真处理，当土层最小强度CBR大于4%，可采取挖翻后压实处理；当土层含水量较大或土层最小强度CBR不能满足要求时，则应采取换填一般路基填筑材料进行处理。当挖方路基路床为土层或路床含水量过大难以压实时，也应对路面结构层以下土基进行处理，处理方式及压实度要求同零填挖路基。

土石方设计

清表共33m3，挖方共91m3，填方共1m3，土石方统一由项目调配。

路面设计

沥青混凝土路面设计采用双轮组单轴轴载100kN为标准轴载，支路沥青混凝土路面设计基准期为10年。根据《城市道路路面设计规范》（CJJ169-2012）第3章进行面层控制设计，以路表设计弯沉值、沥青混凝土路面面层和整体性材料基层的容许弯拉应力作为设计指标。

根据道路累计当量轴次计算设计弯沉及容许弯拉应力，从而确定路面结构厚度。

路面结构设计从上至下依次为：

沥青玛蹄脂碎石SMA-13上面层厚40mm

改性乳化沥青粘层（0.3-0.6L/m2）

沥青混凝土AC-20C中面层厚60mm

改性乳化沥青稀浆封层厚8mm+改性乳化沥青透层（0.7-1.5 L/m2）

5.5%水泥稳定级配碎石基层200mm

4%水泥稳定级配碎石底上底基层200mm

碾压密实路基

- 9、节能及环保设计

道路运输节能是指完成相同运输生产任务的前提下，通过采取一定的措施，使能源的消耗量减少，其实质是提高能源利用效率。主要包括三方面：工程设计的节能措施、工程建设期间的节能措施和工程营运期间的节能措施，具体体现在节水、节电、节约用地、节约燃油等方面。

- 9.1节水措施

表9-1节水措施表

| 阶段 分类 | 具体节水措施 |
| --- | --- |
| 工程设计 | 道路内的灰色水和黑色水进行有效分离与再利用； 探索建立雨污分流与中水回用管网系统、雨水收集系统； 推广水系生态化改造等水生态系统技术，并采用特殊创意及生活美学策略，以迎合景观、生态及工程等多元化需求； 在满足片区绿化规划的前提下，选择耐旱草种和树种。 |
| 道路施工期间 | 提高用水效率。优先选用节水型的节水系统和用水器具，提高节水器具配置比率； 项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置； 有条件的情况下可以建立雨水、废水循环使用系统； 优先采用中水搅拌、中水养护； 现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，必须设立循环用水装置； 优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。 |
| 道路运营期间 | 加强日常维护和检修，降低供水管网漏损率； 项目区域内所有用水设施均选节水型设备； 绿化浇灌等用水，有条件应设立循环用水装置； 采用先进的节水灌溉技术，制定推行节约用水规章制度并监督执行； 优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。 |

- 9.1节电措施

1）严格执行道路照明功率密度值标准。

2）充分利用天然光

20世纪70年代以来，世界各国对有交利用天然光、节约照明用电的问题作了许多研究。天然光是资源丰富、费用最小的绿色能源。在道路照明中应合理利用天然光，通过关闭或调节一部分照明设备，节约照明用电。

3）选用优质、利用系数较高的灯具

灯具的利用系数是道路照明灯具重要的光学性能，它是指落在一条无限长平直道路上的光能量和灯具中光源光能量的比值。利用系数的降低将增加耗电量，形成能耗。因此，在城市主干道上要根据道路的路况和灯具利用系数合理设计，选取利用系数较高的灯具。

4）采用光源智能降压-稳压-调光技术

目前，在道路照明工程中，存在电网电压因负荷的波动而导致形成照度与需求倒置的现象。傍晚，道路交通流量高峰时恰值电网负荷高峰，电网电压偏低，光源发出的光能量低，路面照度低；午夜，交通流量处于低谷，电网负荷也是低谷，由于电网电压偏高，因此光源发出的光能量高，路面照度高。这种照度与需求倒置的现象，造成了电能的严重浪费。

光源智能降压―稳压―调光技术采用现代控制理论中的最优控制方法，根据城市道路照明的实际状况，实现了对路灯电压及照度的动态智能化管理，即TPO管理（TIME/PLACE/OCCASION）。此项技术的基本思路就是：通过测取城市道路车辆及行人的“时间──车辆（人）”统计规律，获取相应的照的调整自动调光，开始平滑地对路灯输入电压进行动态调整自动调光；在后半夜车稀少人少时，则控制路灯保持较低照度的照明。这项技术的主要优点就是：在调光的同时也大幅降低了电耗，节约有功电耗达30%以上。

5）采用降电流节能技术

道路照明采用降电流控制的方式节能，易对路灯灯具的使用寿命产生明显的影响。因此，降电流节能技术目前成为节能应用的热点。降电流节能系统可按用户要求，在保证满足道路照明要求的前提下，保证在实现照明节能的同时不损害光源的使用寿命，让城市照明系统进入绿色、环保领域。

6）合理调整亮灯数量和时间

据调查，我国小型城市在夜晚9点后，大中城市在午夜12点后，道路上几乎空无一人。从这一时段至清晨6点路灯熄灭，在低交通流量的道路上仍然保持较高照度显然没有必要。在这个时段的道路照明，可以降低一个等级，减少亮灯数量。目前有的城市道路照明已全面推广全──半夜灯控制方式。对快速路、主次干道实行双回路供电，分全夜灯回路和半夜灯回路。在设定的时段后半夜减半控制，关闭对辅道或人行道的照明，保持对机动车的照明。

7）降低路灯线路的电压损失

合理确定供电半径，选好电源点，避免在低发光效率下使用灯泡。路灯线路电压损失过多不但会增加线路的功耗，还会大幅度减少灯泡的光能量。

8）选用节能型变压器

在道路照明系统中，负荷不平衡是常见现象，而变压器的接线方式、三相负荷分配尽量趋于平衡非常重要。选用节能型变压器，其采用的材料新、结构合理、耗电低，有得零序电流的平衡在抑制三次谐波含量、降低零序阻抗等方面都优于一般接线方式的变压器。

9）做好维护管理工作

路灯的维护系数与光源的光衰减、灯具的环境、工作电压等因素有北。其中由于灰尘进入、灯具污垢造成的光能量损失，是日常维护工作的重点。清洁工作做得好，光的损失就少；反之，光的损失就会超过50%，必然降低照明效果，增加能耗。

- 9.2节约用地措施

表9-2节约用地措施表

| 阶段 分类 | 具体节约用地措施 |
| --- | --- |
| 工程设计 | 道路、交通及土地整治一体化设计，构建紧凑型社会发展模式。随着城市经济的发展，城市交通需求量急剧增长，城市交通问题日趋严重，为解决道路资源有限问题，引入全新的交通设计理念，指导城市道路及其它相关专业设计。在设计中倡导坚持整体化设计原则，适应交通需求，构建紧凑型社会发展模式； 从用地布局和区域规划定位上分析土地对交通的需求，尽可能实现短途径土地混合使用，减少不必要的交通出行，引入立体步行系统以及道路景观绿化等绿色交通技术理念，打造资源环境和谐的交通空间； 在满足道路交通功能和景观绿化的前提下，尽量控制道路路幅宽度。 借助交通分析软件建立交通预测模型，定量计算出主要路口的远期转弯车流量及需求车道数，合理的针对交叉口进行渠化设计，有效提升交叉口的通行能力及服务水平，以达到节约用地的目的； 结合规划区内土地利用及地形条件，使道路设计与城市发展、沿线地块的开发时序相协调，对高切坡、高填方路段方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境； 对无开发价值的陡岩地段，打造“立体绿化”，综合提高城市景观绿化率，充分挖掘土地资源效益。 |
| 道路施工期间 | 施工中红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地； 利用和保护施工用地范围内原有绿色植被； 工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。 |

- 9.3节约燃油措施

表9-3节约燃油措施表

| 阶段 分类 | 节能概念 | 具体节约燃油措施 |
| --- | --- | --- |
| 工程 设计 | 工程设计节能主要体现在考虑道路线形、照明、管线、交通安全、监控、管理等方面，设计时有必要选用能耗较低的合理的方案。 | 在满足道路控规和红线的前提下，优化道路几何条件，尽量加大平曲线半径。 在满足道路控规、地块衔接的前提下，优化道路纵坡，减少上坡时燃油消耗的增加； 提高交通工程设计水平，通过合理的设置信号灯、优化信号配时，形成每条道路上的绿波带，提高区域内道路网的运行效率； 优化交叉口渠化设计，避免车辆频繁地加速、减速，减少待车时间。 |
| 道路施工期间 | 道路建设期间的能源消耗是一次性投入，存在着对能源的直接消耗。 | 综合评价施工机械，对其机械整体状况、耗油量、燃油的燃烧率进行评估检测，淘汰耗油量严重超标且无维修价值的机械； 优先采购油耗低、高性价比的先进设备，加强施工机械的健康管理与维护，提高机械保养水平，做到施工机械的节能减排。 |
| 道路运营期间 | 道路营运期间的能源消耗是一种长期的连续投入，主要体现在运输过程中各种道路运输工具的燃耗。 | 加强路面平整度的日常维护管理。长期保持良好的路面状况，直接减少车辆的油耗； 根据实际的交通状况，动态调整信号配时，提高交叉口道路服务水平和运行效率； 加强交通设施的维护管理，保持良好的工作状况。 |

- 10.施工技术要求及注意事项

- 10.1路基

- 10.1.1质量标准

1）土质路基

土质路基土经压实后，不得有松散、软弹、翻浆及表面不平整现象，土、石路床必须用12-15T振动压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm，土质路床不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

土质路基压实度标准如下，路基压实采用重型击实标准：

表10-1压实度标准表

| 填挖类型 |  | 路面底面以下深度（cm） | 最小强度 （CBR）（%） | 压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 上路床 | 0～30 | 5 | ≥94 |
|  | 下路床 | 30～80 | 3 | ≥94 |
|  | 上路堤 | 80～150 | 3 | ≥93 |
|  | 下路堤 | 150以下 | 2 | ≥90 |
| 零填及挖方路基 |  | 0～30 | 5 | ≥94 |
|  |  | 30～80 | 3 | — |

填方高度小于80cm，原地面以下0～80cm范围内土的压实度不应低于表列“零填及挖方路基”一栏的要求。

纵断高程：+10mm，–20mm

中线偏位：≤30mm

平整度：≤15mm

宽度：不小于设计规定+施工时必要附加宽度

横坡： ±0.3%，且不反坡

边坡坡度：不陡于设计值

路床顶面土基的回弹模量E0≥40Mpa，弯沉值l0≤237.3。

2）土石路基

土石路基表面无明显孔洞；大粒径填石无松动，铁锹挖动困难；中硬、硬质石料土石路基边坡码砌紧贴、密实，无明显孔洞、松动，砌块间承接 面应向内倾斜，坡面平顺。

土石路基应通过铺筑试验路段合理确定分层填筑的厚度。

中硬及硬质岩石的压实质量控制标准同石质路基。

软质石料的土石路堤填筑质量标准同土质路堤。

- 10.1.2路基清表

路基施工前必须对场地进行清表处理，清表厚度为50cm，清除施工区域内的全部树木、杂草、废渣及有碍开挖的障碍物等。清理后的弃土不得作为路基回填材料，需运至业主指定弃土场。

- 10.1.3路基排水

路基施工时应注意排水，必须合理安排排水路线，充分利用沿线已建和新建的永久性排水设施。所有施工临时排水管、排水沟和盲沟的水流，均应引至管道或涵洞中。

路基分层挖填时应根据土的透水性能将表面筑成2%的横坡度并注意纵向排水，经常平整现场，清理散落的土，以利地面排水。当地面水排除困难而无永久性管道收集可利用时，应设置临时排水设施。

- 10.1.4挖方路基

路基开挖必须按设计断面自上而下开挖，不得乱挖、超挖及欠挖，开挖至路基顶面时应注意预留碾压沉降高度；开挖至零填、路堑路床部分后，应尽快进行路床施工，如不能及时进行，宜在设计路床顶标高以上预留至少30cm厚的保护层；挖方路基路床顶面终止标高，应考虑因压实而产生的下沉量，其值通过试验确定。石质路床清理，欠挖部分应予凿除，超挖部分应采用砂砾或碎石进行找平处理，不得采用细粒土找平。路床底面有地下水时时，可设置渗沟进行排导，渗沟应采用硬质碎石回填。

本项目地形整体起伏较大，局部存在人工抛填边坡，且附近有已有道路、居民住房等，综合考虑地勘及周边情况，本次路基开挖采用非爆破开挖。

- 10.1.5填方路基

1）填料要求

（1）土质路基

路基填土不得使用泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土以及液限大于50%、塑性指数大于26的细料土等，含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为路基填料。应选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应小于150mm（路床填料最大料径应小于100mm），且在最佳含水量时压实。

（2）土石路基

路基填方若为土石混和料，膨胀岩石、易溶性岩石等不宜直接用于路堤填筑，崩解性岩石和盐化岩石等不得直接用于路堤填筑。天然土石混合料中，中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压实层厚的2/3，强风化石料或软质石料时，石料最大粒径不得大于压实层厚。

土石路堤填筑应分层压实，不得倾填，土石混合材料来自不同料场，其岩性或土石比例相差大时，宜分层或分段填筑。压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机。

填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于300mm，该层填料最大粒径宜小于150mm。

路床土质应均匀、密实、强度高。

2）基底处理

路堤修筑内，原地面坑、洞、穴等，应在清除沉积物后，用合格填料分层回填分层压实，路堤基底为耕地或松土时，应先清除有机土种植土、树根、杂草后，再压实，其压实度（重型）不应小于85%，路基填土高度小于路面和路床总厚度时，压实度不得小于零填及挖方路基的要求。

当填方路段的地面自然横坡陡于1：5时，应在斜坡上分级挖成宽度不小于2.0m，并向内倾斜2~4%的台阶，并用小型夯实机加以夯实后方可进行分层碾压。当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶；当覆盖层较厚且稳定时，可予保留。

3）填筑

（1）土质路基

性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料，不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于500mm。填筑路床顶最后一层时，压实后的厚度应不小于100mm。

对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基上层。强度较小的填料应填筑在下层。在透水性不好的压实层上填筑透水性较好的填料前，应在其表面设2～4%的双向横坡，并采取相应的防水措施。不得在由透水性较好的填料所填筑的路堤边坡上覆盖透水性不好的填料。

（2）土石路基

土石路堤不得倾填，应分层填筑压实。

碾压前应使大粒径石料均匀分散在填料中，石料间孔隙应填充小粒径石料、土和石渣。压实后透水性差异大的土石混合材料，应分层或分段填筑，不宜纵向分幅填筑；如确需纵向分幅填筑，应将压实后渗水良好的土石混合材料填筑于路堤两侧。

土石混合材料来自不同料场，其岩性或土石比例相差较大时，宜分层或分段填筑。

填料由土石混合材料变化为其它填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于300mm，该层填料最大粒径应小于150mm，压实后，该层表面应无孔洞。

中硬、硬质石料的土石路堤，应进行边坡码砌，边坡码砌应采用强度大于30MPa的不易风化的石料，码砌石块最小尺寸不应小于300mm，石块应规则。

压实机械宜选用自重不小于18吨的振动压路机。

管径顶面填土厚度必须大于50cm，方能上压路机辗压。管道沟槽、检查井、雨水等周围的回填土材料及压实要求详水施。

- 10.1.6土工格栅

土工格栅采用整体性和耐久性好，强度高，变形小整体双向钢塑格栅GSGS50-50，极限抗拉强度≥50KN/m，2%伸长率时的抗拉强度≥20KN/m，纵横向极限抗拉强度下的伸长率≤3%，连接点极限分离力≥300N。

土工格栅上下应设保护层，土工格栅上下8cm以内的填料，最大粒径不得大于6cm。

土工格栅铺设完毕未填料前，严禁机械设备在其上行驶，填筑时不得直接将填料卸在土工材料上，纵向填挖交界处填筑时，应从低处往高处分层摊铺碾压，并注意填挖交界处的拼接，碾压应密实，无拼接痕迹。

- 10.2底基层、基层

- 10.2.1水泥稳定级配碎石底基层

路基通过验收后，方可施工底基层，底基层为水泥稳定级配碎石，水泥掺量为4%。

（1）质量标准

压实度（重型击实标准）：≥97%

厚度：+20mm，-15%层厚

7天无侧限抗压强度：≥2MPa

弯沉值（底基层顶面）：≤79.3（0.01mm）

平整度：≤15mm

中线高程：+5mm，-20mm

横坡：±0.5%且不反坡

宽度：不小于设计规定+施工时必要附加宽度

（2）材料要求

水泥稳定级配碎石基层中，水泥掺量为4%，水泥材料要求采用强度等级为42.5及以上的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰水泥、复合水泥，初凝时间应在3h以上，终凝时间应小于10h，水泥质量必须必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》的有关规定，对其强度、安定性及其他必要指标进行检验，复验合格后方可使用。

碎石应选择质坚干净的粒料，压碎值≤35%，其级配组成如下表：

表10-2水泥稳定级配碎石技术指标表

| 通过下列筛孔（mm）的重量百分率 |  | 液限 | 塑性指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | 100 | 小于28 | 小于9 |
| 31.5 | 90～100 |  |  |
| 19 | 67～90 |  |  |
| 9.5 | 45～68 |  |  |
| 4.75 | 29～50 |  |  |
| 2.36 | 18～38 |  |  |
| 0.6 | 8～22 |  |  |
| 0.075 | 0～7 |  |  |

（3）施工要求

水泥稳定级配碎石须用机械拌和摊铺和碾压。

水泥稳定碎石施工配料必须准确，摊铺或拌和必须均匀，并应严格掌握厚度。

碾压用12-15T三轮压路机碾压，每层压实厚度不应超过15cm，18-20T压路机时压实厚度不超过20cm，压实厚度超过上述要求时应分层铺筑，每层压实厚度不小于15cm，压实遍数不小于6-8遍，至表面无明显轮迹为止。

施工时，最低气温要求5℃以上，压实后必须保温养生。

（4）外观质量要求

混合料拌和均匀，色泽一致，无明显离析；表面平整、密实、无坑洼、接茬平整。

（5）养生

水泥稳定碎石底基层分层施工时，下层水泥稳定碎石层碾压完后，在采用重型振动压路机碾压时，宜养生7d后铺筑上层水泥稳定碎石层。在铺筑上层稳定土碎石层前，应始终保持下层表面湿润，并宜在下层表面撒少量水泥或水泥浆。

底基层养生7d后，方可铺筑基层。

- 10.2.2水泥稳定级配碎石基层

基层施工前，应将下层养生用材料彻底清理干净，采用人工、小型清扫车以及洒水冲刷的方式将一点点层表面的浮浆清理干净，并彻底清理干净底基层局部存在的松散现象。

（1）质量标准

压实度（重型击实标准）：≥98%

平整度：≤12mm

中线高程： +5mm，-15mm

横坡：±0.5%且不反坡

厚度：+20mm，-15%层厚

宽度：不小于设计规定+施工时必要附加宽度

7天无侧限抗压强度：3.0~4.0MPa

弯沉值（基层顶面）：≤31.5（0.01mm）

（2）材料要求

水泥稳定级配碎石基层中，水泥掺量为5.5%，水泥材料要求同底基层。

碎石应选择质坚干净的粒料，≤30%，其级配组成如下表。

表10-3颗粒组成级配表

| 方筛孔尺寸 | 31.5 | 26.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率（%） | 100 | 90～100 | 72～89 | 47～67 | 29～49 | 17～35 | 8～22 | 0～7 |

施工要求同底基层，基层、底基层施工中严格执行《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）。

- 10.3透层及粘层

- 10.3.1透层油

沥青路面各类基层都必须喷洒透层油，沥青层必须在透层油完全渗透入基层后方可铺筑。基层上设置稀浆封层时，透层油不能省略。气温低于10℃、大风天气或即将降雨时不得喷洒透层油。用于半刚性基层的透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥，但尚未硬化的情况下喷洒。透层油宜采用沥青洒布车一次喷洒均匀。喷洒透层油前应清扫路面，遮挡防护路缘石及人工构造物避免污染，透层油选用渗透性好的乳化沥青，用量为0.7～1.5L/m2。透层用乳化沥青应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表4.3.2中所提技术要求。

表10-4透层油指标表

| 指 标 |  |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18mm筛上剩余量 % |  |  | 不大于0.1 | T 0652 |
| 贮存稳定性 (5d) |  |  | 不大于5％ | T 0655 |
| 粘度 C25，3 （秒） |  |  | 8～20 | T 0621 |
| 蒸发残留物含量% |  |  | 不小于50％ | T 0651 |
| 蒸发残留物性质 | 针入度 25℃ 0.1mm |  | 50～300 | T 0604 |
|  | 延 度 | 15℃ cm | 不小于40 | T 0605 |
|  | 溶解度 % |  | 不小于97.5 | T 0607 |
| 与矿料的粘附性、裹覆面积 |  |  | 不小于2/3 | T 0654 |

- 10.3.2粘层油

为使面层各沥青层间粘结良好，沥青混凝土应连续施工，并在层间洒粘层沥青。粘层沥青选用快凝喷洒型道路用乳化石油沥青，用量为0.3～0.6L/m2。粘层用改性乳化沥青应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表4.7.1-2中所提技术要求。

表10-5粘层油指标表

| 指 标 |  |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18mm筛上剩余量 % |  |  | 不大于0.1 | T 0652 |
| 贮存稳定性 (5d) |  |  | 不大于5％ | T 0655 |
| 粘度 C25，3 （秒） |  |  | 8～25 | T 0621 |
| 蒸发残留物含量% |  |  | 不小于50％ | T 0651 |
| 蒸发残留物性质 | 针入度 25℃ 0.1mm |  | 40～120 | T 0604 |
|  | 延 度 | 5℃ cm | 不小于20 | T 0605 |
|  | 软化点 ℃ |  | 不小于50 | T 0606 |
| 与矿料的粘附性、裹覆面积 |  |  | 不小于2/3 | T 0654 |

- 10.4稀浆封层

- 10.4.1质量标准

稀浆封层铺筑机工作进应匀速前进，铺筑厚度应均匀，表面平整，无拖痕，无显著离析、接缝顺畅。

表10-6稀浆封层施工质量检验标准及允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 质量要求或允许偏差 | 检验频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点/次 |
| 1 | 油化比（%） |  | ±0.3 | 每日 | 1次总量评定 |
| 2 | 厚度（%） |  | ±10 | 每公里 | 5个断面 |
| 4 | 矿料级配 | 0.075mm（%） | ±2 | 每日 | 1次取2个试样筛分的平均值 |
|  |  | 0.15mm（%） | ±3 |  |  |
|  |  | 0.3mm（%） | ±4 |  |  |
|  |  | 0.6、1.18、2.36、4.75、9.5（mm）（%） | ±5 |  |  |
| 5 | 湿轮磨耗试验（浸水1h） |  | <800g/m2 | 每周 | 1次 |

- 10.4.2材料要求

稀浆封层混合料可拌和时间应>120s，稠度2~3cm。

稀浆封层应选择坚硬、粗糙、耐磨、洁净的集料，采用级配如下表所示。

表10-7稀浆封层级配表

| 方筛孔尺寸 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率（%） | 100 | 95～100 | 65~90 | 45~70 | 30~50 | 18~30 | 10~21 | 5~15 |

- 10.4.3施工技术要求

1）稀浆封层的配合比需经反复试验确定。

2）稀浆封层施工前应先彻底清除原路面上的泥土、杂物，修补坑槽、凹隐，较宽的裂缝宜清理灌缝。

3）稀浆封层的最低施工温度不得低于10℃，严禁在雨天施工，摊铺后尚未成型混合料遇雨时应予铲除。

4）稀浆封层两幅纵缝搭接的宽度不宜超过80cm，横向接缝宜做成对接缝。

5）稀浆封层铺筑后的表面不得有超粒径料拖拉的严重划痕，横向接缝和纵向接缝处不得出现余料堆积和缺料现象，用3m直尺测量接缝处的不平整度不得大于6mm。

6）稀浆封层施工严格执行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中相关规定。

- 10.5沥青混凝土面层

水泥稳定级配碎石基层验收合格后方可铺筑沥青混凝土面层。

沥青面层施工前1~2d内，应清理基层顶面，彻底清除基层顶面养生期间的覆盖物，并采用人工清扫、小型清扫车、空压机以及洒水冲刷等方式将基层表面的浮浆清理干净，并应符合下列规定：

1）基层表面达到无浮尘、无松动状态。

2）清理出小坑槽时，不得用原有基层材料找补。

3）清理出较大范围松散时，应重新评定基层质量，必要时宜返工处理。

路面面层分为上、下两层，上面层采用沥青玛蹄脂碎石SMA-13上面层厚4cm；下面层采用沥青混凝土AC-20C厚6cm。

表10-8沥青路面技术指标

| 项目 | 目标值 |  | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗滑性能 | 横向力系数SFC60不小于54、 构造深度TD不小于0.55mm |  | T0965、T0961、T0963 |
| 高温 稳定性 | 改性SMA-13 | 动稳定度≥3000次/mm | T0719 |
|  | AC-16C AC-20C AC-25C | 动稳定度≥1000次/mm |  |
| 水稳性 | 改性SMA-13 | 浸水马歇尔试验残留 稳定度≥80% | T0709、T0729 |
|  |  | 冻融劈裂试验劈裂 强度比≥80％于 |  |
|  | AC-16C AC-20C AC-25C | 浸水马歇尔试验残留 稳定度≥85% |  |
|  |  | 冻融劈裂试验劈裂 强度比≥80％于 |  |
|  | AC-16C AC-20C AC-25C | 浸水马歇尔试验残留 稳定度≥80% |  |
|  |  | 冻融劈裂试验劈裂 强度比≥75％于 |  |
| 抗裂性能 | 改性SMA-13 | 极限破坏应变≥2500 | T0715 |
|  | AC-16C AC-20C AC-25C | 极限破坏应变≥2000 |  |

- 10.5.1质量标准

压实度（实验室标准密度）：≥98%（SMA-13）、≥95%

厚度容许偏差：+10mm，-5mm

弯沉值（顶面层）：≤24.4（0.01mm）

平整度：标准差σ（mm）：≤2.0

最大间隙Δh（mm）：≤5

中线高程：±20

中线偏位（mm）：≤20mm

横坡：；±0.5%且不反坡

井框与路面高差（mm）：≤5

宽度：0~30mm

渗水系数（ml/min）：≤200（SMA）

抗滑横向力系数：SFC60≥54

- 10.5.2材料要求

（1）道路石油沥青采用A级70号沥青，其质量应符合《重庆市城市道路工程施工质量验收规范》DBJ50/T-078-2016表6.3.1-1规定的技术要求。

（2）沥青层用粗集料粗必须洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合下表的规定。

表10-9沥青混合料用粗集料质量技术要求

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石料压碎值 ，不大于（%） | 30 |
| 2 | 洛杉矶磨耗损失，不大于（%） | 35 |
| 3 | 表观相对密度，不小于（t/m3） | 2.45 |
| 4 | 吸水率，不大于（%） | 3.0 |
| 5 | 坚固性，不大于（%） | － |
| 6 | 针片状颗粒含量（混合料），不大于（%） 其中粒径大于9.5mm，不大于（%） 其中粒径小于9.5mm，不大于（%） | 20 － － |
| 7 | 水洗法小于0.075mm颗粒含量，不大于（%） | 1 |
| 8 | 软石含量 ，不大于（%） | 5 |
| 9 | 磨光值PSV，不小于（%） | － |
| 10 | 与沥青的粘附性不小于（级） | 4 |

（3）沥青路面的细集料包括天然砂、机制砂、石屑。细集料必须由具有生产许可证的采石场、采砂场生产。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合下表的规定。

表10-10沥青混合料用细集料质量要求

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表观相对密度，不小于（t/m3） | 2.45 |
| 2 | 坚固性（>0.3mm部分），不大于（%） | － |
| 3 | 含泥量（小于0.075mm的含量），不大于（%） | 5 |
| 4 | 砂当量，不小于（%） | 50 |
| 5 | 亚甲蓝值，不大于（g/kg） | － |
| 6 | 棱角性（流动时间），不小于（s） | － |

（4）改性剂采用高分子聚合物中的第I类SBS类改性剂，或第III类改性剂如高效温拌沥青改性剂STK。聚合物改性沥青技术要求如下表。

表12-11聚合物改性沥青技术要求

| 指标 | SBS类（I类） |  | EVA、PE类（III类） |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-C | I-D | III-C | III-D |  |
| 针入度（25℃，100g，5s）（0.1mm） | 60~80 | 30~60 | 40~60 | 30~40 | T0604 |
| 针入度指数PI，不小于 | -0.4 | 0 | -0.6 | -0.4 | T0604 |
| 延度5℃，5cm /min， 不小于（cm） | 30 | 20 | — |  | T0605 |
| 软化点TR&B，不小于（℃） | 55 | 60 | 56 | 60 | T0606 |
| 运动粘度135℃，不大于（Pa.s） | 3 |  |  |  | T0625，T0619 |
| 闪点℃，不小于（℃） | 230 |  |  |  | T0611 |
| 溶解度，不小于（%） | 99 |  | — |  | T0607 |
| 弹性恢复25℃，不小于（%） | 65 | 75 | — |  | T0662 |
| 粘韧性，不小于（N·m） | — |  | — |  | T0624 |
| 韧性，不小于（N·m） | — |  | — |  | T0624 |
| 贮存稳定性 |  |  |  |  |  |
| 离析，48h软化点差， 不大于（%） | 2.5 |  | 无改性剂明显 析出、凝聚 |  | T0661 |
| TFOF（或RTFOT）后残留物 |  |  |  |  |  |
| 质量变化，不大于（%） | ±1.0 |  |  |  | T0610或T0609 |
| 针入度比25℃，不小于（%） | 60 | 65 | 58 | 60 | T0604 |
| 延度5℃，不小于 （cm） | 20 | 15 | — |  | T0605 |

（5）填料

沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合下表要求。

表10-12沥青混合料用矿粉质量要求

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度，不小于（t/m3） | 2.45 |
| 2 | 含水量，不大于（%） | 1 |
| 3 | 粒度范围，<0.6mm（%） <0.15mm（%） <0.075mm（%） | 100 90~100 70~100 |
| 4 | 外观 | 无团粒结块 |
| 5 | 亲水系数 | <1 |
| 6 | 塑性指数 | <4 |
| 7 | 加热安定性 | 实测记录 |

（6）纤维稳定剂

为了确保工程质量，进一步提高沥青路面的抗裂性能及使用寿命，在SMA沥青混合料上面层中加入纤维稳定剂材料，可选用木质素纤维、矿物纤维等。

采用木质素纤维，质量应符合下表要求，掺加比例不宜低于0.3%（沥青混合料总量的质量百分率）。

表10-13木质素纤维技术要求

| 序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维长度，不大于（mm） | 6 | 水溶液用显微镜观测 |
| 2 | 灰分含量（%） | 18±5 | 高温590℃~600℃燃烧后测定残留物 |
| 3 | pH值 | 7.5±1.0 | 水溶液用pH试纸或pH计测定 |
| 4 | 吸油率，不小于 | 纤维质量的5倍 | 用煤油浸泡后放在筛上经振敲后称量 |
| 5 | 含水率（以质量度）， 不大于（%） | 5 | 105℃烘箱烘2h后冷却衡量 |

矿物纤维宜采用玄武岩等矿石制造，不宜直接使用石棉纤维。

- 10.5.3沥青混合料配合比设计

上、下面层的沥青混合料选择以下矿料级配：SMA-13、AC-20C沥青混合料的矿料级配应符合下表的级配范围。

表10-14沥青混合料矿料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分比（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 |
| AC-20C | － | 100 | 90~100 | 78~92 | 62~80 | 50~72 | 26~56 关建孔 |
| SMA-13 | － | － | － | 100 | 90~100 | 50~75 | 20~34 |

| 级配 类型 | 通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分比（%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| AC-20C | 16~44 | 12~33 | 8~24 | 5~17 | 4~13 | 3~7 |
| SMA-13 | 15~26 | 14~24 | 12~20 | 10~16 | 9~15 | 8~12 |

经马歇尔试验配合比设计确定的密级配沥青混凝土混合料应符合下表技术标准。

表10-15热拌密级配沥青混合料马歇尔试验技术要求

| 序号 | 试验指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 击实次数（双面）次 | 50 |
| 2 | 空隙率（%） | 3~6 |
| 3 | 稳定度，不小于（KN） | 5 |
| 4 | 流值（mm） | 2~4.5 |
| 5 | 沥青饱和度VFA（%） | 70~85 |

SMA混合料应符合下表技术标准。

表10-16沥青玛蹄脂碎石混合料质量技术要求

| 序号 | 试验指标 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 马歇尔试件尺寸（mm） | Φ101.6mm×63.5mm |
| 2 | 马歇尔试件击实次数 | 两面击实50次 |
| 3 | 空隙率（%） | 3~4 |
| 4 | 矿料间隙率，不小于（%） | 17.0 |
| 5 | 粗集料骨架间隙率，不大于 | VCADRC |
| 6 | 沥青饱和度VFA（%） | 75~85 |
| 7 | 稳定度，不小于（KN） | 6.0 |
| 8 | 谢伦堡沥青析漏实施的结合料损失，不大于（%） | 0.1 |
| 9 | 肯塔堡飞散试验或浸水飞散试验的混合料损失，不大于（%） | 15 |

沥青混合料需在配合比设计的基础上进行各种使用性能检验。不符合要求的沥青混合料，必须更换材料或重新进行配合比试验。

1）必须在规定的试验条件下进行车辙试验。

2）必须在规定的试验条件下进行浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验，检验沥青混合料的水稳定性，达不到要求时须采取抗剥落措施，调整最佳沥青用量后再次试验。

3）宜对密级配沥青混合料在温度-10℃、加载速率50mm/min的条件下进行弯曲试验，测定破坏强度、破坏应变、破坏劲度模量，并根据应力应变曲线的形状，综合评价沥青混合料的低温抗裂性能。

4）宜利用轮碾机成型的车辙试验试件，脱模架起进行渗水试验。

5）沥青混凝土路面施工未尽事宜请参照《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004。

- 10.5.4沥青混合料的摊铺及压实

沥青混合料应采用沥青摊铺机摊铺，在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料或SMA时，宜使用履带式摊铺机。摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。

沥青混凝土的压实层最大厚度不宜大于100mm。沥青路面的施工必须接缝紧密，连接平顺，不得产生明显的接缝离析。上、下层的纵缝应错开150mm（热接缝）或300~400 mm（冷接缝）以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上。表面层横向接缝应采用垂直的平接缝，以下各层可采用自然碾压的斜接缝，斜接缝的搭接长度与层厚有关，宜为0.4~0.8m。搭接处应洒少量沥青，混合料中的粗集料颗粒应予剔除，并补上细料，搭接平整，充分压实。平接缝宜趁尚未冷透时用凿岩机或人工垂直创除端部层厚不足的部分，使工作缝成直角连接。

表10-17热拌沥青混合料的施工温度要求

| 工序 |  |  | 控制温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青加热温度 |  |  | 155~165 |
| 矿料加热温度 | 间隙式拌和机 |  | 集料加热温度比沥青温度高10~30 |
|  | 连续式拌和机 |  | 矿料加热温度比沥青温度高5~10 |
| 沥青混合料出料温度 |  |  | 145~165 |
| 混合料贮料仓贮存温度 |  |  | 贮料过程中温度降低不超过10 |
| 混合料废弃温度，高于 |  |  | 195 |
| 运输到现场温度，不低于 |  |  | 145 |
| 混合料摊铺温度， 不低于 |  | 正常施工 | 135 |
|  |  | 低温施工 | 150 |
| 开始碾压的混合料内部温度，不低于 |  | 正常施工 | 130 |
|  |  | 低温施工 | 145 |
| 碾压终了的表面温度，不低于 |  | 钢轮压路机 | 70 |
|  |  | 轮胎压路机 | 80 |
|  |  | 振动压路机 | 70 |
| 开放交通的路表温度，不高于 |  |  | 50 |

沥青玛蹄脂碎石混合料施工温度应在上表基础上按纤维品种和数量、矿料用量的基础上适当提高，通过实验决定。

铺筑好的沥青层应严格控制交通，做好保护，保持整洁，不得造成污染，严禁在沥青层上堆放施工产生的土或杂物，严禁在已铺沥青层上制作水泥砂浆。

未尽事宜，请严格按照《公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004）执行。

- 10.4.5施工注意事项

1）边坡开挖应分段逐级开挖，严禁一次开挖至坡脚。岩质边坡开挖使用爆破方式时，应采用控制爆破，严禁大药量无控制爆破，避免过大扰动岩体。

2）施工前应查明施工影响范围内的管线、建构筑物及其它可能受影响的人民生命、财产的情况，施工过程中采取安全可靠、稳妥的措施进行保护。

3）施工中发现问题，或设计资料之间、设计与现场情况之间有不符之处，应及时通知设计单位，以会同建设单位、监理单位及质监等部门共同研究处理，以确保工程质量。

4）增强临时支护措施，搞好边坡综合排水系统，防止水土流失，影响路基稳定。

5）交通标志标线应在开放交通前实施，以保持行车安全。

6）安全文明施工严格贯彻执行《建设工程施工现场管理规定》，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的规定，实现安全、文明施工。

7）施工中遇图纸无法实施或不明确的地方，请以图纸会审等书面形式认定；所有洽商、变更等均以业主、监理、施工、设计专业负责人签字为准；未提出而自行擅自先行施工的，后期设计均不予认可。

8）图纸中因笔误引起指标（或数值）与现行规范不符的，均以已实施的最新国标、行标为准。

9）未详尽之处，按相关规范执行和图纸。竣工验收和审计时，施工与设计做法不符且施工过程未提出书面质疑的均以设计的解释说明为准。

10）现场由于厂房、建筑搬迁等遗留的建筑垃圾，应及时清除，工程量以现场实际发生为准。

- 11.本项目危大工程清单

本工程属于《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，该项目的危大工程的管理，应严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）》及《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》。

1、土石方开挖工程

土石方开挖应防止坡面块石或碎石由于扰动导致滚落，危及通行人员的安全。施工期间机械设备对边坡有加载作用，应避免在雨季施工，应确保边坡自身稳定再施工，施工期间加强观测、监测工作，施工单位应有专人进行巡查，及时反馈信息。

施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

对于超过一定规模的危大工程，施工单位应按建办质[2018]31号文及渝建安发[2019]27号文的要求，编制安全专项施工方案，并组织专家论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单位应当根据论证报告修改完善后，重新签章。专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应当重新组织专家论证。

- 12.城市建筑垃圾再生产品推广应用

根据主城区城市建筑垃圾再生产品推广应用试点工作的指导意见（渝建〔2019〕434号），本项目路面及水稳层等部分需采用部分回收沥青、碎石等加工后作为建筑垃圾再生替代品，回收利用的产品需出具产品鉴定检验报告和相关质量检测证明文件，建筑垃圾再生产品替代用量比例不少于30%。

- 13.主要工程数量

表13-1主要工程数量表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 工程量以实际发生为准 |
| 1.1 | 路基 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 清表 | m3 | 33 | 按30cm计算 |  |
| 1.1.2 | 挖方 | m3 | 91 |  |  |
| 1.1.3 | 填方 | m3 | 1 |  |  |
| 1.1.4 | 弃方 | m3 | 90 |  |  |
| 1.2 | 车行道 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 改性沥青玛蹄脂碎石SMA-13上面层厚4cm | m2 | 128 |  |  |
| 1.2.2 | 粘层油采用改性乳化沥青，用量为0.3～0.6L/m。 | m2 | 128 |  |  |
| 1.2.3 | 沥青混凝土AC-20C中面层厚6cm | m2 | 128 |  |  |
| 1.2.4 | 粘层油采用改性乳化沥青，用量为0.3～0.6L/m。 | m2 | 128 |  |  |
| 1.2.5 | 透层油（0.7～1.5L/m ²）+稀浆封层厚0.8cm | m2 | 128 |  |  |
| 1.2.6 | 5.5%水泥稳定级配碎石基层20cm | m2 | 128 |  |  |
| 1.2.7 | 4%水泥稳定级配碎石底基层20cm | m2 | 128 |  |  |
| 1.3 | 车止石 | 个 | 5 |  |  |
| 1.4 | 旧路破除 | m2 | 30 |  |  |

注：1、该工程量为设计主要工程量，工程招标工程量最终以预算及清单编制单位为准。